SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 03.02.01.

KANALIZACJA  DESZCZOWA

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  są  szczegółowe

wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót dla awaryjnych  remontów kanalizacji deszczowej.

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  SST

Zakres robót zawarty w niniejszej Szczegółowej  Specyfikacji  obejmuje prowadzenie robót  związanych z wykonaniem regulacji, wymiany oraz robót montażowych urządzeń kanalizacji deszczowej:

1.2.1.  Regulacja pionowa uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych:

- wpustów ulicznych 					- 30 szt.

- wpustów ulicznych  wraz z wymianą			- 60 szt.

- wpustów krawężnikowych wraz z wymianą		- 10 szt.

- włazów kanałowych 					- 30 szt.

- włazów kanałowych  wraz z wymianą			- 15 szt.

1.2.3. Wymiana uszkodzonego elementu:

-  kratki							- 15 szt.

- włazu żeliwnego					- 15 szt.

-  płyty nastudziennej wraz z pierścieniem odciążającym	- 5 szt.

1.2.4.  Montaż:

- rur PCV 						- 5 m

- rur betonowych 200					- 3 m

- rur betonowych 250					- 3 m

- rur betonowych 300					- 5 m

- rur betonowych 400					- 5 m

- rur PCV 200 						- 5 m

- rur PCV 250						- 5 m

- rur PCV 315						- 5 m

- rur PCV 						- 5 m

- rur PCV 						- 5 m

- studzienki ściekowej z kręgów betonowych o śr. 0,5m

o głębokości 2,5m z osadnikiem w gotowym wykopie	- 3 szt.

- studni betonowej lub żelbetowej o śr. 1,2m

o głębokości 2,5m w gotowym wykopie			- 3 szt.

2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.  Studzienka kanalizacyjna  - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej eksploatacji kanału.

2.3. Wpusty uliczne  – urządzenia do przejęcia wód opadowych z powierzchni  jezdni kl.D400.

Wszystkie  studzienki ściekowe wpustów  deszczowych  stosuje się  jako prefabrykowane betonowe  z osadnikiem  na  piasek o  wysokości do 1,0m.

Prefabrykowane elementy betonowe winny posiadać następujące parametry:

-  żeliwną skrzynkę wpustu

-  prefabrykowany pierścień odciążający (dla wpustu zwykłego i podkrawężnikowego)

-  zwężkę  redukcyjną 0,45m (dla wpustu typowego  o zmniejszonych gabarytach)

-  krążki pośrednie  0,45 m

-  element przyłączeniowy 0,45m

-  krążki pośrednie  0,45 m

-  dno osadnikowe 0,45m.

Wpusty typowe-standardowe oraz typowe o pomniejszonych gabarytach 308x520mm  wykonane winny być w  formie  płaskiej na zawiasach (uchylne) kl.D400. Wpusty podkrawężnikowe z wlotem bocznym, kl.C250 wykonać jak  wpusty typowe tzn żeliwną konstrukcję skrzynki wpustu montować bezpośrednio na specjalny fabryczny  pierścień odciążający, a następnie na rurę wznośną studzienki ściekowej.

Zwieńczenia wpustów ulicznych wykonać zgodnie z normą  PN – EN 124:2000.

Betonowe studzienki  ściekowe do wpustów ulicznych wykonać zgodnie z normą  DIN 4052.

Tolerancje wymiarowe dla wpustów żeliwnych nie powinny przekraczać  IV  kl.

dokładności wg PN-72/H-83104. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej, a powierzchnie przylegające dokładnie oczyszczone i wygładzone.

2.4. Właz  kanałowy /studzienki/ - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. Zwieńczenia studzienek  kanalizacyjnych wykonać zgodnie z  normą PN - EN 124:2000.

2.5. Kratka ściekowa -  urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego.

2..6. Płyta pokrywowa – prefabrykowana płyta pokrywowa żelbetowa 1200/625x180mm.

3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- piły tarczowej,

- młota pneumatycznego,

- sprężarki powietrza,

- dźwigu samochodowego,

- zagęszczarki wibracyjnej,

- sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.)

4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE  ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt.5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robót przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z projektem

zagospodarowania terenu (planszą zbiorczą uzbrojenia).

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać ręcznie przekopy próbne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym, telekomunikacyjnym, wodociągowym, w celu dokładnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokości posadowienia, po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich właścicieli.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -B-06050:1999.

Wykopy pod projektowane kanały deszczowe oraz przykanaliki deszczowe należy wykonać ręcznie na całej ich długości, ze wspomaganiem koparką mechaniczną.

Ściany wykopów należy umocnić wypraskami stalowymi układanymi poziomo lub pełnymi płytami szalunkowymi np. typu „Krings”.

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywać obowiązkowo systemem ręcznym.

Wykopy w strefie ochronnej kabli światłowodowych prowadzić wyłącznie ręcznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, w  sposób

uzgodniony z użytkownikami uzbrojenia.

5.2.1. Posadowienie przewodów

Kanały deszczowe 0,30m0,40m należy posadowić bezpośrednio na niewzruszonym gruncie rodzimym (piaszczystym o uziarnieniu mniejszym od 2mm) uformowanym na 120 z pogłębieniem na złącza  tak, aby do gruntu przylegała 1/3 obwodu rury. Wcześniej jednak dno wykopu należy przegrabić w celu usunięcia ewentualnych kamieni i większych frakcji gruntu.

Odcinki kanałów 0,30m i 0,20m ułożone płycej niż 1,0m głębokości należy posadowić na ławie  betonowej uformowanej na 120 lub obetonować od spodu i po bokach ("pod pachy"), bądź obetonować całkowicie.

Rury żelbetowe i betonowa układać na ławie po uzyskaniu przez nią odpowiedniej wytrzymałości betonu min.75% wytrzymałości normowej. Dla uzyskania pożądanego efektu należy zastosować domieszki przyspieszające wiązanie.

Niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych formowanie podłoża wykonać ręcznie. W miejscu usytuowania kielichów przygotować dołki montażowe.

Badania podłoża naturalnego  zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.

Ułożone kanały należy zabezpieczyć obsypką ochronną z piasku średniego dobrze uziarnionego i zagęścić ręcznie. Grubość obsypki ochronnej – 30cm. Stopień zagęszczenia obsypki winien być kontrolowany i wynosić wg standardowej próby Proctora I = 88%, co odpowiada 85% wg zmodyfikowanej próby Proctora.  Obsypkę ochronną wykonywać warstwami co 15cm. Obsypki ochronnej bezpośrednio nad przewodem nie zagęszczać mechanicznie.

Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu szalowania należy zachować następujący sposób ich wykonania:

-      obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części wykopu

- zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontażu pasa szalunku w jej obrębie

- po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować szalunek w jej obrębie, zagęścić itd.

5.2.2. Odwadnianie wykopów

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej posadowione będą powyżej zwierciadła wody gruntowej.

5.2.3. Zasypka wykopów i zagęszczenie

Zasypkę wykopów należy wykonać warstwami rodzimym lub dowiezionym gruntem piaszczystym (piasek średni) bez nasypów.

Zasypki powinno wykonywać się bardzo starannie, ubijając lekko zwilżony grunt warstwami  o grubości max 2030cm, gruntem bez kamieni, gruzu, części roślinnych itp., z dokładnym zagęszczeniem poszczególnych warstw. Szczególnie dokładnie należy zagęścić warstwę po bokach rur.

Użyty materiał i sposób zasypania nie może spowodować uszkodzenia ułożonych przewodów.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami norm BN-77/8931-12

i BN-83/8836-02.

Stopień zagęszczenia poszczególnych warstw gruntu powinien być kontrolowany przez uprawnioną jednostkę służby geotechnicznej. Wykonawcę robót zobowiązuje się do zagęszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zagęszczenia Wz = 0,971,00, jak dla budowy dróg o ruchu bardzo ciężkim.

Zasypkę i jej zagęszczenie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta (dostawcy), którego rury zastosowano.

Roboty ziemne winny być skoordynowane i uzgodnione z Wykonawcą robót elektrycznych i teletechnicznych przebudowy.

5.3. Roboty instalacyjno - montażowe

Przy wykonywaniu kanalizacji należy przestrzegać wymogów zawartych w normie

PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych) , "Warunkach  Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji  wykonania  i  odbioru  zewnętrznej  sieci  kanalizacyjnej  tego  producenta, którego rury  zastosowano.

W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać:

- wymogów zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych użytkowników oraz uwag końcowych,

- wymogów zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

- przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych,

- instrukcji budowy i montażu producentów, których materiały zastosowano,

Do robót montażowych można przystąpić po starannym wyrównaniu i wyprofilowaniu podłoża.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny  (nie  mogą mieć  uszkodzeń).

W trakcie montażu należy zwracać uwagę na to, aby rury przylegały na całej długości do podłoża. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykonania połączeń i uszczelnień rur.

Montaż  wszystkich rur i studni,  ich  obsypkę  zasypkę  i  zagęszczenie  wykonać

zgodnie  z  instrukcją  producenta, którego  asortyment  zastosowano.

5.3.1. Kanały

Przewody kanalizacyjne należy układać zgodnie z  PN-EN 1610:2002.

Rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi i sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu. Do wykopu należy je opuścić za pomocą jednej lub dwóch lin. Układać je należy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi wykopu ,  tak aby przylegały ściśle do podłoża na co najmniej  1/4 obwodu symetrycznie do osi. Pod złączami kielichowymi dopuszcza się wykonanie odpowiednich gniazd w celu  uszczelnienia złączy.  Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią środka długości rury) i podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Za pomocą ławy celowniczej , pion na uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperach

pomocniczych , należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury. Odchyłka osi ułożonego

przewodu  od  osi  projektowanej  nie  może  przekraczać    20 mm ,  a  odchyłka spadku

 10 mm - przy pomiarze rzędnych w studzienkach.

Po zakończeniu robót otwarty koniec ułożonego rurociągu należy zabezpieczyć pokrywą.

Po badaniu szczelności rury należy zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi

grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót i obejmować kontrolę zgodności z PW ,  wykopów ,  podłoża, umocnienia wykopów , materiałów , ułożenia przewodów , zasypki, szczelności kanału , izolacji rur i studzienek:

- Sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  polega na porównaniu

wykonywanych  bądź wykonanych  robót  z  Dokumentacją  Projektową oraz na

stwierdzeniu  wzajemnej  zgodności  na podstawie  oględzin  i  pomiarów.

- Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy,

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych i wodą

gruntową, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie

metod wykonywania wykopów,

c)    Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest

zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom

normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z określonymi warunkami w

Dokumentacji należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020  rodzaju i

stopnia agresywności środowiska i   wprowadzić korektę  Dokumentacji  Projektowej oraz

przedstawić do akceptacji Inwestora;

- Badania zasypki przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu

przewodu do powierzchni terenu,

- Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad

wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie

ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od

siebie nie więcej niż 50 m,

f)    Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego

wg BN-83/8836-02,

- Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar,

przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego

odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie

podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.

- Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich  cech z

wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na  podstawie

dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z

normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz

bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania

specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się

do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie

ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów.

Sprawdzenie wykonania połączeń rur  i  prefabrykatów należy przeprowadzić przez

oględziny zewnętrzne,

- Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują:  badanie stanu odcinka

kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku   wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę  szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy  poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć  miejsce wycieku wody i  przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

- Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału

wraz  ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania

próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenie

zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz

po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie

szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową przewodu i studzienek należy sprawdzić

przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin

zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne.

- OBMIAR  ROBÓT

## 7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót .podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka  obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- dla wykonania robót ziemnych [m3]

- dla zabezpieczenia urządzeń podziemnych [kpl]

- dla wykonania podłoża z materiałów sypkich [m2]

- dla montażu rur [m]

- dla montażu studni kanalizacyjnych i studzienek ściekowych [szt]

8. ODBIÓR  ROBÓT

## 8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.1. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1.  Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności robót.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót. podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1. Normy

1.  PN-81/B-03020	        -     Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.  PN -B-06050:1999               -     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

3.  PN-B-10736:1999                -     Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4.  PN-63/B-06251	        -     Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

5.  PN-69/B-10260	        -     Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

6.  PN-B-10729: 1999               -     Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

7.  PN-EN 1610:2002	        -     Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

8.  PN-92/B-01707                    -     Instalacje  kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

9.  PN - EN 124 : 2000              -    Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakością.

10.  PN-H-74086                       -    Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

11.  DIN 4034 część 1               -    Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych.

Studzienki dla kanałów i przewodów kanalizacyjnych  ułożonych

w ziemi.  Wymiary, warunki techniczne dostawy.

12.  DIN 4034 część 2               -    Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych.

Elementy  studzienek kanalizacyjnych i drenażowych.

Wymiary, warunki techniczne dostawy.

13.  PN-B-12037	                      -     Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

14.  BN- 83/8836-02                 -     Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i  badania przy

odbiorze.

15.  BN-83/8971-06/00             -     Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki bezciśnieniowe.

Ogólne wymagania i badania.

16.  BN-62/6738-03,07             -     Beton hydrotechniczny. Składniki betonów.Wymagania techniczne.

17.  BN-66/6774-01	       -      Żwir i pospółka.

18.  PN-B-14501                      -      Zaprawy budowlane zwykłe

19.  PN-EN 752-7:  2002         -      Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie.

20.  PN-EN 752-2:  2000         -      Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

21.  PN-88/H-74080/04            -     Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa  C. Wymagania

i badania.

10.2. Inne dokumenty

Katalog Budownictwa:

22.  KB4-38.4.4 (1)	       -      73 płyty pokrywowe

23.  KB4-4.12.1.(6)	       -      Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)

24.  KB4-4.12.1.(7)	       -      Studzienki przelotowe  (lipiec 1980)

25.  KB4-4.12.1.(8)                  -      Studzienki  spadowe  (lipiec 1980)

26.  KB4-3.3.1.10.(1)               -      Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)

27.  KB1-22.2.6.(6)                  -      Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm

28.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II

Roboty instalacji sanitarnych i  przemysłowych - Warszawa - 1974.

29.  Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana  przez  Instytut

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

30.  Aprobaty Techniczne  wydane przez COBRTI „Instal”  w  Warszawie stwierdzająca przydatność

do stosowania w budownictwie  studzienek włazowych i kontrolnych z prefabrykowanych

elementów betonowych i żelbetowych.

31.  Aprobaty Techniczny   wydane przez Instytut Badawczy Dróg i  Mostów  w  Warszawie  pozytywnie

oceniająca  przydatność  studzienek  kanalizacyjnych do stosowania w inżynierii komunikacyjnej.

32.  Aprobaty Techniczne  wydana przez Instytut Badawczy Dróg i  Mostów  w  Warszawie  pozytywnie

oceniająca  przydatność  betonowych studzienek ściekowych do wpustów ulicznych  do stosowania

w inżynierii komunikacyjnej.