Opole, 03.02.2021.

ZAKRES REMONTU NITKI PIECA OBROTOWEGO

01.03 – 21.03.2021r.

CZĘŚĆ BUDOWLANA _ wymiennik ciepła

WIEŻA WYMIENNIKÓW CIEPŁA

- Cyklon nr 2

- skuwanie narostu,

- wyburzenie żarobetonów w celu wymiany uszkodzonych dysz powietrznych (2szt). Spawanie kotew i torkretowanie dysz,

- wyburzenie i wymiana uszkodzonych żarobetonów na stożku cyklonu – 1m²(gr. 250mm)

- Cyklon nr 3

- skuwanie narostu,

- kontrola rury nurnikowej  i wspawanie pręta  (średnica 2760mm x 6szt) na obwodzie rury

- wymiana uszkodzonych żarobetonów na części cylindrycznej (2m² - gr.250mm),

- wymiana uszkodzonych żarobetonów na części stożkowej (2m² - gr.250mm),

- wymiana uszkodzonych żarobetonów na części stropu (1m² - gr.250mm),

- wyburzenie żarobetonów w celu wymiany uszkodzonych dysz powietrznych (4szt). Wymiana kotew i torkretowanie w miejscu wymiany dysz.

- wymiana żarobetonów w kanale gazowym (wyburzenie, wymiana uszkodzonej obudowy, wylanie żarobetonu - 35 m²).

- Cyklon nr 4

- skuwanie narostu,

- kontrola rury nurnikowej,

- uzupełnienie pierścieni z pręta żaroodpornego ø6mm na zamkach segmentów nurnika (średnia 2670mm) i torkretowanie zamków na segmentach,

- wymiana uszkodzonych żarobetonów na części cylindrycznej (2m² - gr.250mm),

- wymiana uszkodzonych żarobetonów na części stożkowej (2m² - gr.250mm),

- wymiana uszkodzonych żarobetonów na części stropu (2m² - gr.250mm),

- wyburzenie żarobetonów w celu wymiany uszkodzonych dysz powietrznych (4szt). Montaż kotew, izolacji oraz torkretowanie.

- By-Pass

- wyburzenie kanału ByPass  na wlocie do komory mieszania,

- wspawanie kotew,

- torkretowanie przyłącz na wejściu do komory mieszania - 4m² (gr.350)

- Komora mieszania

- skuwanie narostu,

- wymiana uszkodzonych żarobetonów (5m² - gr.250mm)

- wymiana uszkodzonych dysz powietrznych 4 szt.

- wymiana uszkodzonych żarobetonów na wlocie kanału gazowego  z IVcyklonu (3m² - gr.250mm).

- Porządki na obiekcie po wykonaniu remontu wg wskazań Inspektor Nadzoru.

- Przekazanie Wydziałowi Produkcji obiektu do remontu.

- Porządki na obiekcie po wykonaniu remontu wg wskazań Inspektor Nadzoru.

- Przekazanie Wydziałowi Produkcji obiektu do remontu.

Opracował:  K. Hartyn Leszczyński

Tel. 503197660