Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY

Załącznik nr 2.1

Część 1 – Opatrunki na wkłucie, opatrunki specjalistyczne

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysoce przepuszczalny transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz obwodowych, przezroczysta folia umożliwiająca obserwację wkłucia wodoszczelny, sterylny klej akrylowy w formie kratki z dwoma paskami mocującymi i metką, współczynnik MVTR min. 11000g/m2/24h w temp. 37 st. C z wyciętym otworem umożliwiającym dobre dopasowanie wokół cewnika igły 11cmx14cm op. a 25 szt. | op. | 200 |  |  |  |
| 2. | Opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz stałych wkłuć obwodowych, wysoce przepuszczalny wodoszczelny, transparentny, sterylny, współczynnik MVTR 11000g/m2/24h w 37 st. C. Rozmiar 9x7 cm a 100 szt. | op. | 130 |  |  |  |
| 3. | Wysoce przepuszczalny, transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz obwodowych, przezroczysta folia umożliwiająca obserwację wkłucia, wodoszczelny, sterylny klej akrylowy w formie kratki z dwoma paskami mocującymi i metką, współczynnik MVTR min. 11000g/m2/24h w temp. 37 st. C z wyciętym otworem umożliwiającym dobre dopasowanie wokół cewnika igły 9cmx12cm op. a 50 szt. | op. | 300 |  |  |  |
| 4. | Opatrunek hydrokomórkowy z pianki poliuretanowej i folii poliuretanowej przeznaczony do ran o niewielkim lub umiarkowanym wysięku, elastyczny z możliwością cięcia, samoprzylepny, przeciwbakteryjna i wodoszczelna folia zewnętrzna 17,5 cm x17,5 cm | szt. | 200 |  |  |  |
| 5. | Opatrunek z pianki poliuretanowej zawierającej cząsteczki o wyjątkowej chłonności, przeznaczony do ran o obfitym i bardzo obfitym wysięku, sterylny, możliwość zginania i cięcia celem dopasowania do rany 12,5 cm x 22,5 cm | szt. | 30 |  |  |  |
| 6. | Opatrunek paraprzepuszczalny z folii poliuretanowej z nieprzywierający wkładem chłonnym, klej naniesiony w formie kratki antybakteryjnej, wodoodporny, sterylny, 12 cm x 10 cm, rozmiar wkładu chłonnego 7,5 cm x 5,8 cm | szt. | 60 |  |  |  |

RAZEM*:

*- wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 2.2

Część 2 – Opatrunki hydrowłókniste, hydrokoloidowe

| Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny opatrunek hydrowłóknisty na rany z biofilmem lub podejrzeniem biofilmu; zbudowany z dwóch warstw chłonnych wykonanych w technologii Hydrofiber z jonami srebra o działaniu bakteriobójczym spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC (Technologia Ag+), o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami | 10x10 a 10 szt. | op. | 30 |  |  |  |
|  |  | 20x30 a 5 szt. | op. | 10 |  |  |  |
| 2. | Bakteriobójczy opatrunek hydrowłóknisty (karboksymetyloceluloza sodowa), z jonami srebra na rany oparzeniowe. Wzmocniony przeszyciami z elastycznych włókien nylonowych | 10x13 a 5 szt. | op. | 4 |  |  |  |
| 3. | Sterylny, przezroczysty żel hydrokoloidowy składający się w 80% z wody, 15% glikolu propylenowego, 5% pektyny i karboksymetylocelulozy sodowej. Tuba 15g/1 szt. | 15 g tuba | op. | 40 |  |  |  |
| 4. | Opatrunek hydrokoloidowy w formie pasty, składający się z trzech hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, żelatyny, pektyny, tworzy wilgotne środowisko sprzyjające procesowi gojenia ran. 30 g tuba | 30 g tuba | op. | 5 |  |  |  |
| 5. | Sterylny opatrunek hydrokoloidowy na rany powierzchniowe, cienki i elastyczny, z warstwą kontaktową składającą się z trzech hydrokoloidów zapewniających optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran; samoprzylepny, wodoodporny | 10x10 a 5 szt. | op. | 20 |  |  |  |
|  |  | 15x15 a 5 szt. | op. | 5 |  |  |  |
| 6. | Sterylny opatrunek hydrokoloidowy na rany powierzchniowe, elastyczny, z warstwą kontaktową składającą się z trzech hydrokoloidów zapewniających optymalne, wilgotne środowisko gojenia się ran, samoprzylepny, wodoodporny | 10x10 a 10 szt. | op. | 12 |  |  |  |
| 7. | Bakteriobójczy, samoprzylepny, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne, o wysokiej chłonności. Materiał chłonny wykonany z hydrowłókien z wbudowanymi jonami srebra, utrzymywany pomiędzy 2 warstwami hydrokoloidu, pokrytymi zewnętrzną błoną poliuretanową | 9x10 a 10 szt. | op. | 2 |  |  |  |
|  |  | 9x25 a 10 szt. | op. | 2 |  |  |  |
| 8. | Sterylny opatrunek na rany płytkie i głębokie, zainfekowane małym, umiarkowanym i obfitym wysiękiem. Miękki, sterylny, o właściwościach bakteriobójczych, niszczy biofilm i zapobiega jego odnawianiu. Zawiera srebro jonowe, żeluje w kontakcie z wysiękiem. Dopasowuje się do kształtu rany, tworzy wilgotne środowisko sprzyjające gojeniu się ran. Rozmiar 15cm x 15 cm op a 5 szt. | 15cm x 15 cm op a 5 szt. | op. | 50 |  |  |  |

RAZEM*:

*- wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 2.3

Część 3 – Opatrunki z pianki poliuretanowej, kompres oczny

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek z pianki poliuretanowej z dodatkiem karboksymetylocelulozy lub bez 10 cm x 10 cm | szt. | 120 |  |  |  |
| 2. | Opatrunek z pianki poliuretanowej z dodatkiem karboksymetylocelulozy lub bez 10 cm x 20 cm | szt. | 20 |  |  |  |
| 3. | Opatrunek z pianki poliuretanowej z dodatkiem karboksymetylocelulozy lub bez 15 cm x 15 cm | szt. | 40 |  |  |  |
| 4. | Kompres oczny sterylny 7 cm x 5,6 cm typ eycopad lub równoważny | szt. | 1000 |  |  |  |

RAZEM*:

*- wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 2.4

Część 4 – Opatrunek do zabezpieczania drenów, siatka opatrunkowa, lignina, wata, opaski, plastry

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek do zabepieczenia drenów donosowych, żołądkowych, włókninowy w kolorze cielistym, 2-stopniowy system aplikacji dla dorosłych. Opatrunek niejałowy, opakowanie a 50 szt. | op. | 50 |  |  |  |
| 2. | Siatka opatrunkowa przytrzymująca opatrunki, bezszwowa, elastyczna podłużnie i poprzecznie, na głowę, nogę, pachę, twarz a 25 m – stan rozciągnięty | szt. | 60 |  |  |  |
| 3. | Siatka opatrunkowa przytrzymująca opatrunki, bezszwowa, elastyczna podłużnie i poprzecznie, na głowę i nogę dziecka 25m-stan rozciągnięty | szt. | 100 |  |  |  |
| 4. | Siatka opatrunkowa przytrzymująca opatrunki, bezszwowa, elastyczna podłużnie i poprzecznie, na ramię 25m – stan rozciągnięty | szt. | 100 |  |  |  |
| 5. | Lignina rolka 150g (+/-10g) | szt. | 1 000 |  |  |  |
| 6. | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa 500g (+/-10g) | szt. | 200 |  |  |  |
| 7. | Opaska opatrunkowa dziana szer. 5 cm x 4m (+/-10cm) | szt. | 1200 |  |  |  |
| 8. | Opaska opatrunkowa dziana szer. 10 cm x 4m (+/-10cm) | szt. | 25 000 |  |  |  |
| 9. | Opaska elastyczna z zapinką szer. 15 cm x 4m (+/-10cm) | szt. | 2 000 |  |  |  |
| 10. | Plastry na włókninie hypoalergiczne szer. 1,25 cm klej 5 m | szt. | 600 |  |  |  |
| 11. | Plastry na włókninie hypoalergiczne szer. 2,5 cm klej 5 m | szt. | 10 000 |  |  |  |
| 12. | Plastry na tkaninie szer. 1,25cm 5 m | szt. | 1 040 |  |  |  |
| 13. | Plastry na tkaninie szer. 2,5cm 5 m | szt. | 1200 |  |  |  |
| 14. | Plastry na włókninie hypoalergiczne z opatr. opak. Zawiera min. 5mb/szer. 6cm | szt. | 800 |  |  |  |
| 15. | Plastry na porowatej przezroczystej folii szer. 1,25 cm 5 m | szt. | 5 000 |  |  |  |
| 16. | Plastry na porowatej przezroczystej folii szer. 2,5 cm 5 m | szt. | 20 000 |  |  |  |
| 17. | Opatrunek foliowy do kaniul z wycięciem przezroczysty 6 cm x 7 cm ( z ramką i metką) | szt. | 20 0000 |  |  |  |
| 18. | Plaster zamykający ranę 6 mm x 38 mm (szasz. X 6 pasków) wzmocniony nitką jedwabną | sasz. | 2 200 |  |  |  |

RAZEM*:

*- wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 2.5

Część 5 – Opatrunek o działaniu bakteriobójczym, opatrunek pooperacyjny jałowy, jednorazowy system do podciśnieniowej terapii leczenia ran

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek o działaniu bakteriobójczym (w 30 minut od aplikacji podtrzymywanym przez 3 dni) na rany zainfekowane. Opatrunek trójwarstwowy, z wewnętrzną warstwą chłonną włókninową, zewnętrzne warstwy poliestrowe pokryte srebrem nanokrystalicznym, nieprzywierający do rany, jałowy. Rozmiar 10 x 10 cm. Pakowany po 12 szt. | op. | 5 |  |  |  |
| 2. | Opatrunek o działaniu bakteriobójczym (w 30 minut od aplikacji podtrzymywanym przez 3 dni) na rany zainfekowane. Opatrunek trójwarstwowy, z wewnętrzną warstwą chłonną włókninową, zewnętrzne warstwy poliestrowe pokryte srebrem nanokrystalicznym, nieprzywierający do rany, jałowy. Rozmiar 10 x 20 cm. Pakowany po 12 szt. | op. | 5 |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy system do podciśnieniowej terapii leczenia ran o rozmiarach 10 cm x 30 cm bez konieczności korzystania z dużych pojemników, posiadający chłonne polimery absorbujące wysięk i paroprzepuszczalną folię umożliwiającą odparowaniejego nadmiaru, zawierający: pompę, baterię – 2 szt., 2 zestawy opatrunkowe z portami i drenami, paski mocujące. System nie ogranicza mobilności pacjenta, można go stosować przez 7 dni. | op. | 5 |  |  |  |
| 4. | Unikalny kształt opatrunku dopasowujący się do kształtów ciała, szeroka warstwa przylepna. Opatrunek posiada szeroką warstwę maskującą wysięk. Bardzo duże właściwości chłonne. Zabezpiecza przed przeciekaniem opatrunku. Pochłania brzydkie zapachy z rany. Pianka chydrokomórkowa. Klej silikonowy. Rozmiar 21 cm x 21 cm. Pakowany po 10 szt. | op. | 6 |  |  |  |
| 5. | Opatrunek pooperacyjny jałowy, wkład chłonny z pianki poliuretanowej o strukturze plastra miodu. Folia wodoszczelna o dużej paroprzepuszczalności. Opakowanie x 20 sztuk. Rozmiar 15 cm x 10 cm. | op. | 35 |  |  |  |
| 6. | Opatrunek pooperacyjny jałowy, wkład chłonny z pianki poliuretanowej o strukturze plastra miodu. Folia wodoszczelna o dużej paroprzepuszczalności. Opakowanie x 20 sztuk. Rozmiar 25 cm x 10 cm. | op. | 55 |  |  |  |
| 7. | Trójwarstwowy opatrunek składający się z wkładu chłonnego w kształcie plastra miodu , warstwy kontaktowe z raną oraz wodoszczelnej folii poliuretanowej. Wskazany jako zabezpieczenie drenów i innych cewników przezskórnych, tj. chirurgiczne rurki drenażowe, dreny klatki piersiowej, rurki tracheostomijne i cewniki pigtail. Sterylny. Opakowanie x 20 sztuk. Rozmiar 10 cm x 9 cm | op. | 16 |  |  |  |
| 8. | Roztwór tworzący na skórze ochronny film. Redukuje ból przy usuwaniu opatrunków z przylepcem oraz pełni funkcję ochronną przed zanieczyszczeniami/ Szybkoschnący – 30 sek. Skuteczna bariera ochronna 96h. Może być aplikowany m. in. przy zakładaniu drenów, cewników zewnętrznych, opatrunków samoprzylepnych oraz wokół stomii. Wacik 3 ml. Pakowany po 50 szt. | op. | 3 |  |  |  |

RAZEM*:

*- wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 2.6

Część 6 - Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonianu chlorheksydyny. Opatrunek sterylny z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwa włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 3x7 cm, ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia,paski mocujące rozmiar 10x15,5 cm z okienkiem 9,1x6,3 cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych z alkoholem, wyrób medyczny klasa III potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27nm | szt. | 22 500 |  |  |  |

RAZEM*:

*- wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 2.7

Część 7 – Opatrunek po radioterapii

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cienki opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową dla pacjentów napromieniowanych 12,5 cm x 12,5 cm | op. a 5 szt. | 70 |  |  |  |
| 2. | Cienki opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową dla pacjentów napromieniowanych 17,5 cm x 17,5 cm | op. a 5 szt. | 70 |  |  |  |
| 3. | Opatrunek kontaktowy obustronnie pokryty warstwą miękkiego silikonu 7,5 cm x 10 cm | op. a 10 szt. | 10 |  |  |  |
| 4. | Opatrunek mocujący z silikonową warstwą kontaktową Safetac, dla pacjentów po radioterapii, do mocowania opatrunków, przewodów i drenów | op. a 1 szt. | 10 |  |  |  |

RAZEM*:

*- wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 2.8

Część 8 – Hemostatyk

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hemostatyk uszczelniający, miękki, cienki, sprężysty z elastyczny, opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetraskcynoimidylu eteru pentaerytrolowego glikolu polietylenowego strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylantynowego 4,5 x 4,5 cm, 3 sztuki w opakowaniu | op. | 30 |  |  |  |
| 2. | Hemostatyk uszczelniający, miękki, cienki, sprężysty z elastyczny, opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetraskcynoimidylu eteru pentaerytrolowego glikolu polietylenowego strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylantynowego 4,5 x 9 cm, 3 sztuki w opakowaniu | op. | 20 |  |  |  |

RAZEM*:

*- wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 2.9

Część 9 – Tamponada nosowa

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tamponada nosowa gąbkowa szybkorozszerzalna z linką typu Merocel lub równoważny 80x20x15 mm | szt. | 1 700 |  |  |  |

RAZEM*:

*- wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 2.10

Część 10 – Amorficzna pasta srebrowa, maść do opatrywania i leczenia ran, płynny klej tkankowy

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amorficzna pasta srebrowa, oparta na algianianie srebra, zawartość srebra jonowego 180 mg/15g, zawartość wody 43%, nie wymaga aktywacji, w tubce z kaniulą umożliwiającą aplikację do ran o skomplikowanym kształcie i przetok. | Tuba 15g | 20 |  |  |  |
| 2. | Maść do opatrywania i leczenia wszelkiego rodzaju ran, zawierająca 10% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 1% jodu w preparacie) i macrogol, skuteczna na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii, konfekcjonowania w opakowaniach; produkt leczniczy | 1 op. a 100g | 5 |  |  |  |
| 3. | Maść do opatrywania i leczenia wszelkiego rodzaju ran, zawierająca 10% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 1% jodu w preparacie) i macrogol, skuteczna na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii, konfekcjonowania w opakowaniach; produkt leczniczy | 1 op. a 250g | 380 |  |  |  |
| 4. | Płynny klej tkankowy z polimeru monomerycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu. Zapewnia możliwość zamykania ran, zespoleń, przezroczysty 0,5 ml | op. a 5 szt. | 1 |  |  |  |

RAZEM*:

*- wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 2.11

Część 11 – Kompresy parafinowe

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompres gazowy nasączony parafiną 5 cm x 5 cm (+/- 0,5 cm) | szt. | 10 |  |  |  |
| 2. | Kompres gazowy nasączony parafiną 10 cm x 10 cm (+/- 0,5 cm) | szt. | 600 |  |  |  |
| 3. | Kompres gazowy nasączony parafiną i środkiem dezynfekcyjnym 10 cm x 10 cm (+/- 0,5 cm) | szt. | 15 000 |  |  |  |
| 4. | Kompres gazowy nasączony parafiną i środkiem dezynfekcyjnym 5 cm x 5 cm (+/- 0,5 cm) | szt. | 7 500 |  |  |  |

RAZEM*:

*- wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 2.12

Część 12 – Pieluchomajtki

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pielucho-majtki rozm. L-duże | szt. | 39 000 |  |  |  |
| 2. | Pielucho-majtki rozm. M-średnie | szt. | 9 000 |  |  |  |
| 3. | Pielucho-majtki rozm. XL-b.duże | szt. | 9 600 |  |  |  |

RAZEM*:

*- wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 2.13

Część 13 – Opaski

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opaska elastyczna z zapinką szer. 12 cm, dł. 5 m przed rozciągnięciem | szt. | 3 200 |  |  |  |
| 2. | Opaska elastyczna z zapinką szer. 10 cm, dł. 5 m przed rozciągnięciem | szt. | 3 200 |  |  |  |
| 3. | Opaska dziana podtrzymująca szer. 15 cm, dł. 4 m | szt. | 2 600 |  |  |  |
| 4. | Opaska z waty syntetycznej, miękka, dobrze dopasowująca się do podłoża 10 cm x 3 m | szt. | 500 |  |  |  |
| 5. | Opaska z waty syntetycznej, miękka, dobrze dopasowująca się do podłoża 15 cm x 3 m | szt. | 1 000 |  |  |  |

RAZEM*:

*- wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.