Załącznik Nr 3/1

do SIWZ Nr ZP-07/2022

Opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 1 Przedmiot zamówienia:  Aplikacje

|  | Opis | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I Dostawa licencji modułu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z integracją z platformą P1. |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość archiwacji dokumentów złożonych, wieloczęściowych i przyrostowych np. księgi | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość obsługi załączników do dokumentacji | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rejestracji dokumentów elektronicznych generowanych przez system medyczny w repozytorium dokumentacji elektronicznej | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rejestracji dokumentów elektronicznych utworzonych poza systemem HIS, manualna rejestracja dokumentów zewnętrznych | TAK, opisać |  |
|  | Cyfryzacja dokumentu papierowego i dołączanie go do dokumentacji elektronicznej | TAK, opisać |  |
|  | Dostęp do całości dokumentacji przechowywanej w EDM: - z poziomu wbudowanych w systemy medyczne mechanizmów - z poziomu dedykowanego interfejsu | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość eksportu/importu dokumentu elektronicznego do/z pliku w formacie XML. Możliwość eksportu/importu jednocześnie wielu dokumentów. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na zbiorze dokumentów | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość weryfikacji podpisu | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość weryfikacji integralności dokumentu | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość weryfikacji i czytelnej prezentacji informacji o zgodności podpisu elektronicznego z treścią podpisanego dokumentu. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość wydruku dokumentu | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość wyszukiwania dokumentów za pomocą zaawansowanych kryteriów oraz meta danych. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość wersjonowania przechowywanych dokumentów z dostępem do pełnej historii poprzednich wersji. | TAK, opisać |  |
|  | Repozytorium EDM musi umożliwiać: - rejestrację dokumentu - pobieranie dokumentów w formacie XML (dla dokumentów przechowywanych w formacie HL7 CDA) - pobieranie postaci binarnej dla dokumentów w formacie HL7 CDA z osadzoną binarną postacią dokumentu - pobieranie dokumentów w formacie PDF (dla dokumentów przechowywanych w formacie PDF) - wyszukiwanie materializacji dokumentów | TAK, opisać |  |
|  | System uprawnień pozwalający na precyzyjne definiowanie obszarów dostępnych dla danego użytkownika. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do określonych operacji w repozytorium. Przykłady uprawnień systemowych: uruchomienie systemu, zarządzanie uprawnieniami użytkowników, zarządzanie parametrami konfiguracyjnymi, zarządzanie typami dokumentów. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zarządzania uprawnieniami do wykonywania operacji na poszczególnych typach dokumentów. Przykłady uprawnień do dokumentów: dodawanie dokumentów do repozytorium, odczyt dokumentu, podpisywanie dokumentu, eksport dokumentu, anulowanie dokumentu, wydruk dokumentu itd. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość definiowania nowych typów dokumentów obsługiwanych przez repozytorium dokumentów elektronicznych. | TAK, opisać |  |
|  | Indeksowane powinny być wszystkie wersje dokumentu | TAK, opisać |  |
|  | Indeks powinien uwzględniać rozdzielenie danych osobowych od danych medycznych | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość indeksowania dokumentów w celu łatwego jej wyszukiwania wg zadanych kryteriów | TAK, opisać |  |
|  | Indeks dokumentacji powinien być zorientowany na informacje o dokumencie: autor, data powstania, rozmiar, typ itp. | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwić udostępnianie dokumentacji: - w celu realizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych w ZOZ - pacjentom i ich opiekunom - podmiotom upoważnionym np. prokurator | TAK, opisać |  |
|  | System powinien umożliwiać współpracę z platformą P1 w zakresie: Obsługi eRecept Obsługi eSkierowań System powienien umożliwiać Wymianę Dokumentacji Medycznej w ramach platformy P1 w zakresie: - indeksowania dokumentacji w postaci elektronicznej - dostępu do dokumentacji zaindeksowanej na platformie - udostępniania dokumentacji innym świadczeniodawcom - możliwości dołączania pobranej dokumentacji do dokumentacji prowadzonej lokalnie - obsługi Zamówień na dokumentację Medyczną zaindeksowaną na platformie (możliwość zamawiania zbiorów dokumentów zawierających również dokumenty niedostępne w momencie zamówienia ale pobierane w sposób asynchroniczny po zmianie stanu dostępności) | TAK, opisać |  |
|  | Dostarczone rozwiązanie musi być zintegrowane z działającym w szpitalu systemem dziedzinowym HIS w oparciu o API producenta systemu HIS: | TAK, opisać |  |
|  | Rejestracja dokumentów w repozytorium z poziomu systemu HIS | TAK, opisać |  |
|  | Wersjonowanie dokumentów (przekazywanie nowej wersji istniejącego dokumentu) | TAK, opisać |  |
|  | Generowanie dokumentów w formacie PIK HL7 CDA w oparciu o dane źródłowe przekazane z systemu dziedzinowego HIS | TAK, opisać |  |
|  | Wyszukiwanie dokumentów w oparciu o dane indeksowe takie jak: Pacjent, JOS, Autor, Typ dokumentu, Data utworzenia, ID dokumentu | TAK, opisać |  |
|  | Pobieranie dokumentów (w formacie XML lub PDF) | TAK, opisać |  |
|  | Zmiana statusu dokumentów (np. anulowanie dokumentu) | TAK, opisać |  |
|  | Współpracę z innymi systemami dziedzinowymi np. działającym w placówce systemem LIS | TAK, opisać |  |
|  | Rozwiązanie powinno dostarczać aplikację do podpisu elektronicznego komunikującą się z systemem dziedzinowym HIS za pomocą usług sieciowych zgodnie z API producenta systemu HIS | TAK, opisać |  |
|  | Podpis cyfrowy | TAK, opisać |  |
|  | Rozwiązanie powinno dostarczać aplikację do podpisu elektronicznego komunikującą się z systemem dziedzinowym HIS za pomocą usług sieciowych zgodnie z API producenta systemu HIS | TAK, opisać |  |
|  | Elektroniczny podpis kwalifikowany składany za pomocą karty kryptograficznej umożliwia podpisywanie dokumentów elektronicznych: - dając pewność autorstwa dokumentu (autentyczność pochodzenia), - utrudniając wyparcie się autorstwa lub znajomości treści dokumentu (niezaprzeczalność), - pozwalając wykryć nieautoryzowane modyfikacje dokumentu po jego podpisaniu (integralność). | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwiać złożenie podpisu cyfrowego na przekazanych dokumentach oraz zapewnia: - możliwość podpisywania pojedynczych dokumentów, - możliwość podpisywania grupy dokumentów z jednokrotnym zapytaniem o PIN, System musi umożliwiać przegląd podpisywanych dokumentów: - przegląd listy podpisywanych dokumentów (dla podpisywania grupowego), - podgląd podpisywanych dokumentów XML. | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwiać podpisywanie elektronicznej dokumentacji medycznej przetwarzanej w Repozytorium EDM, w szczególności: - rejestrację w Repozytorium EDM informacji o złożeniu podpisu, - składanie podpisu cyfrowego oraz rejestrację sygnatury dokumentu w Repozytorium EDM System umożliwia złożenie podpisu elektronicznego z wykorzystaniem następujących metod: - Podpis z wykorzystaniem dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpis osobisty) - Kwalifikowany podpis elektroniczny z wykorzystaniem fizycznych kart kryptograficznych - Kwalifikowany podpis elektroniczny z wykorzystaniem kart wirtualnych (tzw. podpis w chmurze) - Podpis elektroniczny złożony za pośrednictwem certyfikatu ZUS - Podpis elektroniczny złożony za pośrednictwem platformy ePUAP | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia prowadzenie centralnego rejestru certyfikatów podpisu elektronicznego, pozwalającego na składanie podpisu elektronicznego na dowolnej stacji roboczej podłączonej do systemu bez konieczności przechowywania kopii certyfikatów lokalnie na stacjach roboczych. | TAK, opisać |  |
|  | System integruje się z Platformą P1 w zakresie wymiany Zdarzeń Medycznych, które są przetwarzane w Systemie Informacji Medycznej zgodnie z Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia ewidencję danych Zdarzeń Medycznych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. | TAK, opisać |  |
|  | System tworzy informację o Zdarzeniu Medycznym, w formacie i zakresie określonym przez CeZ. | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia indeksowanie na Platformie P1 Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w postaci elektronicznej powstałej w podmiocie leczniczym w kontekście ewidencjonowanych Zdarzeń Medycznych. | TAK, opisać |  |
|  | Przed przekazaniem Zdarzenia Medycznego na Platformę P1 istnieje możliwość przeglądu jego danych przez personel podmiotu leczniczego. | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia raportowanie Zdarzeń Medycznych do Platformy P1. | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia określenie odstępu czasowego pomiędzy ewidencją danych Zdarzenia Medycznego a jego wysłaniem do Platformy P1 | TAK, opisać |  |
|  | W przypadku, gdy wytworzono EDM odpowiedniego typu (która powinna zostać zaindeksowana na Platformie P1) w kontekście Zdarzenia Medycznego, to system wysyła i rejestruje na Platformie P1 Indeks tej dokumentacji medycznej. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość wyszukiwania i przeglądu Zdarzeń Medycznych przekazanych przez podmiot leczniczy na Platformę P1, wraz z informacją o statusie wysyłki poszczególnych zasobów zdarzenia i informacją o ewentualnych błędach zwróconych przez P1. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość filtrowania listy raportowanych Zdarzeń Medycznych wg: - jednostki organizacyjnej, w której powstało zdarzenie, - daty zdarzenia, - statusu wysyłki zdarzenia, - klasy zdarzenia (kodu statystycznego udzielonego świadczenia). | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia aktualizację Zdarzeń Medycznych przekazanych przez podmiot leczniczy na Platformę P1. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość anulowania Zdarzenia Medycznego przekazanego przez podmiot leczniczy na Platformę P1. | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia wyszukiwanie oraz pobieranie z Platformy P1 danych Zdarzeń Medycznych dotyczących pobytów pacjentów w innych placówkach. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość pobierania z Platformy P1 Elektronicznej Dokumentacji Medycznej powiązanej ze Zdarzeniami Medycznymi zarejestrowanymi w innych podmiotach. | TAK, opisać |  |
|  | II. Parametr modułu Dokumentacji Formularzowej – licencja OPEN |  |  |
|  | System posiada moduł umożliwiający użytkownikowi samodzielne definiowanie wzorców formularzy przeznaczonych do gromadzenia danych | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwiać definiowanie formularza, na którym można zaewidencjonować co najmniej dane typu: - Liczba - Tekst - Data - Wartość logiczna - Wartość słownikowa - Obraz | TAK, opisać |  |
|  | Składniki formularza można umieszczać na zakładkach i w sekcjach | TAK, opisać |  |
|  | Składniki formularza można dodawać przy pomocy mechanizmu "Przeciągnij i upuść" | TAK, opisać |  |
|  | System musi zapewniać, by poszczególnym składnikom formularza można przypisać domyślną wartość | TAK, opisać |  |
|  | System musi zapewniać, by w definiowalnych formularzach można było zdefiniować wymagalności wypełnienia wskazanych składników | TAK, opisać |  |
|  | Wydruk formularza | TAK, opisać |  |
|  | Moduł na podstawie wzorca formularza umożliwia zdefiniowanie jego szablonu wydruku. | TAK, opisać |  |
|  | Na szablon wydruku można dodawać dodatkowe elementy (nie będące składnikami wzorca formularza) co najmniej takie jak: - etykieta - obraz | TAK, opisać |  |
|  | System powinien umożliwiać wykonanie operacji importu/ eksportu szablonów formularzy w standardzie XML | TAK, opisać |  |
|  | Powinna istnieć możliwość podpisania elektronicznego i zarchiwizowania wszystkich dokumentów dokumentacji medycznej tworzonych przez system zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK, opisać |  |
|  | W przypadku, gdy dokument medyczny jest tworzony w imieniu wskazanej osoby (np. przez asystenta medycznego w imieniu lekarza), to system powinien umożliwiać automatyczne skierowanie dokumentu do podpisu przez osobę wskazaną jako jego autor. | TAK, opisać |  |
|  | W danych szczegółowych elektronicznego dokumentu medycznego system powinien umożliwiać zależnie od konfiguracji prezentację danych osoby podpisującej jak i użytkownika inicjującego akcję podpisu (w przypadku pracy asystentów medycznych mogą to być dwie różne osoby). | TAK, opisać |  |
|  | W przypadku udostępniania w postaci wydruku papierowego dokumentów prowadzonych w postaci elektronicznej powinny one zawierać informacje o złożonych pod dokumentem podpisach elektronicznych. | TAK, opisać |  |
|  | III. Parametr licencja bazy danych leków BLOZ (leki, odpłatności i interakcje) – licencja 3 lata |  |  |
|  | System musi umożliwiać działanie i aktualizację bazy leków w zakresie leków, odpłatności i interakcji przez okres 3 lata | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwiać kontrolę interakcji pomiędzy składnikami leków recepturowych | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwiać analizę interakcji pomiędzy składnikami leków wydanych pacjentowi | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwiać kontrolę interakcji pomiędzy składnikami leków z zamówienia | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwiać sprawdzenie interakcji poszczególnych leków oraz podpowiadanie stopnia refundacji na podstawie weryfikacji z eWUŚ | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwiać wyszukanie w słowniku BLOZ tańszych odpowiedników leku dotychczas przyjmowanego przez pacjenta. | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwiać kontrolę interakcji pomiędzy zleconymi lekami | TAK, opisać |  |
|  | IV Parametr funkcjonalności e-ZLA |  |  |
|  | System powinien umożliwiać wystawianie zwolnień elektronicznych przez asystentów medycznych oraz umożliwiać przekazywanie takich dokumentów do systemu ZUS PUE. | TAK, opisać |  |
|  | System musi zapewnić zgodność z interfejsem ZUS PUE, bazującym na usługach sieciowych, umożliwiającym wystawianie oraz korektę zwolnień lekarskich bezpośrednio z poziomu systemów dziedzinowych zewnętrznych względem ZUS dostawców oprogramowania. | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwiać logowanie do systemu PUE - ZUS bezpośrednio z aplikacji gabinetowej. Logowanie możliwe jest poprzez podpisanie oświadczenia wygenerowanego przez ZUS za pomocą: elektronicznego podpisu kwalifikowanego, certyfikatu wystawionego przez ZUS, podpisu kwalifikowanego w chmurze lub profilu zaufanego ePUAP. | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwić wylogowanie z systemu PUE - ZUS, w chwili zamknięcia sesji pracy z systemem. | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwiać wystawienie zaświadczenia lekarskiego w trybie bieżącym. Aplikacja gabinetowa w czasie wystawiania zwolnienia powinna umożliwiać posługiwanie się zarówno danymi lokalnymi jak i danymi pobieranymi z systemu PUE - ZUS. | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwiać podpisywanie dokumentu zaświadczenia lekarskiego podpisem kwalifikowanym na nośniku fizycznym lub w chmurze, za pomocą ePUAP lub certyfikatem ZUS PUE. | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwić przekazywanie utworzonych dokumentów zaświadczeń lekarskich do systemu PUE-ZUS. | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwiać wydruk dokumentu zaświadczenia lekarskiego zgodnie z opublikowanym przez ZUS wzorem. | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwiać anulowanie zaświadczenia przekazanego do PUE-ZUS (dla zaświadczeń, dla których ZUS dopuszcza taką możliwość). | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwiać pobranie i rezerwację puli serii i nr ZLA dla zalogowanego lekarza (użytkownika) na potrzeby późniejszego wykorzystania w trybie alternatywnym (np. w sytuacji braku możliwości połączenia się z systemem PUE-ZUS). | TAK, opisać |  |
|  | System powinien umożliwiać wystawianie zwolnień elektronicznych przez asystentów medycznych oraz umożliwiać przekazywanie takich dokumentów do systemu ZUS PUE. | TAK, opisać |  |
|  | System musi zapewnić zgodność z interfejsem ZUS PUE, bazującym na usługach sieciowych, umożliwiającym wystawianie oraz korektę zwolnień lekarskich bezpośrednio z poziomu systemów dziedzinowych zewnętrznych względem ZUS dostawców oprogramowania. | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwiać logowanie do systemu PUE - ZUS bezpośrednio z aplikacji gabinetowej. Logowanie możliwe jest poprzez podpisanie oświadczenia wygenerowanego przez ZUS za pomocą: elektronicznego podpisu kwalifikowanego, certyfikatu wystawionego przez ZUS, podpisu kwalifikowanego w chmurze lub profilu zaufanego ePUAP. | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwić wylogowanie z systemu PUE - ZUS, w chwili zamknięcia sesji pracy z systemem. | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwiać wystawienie zaświadczenia lekarskiego w trybie bieżącym. Aplikacja gabinetowa w czasie wystawiania zwolnienia powinna umożliwiać posługiwanie się zarówno danymi lokalnymi jak i danymi pobieranymi z systemu PUE - ZUS. | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwiać podpisywanie dokumentu zaświadczenia lekarskiego podpisem kwalifikowanym na nośniku fizycznym lub w chmurze, za pomocą ePUAP lub certyfikatem ZUS PUE. | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwić przekazywanie utworzonych dokumentów zaświadczeń lekarskich do systemu PUE-ZUS. | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwiać wydruk dokumentu zaświadczenia lekarskiego zgodnie z opublikowanym przez ZUS wzorem. | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwiać anulowanie zaświadczenia przekazanego do PUE-ZUS (dla zaświadczeń, dla których ZUS dopuszcza taką możliwość). | TAK, opisać |  |
|  | System musi umożliwiać pobranie i rezerwację puli serii i nr ZLA dla zalogowanego lekarza (użytkownika) na potrzeby późniejszego wykorzystania w trybie alternatywnym (np. w sytuacji braku możliwości połączenia się z systemem PUE-ZUS). | TAK, opisać |  |
|  | V. Dostawa licencji do integracji systemu dziedzinowego RIS/PACS z repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej | TAK, opisać |  |
|  | Dostawa licencji do integracji systemu dziedzinowego RIS/PACS – 1 szt. | TAK, opisać |  |
|  | VI. Wdrożenie i objęcie 3-letnim nadzorem autorskim dostarczanego oprogramowania HIS | TAK, opisać |  |
|  | Wszystkie systemy muszą być wdrożone i uruchomione na infrastrukturze Zamawiającego. | TAK, opisać |  |
|  | Wdrożenie musi obejmować funkcjonalności dostarczanego oprogramowania | TAK, opisać |  |
|  | Gwarancja/Wsparcie techniczne dla aplikacji zarządzającej Licencje na powyższą funkcjonalność na wszystkie oferowane serwery z minimum 3 letnim wsparciem technicznym z możliwością zgłaszania problemów w trybie 9x7 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17) i z czasem reakcji na zgłoszenie w następnym dniu roboczym., upoważniające poza zgłaszaniem awarii i problemów z oprogramowaniem również do pobierania przez okres minimum 3 lat aktualizacji dla tego oprogramowania. Wsparcie techniczne obejmujące wszystkie oferowane aplikacje składające się na system do zarządzania do pojedynczej infrastruktury serwerowo- sieciowej. | TAK, opisać, parametr punktowany Okres gwarancji 3 lata Okres gwarancji 4 lata Okres gwarancji 5 lat |  |

Załącznik Nr 3/2

do SIWZ Nr ZP-08/2022

Opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 2  Przedmiot zamówienia: Modernizacja posiadanego przez Zamawiającego systemu radiologii cyfrowej RIS/PACS

|  | Opis | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Modernizacja posiadanego przez Zamawiającego systemu radiologii cyfrowej RIS/PACS | TAK, opisać |  |
|  | Wymagane parametry dla dodatkowego modułu rozbudowującego system RIS/PACS Zamawiającego - moduł monitorowania dawek napromieniowania. | TAK, opisać |  |
|  | System pomiaru dawki, przeznaczony jest do archiwizacji i zarządzania dawką promieniowania rentgenowskiego, który zintegrowany jest z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS, w celu automatycznego pobierania informacji o dawce z wykonanych w obrębie placówki badań diagnostycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, zgodnie ze standardami HL7 i DICOM. | TAK, opisać |  |
|  | System służy do gromadzenia, raportowania i analizy danych o dawkach pochłoniętych przez pacjenta pochodzącej z dowolnej modalności: DX/CR, CT, MG, XA, RF w trakcie procedury radiologicznej na poziomie zakładu medycyny. | TAK, opisać |  |
|  | Producent systemu posiada wdrożone systemy ISO 13485, 9001, 27001. | TAK, opisać |  |
|  | System do monitorowania i zarządzania dawką promieniowania rentgenowskiego korzysta z serwera autoryzacji i autentykacji użytkowników w standardzie OAuth 2.0. | TAK, opisać |  |
|  | Użytkowanie systemu do monitorowania i zarządzania dawką promieniowania rentgenowskiego możliwe jest poprzez zaktualizowaną do najwyższej wersji przeglądarką internetową: Google Chrome, Mozilla Firefox na każdym komputerze podłączonym do sieci po wprowadzeniu odpowiedniego loginu i hasła przez użytkownika. | TAK, opisać |  |
|  | System dostępny jest w polskiej oraz angielskiej wersji językowej. | TAK, opisać |  |
|  | System informacje o dawce promieniowania rentgenowskiego pozyskuje z tagów DICOM i/lub plików SR (Structured Report). | TAK, opisać |  |
|  | Część systemu, która instalowana jest po stronie placówki (kliencka) łączy się do serwera PACS, wykonując zapytania na serwerze PACS, pozyskuje dane obrazowe DICOM i wysyła do części centralnej. | TAK, opisać |  |
|  | Część centralna systemu - zarządza podłączonymi klientami (placówkami), odbierając i gromadząc dane z serwerów PACS w formacie DICOM. Pozwala udostępnić informacje w formie wykazów, agregatów i statystyk w ramach instytucji jak i poszczególnych jednostek instytucji. | TAK, opisać |  |
|  | System odbiera informacje o aktualizacji danych pacjentów za pomocą komunikatów HL7 ADT oraz aktualizacji danych badań za pomocą natywnych mechanizmów PACSowych (instance update notification). | TAK, opisać |  |
|  | Możliwe jest określenie praw dostępu do określonych jednostek w ramach instytucji. | TAK, opisać |  |
|  | System przewiduje zapisywanie informacji o dawce w ujednoliconym systemie metrycznym: - wartość dawki dla badań DX/CR oraz RF/XA prezentowana jako wartość DAP [mGy*cm^2]; - wartość dawki dla badań CT prezentowana jako wartość CTDIvol [mGy] oraz DLP [mGy*cm]; - wartość dawki dla badań MG prezentowana jako MGD [mGy]; - współczynniki konwersji zapisane w postaci: [mSv/Gy*cm^2] dla DX/CR, [mSv/mGy*cm] dla CT oraz [mSv/mGy] dla MG. | TAK, opisać |  |
|  | System na podstawie znajomości wartości DAP/DLP/MGD, wieku pacjenta oraz badanego regionu anatomicznego oraz na podstawie wprowadzonych współczynników konwersji automatycznie oblicza wartość dawki efektywnej [mSv]. | TAK, opisać |  |
|  | System daje możliwość dostępu do danych badań radiologicznych dla jednej lub wielu organizacji. | TAK, opisać |  |
|  | Aplikacja systemu instalowalna i w pełni konfigurowalna przez użytkownika końcowego - "pudełkowa". | TAK, opisać |  |
|  | Funkcjonalność System do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego, pozwala na monitorowanie oraz przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: - pacjentów, - regiony anatomiczne, - badania, - modalności, - rodzaje badań RTG / modalność badania obrazowania, - osobę przeprowadzającą badanie (np. technika), - urządzenie (stację), na którym wykonano badanie, - zakład diagnostyczny. | TAK, opisać |  |
|  | System obsługuje poziomy referencyjne (DRL) co najmniej dla DAP oraz CTDI/DLP. | TAK, opisać |  |
|  | System pozwala definiować współczynniki konwersji dla dawek: DLP oraz DAP/MGD. | TAK, opisać |  |
|  | Wyświetlanie dawki DLP lub CTDI vol. jaka została pochłonięta w czasie badania. | TAK, opisać |  |
|  | System zarządzania i monitorowania dawki promieniowania rentgenowskiego pochłoniętej przez pacjenta pozwala na automatyczne zbieranie kompletnej informacji o dawkach, jakie zostały zarejestrowane w systemie w czasie wykonywania procedur (badań) oraz przetwarzanie/raportowanie tych informacji. | TAK, opisać |  |
|  | System pozwala na zbieranie i archiwizowanie informacji o dawce promieniowania z różnych placówek | TAK, opisać |  |
|  | W systemie widoczne wszystkie badania radiologiczne danej modalności wykonane pacjentowi w wybranej placówce (historia pacjenta). | TAK, opisać |  |
|  | System zawiera moduł listy pacjentów przyjętych w obrębie placówki wraz z informacjami o sumarycznej dawce, jaką otrzymał pacjent oraz ilością wykonanych procedur (badań). | TAK, opisać |  |
|  | Dostęp do listy pacjentów: - dostęp do historii pacjenta przed badaniem, - wirtualny podgląd docelowych wartości referencyjnych dawki. | TAK, opisać |  |
|  | System monitorowania i zarządzania dawką wyposażony jest w moduł zawierający listę techników wykonujących badania w wybranej placówce wraz z informacjami o sumarycznej dawce, jaką podali oni pacjentom oraz ilością wykonanych badań. | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia zapisywanie sumarycznej dawki, jaką technik podał we wszystkich wykonanych przez niego procedurach (badaniach) z podziałem na modalności. | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia wyświetlenie wszystkich wykonanych przez technika badań radiologicznych z uwzględnieniem modalności. | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia zbieranie informacji o: - dostępnych technikach, - ilości badań wykonanych przez techników, - technikach, którzy otrzymali najwięcej alarmów przekroczenia dawki. | TAK, opisać |  |
|  | System monitorowania i zarządzania dawką wyposażony jest w moduł zawierający listę organizacji wraz z informacjami o sumarycznej dawce, jaką podano pacjentom oraz ilością wykonanych procedur (badań) w wybranej placówce. | TAK, opisać |  |
|  | System monitorowania i zarządzania dawką wyposażony jest w moduł, który wyświetla informację o sumarycznej dawce promieniowania ze wszystkich wykonanych badań z rozróżnieniem na: - pacjenta, - technika, - organizację/placówkę, - urządzenie. | TAK, opisać |  |
|  | System podsumowuje wartości dawki, dawki efektywnej, kVp, ilości badań i ilości zdarzeń na badanie dla wybranego pacjenta oraz porównawczo dla pozostałych pacjentów. | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia automatyczne generowanie ostrzeżeń o przekroczeniu określonych poziomów referencyjnych dawki promieniowania dla poszczególnych badań. | TAK, opisać |  |
|  | System daje możliwość wyjaśnienia przekroczenia dawki w formie komentarza zapisywanego w systemie (możliwość komentowania badań). | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego pozwalające na zdefiniowanie poziomów alarmów dla wskaźnika - poziom DAP (mGy*cm^2) | TAK, opisać |  |
|  | W systemie dostępne są następujące typy alertów: - przekroczono dawkę, - brak dawki, - badanie nieznormalizowane, - dawka prawidłowa. | TAK, opisać |  |
|  | System do monitorowania dawki podświetla badanie: - na czerwono, jeśli poziom dawki został przekroczony, - na zielono, jeśli poziom dawki nie został przekroczony, - na szaro, jeśli nie ma wystarczających danych. | TAK, opisać |  |
|  | System pozwala na automatyczne powiadomienie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek (zdefiniowanych w systemie). | TAK, opisać |  |
|  | Użytkownik systemu ma możliwość oceny jakości danych o zdarzeniach radiacyjnych z podziałem na rodzaje dawek: DAP, MGD, DLP. Ocenie poddać można: - ocenę badania (skala 1-5); - ocenę dawki; - ocenę techniczną. | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia dodanie komentarza do wybranego przez użytkownika badania. Następnie komentarz można edytować i/lub usunąć, przeglądać historię dodanych do badania komentarzy. | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia dodanie opisu tekstowego do wprowadzonej oceny. | TAK, opisać |  |
|  | System daje możliwość wprowadzenia w placówce następujących słowników: - procedur wykonywanych; - pozycji ułożenia pacjenta do badania; - ujednoliconych nazw placówek (w przypadku, kiedy system służy do monitorowania i zarządzania więcej niż jedną placówką); - przypisania części (regionów) ciała do wykonywanych procedur. | TAK, opisać |  |
|  | W systemie konfigurowane są następujące słowniki: - części ciała, - pozycji, - przeliczników dla dawek DLP, DAP i MGD, - poziomów referencyjnych CTDI i DRL. | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia wprowadzenie listy procedur referencyjnych wraz z odpowiednim poziomem referencyjnym z podziałem na modalność i przedział wiekowy. | TAK, opisać |  |
|  | System daje możliwość edycji lub dodania nowych poziomów referencyjnych DRL oraz CTDI krajowych/regionalnych/lokalnych według: - modalności, - pozycji ciała, - części ciała znormalizowanej, - grupy wiekowej (dzieci/młodzież/dorośli). | TAK, opisać |  |
|  | System daje możliwość zdefiniowania lokalnych poziomów referencyjnych, obowiązujących wewnątrz placówki (lokalnie). | TAK, opisać |  |
|  | W systemie istnieje możliwość standaryzacji nazwy badań poprzez wprowadzenie mapowania do słownika procedur obowiązującego wewnątrz placówki. | TAK, opisać |  |
|  | System pozwala przeanalizować, które urządzenie naświetla pacjentów większymi dawkami, jakie są trendy dawek i czy urządzenie z biegiem czasu nie emituje większych dawek. | TAK, opisać |  |
|  | Użytkownik systemu ma możliwość utworzenia wykresu dawki zdarzenia radiacyjnego na tle innych podobnych badań. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość wczytywania i prezentowania różnych typów wykresów: słupkowych, kołowych, kropkowych, wykresów trendu (liniowych). | TAK, opisać |  |
|  | Na wykresach kropkowych możliwe jest: - przybliżenie/oddalanie wykresu; - wyświetlanie etykiety po najechaniu na punkt na wykresie; - przejścia do szczegółów pacjenta/technika/urządzenia/organizacji z poziomu szczegółów zdarzenia; - wyświetlenie tożsamych badań dla wybranego zdarzenia radiacyjnego. | TAK, opisać |  |
|  | System daje możliwość filtrowania danych na wykresach po: - przedziale czasowym, - płci pacjenta, - operatorze, - nazwie protokołu, - znormalizowanej nazwie protokołu, - znormalizowanej części ciała, - urządzeniu/modelu/numerze seryjnym urządzenia/nazwie stacji, - nazwie instytucji, - nazwie departamentu/departamentu instytucji, - znormalizowanej nazwie instytucji, - lekarzu kierującym/wykonującym badanie, - statusie czy pacjentka w ciąży, - nazwie zleconej/wykonanej procedury, - statusie alarmów zdarzeń: zaalarmowane, niezaalarmowane, bez dawki, nieznormalizowane, wybrana seria badania. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość wyświetlania danych na wykresach dla określonego przedziału czasowego: dzisiaj, wczoraj, ostatni tydzień, ostatni miesiąc, ostatni rok, własny przedział czasowy. | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia budowanie wykresów, które przedstawiają dane dla wybranych urządzeń (producentów i/lub konkretnych modeli). | TAK, opisać |  |
|  | System pozwala wyświetlać listy badań dla poszczególnych modalności: CT, DX, CR, RF, XA, MG. | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia sortowanie (rosnąco-malejąco i/lub alfabetycznie A-Z Z-A) oraz filtrowanie danych zgromadzonych m.in.: wartości dawki, modelu urządzenia. | TAK, opisać |  |
|  | W systemie możliwe jest filtrowanie listy badań po: - zadanym przedziale czasu poprzez zdefiniowanie daty początkowej i opcjonalnie daty końcowej; - wprowadzonej przez użytkownika frazie, - znormalizowanej nazwie protokołu, - statusie alarmu, - grupie wiekowej, - personaliach pacjenta, - operatorze (techniku), - nazwie placówki, - sumie dawki efektywnej, - wartości dawki, - ilości zdarzeń, - średniej wartości CTDI zdarzenia. | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia porównywanie ze sobą od 2 do 4: - urządzeń; - badań względem modalności; - organizacji względem modalności; - pacjentów; - techników. | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia porównywanie otrzymanych wyników dla poszczególnych badań z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi poziomami referencyjnymi. | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia tworzenie spersonalizowanej strony głównej (tzw. dashboardu) podzielonej na 4 okna, które prezentują następujące jakości danych (do wyboru): - łączna ilość dostępnych badań - ilość badań według dawek: DAP/MGD/DLP - ile badań i jaki odsetek badań nie ma zdefiniowanego operatora (podane dla DAP/MGD/DLP) - ile badań i jaki odsetek badań nie ma zdefiniowanego protokołu (podane dla DAP/MGD/DLP) - ile badań i jaki odsetek badań nie ma zdefiniowanej instytucji, w której wykonano badanie (podane dla DAP/MGD/DLP) - ile badań i jaki odsetek badań nie ma określonej dawki podanej pacjentowi podczas badania (podane dla DAP/MGD/DLP) | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia indywidualną konfigurację do 3 wykresów wyświetlanych w panelu strony głównej (dashboardzie) dla zalogowanego użytkownika. Konfiguracja wykresów możliwa jest dla modalności: CT, DX, CR, RF, XA, MG. | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwa zapisanie wygenerowanych wykresów jako jeden z elementów strony głównej (dashboardu) aplikacji. | TAK, opisać |  |
|  | System daje możliwość eksportu: - statystyk, - raportu pacjentów, - raportu techników, - raportu urządzeń, - raportu organizacji, - listy badań, do pliku PDF. | TAK, opisać |  |
|  | System daje możliwość zapisania sumarycznej dawki, jaką otrzymał pacjent ze wszystkich badań z danej modalności. | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia tworzenie statystyk, raportów i analizy poziomu dawki promieniowania z podziałem na: - pacjentów, - techników, - urządzenia, - organizacje, - rodzaj badania. | TAK, opisać |  |
|  | System umożliwia wyświetlenie pacjenta/technika/urządzenia/organizację: - z największą liczbą badań; - z największą liczbą alarmów. | TAK, opisać |  |
|  | System do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego pozwalający na generowanie zautomatyzowanych raportów dla użytkownika: - tygodniowych, - miesięcznych, - kwartalnych, - rocznych, - w zadanym okresie. | TAK, opisać |  |
|  | Przedmiot zamówienia musi być zgodny ze wszystkimi wytycznymi WCAG 2.0 zawartymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526) - dalej zwanym Rozporządzeniem. Narzędzia do obsługi serwisu muszą spełniać zalecenia ATAG i być dostępne dla użytkowników niepełnosprawnych. Edytor treści musi zawierać możliwość tworzenia semantycznych elementów HTML, m.in. takich jak nagłówki czy listy wypunktowane. Warunkiem odbioru serwisu i dokonania płatności jest spełnienie wyżej wymienionych wymogów. | TAK, opisać |  |
|  | System jest zgodny z poniższymi wytycznymi WCAG 2.0: - możliwość zmiany rozmiaru czcionek: 13, 16, 20 px, - możliwość zmiany kontrastu do wyboru: motyw podstawowy (ciemne tło, białe czcionki), motyw z żółtą czcionką (ciemne tło), motyw z żółtym tłem (ciemna czcionka), motyw z białym tłem (ciemna czcionka). | TAK, opisać |  |
|  | Integracja systemu RIS/PACS Zamawiającego z repozytorium EDM Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Uruchomienie integracji systemów RIS/PACS z EDM Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Dostawa licencji RIS/PACS do integracji systemu z EDM Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wymagania gwarancji i serwisu | TAK, opisać |  |
|  | Gwarancja i wsparcie techniczne dla wszystkich urządzeń, systemów i aplikacji należących do przedmiotu zamówienia liczona od dnia podpisania protokołu odbioru całości zadania co najmniej 36 miesięcy | TAK, Parametr punktowany 3 lata 4 lata 5 lat |  |
|  | Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego sprzętu i oprogramowania, która obejmie: - zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu - instalację aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie zamawiający musi spełniać np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie dłuższym niż 30 dni od chwili ich wprowadzenia. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | TAK, opisać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek 8.00-17.00] ≤ 8 godz. | TAK, opisać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz. w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek 8.00-17.00] ≤ 24 godz. | TAK, opisać |  |
|  | Czas na usunięcie awarii uniemożliwiającej pracę komórki diagnostycznej (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [godz. w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek 8.00-17.00] ≤ 48 godz. od momentu zgłoszenia | TAK, opisać |  |
|  | Termin dostawy instalacji i wdrożenia całego rozwiązania TAK, opisać, parametr punktowany | TAK, opisać Termin realizacji do 40 dni Termin realizacji od 41dni i do 55 dni Termin realizacji od 56 dni do 70 dni |  |

Załącznik Nr 3/3

do SIWZ Nr ZP-08/2022

Opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 3 Przedmiot zamówienia: Dostawa, instalacja i wdrożenie urządzeń aktywnych przewodowej  i bezprzewodowej sieci informatycznej

|  | Opis | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sieć przewodowa | TAK, opisać |  |
|  | Wymagania techniczne dla rdzenia sieci LAN - Przełącznik rdzeniowy 10 gigabit Ethernet składający się z następujących 4 urządzeń, wymagane jest aby składniki tego Przełącznika pochodziły od jednego producenta i były kompatybilne z przełącznikami już posiadanymi przez Zamawiającego – 1 kpl. | TAK, opisać |  |
|  | - Przełącznik optyczny 10 gigabit Ethernet – 2 sztuki. Porty przełącznika: minimum 8 portów 10/100/1000Base-T, minimum 24 porty 10GE SFP+; Porty SFP+ 10GE obsługujące moduły 1GE SFP; minimum 2 porty 40GE QSFP (z możliwością rozszycia każdego portu na 4x10G) Stackowanie: możliwość połączenia minimum 4 przełączników w stos za pomocą portów SFP+ lub QSFP bez dedykowanego okablowania Matryca przełączająca: minimum 656 Gbps Przepustowość pakietów: minimum 488 Mpps (dla pakietów 64Kb) Pojemność tablicy MAC: minimum 32k Ramka Jumbo: min 16k Ilość wpisów tablicy ACL: minimum 3k Ilość wpisów tablicy routingu: minimum 16k dla IPv4 z możliwością wykorzystania IPv6. Dopuszcza się rozwiązania współdzielące tablicę routingu dla IPv4 oraz IPv6 w maksymalnej proporcji 4:1. Ilość wpisów ARP: minimum 16k Ilość aktywnych IEEE802.1Q VLAN: minimum 4094 Taktowanie procesora: minimum dual core 1,25 GHz Pamięć Flash: minimum 128MB Pamięć RAM: minimum 512MB Bufor pakietów: minimum 4MB Zasilanie urządzenia: wbudowany zasilacz 230V AC wraz z wbudowanym redundantnym zasilaczem 48 VDC Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 6KV Algorytm pracy: Storage and forwarding Ruting L3: Static Routing, RIPv1/v2, RIPng, OSPFv2/v3, BGP4, BGP4+, OSPF multiple process, LPM Routing, Policy-based Routing (PBR) IPv4/IPv6, VRRP, IPv6 VRRPv3, URPF IPv4/IPv6, ECMP, BFD, Static Multicast Route, Multicast Receive Control, Obsługa VLAN: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Flexible QinQ Obsługa spanning tree: IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding, Loopback Detection, Fast Link Protekcja ringowa: ITU-T G.8032, Agregacja LACP: IEEE 802.3ad (LACP), minimum 128 grup per urządzenie oraz minimum 8 portów per grupa, load balance Funkcje QoS: 8 queues per port, Bandwidth Control, Flow Control: HOL, IEEE802.3x, Flow Redirect, Classification based on ACL, COS, TOS, DiffServ, DSCP, port number; Traffic Policing, PRI Mark/Remark, IEEE 802.1p, Queuing Method: Strict Priority, Weighted Round Robin, Weighted Deficit Round Robin, Strict priority in Weighted Round Robin, DNS Client, DNS Relay Bezpieczeństwo: Storm Control based on packets, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, Gratuitous ARP, ARP Limit, Anti ARP/NDP Cheat, Anti ARP Scan, ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting, Radius IPv4/IPv6, TACACS+, MAB, Port and MAC based authentication, Accounting based on time length and traffic, Guest VLAN and auto VLAN, Listy kontroli dostępu: IP Src/Dst ACL, MAC Src/Dst ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, port number TCP/UDP ACL, ACL on VLAN interface, Rules can be configured to port, VLAN, VLAN routing interfaces, Multicast: IGMP snooping v1/v2/v3 and L2 Query, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM Zarządzanie: TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, Syslog (IPv4/IPv6), SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, CPU Mirror, IEEE 802.3ah/802.1ag OAM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., VSF (min 4 urządzenia w stosie) – sprzętowa obsługa VSF Diagnostyka: sFlow, Traffic Analysis, RSPAN, VCT, DDM, Ping, Trace Route Obsługa DHCP: IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server Firmware oraz konfiguracja: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępny bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życiowego urządzenia poprzez internet, wsparcie techniczne producenta lub dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług, możliwość wgrania kilku plików z obrazem lub konfiguracją systemu, możliwość wgrania oprogramowania oraz konfiguracji poprzez TFTP/FTP, Wyposażony w moduły : SFP+ LR 10Gbs 1310nm LC DDM SMF: min. 30szt Przełączniki muszą być połączone ze sobą w stos za pomocą portów QSFP+ bez użycia dedykowanego okablowania o prędkości min. 2x40Gbit. Rodzaj gwarancji: lifetime + min. 1 rok po wycofaniu produktu z linii produkcyjnej. W przypadku gdy produkt zostanie wycofany wcześniej niż 5 lat od daty zakupu, gwarancja powinna obowiązywać min. 6 lat. | TAK, opisać |  |
|  | Gwarancja - Przełącznik optyczny 10 gigabit Ethernet - 2 sztuki minimum 3 lata. Nielimitowany dostęp do aktualizacji. | TAK, opisać, parametr punktowany Okres gwarancji 3 lata Okres gwarancji 4 lata. Okres gwarancji 5 lat |  |
|  | - Przełącznik RJ45 10 gigabit Ethernet - 2 sztuki Porty przełącznika: minimum 48 portów 10/100/1000Base-T RJ45, minimum 4 porty 1/10GBase-X SFP+ Stackowanie: możliwość połączenia minimum 4 przełączników w stos za pomocą portów SFP+ bez dedykowanego okablowania Matryca przełączająca: minimum 176 Gbps Przepustowość pakietów: minimum 131 Mpps (dla pakietów 64Kb) Pojemność tablicy MAC: minimum 16k Ramka Jumbo: min 10k Ilość wpisów tablicy ACL: minimum 3k Ilość wpisów tablicy routingu: minimum 13k dla IPv4 z możliwością wykorzystania IPv6. Dopuszcza się rozwiązania współdzielące tablicę routingu dla IPv4 oraz IPv6 w maksymalnej proporcji 4:1. Ilość wpisów ARP: minimum 4k Ilość aktywnych IEEE802.1Q VLAN: minimum 4094 Taktowanie procesora: minimum 800 MHz Pamięć Flash: minimum 128MB Pamięć RAM: minimum 512MB Bufor pakietów: minimum 1,5 MB Zasilanie urządzenia: wbudowany zasilacz 230V AC wraz z wbudowanym redundantnym zasilaczem 230V AC Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 6KV Algorytm pracy: Storage and forwarding Ruting L3: Static Routing, RIPv1/v2, RIPng, OSPFv2/v3, BGP4, BGP4+, OSPF multiple process, LPM Routing, Policy-based Routing (PBR) IPv4/IPv6, VRRP, IPv6 VRRPv3, URPF IPv4/IPv6, ECMP, BFD, Static Multicast Route, Multicast Receive Control, Obsługa VLAN: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, N:1 VLAN Translation, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Flexible QinQ Obsługa spanning tree: IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding, Loopback Detection, Fast Link Protekcja ringowa MRPP, ITU-T G.8032, Agregacja LACP: IEEE 802.3ad (LACP), minimum 128 grup per urządzenie oraz minimum 8 portów per grupa, load balance. Funkcje QoS: 8 queques per port, Bandwidth Control, Flow Control: HOL, IEEE802.3x, Flow Redirect, Classification based on ACL, COS, TOS, DiffServ, DSCP, port number; Traffic Policing, PRI Mark/Remark, IEEE 802.1p, Queuing Method: Strict priority, Weighted Round Robin, Strict priority in Weighted Round Robin, Weighted Deficit Round Robin, DNS Client, DNS Relay Bezpieczeństwo: Storm Control based on packets, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, Gratuitous ARP, ARP Limit, Anti ARP/NDP Cheat, Anti ARP Scan, ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting, Radius IPv4/IPv6, TACACS+, MAB, Port and MAC based authentication, Accounting based on time length and traffic, Guest VLAN and auto VLAN, Listy kontroli dostępu: IP Src/Dst ACL, MAC Src/Dst ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, port number TCP/UDP ACL, ACL on VLAN interface, Rules can be configured to port, VLAN, VLAN routing interfaces, Multicast: IGMP snooping v1/v2/v3 and L2 Query, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM Zarządzanie: TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, Syslog (IPv4/IPv6), SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, CPU Mirror, IEEE 802.3ah/802.1ag OAM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., sprzętowa obsługa stosu - VSF Diagnostyka: sFlow, Traffic Analysis, RSPAN, VCT, DDM, Ping, Trace Route Obsługa DHCP: IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server Firmware oraz konfiguracja: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępny bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życiowego urządzenia poprzez internet, wsparcie techniczne producenta lub dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług, możliwość wgrania kilku plików z obrazem lub konfiguracją systemu, możliwość wgrania oprogramowania oraz konfiguracji poprzez TFTP/FTP. Przełączniki muszą być połączone ze sobą w stos za pomocą portów SFP+ bez użycia dedykowanego okablowania o prędkości min. 2x10Gbit. Rodzaj gwarancji: lifetime + min. 1 rok po wycofaniu produktu z linii produkcyjnej. W przypadku gdy produkt zostanie wycofany wcześniej niż 5 lat od daty zakupu, gwarancja powinna obowiązywać min. 6 lat. Nielimitowany dostęp do aktualizacji. | TAK, opisać |  |
|  | Przełączniki dostępowe wraz z osprzętem. - Przełącznik dostępowy PoE 10 gigabit Ethernet – 25 szt. Porty przełącznika: minimum 48x 10/100/1000Base-T oraz minimum 4 porty 10GE SFP+; Porty SFP+ 10GE obsługujące moduły 1GE SFP; Stackowanie: możliwość połączenia minimum 4 przełączników w stos za pomocą portów SFP+ bez dedykowanego okablowania Port konsolowy: RJ45 (RS-232) Port zarządzania: RJ45 (10/100Base-T RJ45) Port USB: minimum 1 port co najmniej w standardzie 2.0 Szybkość przełączania: minimum 176 Gb/s Przepustowość: minimum 131 Mp/s (dla pakietów 64Kb) Bufor pakietów: minimum 1,5MB Ramki Jumbo: minimum 10k Tablica adresów MAC: minimum 16k Adresy MAC – Multicast: minimum 1k Tablica ACL: minimum 256 Tablica VLAN: minimum 4094 Tablica routingu: minimum 512 dla IPv4, w tym IPv6. Dopuszcza się rozwiązania współdzielące tablicę routingu dla IPv4 oraz IPv6 w maksymalnej proporcji 4:1. Tablica ARP: minimum 512 Taktowanie procesora: minimum 800MHz Pamięć Flash: minimum 128MB Pamięć RAM: minimum 256MB Obsługa PoE: minimum IEEE 802.3 af/at Budżet mocy PoE: minimum 740W Temperatura pracy: zakres minimum 0°C - 50°C Wilgotność względna: zakres minimum 10% - 90% (bez kondensacji) Zasilanie: zabudowany zasilacz - 230V AC Redundantne zasilanie: zabudowany zasilacz – 52-57V DC Pobór mocy: maksymalnie 897W Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: minimum 4kV Wymiary: maksymalna: szerokość 440 mm, wysokość 44mm , głębokość 320mm Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS Algorytm pracy: Store and Forward Obsługa VLAN: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Flexible QinQ DHCP: IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server Protokoły drzewa rozpinającego: IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding, Loopback Detection, Fast Link Protekcja ringowa: ITU-T G.8032 – recovery time < 50ms, MRPP Protokoły routingu: Static Routing, RIPv1/v2, RIPng, OSPFv2/v3, BGP4, BGP4+, OSPF multiple process, LPM Routing, Policy-based Routing (PBR) IPv4/IPv6, VRRP, IPv6 VRRPv3, URPF IPv4/IPv6, ECMP, BFD, Static Multicast Route, Multicast Receive Control, Illegal Multicast Source Detect Agregacja linków: IEEE 802.3ad (LACP), 64 groups per device / 8 ports per group, load balance Bezpieczeństwo: Storm Control based on packets, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, Gratuitous ARP, ARP Limit, Anti ARP/NDP Cheat, Anti ARP Scan, ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting, Radius IPv4/IPv6, TACACS+, MAB, Port and MAC based authentication, Accounting based on time length and traffic, Guest VLAN and auto VLAN, Multicast: IGMP v1/v2/v3 snooping and L2 Query, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, IGMP authentication QoS: 8 queques per port, Bandwidth Control, Flow Control: HOL, IEEE802.3x, Flow Redirect, Classification based on ACL, COS, TOS, DiffServ, DSCP, port number; Traffic Policing, PRI Mark/Remark, IEEE 802.1p, Queuing Method: Strict Priority, Weighted Deficit Round Robin, Strict priority in Weighted Deficit Round Robin; DNS Client, DNS Relay Lista Kontroli Dostępu: IP Src/Dst ACL, MAC Src/Dst ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, port number TCP/UDP ACL, VLAN ACL, REDIRECT and Statistics based on ACL, IP Precedence, Vlan Tag/Untag, Rules can be configured to port and VLAN Diagnostyka: sFlow, Traffic Analysis, RSPAN, VCT, Ping, Trace Route, Zarządzanie: TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, Syslog (IPv4/IPv6), SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, IEEE 802.3ah/802.1ag OAM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., VSF (min. 4 devices in one stack) – hardware stacking Oprogramowanie oraz wsparcie techniczne: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępne bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życia urządzenia, poprzez Internet, wsparcie techniczne dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług Gwarancja: lifetime + min. 1 rok po wycofaniu produktu z linii produkcyjnej. W przypadku gdy produkt zostanie wycofany wcześniej niż 5 lat od daty zakupu, gwarancja powinna obowiązywać min. 6 lat. Nielimitowany dostęp do aktualizacji. Wyposażenie w moduły : SFP+ LR 10Gbs 1310nm LC DDM SMF: min. 30szt Kable do łączenia w stos SFP+ 10Gbit 1m do zestawienia połączeń od przełączników dostarczanych z przełącznikami posiadanymi przez Zamawiającego (wymagana kompatybilność): 20 szt. Kable do łączenia w stos SFP+ 10Gbit 5m do zestawienia połączeń od przełączników dostarczanych z przełącznikami posiadanymi przez Zamawiającego (wymagana kompatybilność): 5 szt. - Kable przyłączeniowe i organizery kabli Patchcord światłowodowy SM LC-LC 1 m – 80 szt. Patchcord światłowodowy SM LC-LC 3 m – 40 szt. Patchcord światłowodowy SM LC-LC 5 m – 40 szt. Patchcord RJ45, 568B, F/UTP, linka, kat.6A, LS0H kat 6A 25cm niebieski – 1000 szt. Patchcord RJ45, 568B, F/UTP, linka, kat.6A, LS0H kat 6A 25cm żółty – 90 szt. Patchcord RJ45, 568B, F/UTP, linka, kat.6A, LS0H kat 6A 50cm żółty – 90 szt. Organizator kabli RACK 1U grzebieniowy, 8 uchwytów, cały metalowy, kolor czarny, do montażu poziomego, odległość między uchwytami min. 35 mm, pokrywa 4 zatrzaski, wysokość po zamontowaniu pokrywy min 70mm, otwory w tylnym panelu umożliwiające wprowadzenie nadmiaru kabli do wnętrza szafy – 60 szt. | TAK, opisać |  |
|  | Usługi montażu i konfiguracji w serwerowni Zamawiającego. Wraz z dostawą wymagane jest: Dostawa 1 szt. szafy RACK o parametrach: • Szafa metalowa RACK 19" o wysokości 42U • Szerokość 800mm • Głębokość 1000mm • Nośność statyczna nie mniej niż 1 350 kg • Kolor czarny • Perforowane drzwi przednie wykonane z blachy 80% • Zdejmowane ścianki boczne • Sufit wyposażony w otwory dla paneli wentylacyjnych • Możliwość połączenia z drugą szafa tego samego typu • Stopy zapewniające stabilność szafy • Zestaw uszczelek zapewniających optymalny przepływ powietrza • Otwory do pasywnych i aktywnych wentylacji • Oświetlenie wewnętrzne LED Ustawienie 4szt. szaf (1. nowej i 3. Zamawiającego) RACK 42U w rząd wraz z uporządkowaniem obecnie zamontowanego w nich sprzętu i wybudowanie nad nim trasy podwójnego koryta siatkowego na przeprowadzanie kabli o szerokości min. 2x30cm i 6cm wysokości w odległości nie większej niż 25cm nad dachami szaf w miejscu ustalonym z Zamawiającym w pomieszczeniu serwerowni. Wybudowanie według wytycznych Zamawiającego miedzianych połączeń Gigabit Ethernet w kategorii min 6a w serwerowni Zamawiającego w postaci trzech tras po 24porty każda zakończonych patchpanelami z portami RJ45. Trzy trasy muszą być poprowadzone odpowiednio: z szafy serwerowej sieciowej NR1 do NR2, z NR1 do NR3, z NR1 do NR4. Szafy RACK42 NR1, NR2, NR3, NR4 stojące razem w rzędzie. Wymagane jest wykonanie pomiarów dynamicznych wybudowanych połączeń w kat 6a. Wyniki pomiarów muszą być prawidłowe. Montaż urządzeń wchodzących w skład przełącznika rdzeniowego w serwerowni Zamawiającego we wskazanej przez Zamawiającego szafie RACK zgodnie z porządkiem ustalonym przez Zamawiającego, Nadanie adresów IP na przełączniku rdzeniowym zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, skonfigurowanie VLANów na przełączniku rdzeniowym (przeniesienie konfiguracji VLANów z bieżącego rdzenia), wczytanie niezbędnych licencji i uruchomienie. | TAK, opisać |  |
|  | Termin dostawy instalacji i wdrożenia - Usługi montażu i konfiguracji w serwerowni Zamawiającego. | TAK, opisać, parametr punktowany Termin realizacji do 60 dni Termin realizacji od 61 do 90 dni Termin realizacji od 91 do 120 dni |  |
|  | - Usługi modernizacji (montażu i konfiguracji) w lokalnych szafach LAN Zamawiającego. Wraz z dostawą przełączników dostępowych Zamawiający wymaga ich montażu, uruchomienia i skonfigurowania wg wytycznych Zamawiającego. Wraz z dostawą przełączników dostępowych Zamawiający wymaga ich montażu, uruchomienia i skonfigurowania wg wytycznych Zamawiającego. Wykonawca musi wybudować nowe trasy światłowodowe łączące nową serwerownię Zamawiającego z modernizowanymi szafami LAN Zamawiającego PPD1, PPD2, PPD4, PPD5, PPD6, PPD7, PPD8 w wymiarze min 1x12 włókien SM OS2, zakończonymi przełącznicami z portami duplex LC-LC. Wymagane jest wykonanie etykietowania i pomiarów wybudowanych połączeń. Wyniki pomiarów muszą być prawidłowe. Miejsce montażu przełącznic należy ustalić wspólnie z Zamawiającym. Kable jednomodowe należy zakończyć w jednej kasecie wyposażonej w adaptery LC Duplex OS2. Kasetę należy umieścić w płycie czołowej o wysokości 1U. Płyta czołowa musi umożliwiać montaż minimum 4-ech takich kaset. Szafę PPD3 należy podłączyć z wykorzystaniem obecnie dostępnych tras. Wykonawca musi zrealizować po dwa aktywne połączenia 10Gbit Ethernet do każdej z modernizowanych szaf LAN. Realizacja podłączenia danej szafy do sieci LAN Zamawiającego (nadanie adresu IP, hasła dla przełącznika, ustawienia VLAN, zestawienie połączenia do rdzenia LAN po odpowiednich modułach SFP+, agregacja łącza) musi być wykonane wg ustaleń ze służbami IT Zamawiającego. Wykonawca musi wyposażyć posiadane przez Zamawiającego przełączniki w moduły zasilające PoE w stopniu niezbędnym do zasilania montowanych Access Pointów z tego postępowania. Zamawiający nie dopuszcza stosowania tzw Power Injectorów zewnętrznych. Elewacja modernizowanych szaf LAN musi wykonana być wg następującego porządku: od góry szafy obecnie działająca przełącznica światłowodowa i organizer haczykowy Zamawiającego. Poniżej kolejne bloki „P-G-S-G-P”, gdzie P-patchpanel rj45 24portowy, G-ogranizer grzebieniowy, S-przełącznik. Jest to elewacja wg której są zrealizowane obecne już szafy LAN. Wraz z montażem przełączników Zamawiający wymaga podłączenia pachcordów miedzianych i światłowodach w szafach LAN z gniazd do portów przełączników: Gniazda w szafach dedykowane dla komputerów muszą być łączone patchcordami koloru niebieskiego. Gniazda dedykowane dla Access Pointów WiFi muszą być łączone z wykorzystaniem patchcordów koloru żółtego. W kolejnych blokach P-G-S-G-P z górnego patchpanelu połączenia muszą być wykonane do górnego rzędu portów Ethernet przełącznika, a porty w dolnym rzędzie przełącznika do dolnego patchpanelu. Kolejność łączenia wg porządku „jeden do jeden” (pierwszy port na patchpanelu do pierwszego portu w przełączniku, 2gi do 2giego itd.). Dla szaf LAN Zamawiającego o wymiarach uniemożliwiających rozbudowę o konieczne przełączniki 48portowe z Power over Ethernet (dla WiFi) wymagany jest demontaż osprzętu z tych szaf, demontaż szaf i wymiana na nowe szafy (z zachowaniem obecnych patchpaneli miedzianych i światłowodowych). Zamawiający wymaga wymiany szaf rackowych LAN na nowe o szerokości, głębokości i wysokości w jednostkach U jak w Tabeli LAN oraz o parametrach: - Dwa komplety belek nośnych 19”. - Szafa musi umożliwiać zamontowanie pionowych prowadnic kabli, tj. maskownic montowanych po obu stronach ramy 19” w które wpinane są plastikowe wieszaki pozwalające na prowadzenie wiązki kabli krosowych w pionie. - Zmontowane, gotowe do wstawienia lub do samodzielnego montażu (płaska paczka łatwa do transportu i wstawienia przez wąskie drzwi). - Pokryta lakierem proszkowym w ciemnym kolorze identycznym z kolorem paneli krosowych, porządkujących przebiegi kablowe, itp. - Możliwość zainstalowania wentylatora sufitowego z termostatem zapewniającego wymianę powietrza w szafie oraz efektywne chłodzenie zainstalowanego tam sprzętu aktywnego. - Możliwość zainstalowania filtracyjnej zaślepki podłogowej chroniącej przed zasysaniem kurzu do wnętrza szafy. - Możliwość łączenia w zespoły kilku szaf. - Możliwość zastosowania cokołu umożliwiającego wprowadzenie kabli z dowolnej strony. - Konstrukcja w postaci lekkiego szkieletu stalowego zapewniającego dużą wytrzymałość mechaniczną oraz niezbędną sztywność. - Estetyczne szklane drzwi przednie wyposażone w zamek patentowy na niestandardowy unikalny klucz z ryglem trzypunktowym zapewniającym wysoki stopień ochrony przed niepowołanym dostępem. Uniwersalna konstrukcja drzwi powinna zapewniać możliwość otwierania na prawą lub lewą stronę. - Demontowane osłony boczne oraz osłonę tylną, zapewniające wygodny dostęp do wnętrza szafy z dowolnej strony. - 19" rama montażową z możliwością praktycznie płynnej regulacji głębokości położenia zapewniająca łatwość montażu dowolnego sprzętu. - Regulowane stopki umożliwiające łatwe wypoziomowanie szafy nawet przy znacznych nierównościach podłogi. - Pełne uziemienie wszystkich sekcji szafy bez konieczności osobnego zamawiania jakichkolwiek elementów uzupełniających. - Szczotkowy przepust kablowy o dużej pojemności minimalizujący przedostawanie się kurzu do wnętrza szafy. Szafa powinna posiadać możliwość wprowadzania kabli przez ścianę tylną (przepust na dole nad podłogą i na górze pod sufitem) oraz przez podłogę. Przepust szczotkowy montowany jest w wybranym miejscu, a pozostałe otwory zaślepiane są metalową zaślepką. Drzwi otwierane na szerokość 270 stopni Wymagany jest montaż dostarczanych przełączników dostępowych w szafach LAN wg planu z Tabeli LAN poniżej: Uziemienie wszystkich elementów pasywnych i aktywnych wewnątrz szaf LAN jest po stronie Wykonawcy. Zapewnienie doprowadzenia uziemienia do szaf jest po stronie Zamawiającego. Zamawiający wymaga zidentyfikowania i zaetykietowania wszystkich kabli Ethernet (po stronie szafy oraz po stronie gniazda użytkownika). Schemat etykietowania portów (PPD1-PPD8) musi być uzgodniony z Zamawiającym (schemat NR szafy – NR panelu – NR gniazda). Wykonawca przekaże dokumentację (także w postaci elektronicznej np. PDF) zaetykietowanych połączeń w postaci tabeli zawierającej informacje o numerze szafy LAN i jej lokalizacji, numerze i lokalizacji gniazda z nazwą pomieszczenia, w którym się ono znajduje. W przypadku zlokalizowania okablowania, które nie zostało w modernizowanych szafach LAN rozszyte na patchpanelach (np. zakończone wtyczką RJ45) wymagane jest rozszycie takich połączeń w szafach na patchpanelach. Dostawa niezbędnego osprzętu w kategorii odpowiadającej kategorii naprawianego połączenia (patchpaneli, modułów rj45 itp.) jest po stronie Wykonawcy. Wymagane jest wykonanie pomiarów dynamicznych wybudowanych połączeń. Wyniki pomiarów muszą być prawidłowe. Zamawiający wymaga także wybudowania nowych dodatkowych gniazd (z zachowaniem starych) sieci Ethernet - okablowanie musi być poprowadzone w nowych białych kanałach kablowych, a tam gdzie to możliwe w podwieszanym suficie, punkty RJ45 muszą być zbudowane przy pomocy nowych białych gniazd natynkowych. Instalacja wraz z elementami pasywnymi musi być oznaczona nazwą lub znakiem firmowym producenta posiadającego świadectwo zgodności z polskimi i europejskimi normami okablowania strukturalnego. Wykonanie okablowania strukturalnego musi być oparte o następujące normy: PN-EN 50173-1:2011E Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne; PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego - Część 2: Pomieszczenia biurowe; PN-EN 50174-1:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Część 1 – Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości; PN-EN 50174-2:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Część 2 - Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków. Wymagane jest wykonanie pomiarów dynamicznych wybudowanych połączeń w kat 6a. Wyniki pomiarów muszą być prawidłowe. Wykonawca przekaże dokumentację zaetykietowanych połączeń w postaci tabeli zawierającej informacje o numerze szafy LAN i jej lokalizacji, numerze i lokalizacji gniazda z nazwą pomieszczenia, w którym się ono znajduje. Budynek A – zbudowany jest na planie prostokąta 80m x 15m. Budynek B – zbudowany jest na planie prostokąta 52m x 15m. Budynek C – zbudowany jest na planie prostokąta 70m x 15m. Budynek D – zbudowany jest na planie prostokąta 85m x 15m. Rozmieszczenie gniazd LAN w budynkach A, B, C, D przedstawione na schematach. Zamawiający wymaga demontażu starej infrastruktury LAN (starych szaf LAN i osprzętu) w wymiarze około kilkunastu punktów koncentracji. Prace należy wykonać wg bieżących ustaleń z Zamawiającym. Wymagany jest montaż dostarczanych przełączników dostępowych w szafach LAN wg planu z „Tabeli LAN” poniżej. „Tabela LAN” – plan dostaw przełączników dostępowych do modernizowanego zakresu szaf LAN Zamawiającego: Segment LAN; Budynek; Lokalizacja szafy; Opis; Wymagana dostawa/wymiana szafy; Wymagana ilość przełączników do zamontowania; Wymagana ilość patchpaneli do zamontowania; Wymagana ilość tras SM 12wł. PPD5; A; A_PIĘTRO 4; 6-nowych gniazd podwójnych RJ45; Nowa 600x600 18U; 1; 1; 1x12 do GPD. PPD6; A; A_PIĘTRO 3; 15-nowych gniazd podwójnych RJ45; Nowa 600x600 18U; 1; 2; 1x12 do GPD. PPD2; A; A_PIĘTRO 2; 18-nowych gniazd podwójnych RJ45; Nowa 600x600 18U i modernizacja obecnej 18U; 4; 2; 1x12 do GPD. PPD7; A; A_PIĘTRO 1; 18-nowych gniazd podwójnych RJ45; Nowa 600x600 18U; 1; 2; 1x12 do GPD. PPD1; A; A_PIĘTRO 0; 35-nowych gniazd podwójnych RJ45; Nowa 600x600 42U; 3; 4; 1x12 do GPD. -; A; A_PIĘTRO -1; 3-nowe gniazda podwójne RJ45 oraz 1Access Point; Nie (do PPD1); -; -; -. PPD4; B; B_PIĘTRO 1; 14-nowych gniazd podwójnych RJ45; Nowa 600x600 42U; 2; 2; 1x12 do GPD. PPD8; B; B_PIĘTRO 0; 9-nowych gniazd podwójnych RJ45; Nowa 600x600 18U; 1; 1; 1x12 do GPD. GPD; C; C_PIĘTRO 0 Serwerownia; 24-nowych gniazd podwójnych RJ45; Serwerownia nowa szafa NR2 42U; 4; 3; 5x z A, 2x z B. PPD3; D; D_PIĘTRO 1; -; Nie (modernizacja obecnej); 2; 0; Nie. | TAK, opisać |  |
|  | - Termin dostawy instalacji i wdrożenia - Usługi modernizacji (montażu i konfiguracji) w lokalnych szafach LAN Zamawiającego. | TAK, opisać, parametr punktowany Termin realizacji do 60dni Termin realizacji od 61dni i do 90 dni Termin realizacji od 91dni do 120 dni |  |
|  | Sieć bezprzewodowa |  |  |
|  | Access Point (AP) – 64 szt. Urządzenie musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: - urządzenie sieciowe, punkt dostępowy dwuradiowy, w zamkniętej architekturze przeznaczone do montażu na ścianie, suficie podwieszanym lub suficie trwałym (z pomocą dodatkowych akcesoriów); - urządzenie musi być w 100% kompatybilne z wyspecyfikowanym w następnym punkcie kontrolerem sieci bezprzewodowej; - minimum 1 porty 10/100/1000Base-T; - minimum 1 port USB 2.0; - temperatura pracy: minimalny zakres 0°C – 50°C - montaż: naścienny, na suficie - złącze zasilacza: 12V DC; - zasilanie: Power over Ethernet IEEE 802.3af; zewnętrzny adapter (zasilanie:100-240V AC, napięcie wyjściowe 12V DC) - pobór mocy: nie większy niż 15W - możliwość pracy w trybie z kontrolerem (FIT), jak również w trybie samodzielnym (FAT); - sumaryczna prędkość przesyłania danych nie mniejsza niż 1,167 Gb/s - praca na częstotliwościach 2.4 GHz oraz 5 GHz; - komunikacja bezprzewodowa 2x2:2 MIMO - anteny: wbudowane anteny 2.4 GHz zysk minimum 4dBi, wbudowane anteny 5GHz zysk minimum 5dBi; - moc nadawcza (moc wyjściowa na złączu antenowym): dla 2,4GHz minimum 23dBm, dla 5GHz minimum 23dBm - regulacja mocy: z krokiem maksimum 1dBm - wymagane tryby i częstotliwości pracy radia: - IEEE 802.11 a/n: 5.150 GHz do 5.850 GHz, - IEEE 802.11 b/g/n: 2.4 GHz do 2.483 GHz, - IEEE 802.11 ac: 5.150 GHz do 5.250 GHz, 5.250 GHz do 5.350 GHz, 5.725 GHz do 5.850 GHz; - wymagane obsługiwane technologie modulacji: - IEEE 802.11b: BPSK, QPSK, CCK, - IEEE 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, - IEEE 802.11ac, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM - stopień ochrony urządzenia: IP41; - obsługa wirtualnych punktów dostępowych (BSSID): minimum 32 jednocześnie; - ilość obsługiwanych strumieni przestrzennych: 2 - obsługa łączności bezprzewodowej: DCA (dynamiczne dostosowanie kanałów), TPC (kontrola mocy nadawania), wykrywanie martwych obszarów, ukrywanie SSID, RTS/CTS, skanowanie środowiska radiowego, limitowanie liczby użytkowników, eliminacja terminali ze zbyt słabym sygnałem, wymuszanie roamingu terminali o słabym sygnale, inteligentna kontrola terminali w oparciu o równomierne rozłożenie czasu transmisji; - funkcje bezpieczeństwa: szyfrowanie 64/128 WEP, TKIP, CCMP; IEEE 802.11i; WAPI, autentykacja po adresie MAC; autentykacja LDAP; autentykacja PEAP; WIDS/WIPS; Ochrona widma w czasie rzeczywistym; zabezpieczenie przed atakami typu DoS; bezpieczeństwo przekierowywania: filtrowanie ramek, biała lista, statyczna czarna lista i dynamiczna czarna lista; izolowanie stacji bezprzewodowych, SAVI, Izolacja użytkownika; obsługa list kontroli dostępu; Kontrola dostępu do wolnych zasobów; ACL; bezprzerwowa praca urządzenia w przypadku utraty połączenia z kontrolerem; możliwość automatycznego wyłączania usług w przypadku przekroczenia zakładanego czasu dostępności usługi; - funkcje sieciowe: statyczny adres IP, klient DHCP, obsługa pakietów IPv6, IGMP Snooping, roaming pomiędzy AP, roaming pomiędzy AC, WDS; kontrola dostępu do punktów dostępowych; - obsługa funkcji QoS (jakości usługi): IEEE 802.11e (WMM), mapowanie różnych sieci VLAN oraz SSID do różnych polityk QoS, mapowanie różnych strumieni danych (na podstawie różnych pól pakietów) do rożnych polityk QoS, load balancing w oparciu o liczbę użytkowników/ilość ruchu/zakres częstotliwości, limit przepustowości możliwy do zdefiniowania dla AP/SSID, tryb oszczędzania energii, automatyczne odzyskiwanie komunikacji z AC, inteligentne identyfikowanie terminali; urządzenie musi umożliwiać początkową inicjalizację na paśmie 5GHz dla urządzeń odbiorczych pracujących w paśmie 2,4GHz oraz 5GHz; -dostępność w oprogramowaniach do planowania przestrzennego: Ekahau w wersji 10.2 i wyższej - zarządzanie: zarządzanie centralne poprzez kontroler sieci bezprzewodowej (AC), lokalny log, syslog, eksport pliku log, Dual-image backup (podwójny OS), watchdog; Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 60 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości w ciągu 8 godzin od momentu potwierdzenia zasadności zgłoszenia. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. | TAK, opisać |  |
|  | - Gwarancja Access Point (AP) – 64 szt. System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości w ciągu 8 godzin od momentu potwierdzenia zasadności zgłoszenia. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. | TAK, opisać, parametr punktowany Okres gwarancji 3 lata Okres gwarancji 4 lata Okres gwarancji 5 lat. |  |
|  | - Kontrolery sieci bezprzewodowych – 1 szt. Każde z urządzeń musi być wyposażone w licencję umożliwiającą pełną obsługę min. 64 AP (Access Pointów) wyspecyfikowanych powyżej. Każde z urządzeń musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: - minimum 2 porty 1/10GBase-X SFP+ - minimum 2 porty COMBO (RJ45 lub SFP) - minimum 24 porty 10/100/1000Base-T - minimum 1 port szeregowy konsoli (interfejs RJ-45); - minimum 1 port do zarządzania USB 2.0 - przycisk „Reset” służący do restartu i zerowania urządzenia; - możliwość jednoczesnej obsługi minimum 256 punktów dostępowych; - możliwość jednoczesnej obsługi minimum 10000 użytkowników bezprzewodowych w sieci; - obsługa jednocześnie do 4000 wirtualnych sieci VLAN zgodnych z IEEE 802.1Q; - pojemność tablicy ARP: minimum 4000 wpisów; - obsługa funkcji L2: IEEE 802.1p (COS), IEEE 802.1x (Port Control), IEEE 802.1Q, IEEE802.3x; IEEE802.3ad; IGMP Snooping, MLD Snooping, GVRP, PVLAN; Port Mirror; QinQ - obsługa funkcji L3: routing statyczny, RIPv1/v2, OSF, BGP; VRRP, IGMP v1/v/2/v3, PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM; ARP, ARP Proxy - obsługa funkcji sieci bezprzewodowych: IEEE 802.11, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k - obsługa protokołu CAPWAP: wsparcie dla tunelu CAPWAP między AC (kontroler sieci bezprzewodowej) i AP (punkt dostępowy), automatyczne wykrywanie dostępnego AC, automatyczne pobieranie konfiguracji AP z AC; automatyczna aktualizacja oprogramowania AP z AC, - obsługa protokołów IPv6 dla potrzeb przyszłościowego wykorzystania sieci: IPv4/v6 dual-stack, manual tunnel, ISATAP, 6to4 tunnel, IPv4 over IPv6 tunnel, DHCPv6, DNSv6, ICMPv6, ACLv6, TCP/UDP for IPv6, SOCKET for IPv6, SNMP v6, Ping /Traceroute v6, RADIUS, Telnet/SSH v6, FTP/TFTP v6, NTP v6, IPv6 MIB support for SNMP, VRRP for IPv6, IPv6 QoS, static routing, OSPFv3, IPv6 SAVI - współpraca z jednostką wysokiej dostępności: N+1 backup, N+N backup; - zarządzanie funkcjami radiowymi punktów dostępowych: ustawianie kodu kraju, ręczne/automatyczne ustawianie mocy nadawania, ręczne/automatyczne ustawianie kanału bezprzewodowego, automatyczne ustawianie prędkości transmisji, skanowanie przestrzeni radiowej, ukrywanie SSID, Wykrywanie i unikanie zakłóceń RF, ustawianie szerokości kanału bezprzewodowego (20MHz, 40 MHz, 80 MHz), zapewnienie równych szczelin czasowych dla użytkowników pracujących w różnych standardach bezprzewodowych, limitowanie użytkowników dla SSID oraz dla punktu dostępowego, airtime protection w hybrydowym dostępie do terminali 11bg i 11n, automatyczne starzenie się użytkowników bez ruchu, zakaz dostępu klientów o słabych sygnałach, remote probe analysis, wyświetlanie i zarządzanie wszystkimi punktami dostępu za pomocą jednego urządzenia fizycznego wielkości 1U - funkcje bezpieczeństwa: klucz WEP 64/128, dynamiczny WEP, TKIP, CCMP, bezpieczna autentykacja użytkowników zgodna z IEEE 802.11i (możliwość zastosowania dwóch trybów: Enterprise i Personal), szyfrowanie i autentykacja WAPI, autentykacja LDAP, autentykacja po adresie MAC, autentykacja przez portal, wbudowany portal, zewnętrzny portal, możliwość personalizacji portalu logowania, autentykacja użytkowników PEAP, okresowe włączanie i wyłączanie radia / SSID izolacja użytkowników bezprzewodowych, filtrowanie ramek, biała lista, statyczna czarna lista i dynamiczna czarna lista, klient RADIUS, Kontrola dostępu do różnych pakietów danych w tym po adresach MAC, IPv4 i IPv6, bezpieczna kontrola dostępu do AP, taka jak uwierzytelnianie MAC, uwierzytelnianie hasłem lub uwierzytelnianie certyfikatu cyfrowego między AP i AC, zapasowy serwer uwierzytelniający, Wireless SAVI, zabezpieczenie przed atakami typu flood, zabezpieczenie przed spoofingiem, wbudowany mechanizm WIDS oraz WIPS; - funkcje podłączania punktów dostępowych: obsługa minimum trybów zabezpieczonego (autentykacja AP po adresie MAC lub przez cyfrowy certyfikat) i niezabezpieczonego (AC przyjmuje wszystkie AP, które się do niego zgłoszą); - obsługa roamingu: roaming pomiędzy AP obsługiwanymi przez jeden AC, - obsługa funkcji QoS (jakości usługi): IEEE 802.11e (WMM), minimum 4 poziomy priorytetów kolejek danych, mapowanie różnych sieci VLAN oraz SSID do różnych polityk QoS, mapowanie różnych strumieni danych (na podstawie różnych pól pakietów) do rożnych polityk QoS, load balancing w oparciu o liczbę użytkowników/ilość ruchu/zakres częstotliwości, limit przepustowości możliwy do zdefiniowania dla AP/SSID/terminali/strumieni danych, tryb oszczędzania energii, automatyczne odzyskiwanie komunikacji AP, inteligentne identyfikowanie terminali, funkcja Automatic emergency mechanism of APs (w przypadku braku komunikacji z którymkolwiek z AC, AP pracują jako niezależne urządzenia wciąż obsługując obecnych i nowych użytkowników), Mechanizm Multicast-to-unicast - funkcje zarządzania: zarządzanie przez www, konsola, SNMP v1/v2c/v3, lokalny log, syslog, eksport pliku log, telnet, SSH, Wykrywanie uszkodzeń, Statystyki, Dual-image backup (podwójny OS), sprzętowy watchdog, mechanizm uprawnień użytkowników w oparciu o SSID, - zasilanie: Zasilacz 230V AC, maksymalny pobór mocy 25W; - maksymalne wymiary fizyczne: 440mmx240mmx44mm | TAK, opisać |  |
|  | - Gwarancja - Kontrolery sieci bezprzewodowych – 1 szt . - System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7 | TAK, opisać, parametr punktowany Okres gwarancji 3 lata Okres gwarancji 4 lata Okres gwarancji 5 lat. |  |
|  | - Usługi montażu i uruchomienia sieci bezprzewodowej. Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć bezprzewodową dla Zamawiającego na następującym obszarze z wykorzystaniem struktury modernizowanych PPD1-PPD8: Budynek A – 5 kondygnacji (piętra 0, 1, 2, 3, 4), Budynek B – 2 kondygnacje (piętra 0, 1), Budynek C – 1 kondygnacja (piętro 0), Budynek D – 1 kondygnacja – tylko 3 Access Pointy (piętro 1). Zamawiający przekaże plany kondygnacji w postaci PDF. Wraz z dostawą wyspecyfikowanych Access Pointów (AP) i kontrolerów wymagane jest rozbudowanie struktury przewodowej sieci LAN (PPD1-PPD8) w sposób umożliwiający ich podłączenie do sieci LAN Zamawiającego, do odpowiedniego VLAN Zamawiającego oraz zasilenie ich w technologii Power over Ethernet. Wykonawca musi dobudować dedykowane kable i trasy Ethernet z modernizowanych szaf LAN Zamawiającego do zaetykietowanych natynkowych gniazd sufitowych z modułem RJ45 na cel podłączenia AP. Instalacja wraz z elementami pasywnymi musi być oznaczona nazwą lub znakiem firmowym producenta posiadającego świadectwo zgodności z polskimi i europejskimi normami okablowania strukturalnego. Wykonanie okablowania strukturalnego musi być oparte o następujące normy: PN-EN 50173-1:2011E Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne; PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego - Część 2: Pomieszczenia biurowe; PN-EN 50174-1:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Część 1 – Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości; PN-EN 50174-2:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Część 2 - Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków. Wymagane jest wykonanie pomiarów dynamicznych wybudowanych połączeń w kat 6a. Wyniki pomiarów muszą być prawidłowe. Wykonawca przekaże dokumentację zaetykietowanych połączeń dla Access Pointów w postaci tabeli zawierającej informacje o numerze szafy LAN i jej lokalizacji, numerze i lokalizacji gniazda z nazwą pomieszczenia, w którym się ono znajduje oraz rzutów kondygnacji z naniesionym przebiegiem tras i umiejscowieniem gniazd sufitowych. Wykonawca musi wykorzystać do tego celu przełączniki PoE z puli przełączników niniejszego zadania oraz przełączniki posiadane już przez Zamawiającego. Dostawa i montaż niezbędnej ilości elementów pasywnych struktury jest po stronie Wykonawcy. Wykonawca musi w ramach postępowania zamontować AP w zaprojektowanych miejscach, dostawa materiałów montażowych jest po stronie Wykonawcy. Montaż AP musi być przeprowadzony w oparciu o planowanie zasięgów WiFi, wymagane jest przekazanie Zamawiającemu mapy planowanego pokrycia zasięgiem z oprogramowania pomiarowego (w postaci elektronicznej). Wymagane pokrycie zasięgiem to min. 90% powierzchni kondygnacji sygnałem o sile nie niższej niż -75dBm. W przypadku montażu i prac instalatorskich na kondygnacjach, które objętą są jeszcze gwarancją (nowo zbudowane budynki) wymagana jest współpraca ze służbami technicznymi Zamawiającego celem ustalenia sposobu ich prawidłowego przeprowadzenia. Wymagane jest wdrożenie mechanizmów bezpieczeństwa w warstwie dostępowej w oparciu o dostarczane kontrolery WiFi, protokół 802.1x oraz o rozwiązania autentykacji użytkowników posiadane przez Zamawiającego rozwiązania serwerowe (Microsoft Windows Serwer). Zamawiający wymaga wdrożenia mechanizmów bezpieczeństwa w oparciu o układ co najmniej dwóch serwerów autentykujących. Wymagane jest wdrożenie trzech logicznych sieci bezprzewodowych (SSID): sieci szpitalnej zamkniętej, sieci pacjentów (gości) - półotwartej z hasłem tymczasowym, sieci na jednej sali konferencyjnej-otwartej. Dla każdej z wdrażanych sieci SSID musi być zastosowany dedykowany VLAN. Sieci bezprzewodowe SSID obejmujące wiele dołączonych punktów dostępowych (AP) muszą zapewniać funkcję płynnego przełączania klientów sieci (roamingu) pomiędzy AP. Dla sieci SSID szpitalnej zamkniętej wymagane jest wprowadzenie urządzeń Zamawiającego. Dane identyfikujące urządzenia przekaże Wykonawcy Zamawiający. Projektowana sieć musi zapewniać zabezpieczenie sieci co najmniej na poziomie WPA2 (zarówno z wykorzystaniem serwera RADIUS jak i poprzez WPA2-PSK). Projektowana sieć musi mieć możliwość: - uruchomienia dedykowanej strony logowania (Captive Portal) w celu identyfikacji użytkowników; - tworzenie użytkowników tymczasowych z możliwością określenia czasu udostepnienia; - monitorowania klientów sieci Wifi co najmniej w zakresie: nazwy użytkownika, wykorzystywanego SSID, wykorzystanej przepustowości, czasu podłączenia; - rozpoznawania urządzeń uzyskujących dostęp do sieci. - rozpoznawania i rugowania obcych AP niebędących częścią infrastruktury WiFi | TAK, opisać |  |
|  | - Termin dostawy instalacji i wdrożenia - Usługi montażu i uruchomienia sieci bezprzewodowej. | TAK, opisać, parametr punktowany Termin realizacji do 60dni Termin realizacji od 61dni i do 90 dni Termin realizacji od 91 dni do 120 dni |  |

Załącznik Nr 3/4

do SWZ Nr ZP-08/2022

Opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 4  Przedmiot zamówienia:  Tablet medyczny – 100 szt.

|  | Opis | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tablet medyczny i 100 szt. | TAK, opisać Podać Model: Numer producenta: |  |
|  | Ekran 14 cali, 1920 x 1080 pikseli | TAK, opisać |  |
|  | Typ matrycy błyszcząca LED, IPS | TAK, opisać |  |
|  | Jasność ekranu min. 300 nitów | TAK, opisać |  |
|  | Ekran dotykowy 10-punktowy multi dotyk | TAK, opisać |  |
|  | Procesor minimum 4 rdzeniowy ze zintegrowaną grafiką o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „PassMark CPU Mark” min. 10155 w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php | TAK, opisać |  |
|  | Układ graficzny zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 2820 punktów w G3D Rating, http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php | TAK, opisać |  |
|  | Zainstalowana pamięć RAM min 8GB DDR 4 3200 MHz | TAK, opisać |  |
|  | Maksymalna obsługiwana wielkość pamięci RAM min. 40 GB | TAK, opisać |  |
|  | Wolne sloty na pamięć RAM min. 1 szt. | TAK, opisać |  |
|  | Dysk SSD PCIe NVMe M.2 min. 250 GB | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość montażu dodatkowych dysków min 1 szt. | TAK, opisać |  |
|  | System operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowana kamera min. 0,9 mln pikseli 720p | TAK, opisać |  |
|  | Zintegrowana karta dźwiękowa | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowane głośniki 2 szt. | TAK, opisać |  |
|  | Moc głośników min. 2x2W | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowany mikrofon | TAK, opisać |  |
|  | Łączność bezprzewodowa Bluetooth, WiFi 802.11 ax | TAK, opisać |  |
|  | Złącza Combo jack (wejście/wyjście audio), Thunderbolt 4 min. 1, HDMI min. 1, USB 3.2 Typ C (z DisplayPort) min. 1, USB 3.2 min 2 | TAK, opisać |  |
|  | Czytnik kart pamięci microSD | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowany czytnik linii papilarnych | TAK, opisać |  |
|  | Podświetlana klawiatura Tak | TAK, opisać |  |
|  | TouchPad | TAK, opisać |  |
|  | Pojemność akumulatora min. 60 Wh | TAK, opisać |  |
|  | Waga maksymalnie 1,5 kg | TAK, opisać |  |
|  | Zasilacz | TAK, opisać |  |
|  | Gwarancja min 12 miesięcy ,gwarancja na baterię 12 miesięcy | TAK, opisać parametr punktowany Tablet Okres gwarancji 12 miesięcy lata Okres gwarancji 24 miesiące Okres gwarancji 36 miesięcy |  |
|  | Zawiasy 360 stopni | TAK, opisać |  |
|  | Bezpieczeństwo TPM 2.0 | TAK, opisać |  |
|  | Termin dostawy tabletu medycznego | TAK, opisać, parametr punktowany Termin dostawy do 30 dni Termin dostawy od 31 do 40 dni Termin dostawy od 41 do 50 dni |  |

Załącznik Nr 3/5

do SWZ Nr ZP-08/2022

Opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 5  Przedmiot zamówienia:  Urządzenia

|  | Opis | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Drukarka etykiet – 1 szt. Szybkość drukowania Technologia druku - bezpośrednio termiczny Rozdzielczość wydruku - min 203 x 203 DPI Prędkość druku min - 152 mm/s Szerokość drukowania - min 5,6 cm Wysokość druku - min 99,1 cm Obsługa papieru Średnica rolki min - 12,7 cm | TAK, opisać podać model, producenta |  |
|  | Bluetooth Smart - wersja Bluetooth 4.1 | TAK, opisać |  |
|  | Liczba portów USB 2.0 - min 1 | TAK, opisać |  |
|  | Język opisu strony - EPL,EPL2,XML,ZPL,ZPL II | TAK, opisać |  |
|  | Pojemność pamięci wewnętrznej - 256 MB | TAK, opisać |  |
|  | Wielkość pamięci flash - 512 MB | TAK, opisać |  |
|  | Kolor produktu - szary | TAK, opisać |  |
|  | Waga produktu maksymalnie - 1 kg | TAK, opisać |  |
|  | II. Czytnik kodów kreskowych – 1 szt. | TAK, opisać podać model, producenta |  |
|  | Typ czytnika przewodowy, laserowy | TAK, opisać |  |
|  | Szybkość odczytu (ilość skanów / na sekundę) 100 sk./sek. | TAK, opisać |  |
|  | Minimalny kontrast kodu 10% | TAK, opisać |  |
|  | Odczyt • 1D • kody złej jakości, uszkodzone i o słabym kontraście • kody o dużej gęstości | TAK, opisać |  |
|  | Zasięg odczytu dla typowych kodów 0 – 31,1 cm | TAK, opisać |  |
|  | Wyzwalanie odczytu ręczne, automatyczne | TAK, opisać |  |
|  | Sygnalizacja odczytu dźwiękowa, świetlna | TAK, opisać |  |
|  | Klasa szczelności min IP42 | TAK, opisać |  |
|  | Wytrzymałość upadki na beton 30 x 1,5 m | TAK, opisać |  |
|  | Waga (g) maksymalnie 125 g | TAK, opisać |  |
|  | Interfejsy USB, KBW/PS2 | TAK, opisać |  |
|  | Muli-interfejs | TAK, opisać |  |
|  | Podstawka + kabel USB |  |  |
|  | III .Skaner z kopiarką i drukarką kompatybilny z systemem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Zamawiającego (EDM) – 1 szt. | TAK, opisać podać model, producenta |  |
|  | TYP URZĄDZENIA Fabrycznie nowe monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne formatu A4, gotowe do pracy. | TAK, opisać |  |
|  | PRĘDKOŚĆ KOPIOWANIA min 50 stron na minutę | TAK, opisać |  |
|  | PANEL OPERACYJNY min 10 cali | TAK, opisać |  |
|  | DYSK TWARDY min 320 GB | TAK, opisać |  |
|  | PAMIĘĆ RAM min 2 GB | TAK, opisać |  |
|  | INTERFEJSY Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0 | TAK, opisać |  |
|  | POJEMNOŚĆ WEJŚCIOWA PAPIERU 600 arkuszy | TAK, opisać |  |
|  | POJEMNOŚĆ WYJŚCIOWA PAPIERU 500 arkuszy | TAK, opisać |  |
|  | OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Macintosh OS X Native v10.11 lub późniejszy | TAK, opisać |  |
|  | MODUŁ SKANERA Skaner z szybą ekspozycyjną oraz jednoprzebiegowym podajnikiem oryginałów | TAK, opisać |  |
|  | PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA min 60 obrazów mono A4 na minutę | TAK, opisać |  |
|  | DOCELOWE FORMATY SKANOWANYCH DOKUMENTÓW PDF, archiwalny PDF, PDF zabezpieczony hasłem, PDF z podpisem elektronicznym | TAK, opisać |  |
|  | DOCELOWE LOKALIZACJE ZAPISU SKANOWANYCH DOKUMENTÓW Foldery sieciowe, poczta e-mail, USB, Karta SD | TAK, opisać |  |
|  | OBSŁUGIWANE FORMATY PAPIERU Minimum A4, A5, A6, B5, B6 | TAK, opisać |  |
|  | OBSŁUGIWANA GRAMATURA PAPIERU Minimum 60 - 200 g/m² | TAK, opisać |  |
|  | JĘZYKI DRUKARKI PCL5e, PostScript 3 (dopuszczalna emulacja) | TAK, opisać |  |
|  | MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII Nie większe niż 1,5 kW | TAK, opisać |  |
|  | MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Dostarczone urządzenie musi posiadać materiały eksploatacyjne o wydajności przynajmniej: - Toner: - dla tonera: 10 tys. wydruków - Bęben światłoczuły:- dla bębnów światłoczułych: 500 tys. wydruków | TAK, opisać |  |
|  | Wydajność ma być zgodna z deklaracjami producenta w jego oficjalnej dokumentacji. W przypadku niespełnienia wymogów wydajnościowych Zamawiający zaakceptuje równoważną ilość materiałów (np. dodatkowy komplet tonerów). | TAK, opisać |  |
|  | UWAGI - W każdym punkcie, w którym pojawiają się wymogi dotyczące prędkości i pojemności Zamawiający oczekuje parametrów dla typowego papieru biurowego, niepowlekanego, o gramaturze 80 g/m². Zamawiający zaakceptuje tylko te parametry, które można potwierdzić w oficjalnych źródłach informacji o produkcie tzn. strona internetowa producenta, broszura produktowa, katalog produktowy, specyfikacja techniczna. |  |  |
|  | Gwarancja. | TAK, opisać, parametr punktowany Okres gwarancji 1 lata Okres gwarancji 2 lata Okres gwarancji 3 lata |  |
|  | Termin dostawy urządzeń | TAK, opisać, parametr punktowany Termin dostawy do 30 dni Termin dostawy od 31 do 40 dni Termin dostawy od 41 do 50 dni |  |