ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH

„BENBUD”

INŻ. BENEDYKT REDER

ul Ks. dr Wł. Łęgi  1 /27,    86-300 Grudziądz

tel. kom. 0 609 06 57 62  ;  tel. kom. 0 603 79 86 82

www.benbud.pl  ; ; benbud@op.pl

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

EGZEMPLARZ NR 1 2 3 4 5

Stadium dokumentacji:

TOM II – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt:

„Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą

i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wielka Nieszawka.”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji:

Budynek żłobka

Wielka Nieszawka, 87-165 Wielka Nieszawka,

Działka nr 359/1, 367/9, obr. 0005, gmina Wielka Nieszawka, nr ewid. 041508_2.0005.359/1, 041508_2.0005.367/9,

Inwestor:

Gmina Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice,

| OPRACOWANIE BRANŻOWE | IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA |  |  | PODPIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA GŁÓWNY PROJEKTANT | mgr inż. arch. MARIA MĘDRYK uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień MPOIA/009/2017 |  |  |  |  |
| ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. arch. TOMASZ JUREK uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień 69/POOKK/IV/2015 |  |  |  |  |
| WŁAŚCICIEL ZAKŁADU | inż. BENEDYKT REDER |  |  |  |  |
| DATA OPRACOWANIA | 21 kwiecień 2025 r. |  |  |  |  |
| ZAWARTOŚĆ | ………………... stron |  |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX |  |  |  |  |  |

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH

„BENBUD”

INŻ. BENEDYKT REDER

ul Ks. dr Wł. Łęgi  1 /27,    86-300 Grudziądz

tel. kom. 0 609 06 57 62  ;  tel. kom. 0 603 79 86 82

www.benbud.pl  ; ; benbud@op.pl

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Stadium dokumentacji:

TOM II – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt:

„Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą

i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wielka Nieszawka.”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji:

Budynek żłobka

Wielka Nieszawka, 87-165 Wielka Nieszawka,

Działka nr 359/1, 367/9, obr. 0005, gmina Wielka Nieszawka, nr ewid. 041508_2.0005.359/1, 041508_2.0005.367/9,

Inwestor:

Gmina Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice,

| OPRACOWANIE BRANŻOWE | IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA |  | PODPIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA GŁÓWNY PROJEKTANT | inż. BENEDYKT REDER upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: kontr. – budowlanej nr uprawnień UAN-IV/8346/113/TO/88 |  |  |  |
| KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. ADAM KUBAT upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej nr uprawnień WKP/0268/POOK/22 |  |  |  |
| INST. ELEKTRYCZNE PROJEKTANT PROWADZĄCY | inż. ALEKSANDER MICHALSKI upr budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr uprawnień KI-II-7342-97/98 |  |  |  |
| INST. ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. LESZEK BIAŁKOWSKI upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy nr uprawnień RGPI-V-7342-59/97 |  |  |  |
| INST. SANITARNE PROJEKTANT PROWADZĄCY | mgr inż. MICHAŁ ŻUKOWSKI upr budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr uprawnień POM/0048/PWOS/12 |  |  |  |
| INST. SANITARNE SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. ADRIAN WRZOSEK upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr uprawnień POM/0047/PWOS/12 |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX |  |  |  |  |

Spis zawartości opracowania:

I.	Oświadczenia projektantów	Error: Reference source not found

II.	Projekt architektoniczno budowlany	Error: Reference source not found

1.	FORMA ARCHITEKTONICZNA.	Error: Reference source not found

1.1.	ZAKRES ROBÓT ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA.	Error: Reference source not found

2.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	Error: Reference source not found

3.	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy	Error: Reference source not found

4.	Informacje ogólne	Error: Reference source not found

5.	Dostęp dla osób niepełnosprawnych	Error: Reference source not found

6.	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna	Error: Reference source not found

6.1.	ZAKRES ROBÓT ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA.	Error: Reference source not found

6.2.	Roboty ziemne	Error: Reference source not found

6.3.	Ściany zewnętrzne nadziemne i wewnętrzne	Error: Reference source not found

6.3.1	Ściany zewnętrzne	Error: Reference source not found

6.3.2	Ściany wewnętrzne	Error: Reference source not found

6.4.	Nadproża	Error: Reference source not found

6.4.1	Nadproża prefabrykowane L19	Error: Reference source not found

6.4.2	Nadproża wylewane na mokro	Error: Reference source not found

6.5.	Elementy żelbetowe	Error: Reference source not found

6.6.	Konstrukcja dachu	Error: Reference source not found

6.7.	Schody zewnętrzne	Error: Reference source not found

6.8.	Zadaszenie nad wejściem	Error: Reference source not found

6.8.1	Wody opadowe	Error: Reference source not found

7.	Prace  wykończeniowe	Error: Reference source not found

7.1.	Wykończenie pomieszczeń	Error: Reference source not found

7.2.	Technologia wykonania robót	Error: Reference source not found

7.2.1	Wykładziny posadzkowe typu gres	Error: Reference source not found

7.2.2	Wykończenie ścian i sufitów	Error: Reference source not found

7.2.3	Układanie płytek na ścianie.	Error: Reference source not found

7.2.4	Stolarka drzwiowa i okienna	Error: Reference source not found

7.2.5	Wentylacja	Error: Reference source not found

7.3.	UWAGI KOŃCOWE .	Error: Reference source not found

7.4.	UWAGI DOTYCZĄCE DOPUSZCZALNYCH ZMIAN.	Error: Reference source not found

7.5.	Ekspertyza techniczna	Error: Reference source not found

8.	Informacje o wyposażeniu technicznym budynku	Error: Reference source not found

8.1.	Instalacje sanitarne	Error: Reference source not found

8.2.	Instalacja elektryczna	Error: Reference source not found

9.	Charakterystyczne parametry	Error: Reference source not found

10.	Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia	Error: Reference source not found

11.	Liczba lokali	Error: Reference source not found

12.	Liczba lokali mieszkalnych	Error: Reference source not found

13.	Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z 13 grudnia 2006.	Error: Reference source not found

14.	Parametry techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:	Error: Reference source not found

14.1.	Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych:	Error: Reference source not found

14.2.	Emisja zanieczyszczeń	Error: Reference source not found

14.3.	Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów	Error: Reference source not found

14.4.	Właściwości akustyczne oraz emisji drgań a także promieniowania.	Error: Reference source not found

14.5.	Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.	Error: Reference source not found

15.	Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),	Error: Reference source not found

16.	Analiza techniczna i ekonomiczna możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturą oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach,	Error: Reference source not found

17.	Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano - instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	Error: Reference source not found

18.	Opis instalacji wewnętrznych	Error: Reference source not found

18.1.	Ochrona przeciwpożarowa	Error: Reference source not found

a)	Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji	Error: Reference source not found

19.	Charakterystyka ekologiczna	Error: Reference source not found

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. Nr A - 01	Projekt - Rzut parteru	skala 1:100

Rys. Nr A - 02	Projekt - Zestawienie powierzchni	skala  - - -

Rys. Nr A - 03	Projekt - Dachu	skala 1:100

Rys. Nr A - 04	Projekt – Przekrój A – A | B - B	skala 1:100

Rys. Nr A - 05	Projekt – Elewacje	skala 1:100

Rys. Nr A - 06	Projekt – Elewacje	skala 1:100

- Oświadczenia projektantów

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA – mgr inż. arch. Maria Mędryk

projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany			   MARIA MĘDRYK

……………………………………….

(imię i nazwisko projektanta)

nr uprawnień				     MPOIA/009/2017

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2024 r. poz. 725, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice,

………………………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczący:

Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą

i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wielka Nieszawka

Działka nr 359/1, 367/9, obr. 0005, gmina Wielka Nieszawka, nr ewid. 041508_2.0005.359/1, 041508_2.0005.367/9

.....................……….…………………………………….……………………………………………………………

( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej )

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

……………………………………

( podpis )

- Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO – mgr inż. arch. Tomasz Jurek

projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany			   TOMASZ JUREK

……………………………………….

(imię i nazwisko projektanta)

nr uprawnień		                         	  69/POOKK/IV/2015

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2024 r. poz. 725, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice,

………………………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczący:

Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą

i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wielka Nieszawka

Działka nr 359/1, 367/9, obr. 0005, gmina Wielka Nieszawka, nr ewid. 041508_2.0005.359/1, 041508_2.0005.367/9

.....................……….…………………………………….……………………………………………………………

( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej )

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

……………………………………

(  podpis )

- Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA – inż. Benedykt Reder

projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany			BENEDYKT REDER

……………………………………….

(imię i nazwisko projektanta)

nr uprawnień				          588/71/Bg

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2024 r. poz. 725, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice,

………………………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczący:

Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą

i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wielka Nieszawka

Działka nr 359/1, 367/9, obr. 0005, gmina Wielka Nieszawka, nr ewid. 041508_2.0005.359/1, 041508_2.0005.367/9

.....................……….…………………………………….……………………………………………………………

( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej )

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

……………………………………

( podpis )

- Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO – mgr inż. Adam Kubat

projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany			      ADAM KUBAT

……………………………………….

(imię i nazwisko projektanta)

nr uprawnień		                            WKP/0268/POOK/22

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2024 r. poz. 725, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice,

………………………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczący:

Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą

i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wielka Nieszawka

Działka nr 359/1, 367/9, obr. 0005, gmina Wielka Nieszawka, nr ewid. 041508_2.0005.359/1, 041508_2.0005.367/9

.....................……….…………………………………….……………………………………………………………

( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej )

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

……………………………………

(  podpis )

- Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA – mgr inż. Michał Żukowski

projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany			MICHAŁ ŻUKOWSKI

……………………………………….

(imię i nazwisko projektanta)

nr uprawnień			              POM/0048/PWOS/12

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2024 r. poz. 725, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice,

………………………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczący:

Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą

i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wielka Nieszawka

Działka nr 359/1, 367/9, obr. 0005, gmina Wielka Nieszawka, nr ewid. 041508_2.0005.359/1, 041508_2.0005.367/9

.....................……….…………………………………….……………………………………………………………

( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej )

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

……………………………………

( podpis )

- Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO – mgr Inż. Adrian Wrzosek

projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany			  ADRIAN WRZOSEK

……………………………………….

(imię i nazwisko projektanta)

nr uprawnień		                            POM/0047/PWOS/12

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2024 r. poz. 725, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice,

………………………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczący:

Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą

i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wielka Nieszawka

Działka nr 359/1, 367/9, obr. 0005, gmina Wielka Nieszawka, nr ewid. 041508_2.0005.359/1, 041508_2.0005.367/9

.....................……….…………………………………….……………………………………………………………

( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej )

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

……………………………………

( podpis )

- Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA – inż. Aleksander Michalski

projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego branży elektrycznej do projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany			ALEKSANDER MICHALSKI

……………………………………….

(imię i nazwisko projektanta)

nr uprawnień			                     KI-II-7342-97/98

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2024 r. poz. 725, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice,

………………………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczący:

Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą

i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wielka Nieszawka

Działka nr 359/1, 367/9, obr. 0005, gmina Wielka Nieszawka, nr ewid. 041508_2.0005.359/1, 041508_2.0005.367/9

.....................……….…………………………………….……………………………………………………………

( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej )

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

……………………………………

( podpis )

- Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO – mgr inż. Leszek Białkowski

projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego branży elektrycznej do projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany		           LESZEK BIAŁKOWSKI

……………………………………….

(imię i nazwisko projektanta)

nr uprawnień		                           RGPI-V-7342-59/97

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2024 r. poz. 725, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice,

………………………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczący:

Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą

i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wielka Nieszawka

Działka nr 359/1, 367/9, obr. 0005, gmina Wielka Nieszawka, nr ewid. 041508_2.0005.359/1, 041508_2.0005.367/9

.....................……….…………………………………….……………………………………………………………

( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej )

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

……………………………………

( podpis )

- Niepotrzebne skreślić

- Projekt architektoniczno budowlany

  - FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Zamierzenie polega na Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wielka Nieszawka.

Charakterystyczne parametry obiektu:

- powierzchnia zabudowy	 projektowana					  620,24 m2

- całkowita długość budynku						    38,16 m

- całkowita szerokość budynku						    18,40 m

- maksymalna wysokość do okapu 					      4,40 m

- maksymalna wysokość kalenicy						9,61 - budynek niski

- powierzchnia użytkowa							  533,50 m2

- kubatura brutto							             3361,00 m3

- kubatura netto							             1627,18 m3

ilość kondygnacji – budynek jedno kondygnacyjny, bez poddasza użytkowego, niepodpiwniczony.

    - ZAKRES ROBÓT ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA.

Zakres robót do wykonania :

- zabezpieczenie placu budowy,

- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- wykonanie elementów żelbetowych ścian, słupów

- roboty murowe ścian nośnych wewnętrznych i zewnętrznych,

- wykonanie żelbetowych stropów kondygnacji nadziemnych

- roboty związane z wykonaniem pokrycia dachu

- ocieplenie ścian zewnętrznych wykonanie elewacji, tynkowanie, okładziny elewacyjne

- obróbki blacharskie,

- roboty wykończeniowe,

- wewnętrzne instalacje budynku oraz na terenie działki wg załączonych projektów branżowych

- wykonanie parkingów, drogi wewnętrznej dojazdowej i dojścia

Cała inwestycja będzie realizowana w technologii tradycyjnej. Opisane czynności należy wykonać biorąc pod uwagę obostrzenia zawarte w Informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych, załączonej do nn. opracowania.

  - Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzenie polega na Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wielka Nieszawka. Budynek żłobka – kategoria obiektu budowlanego: IX

  - Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy

Budynek żłobka.

Użytkowany na potrzeby Gmina Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice.

W poziomie parteru zlokalizowano przestronną komunikację oraz wejście główne do budynku oraz wyjścia ewakuacyjne, dwie sale zajęć dla dzieci, salę do rytmiki, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie socjalne oraz szatnię.

  - Informacje ogólne

Przedmiotem opracowania jest Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wielka Nieszawka zlokalizowanego Wielka Nieszawka, 87-165 Wielka Nieszawka.

Projektowany budynek przeznaczony wyłącznie na funkcję oświatową - Budynek żłobka.

Budynek dzięki położeniu w centralnej części miejscowości dostępny będzie dla okolicznych mieszkańców.

W budynku należy umieścić apteczkę wyposażoną zgodnie z wymogami oraz gaśnice.

  - Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budynek zapewnia dostęp dla osób starszych, niepełnosprawnych także poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wejście z poziomu terenu poprzez projektowane wejściu głównym oraz bezpośrednio z wejścia do pozostałych pomieszczeń za pomocą komunikacji ogólnej.

Toaleta dostosowana także do potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych zaprojektowano w północnej części budynku przy komunikacji głównej.

  - Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna

Forma architektoniczna budynku na podstawie prostokąta.

Budynek jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza użytkowego o dachu dwu spadowy.

Kolorystyka budynku pastelowa, jasno kremowa - zgodnie z załacznikiem graficznym do PAB, nawiązująca do istniejącej zabudowy – zbliżona do istniejącej kolorystyki otaczających budynków.

Funkcja budynku zgodna z MPZP - Uchwała XVIII/96/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 sierpnia 2004 roku ale także podkreślająca charakter budynku.

    - ZAKRES ROBÓT ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA.

Zakres robót do wykonania :

- Zakres robót do wykonania :

- zabezpieczenie placu budowy,

- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- wykonanie elementów żelbetowych ścian, słupów

- roboty murowe ścian nośnych wewnętrznych i zewnętrznych,

- wykonanie żelbetowych stropów kondygnacji nadziemnych

- roboty związane z wykonaniem pokrycia dachu

- ocieplenie ścian zewnętrznych wykonanie elewacji, tynkowanie, okładziny elewacyjne

- obróbki blacharskie,

- roboty wykończeniowe,

- wewnętrzne instalacje budynku oraz na terenie działki wg załączonych projektów branżowych

- wykonanie parkingów, drogi wewnętrznej dojazdowej i dojścia

- Cała inwestycja będzie realizowana w technologii tradycyjnej. Opisane czynności należy wykonać biorąc pod uwagę obostrzenia zawarte w Informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych, załączonej do nn. opracowania.

    - Roboty ziemne

Rodzaj gruntu

W dokumentowanym podłożu budowlanym występują złożone warunki geotechniczne, z uwagi na występowanie wysokiego poziomu wody runtowej. Wskazuje się kategorię geotechniczną II w złożonych warunkach gruntowych..

    - Ściany zewnętrzne nadziemne i wewnętrzne

      - Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne i konstrukcyjne gr. 24 cm do 36 cm – zakres prac zawarty w projekcie Technicznym - konstrukcja.

      - Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne nośne oraz działowe gr. 24 cm – zaprojektowano z bloczka silikatowego klasy 800 na zaprawie cem-wap. M50.

    - Nadproża

      - Nadproża prefabrykowane L19

Zaprojektowano nadproża prefabrykowane typu L19

      - Nadproża wylewane na mokro

Nadproża obciążone stropami o rozpiętości ponad  4,00 m zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro zgodnie z częścią konstrukcyjną dokumentacji.

    - Elementy żelbetowe

Wszystkie elementy żelbetowe: wykonać zgodnie z częścią konstrukcyjną dokumentacji

    - Konstrukcja dachu

Dach o konstrukcji drewniana tradycyjna: zgodnie z częścią konstrukcyjną dokumentacji.

    - Schody zewnętrzne

Nie projektuję się  schodów zewnętrznych, wszystkie wejścia do budynku dostępne z poziomu terenu.

    - Zadaszenie nad wejściem

Nad wejściami do zgodnie z opisem części konstrukcyjnej opracowania.

      - Wody opadowe

Odprowadzenie wód deszczowych z budynku  – wody opadowe odprowadzane do bezodpływowego zbiornika na wody opadowe oraz częściowo z terenów utwardzonych powierzchniowo do gruntu na działce objętej inwestycją.

  - Prace  wykończeniowe

    - Wykończenie pomieszczeń

Wykończenie pomieszczeń zgodnie z zestawienie w części graficznej opracowania – zestawienie powierzchni.

Płytkami mrozoodpornymi, antypoślizgowymi R13/R12 V4  ( DIN 51 130 ).

Odporność na ścieranie 120 mm3.  Twardość w skali Mohsa 8.

Wytrzymałość na zginanie > 35N/mm2 wg. PN-EN ISO 10545-6.

Jako wykładzinę przyjęto płytki gres 30x30cm.

Dla płytek należy przyjąć następujące parametry :

Antypoślizgowymi R11/R10 V4  ( DIN 51 130 ).

Odporność na ścieranie kl. IV (6000 obr/min). Siła łamiąca dla płytek o gr. < 7,5 mm –

min. 700 N, dla płytek gr. > 7,5 mm – min. 1100 N. Wytrzymałość na zginanie > 30N/mm2 wg. PN-EN ISO 10545-6.

    - Technologia wykonania robót

      - Wykładziny posadzkowe typu gres

Technologia układania płytek „GRES” obejmuje :

- naprawę powierzchni – uzupełnienie nierówności ;

- ułożenie zaprawy samopoziomującej gr. 3 – 4 mm ;

- układanie płytek metodą nieregularną  ;

- spoinowanie płytek ;

Kolorystykę wykładzin i płytek ceramicznych w poszczególnych pomieszczeniach należy ustalić z użytkownikiem.

      - Wykończenie ścian i sufitów

Podkład pod malowanie farbami silikonowymi lub lateksowymi zgodnie z częścią graficzną opracowania.

      - Układanie płytek na ścianie.

W pomieszczeniach sanitarnych płytki należy układać na pełną wysokość.

Płytki, układanie zaczyna się od pierwszej pełnej i kończy na ostatniej pełnej, po czym tak samo mocuje kolejne rzędy. Docinane przykleja się na końcu, po zamocowaniu listew wykończeniowych. Między płytki wstawia się krzyżyki dystansowe pomagające utrzymać taką samą szerokość spoin.

      - Stolarka drzwiowa i okienna

Zaprojektowano stolarkę drzwiową oraz okienną ALU, indywidualną zgodnie z zestawieniem zawartym w części graficznej opracowania.

      - Wentylacja

Zaprojektowano wentylacje mechaniczna dla całego budynku – zgodnie z opracowaniem zawartym w projekcie technicznym branży sanitarnej.

    - UWAGI KOŃCOWE .

•	Roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.

•	Ewentualne odstępstwa  od  projektu  budowlanego  mogą  być wprowadzone  po akceptacji   przez  Projektanta.

•	Wszystkie nie opisane rozwiązania w części opisowej znajdują się w części graficznej opracowania.

•	Wymagane materiały budowlane powinny posiadać certyfikat względnie aprobaty techniczne.

    - UWAGI DOTYCZĄCE DOPUSZCZALNYCH ZMIAN.

Wszystkie zmiany odnośnie zastosowań materiałowych i rozwiązań konstrukcyjnych wymagają uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyższe opracowania przeznaczone jest wyłącznie do zastosowania jednorazowego na potrzeby opracowania pn. „Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wielka Nieszawka” przy Wielka Nieszawka, 87-165 Wielka Nieszawka, nie może być adaptowane na inne obiekty, kopiowania bądź przedrukowana.

    - Ekspertyza techniczna

Nie jest wymagana dla opracowania.

  - Informacje o wyposażeniu technicznym budynku

    - Instalacje sanitarne

Ogrzewanie oraz dostarczanie ciepłej wody użytkowej budynku za pośrednictwem projektowanej kaskady gazowych pomp ciepła zgodnie z opracowaniem projektu technicznego branży sanitarnej.

    - Instalacja elektryczna

Projektowane przyłącze do sieci elektroenergetycznej na warunkach wydanych przez gestora sieci.

Krótki opis instalacji techniczny instalacji wewnętrznych.

W budynku projektuję się instalacje elektroenergetyczną, zasilanie gniazd wtykowych, oświetlenie, oświetlenia awaryjnego , instalacje niskoprądowe – teletechniczne, internet, monitoring, kontrola dostępu.

Instalacje wod-kan, wody zimnej użytkowej, ciepłej użytkowej, kanalizacji sanitarnej.

Systemem ogrzewania budynku jest projektowanej kaskady gazowych pomp ciepła dodatkowo zasilających układ ciepłej wody użytkowej.

Instalacja telekomunikacyjna

Infrastruktura strukturalna rozprowadzona do każdego pomieszczenia w budynku umożliwiająca wprowadzenie instalacji niskoprądowych takich jak: telekomunikacyjna, światłowodowa zgodnie z WT. Szczegółowe opracowanie w/w instalacji w TOM III - Projekt techniczny – branża elektryczna.

  - Charakterystyczne parametry

- powierzchnia zabudowy	 projektowana					  620,24 m2

- całkowita długość budynku						    38,16 m

- całkowita szerokość budynku						    18,40 m

- maksymalna wysokość do okapu 					      4,40 m

- maksymalna wysokość kalenicy						9,61 - budynek niski

- powierzchnia użytkowa							  533,50 m2

- kubatura brutto							             3361,00 m3

- kubatura netto							             1627,18 m3

ilość kondygnacji – budynek jedno kondygnacyjny, bez poddasza użytkowego, niepodpiwniczony.

  - Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia

W dokumentowanym podłożu budowlanym występują złożone warunki geotechniczne, z uwagi na występowanie wysokiego poziomu wody runtowej. Wskazuje się kategorię geotechniczną II w złożonych warunkach gruntowych.

W przypadku obiektów II kategorii geotechnicznej do projektu budowlanego składa się Opinię Geotechniczną. Na etapie projektu technicznego dołączona zostanie Opinia geotechniczna Dokumentację z badań podłoża, Dokumentację Geologiczno-Inżynierską oraz Projekt geotechniczny, według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Do projektu budowlanego dołączono opinię geotechniczną, spełniającą wymagania dla obiektów II kategorii w złożonych warunkach gruntowych. Parametry mechaniczne zostały wyznaczone zgodnie z PN-EN-1997-1:2007 i PN-EN-1997-2:2009 (tj. metodami in situ zostały wyznaczone mechaniczne parametry efektywne). Posadowienie obiektu zostało dostosowane do warunków gruntowych.

Pozostałe dokumentacje zostaną dostarczone na etapie Projektu Technicznego zgodnie z art. 34 PB.

  - Liczba lokali

Projektowany jest jeden [1] lokal użytkowy składający się z pomieszczeń przeznaczonych na funkcje Budynek żłobka.

  - Liczba lokali mieszkalnych

Nie dotyczy.

  - Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z 13 grudnia 2006.

Budynek zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym, także poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz osobom starszym do wszystkich kondygnacji budynku z poziomu terenu.

  - Parametry techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

    - Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych:

Budynek podłączony zostanie do istniejącego na terenie działki objętej inwestycją przyłącza wody użytkowej za pośrednictwem projektowanej studni wodomierzowej, kanalizacji sanitarnej odprowadzona do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie działki objętej inwestycją.

Odprowadzanie wód opadowych do podziemnego zbiornika na wodę deszczową oraz pozostała część powierzchniowo do gruntu na terenie objętym inwestycją w sposób zapobiegający zalewanie działek sąsiednich.

    - Emisja zanieczyszczeń

Budynek przez swoją funkcję nie generuje zanieczyszczeń,

    - Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Budynek generuje wyłącznie odpady bytowe gromadzone w istniejącym miejscu gromadzenia odpadów stałych oraz wywożone zgodnie z zawartą przez użytkownika umową.

    - Właściwości akustyczne oraz emisji drgań a także promieniowania.

Nie dotyczy

    - Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Budynek nie będzie miał negatywnego wpływu.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko.

Nie przewiduje się wycinki drzew.

  - Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),

Na podstawie wykonanej analizy technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło wybrano wysoce efektywny system ogrzewania oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej jakim jest projektowana kaskada gazowych pomp ciepła redukuje do minimum koszty eksploatacji budynku.

  - Analiza techniczna i ekonomiczna możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturą oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach,

Wykonano analizę:

  - Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano - instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek żłobka posiadać będzie przyłącza do sieci elektroenergetycznej, wodno kanalizacyjnej, oraz teletechnicznej które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, wymienione przyłącza pozostają bez zmian. Projekt nie przewiduje zmianę przebiegu tras instalacji znajdujących się na terenie działki objętej opracowaniem.

  - Opis instalacji wewnętrznych

W budynku zaprojektowano instalacje elektroenergetyczne takie jak instalacje gniazd wtykowych, instalacje oświetlenia, oświetlenia awaryjnego, zasilania urządzeń służących do ogrzewania budynku takich jak kaskada gazowych pomp ciepła, instalacje niskoprądowe, sieci strukturalnej IT. Wewnętrzna instalacja wodnokanalizacyjna oraz ogrzewania.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Warunki ochrony przeciwpożarowej

- Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Powierzchnia wewnętrzna: 	533,50 m2

Powierzchnia zabudowy: 	620,24 m2

Wysokość budynku:	9,61 - budynek niski

Ilość kondygnacji podziemnych: 	niepodpiwniczony

Ilość kondygnacji nadziemnych:	jedno kondygnacyjny, bez poddasza użytkowego

- charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb - charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych.

Materiał palny w budynku będą stanowiły przede wszystkim elementy wyposażenia i wystroju wnętrz (materiały drewniane i drewnopochodne, tworzywa sztuczne, tkaniny itp.).

W budynku nie przewiduje się występowania materiałów pożarowo niebezpiecznych.

- informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Budynek będzie pełnił funkcję żłobka 2 oddziałowego. W budynku lokalizuje się: dwie sale dla dzieci z węzłem sanitarnym, pomieszczenie sali rytmiki, szatnię, wózkownię, pomieszczenie karmienia, pomieszczenie rozdziału posiłków i zmywalni. Ponadto w budynku zlokalizowane będą 3 pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników a także jedno wydzielone pożarowo pomieszczenie techniczne.

- informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.

W budynku przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania do 60 osób, w tym do 48 dzieci oraz do 12 pracowników. Przewiduje się 2 oddziały żłobkowe, każdy dla maksymalnie 24 dzieci.

W budynku przewiduje się lokalizację jednego pomieszczenia, w którym możliwe będzie przebywanie więcej niż 30 dzieci, wymagającego stosowania dwóch wyjść ewakuacyjnych, tj. pomieszczenia szatni.

Ze względu na przeznaczenie budynek zaliczony będzie do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.

- informacje o podziale na strefy pożarowe

Budynek będzie zlokalizowany w jednej strefie pożarowej o powierzchni nieprzekraczającej dopuszczalnej.

Niezależnie od powyższego wydzielone elementami oddzielenia przeciwpożarowego będzie pomieszczenie techniczne 0.17. Wymagana klasa odporności ogniowej ścian i stropu wydzielających ww. pomieszczenie to REI 60.

W miejscu gdzie ściana oddzielenia przeciwpożarowego wydzielającą pomieszczenie styka się ze ścianą zewnętrzną należy zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej EI 60.

Ścianę zewnętrzną budynku prostopadłą do ściany zewnętrznej pomieszczenia technicznego należy wykonać jako ścianę klasy REI 60 w pasie o szerokości 4 m od styku ścian, ścianę ta należy wykonać z materiałów niepalnych.

- maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia

Dla stref ZL gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się.

Dla pomieszczenia technicznego przyjmuje się gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2.

- informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku „D”.

Poszczególne elementy budynku o wymaganej klasie D odporności pożarowej powinny posiadać następującą odporność ogniową oraz stopień rozprzestrzeniania ognia:

główna konstrukcja nośna	– R 30 – NRO

konstrukcja dachu		– nie stawia się wymagań – NRO

stropy				– REI 30 – NRO,

ściany zewnętrzne		– EI 30 – NRO

ściany wewnętrzne		– nie stawia się wymagań – NRO

przekrycie dachu		– nie stawia się wymagań – NRO

Niezależnie od powyższego:

- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej EI 30,

- ściany i strop stanowiące elementy oddzielenia ppoż. (wydzielające pomieszczenie techniczne) powinny mieć klasę odporności ogniowej REI 60,

- elementy oddzielenia ppoż. powinny być ocieplone wyłącznie materiałami niepalnymi.

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.

Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna spełniać następujące wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu;

2) zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej;

3) w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji;

4) filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek.

- informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem

W budynku oraz na terenach przyległych nie przewiduje się prowadzenia procesów technologicznych z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe, nie przewiduje się również magazynowania tego typu materiałów. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba dokonywania oceny zagrożenia wybuchem.

- informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie

W budynku długość przejścia od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na zewnątrz budynku lub na drogę ewakuacyjną nie będzie przekraczała 40 m. Przejścia ewakuacyjne nie będą prowadziły przez więcej niż 3 pomieszczenia. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne należy zamykać drzwiami. Minimalna szerokość drzwi z pomieszczeń wynosi 0,9 m lub 0,8 m w przypadku gdy w pomieszczeniu przewiduje się możliwość przebywania do 3 osób. Drzwi z pomieszczeń przeznaczonych do przebywania powyżej 6 dzieci muszą otwierać się na zewnętrz. Minimalna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi 1,4 m. Na wyjściu z dróg komunikacji na zewnątrz budynku należy zastosować drzwi o szerokości minimum 1,2 m. W przypadku zastosowania drzwi dwuskrzydłowych należy zapewnić szerokość nieblokowanego skrzydła minimum 0,9 m.

Wymaganą szerokość drzwi z pomieszczeń i na drogach ewakuacyjnych należy zapewnić w świetle ościeżnicy. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy. Drzwi na drogach ewakuacyjnych powinny się otwierać zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej ZL II wynosi 10 m przy jednym kierunku ewakuacji oraz 40 m przy dwóch kierunkach ewakuacji. Dopuszczalne długości dojść będą zachowane.

Korytarze należy podzielić na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu.

Drogi komunikacji ogólnej w budynku należy wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.

W pomieszczeniach o powierzchni podłogi powyżej 60 m2, a także w toaletach i szatniach dla dzieci należy zastosować awaryjne oświetlenie zabezpieczające przed paniką.

- informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek należy wyposażyć w następujące urządzenia przeciwpożarowe:

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który powinien odcinać dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (aparat elektryczny) powinien być zlokalizowany na zewnątrz budynku. Przyciski PWP powinny być usytuowane przy głównych wejściach do budynku,

- oświetlenie awaryjne:

a) zapobiegające panice:

- w pomieszczeniach o powierzchni podłogi powyżej 60 m2,

- w toaletach dla dzieci,

- w szatniach dla dzieci.

Minimalny czas stosowania oświetlenia powinien wynosić minimum 1 h. Średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m.

b) ewakuacyjne na drogach komunikacji ogólnej.

Minimalny czas stosowania oświetlenia powinien wynosić minimum 1 h. Natężenie oświetlenia na podłodze względem środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić, co najmniej 50% podanej wartości. 50 % wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s.

- instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 z wężem półsztywnym,

Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione przez co najmniej 1 godzinę.

Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie musi obejmować całą powierzchnię chronionej strefy pożarowej z uwzględnieniem długości węża i efektywnego zasięgu rzutu wynoszącego 3 m.

Hydranty wewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, będących odpowiednikami norm europejskich.

Przed hydrantem wewnętrznym powinna być zapewniona dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej.

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy dla hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna umożliwiać jednoczesny pobór wody z 2 sąsiednich hydrantów zlokalizowanych w tej samej strefie pożarowej. Możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia i wydajności w budynku musi być zapewniona niezależnie od stanu pracy innych systemów lub urządzeń. Należy zastosować automatyczny zawór pierwszeństwa zapewniający odcięcie instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej w przypadku użycia instalacji hydrantowej (instalacja hydrantowa powinna mieć pierwszeństwo przed instalacją bytową).

Przewody instalacyjne, z których pobiera się wodę do gaszenia pożaru powinny być wykonane z materiałów niepalnych, w przypadku ich wykonywania z materiałów palnych, powinny być obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej wynoszącej co najmniej EI 60.

Średnice nominalne (w mm) przewodów zasilających, na których instaluje się hydranty wewnętrzne, powinny wynosić dla hydrantów 25 – co najmniej DN-25.

Uwaga: Urządzenia przeciwpożarowe powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

- informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla rozpatrywanego budynku wynosi minimum 10 l/s z co najmniej jednego hydrantu.

Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewni istniejąca sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami DN-80. Najbliższy hydrant zlokalizowany w odległości

5-75 m od budynku. Drugi najbliższy hydrant zlokalizowany jest w odległości 5-150 m od budynku. Wydajność hydrantów potwierdzono stosownymi protokołami badań.

Przewiduje się, że rolę drogi pożarowej dla budynku będzie pełniła istniejąca droga wewnętrzna zlokalizowana od strony północnej. Droga spełnia następujące wymagania:

•	 droga pożarowa ma szerokość minimum 4 m,

•	 minimalny promień zewnętrzny łuku drogi wynosi minimum 11 m,

•	 droga umożliwia przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonów),

•	 droga zapewnia przejazd bez cofania.

Należy zapewnić połączenie z drogą pożarową wyjścia ewakuacyjnego z budynku, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m.

- informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

Projektowany budynek lokalizuje się w wymaganej odległości od obiektów sąsiednich. Najbliższe budynki ZL zlokalizowane są w odległości powyżej 20 m.

- informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy

  - Charakterystyka ekologiczna

OBIEKT: Budynek żłobka

LOKALIZACJA: Wielka Nieszawka, 87-165 Wielka Nieszawka

OPIS OGÓLNY:

Przedmiotowy obiekt to budynek jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza użytkowego, dwu spadowy, konstrukcji tradycyjnej murowanej.

Obiekt będzie pełnił funkcje: Budynek żłobka.

Całość budynku przewiduję się przebywanie do 60 osób.

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY:

Obiekt zasilany jest w wodę z gminnej sieci wodociągowej przyłączem woD.

Na podstawie Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie

określenia przeciętnych norm zużycia wody (DZ.U.nr 8 poz. 70 z 2002r), zestawienia

projektowanych przyborów sanitarnych i wyposażenia technologicznego:

– średnie dobowe zaopatrzenie wody

Q ŚR. DOB = q x n = 3,10[m3/dobę]

OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CO oraz CWU

Projektuje się ekonomiczny i niskoemisyjny system ogrzewania oraz zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową za pomocą kaskady gazowych pomp ciepła.

QCO+CWU = 30,10 [kW] rocznie 58,71 Mwh/rok, zapotrzebowanie gazu QG 30,7[m3/h]

ŚCIEKI SANITARNE:

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Średnia dobowa ilość ścieków odpowiada ilości zużytej wody i wynosi Q śr.dob. =

Om 3,10m3/d.

WODY OPADOWE:

Wody opadowe zebrane z połaci dachowych pionami średnicy 120 oraz 150 mm odprowadzane będą

systemem rur i rynien dachowych powierzchniowo po terenie objętym inwestycją w sposób zapobiegający zalewanie działek sąsiednich.

Część wód zostaje odparowania z powierzchni, natomiast pozostała część spłynie po

powierzchni działki z jej naturalnym kierunkiem spadu i samoistnie wsiąknie w grunt gdzie

transpiracja i ewapotranspiracja pochłania z tego 10%

ODPADY KOMUNALNE:

Odpady czasowo przechowywane w szczelnych pojemnikach oraz odbierane przez gminne przedsiębiorstwo komunalne w wyznaczonych terminach. Należy zapewnić odpowiednie warunku umożliwiające odpowiednie sortowanie odpadów do czasu ich odbioru.

ENERGIA ELEKTRYCZNA;

Projektowane przyłącze do sieci elektroenergetycznej do zewnętrznej skrzynki ze złączem pomiarowym oraz wewnętrzną linią zasilania do głównej tablicy rozdzielczej.

HAŁAS:

Obiekt z wyposażeniem oraz sposobie wykorzystania nie emituje szczególnych hałasów i

wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych.

WPŁYW BUDYNKU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBĘ, WODY

POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Obiekt z uwagi na małą wysokość nie powodował będzie większego zacienienia otoczenia.

Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni

ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

Charakter użytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działek poza powierzchnią zabudowy, dojść i dojazdów.

CHARAKTERYSTYKA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

Ściana zewnętrzna parteru U= 0,19-0,21[W/m2K];]

Stropodach U= 0,14-0,20 [W/m2K];

Okna zewnętrzne k= 0,90-1,60 [W/m2K];

Drzwi zewnętrzne k= 0,90-1,45 [W/m2K].

SZATA ROŚLINNA:

W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje się wycinki drzew i karczowania krzewów,

natomiast planowane jest nasadzenie zieleni ochronnej niskiej na terenie całej działki o

możliwie maksymalnym zagęszczeniu.

OCENA EGOLOGICZNA

– Przyjęte wyposażenie technologiczne a w szczególności rozwiązania techniczne –

ogrzewanie budynku i uzyskanie ciepłej wody z pomp ciepła, przesądza o nieuciążliwym charakterze w przewidzianym w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe, obiekt nie stanowi zagrożenia dla stanu czystości powietrza z

procesów technologicznych jak i uzyskiwania ciepła.

Zastosowane pompy ciepła nie wymagają konieczności wyliczania zanieczyszczeń do powietrza.

Ścieki sanitarno – bytowe odprowadzane są do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Reasumując obiekt ma charakter zdecydowanie nieuciążliwy dla środowiska zewnętrznego a

oddziaływanie we wszystkich komponentach środowiska, mieści się w granicach działki

Inwestora.

Na podstawie analizy i obliczeń stwierdza się że, rozpatrywane przedsięwzięcie pn: „Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wielka Nieszawka” nie spełnia kryteriów przewidzianych przez Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. nr 179 z dnia 29 października 2002r), w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.