Kosztorys ofertowy

Kanalizacja deszczowa

| Nr | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. [PLN] | Wartość [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty pomiarowe | km | 0,9 |  |  |  |
| 2 | Przekopy kontrolne i podkopy | szt. | 20 |  |  |  |
| 3 | Wykopy ręczne wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, kategoria gruntu III-IV | m3 | 124 |  |  |  |
| 4 | Wykopy koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, kategoria gruntu III-IV | m3 | 6071 |  |  |  |
| 5 | Wykopy koparkami podsiębiernymi pod zbiorniki wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, kategoria gruntu III-IV | m3 | 2061 |  |  |  |
| 6 | Nasypy projektowanych zbiorników | m3 | 198 |  |  |  |
| 7 | Zasypka istniejącego zbiornika przeznaczonego do likwidacji | m3 | 650 |  |  |  |
| 8 | Umocnienie ścian wykopów liniowych szalunkami systemowymi lub balami drewnianymi z grodzicami i rozporami lub ścianką szczelną, kategoria gruntu III-IV | m2 | 6918 |  |  |  |
| 9 | Umocnienie ścian wykopów obiektów specjalnych (studnie), kategoria gruntu III-IV | m2 | 2709 |  |  |  |
| 10 | Odwodnienie wykopu pompą lub igłofiltrami | m-godz | 336 |  |  |  |
| 11 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i teletechnicznych, rozpiętość 4,0m | kpl | 20 |  |  |  |
| 12 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i teletechnicznych, rozpiętość 4,0m | kpl | 20 |  |  |  |
| 13 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, rozpiętość 4,0m | kpl | 10 |  |  |  |
| 14 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, rozpiętość 4,0m | kpl | 10 |  |  |  |
| 15 | Montaż rur osłonowych typu AROT na kablach energetycznych i teletechnicznych | m | 40 |  |  |  |
| 16 | Podsypka z piasku średnioziarnistego pod budowę kanalizacji i zbiornika (materiał, dowóz, rozładunek, wbudowanie) | m3 | 339,2 |  |  |  |
| 17 | Fundament pod budowę studni i wpustów | m3 | 48,2 |  |  |  |
| 18 | Obetonowanie studni kaskadowych | m3 | 8,0 |  |  |  |
| 19 | Wymiana gruntu na obsypkę i zasypkę kanalizacji deszczowej oraz zbiornika – piasek średnioziarnisty(dowóz, rozładunek) | m3 | 2850,3 |  |  |  |
| 20 | Ręczne zasypywanie wykopów z zagęszczeniem wraz z rozbiórką umocnienia ścian wykopów, grunt kategorii I-II | m3 | 260,0 |  |  |  |
| 21 | Mechaniczne zasypywanie wykopów z zagęszczeniem wraz z rozbiórką umocnienia ścian wykopów, grunt kategorii I-II | m3 | 4939,3 |  |  |  |
| 22 | Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki z załadowaniem i wyładowaniem wraz z utylizacją na odległość do 1 km samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 5058,6 |  |  |  |
| 23 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV – wywóz na wysypisko na odległość 10 km (9 dodatków) | m3 | 5058,6 |  |  |  |
| 24 | Utylizacja nadmiaru ziemi -opłata za wysypisko | m3 | 5058,6 |  |  |  |
| 25 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki z załadowaniem i wyładowaniem wraz z utylizacją na odległość do 1 km samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 73,4 |  |  |  |
| 26 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, gruz – wywóz na wysypisko na odległość 10 km (9 dodatków) | m3 | 73,4 |  |  |  |
| 27 | Utylizacja gruzu -opłata za wysypisko | m3 | 73,4 |  |  |  |
| 28 | Montaż kanałów z rur PP łączonych na wcisk 800mm SN8 włącz. do st. bet na wstawki st.-tuleje | m | 162 |  |  |  |
| 29 | Montaż kanałów z rur PP łączonych na wcisk 600mm SN8 włącz. do st. bet na wstawki st.-tuleje | m | 239 |  |  |  |
| 30 | Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk 500mm SN8 włącz. do st. bet na wstawki st.-tuleje | m | 120 |  |  |  |
| 31 | Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk 400mm SN8 włącz. do st. bet na wstawki st.-tuleje | m | 111 |  |  |  |
| 32 | Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk 315mm SN8 włącz. do st. bet na wstawki st.-tuleje | m | 594 |  |  |  |
| 33 | Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk 315mm SN16 włącz. do st. bet na wstawki st.-tuleje | m | 29 |  |  |  |
| 34 | Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk 250mm SN8 włącz. do st. bet na wstawki st.-tuleje | m | 82 |  |  |  |
| 35 | Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk 250mm SN16 włącz. do st. bet na wstawki st.-tuleje | m | 49 |  |  |  |
| 36 | Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk 200mm SN8 włącz. do st. bet na wstawki st.-tuleje | m | 482 |  |  |  |
| 37 | Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk 200mm SN16 włącz. do st. bet na wstawki st.-tuleje | m | 4 |  |  |  |
| 38 | Montaż studni Dn1200mm z gotowych elementów prefabrykowanych betonowych w gotowym wykopie, właz ciężki 40T z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przeciw kradzieży | szt | 32 |  |  |  |
| 39 | Montaż studni Dn1500mm z gotowych elementów prefabrykowanych betonowych w gotowym wykopie, właz ciężki 40T z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przeciw kradzieży | szt | 10 |  |  |  |
| 40 | Montaż piaskownika Dn1200mm | szt | 1 |  |  |  |
| 41 | Montaż piaskownika Dn3000mm | szt | 1 |  |  |  |
| 42 | Montaż separatora Dn1200mm | szt | 1 |  |  |  |
| 43 | Montaż separatora Dn3000mm | szt | 1 |  |  |  |
| 44 | Montaż studzienek ściekowych z gotowych elementów Dn500mm z osadnikiem bez syfonu wpust 40T z zabezpieczeniem przeciw kradzieży, właz licowany z krawężnikiem | szt | 67 |  |  |  |
| 45 | Montaż studni Dn800mm w gotowym wykopie, właz ciężki 40T z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przeciw kradzieży | szt | 15 |  |  |  |
| 46 | Montaż studni Dn425mm w gotowym wykopie, właz ciężki 40T z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przeciw kradzieży | szt | 8 |  |  |  |
| 47 | Montaż drenażu z rur 160mm w otulinie kokosowej na podsypce | m | 152 |  |  |  |
| 48 | Obsypka żwirowa drenażu w geowłókninie | m3 | 41 |  |  |  |
| 49 | Podsypka żwirowa pod umocnienie dna i skarp zbiornika | m2 | 1636 |  |  |  |
| 50 | Montaż krawężnika 30 x 100 x 15cm na ławie betonowej C16/20 gr. 30cm u podnóża skarp zbiornika | m | 149 |  |  |  |
| 51 | Umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi | m2 | 1636 |  |  |  |
| 52 | Montaż geowłókniny wzdłuż skarp , korony i dna zbiornika | m2 | 1636 |  |  |  |
| 53 | Montaż geomembrany o gr. 1mm wzdłuż skarp wewnętrznych zbiornika | m2 | 207 |  |  |  |
| 54 | Fundament bet. pod budowę ogrodzenia, bramy z bet. C16/20 | m3 | 20,8 |  |  |  |
| 55 | Montaż bramy o szer. 3,5m | szt. | 2 |  |  |  |
| 56 | Montaż ogrodzenia panelowego wraz z furtką o szerokości 1,0m | m | 242 |  |  |  |
| 57 | Budowa rowu z płyt ażurowych na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 10cm | m2 | 41 |  |  |  |
| 58 | Budowa koryta z płyt betonowych o wymiarach 30x50x10/5cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 10cm wzdłuż korony zbiornika | m | 70 |  |  |  |
| 59 | Budowa ścieku skarpowego z płyt betonowych 50x50x7cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 10cm | m | 20 |  |  |  |
| 60 | Budowa odwodnienia liniowego o szer. wewnętrznej 200mm na ławie betonowej C16/20 gr. 20cm | m | 8 |  |  |  |
| 61 | Budowa schodów skarpowych z płyt betonowych 25x25x8cm, obrzeży 100x30x8cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 20cm, z obrzeżem 100x30x8cm po zewnętrznych stronach na ławie betonowej C16/20 gr. 20cm | m | 14 |  |  |  |
| 62 | Budowa balustrady stalowej ocynkowanej zabezpieczonej PCV wzdłuż schodów skarpowych, na fundamencie bet. C16/20 | m | 14 |  |  |  |
| 63 | Umocnienie wylotów do odbiorników | m2 | 20 |  |  |  |
| 64 | Humusowanie skarp z obsiewem mieszanką traw | m2 | 180 |  |  |  |
| 65 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 800 mm | m | 162 |  |  |  |
| 66 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 600 mm | m | 239 |  |  |  |
| 67 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 500 mm | m | 120 |  |  |  |
| 68 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 400 mm | m | 111 |  |  |  |
| 69 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 315 mm | m | 623 |  |  |  |
| 70 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 250 mm | m | 131 |  |  |  |
| 71 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm | m | 486 |  |  |  |
| 72 | Regulacja wysokościowa włazów wpustów kanalizacyjnych | kpl. | 4 |  |  |  |
| 73 | Regulacja wysokościowa włazów studni kanalizacyjnych | kpl. | 3 |  |  |  |
| 74 | Demontaż istniejących studni kanalizacyjnych | kpl. | 5 |  |  |  |
| 75 | Demontaż istniejących wpustów kanalizacyjnych | kpl. | 10 |  |  |  |
| 76 | Demontaż istniejącego piaskownika | kpl. | 1 |  |  |  |
| 77 | Demontaż istniejącego separatora | kpl. | 1 |  |  |  |
| 78 | Demontaż istniejących kanałów deszczowych | m | 130 |  |  |  |
| 79 | Demontaż istniejącego wylotu | kpl. | 1 |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót kanalizacji deszczowej netto [PLN] |  |  |  |  |  |  |