Kosztorys ofertowy

Kanalizacja sanitarna

| Nr | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. [PLN] | Wartość [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty pomiarowe | km | 0,5 |  |  |  |
| 2 | Przekopy kontrolne i podkopy | szt. | 20 |  |  |  |
| 3 | Wykopy ręczne wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, kategoria gruntu III-IV | m3 | 167 |  |  |  |
| 4 | Wykopy koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, kategoria gruntu III-IV | m3 | 1507 |  |  |  |
| 5 | Umocnienie ścian wykopów liniowych szalunkami systemowymi lub balami drewnianymi z grodzicami i rozporami lub ścianką szczelną, kategoria gruntu III-IV | m2 | 2149 |  |  |  |
| 6 | Umocnienie ścian wykopów obiektów specjalnych (studnie), kategoria gruntu III-IV | m2 | 100 |  |  |  |
| 7 | Odwodnienie wykopu pompą lub igłofiltrami | m-godz | 336 |  |  |  |
| 8 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i teletechnicznych, rozpiętość 4,0m | kpl | 10 |  |  |  |
| 9 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i teletechnicznych, rozpiętość 4,0m | kpl | 10 |  |  |  |
| 10 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, rozpiętość 4,0m | kpl | 10 |  |  |  |
| 11 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, rozpiętość 4,0m | kpl | 10 |  |  |  |
| 12 | Montaż rur osłonowych typu AROT na kablach energetycznych i teletechnicznych | m | 20 |  |  |  |
| 13 | Podsypka z piasku pod budowę kanalizacji z zagęszczeniem – (materiał, dowóz, rozładunek, wbudowanie) | m3 | 61,8 |  |  |  |
| 14 | Fundament o gr.30cm z betonu C30/37 | m3 | 9,6 |  |  |  |
| 15 | Wymiana gruntu na obsypkę i zasypkę kanalizacji sanitarnej – piasek średnioziarnisty(dowóz, rozładunek) | m3 | 1133,3 |  |  |  |
| 16 | Ręczne zasypywanie wykopów z zagęszczeniem wraz z rozbiórką umocnienia ścian wykopów, grunt kategorii I-II | m3 | 30,2 |  |  |  |
| 17 | Mechaniczne zasypywanie wykopów z zagęszczeniem wraz z rozbiórką umocnienia ścian wykopów, grunt kategorii I-II | m3 | 1480,8 |  |  |  |
| 18 | Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki z załadowaniem i wyładowaniem wraz z utylizacją na odległość do 1 km samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 1296,2 |  |  |  |
| 19 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV – wywóz na wysypisko na odległość 10 km (9 dodatków) | m3 | 1296,2 |  |  |  |
| 20 | Utylizacja nadmiaru ziemi -opłata za wysypisko | m3 | 1296,2 |  |  |  |
| 21 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki z załadowaniem i wyładowaniem wraz z utylizacją na odległość do 1 km samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 50,8 |  |  |  |
| 22 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, gruz – wywóz na wysypisko na odległość 10 km (9 dodatków) | m3 | 50,8 |  |  |  |
| 23 | Utylizacja gruzu -opłata za wysypisko | m3 | 50,8 |  |  |  |
| 24 | Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk 200mm klasy "S" włącz. do st. bet na wstawki st.-tuleje | m | 383 |  |  |  |
| 25 | Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk 160mm klasy "S" włącz. do st. bet na wstawki st.-tuleje | m | 15 |  |  |  |
| 26 | Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD łączonych przez zgrzewanie lub elektrooporowo 110mm PN10 | m | 52 |  |  |  |
| 27 | Przewiert kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD łączonych przez zgrzewanie lub elektrooporowo 250mm PN10 | m | 24 |  |  |  |
| 28 | Oznakowanie trasy kanalizacji tłocznej taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą | m | 52 |  |  |  |
| 29 | Montaż studni rewizyjnych z gotowych elementów prefabrykowanych betonowych w gotowym wykopie, Dn 1200mm, właz cięzki 40T z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przeciw kradzieży o wysokości do 3,0m | szt | 9 |  |  |  |
| 30 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości | -0,5m | -9 |  |  |  |
| 31 | Montaż studni rewizyjnych z gotowych elementów prefabrykowanych betonowych w gotowym wykopie, Dn 1000mm, właz cięzki 40T z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przeciw kradzieży o wysokości do 3,0m | szt | 1 |  |  |  |
| 32 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy głębokości | -0,5m | -1 |  |  |  |
| 33 | Studnie z PP w gotowym wykopie o średnicy 425mm | szt | 11 |  |  |  |
| 34 | Tłocznia ścieków wraz z komorą (studnią) o średnicy wewnętrznej 2500mm i wyposażeniem branży sanitarnej (orurowanie, pompy, zasuwy, drabinka, wentylacja, itp.) | szt | 1 |  |  |  |
| 35 | Próba szczelności zbiornika (studni) tłoczni ścieków | szt | 1 |  |  |  |
| 36 | Uruchomienie tłoczni ścieków | kpl. | 1 |  |  |  |
| 37 | Przystosowanie tłoczni do wizualizacji i wpięcie do systemu Użytkownika Sieci | kpl. | 1 |  |  |  |
| 38 | Szkolenie z obsługi działania tłoczni ścieków | kpl. | 1 |  |  |  |
| 39 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm | m | 383 |  |  |  |
| 40 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 160 mm | m | 15 |  |  |  |
| 41 | Czyszczenie i płukanie odcinka sieci istniejącej kanalizacji sanitarnej o średnicy Dn200mm | m | 50 |  |  |  |
| 42 | Budowa obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 12 |  |  |  |
| 43 | Utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 8 cm, na podyspce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 14 |  |  |  |
| 44 | Fundament bet. pod budowę ogrodzenia, bramy z bet. C16/20 | m3 | 3,2 |  |  |  |
| 45 | Montaż bramy o szer. 3,5m | szt. | 1 |  |  |  |
| 46 | Montaż ogrodzenia panelowego | m | 12 |  |  |  |
| 47 | Przebudowa istn. studni kanalizacji sanitarnej Dn1200mm | kpl. | 2 |  |  |  |
| 48 | Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej Dn1200mm | kpl. | 6 |  |  |  |
| 49 | Demontaż istniejących studni kanalizacji sanitarnej | kpl. | 9 |  |  |  |
| 50 | Demontaż istniejącej pompowni ścieków | kpl. | 1 |  |  |  |
| 51 | Demontaż istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej | m | 210 |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót kanalizacji sanitarnej netto [PLN] |  |  |  |  |  |  |