Wrocław, dnia. 18.10.2024r.

ZAŁĄCZNIK

do wniosku  o udzielenie zamówienia publicznego

a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Naprawa czap kominowych i konserwacja dachu budynku magazynowo - technicznego  KMP  w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43.

b. Opis robót do wykonania w ramach zadania remontowego

- demontaż zniszczonych czap kominowych 0,6x0,6 -2 szt, 0,85x,60 – 36 szt, 1,35x,0,6 – 1 szt. (48 m²)

- wykonanie nowych betonowych czap kominowych obmiar j.w.

- naprawa zmurszałych części kominów z betonu komórkowego z bocznymi otworami wylotowymi  0,3 x ),5x0,5x2 + ,075x,05x36 + 1,25x0,5x1= 4,4 m³.

- otynkowanie nowych części kominów tynk cem. – 29,25 m²

- uszczelnienie wszystkich kominów na połączeniu z połacią dachową + wydry 100 mb.

- sprawdzenie i wyprofilowanie rynien z blachy ocynkowanej fi 150 – 150 mb.

- wymiana 10% rynien skorodowanych – 15mb

- wymiana obróbek blacharskich nad daszkami wejściowymi z blachy ocynkowanej o szer.

do 50 cm – 16,0 mb.

- oczyszczenie i konserwacja połaci dachowej z papy termozgrzewalnej – 1393,46 m²

- demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej z pręta fi 8 na kominach -  100 mb.

- pomiary uziomów.

Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania.

Płatność faktury przez ubezpieczyciela firmę UNIQA TU S.A .

c) Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

d) Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

e)  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

f) Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z  opisem ewentualnie dokonać wizji lokalnej.

g) Nie dopuszcza się ofert wariantowych;

h) Poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom.

i) termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji do 15.12. 2024r.

j) przedmiot zamówienia ze względu na proces technologiczny prac oraz bardzo wąski zakres robót nie może być dzielony.