Bielsko-Biała, dn. 09.11.2020r

SPECYFIKACJA

Dot. Dostawy oraz montażu klimatyzatora wewnętrznego typu kaseta oraz agregatu zewnętrznego dla sali dyspozytorów SK KM PSP w  Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 43, 43-300 Bielsko-Biała.

Dane obiektu:

Powierzchnia pomieszczenia - 64m2,

Przewidywana liczba osób przebywająca na stałe: 3 osoby,

Orientacja pomieszczenia: strona północno-zachodnia.

Zakres prac obejmuje dostaw oraz montaż instalacji:

- Dostawę oraz montaż klimatyzatora typu kaseta (jednostka wewnętrzna) o mocy chłodniczej 5kW marki LG typ CT18F.NQO, urządzenie kasetonowe wyposażone w pilot bezprzewodowy wraz z instalacją do odprowadzenia skroplin z jednostki wewnętrznej klimatyzacji do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, instalacja freonowa prowadzona w korytach metalowych – 1 kpl.

- Dostawę oraz montaż klimatyzatora (jednostka zewnętrzna) o mocy chłodniczej 5kW marki LG typ UUB1.U20 wraz z montażem konstrukcji wsporczej oraz instalacji odprowadzania skroplin – 1 kpl.

- Demontaż oraz ponowny montaż sufitu podwieszanego pod klimatyzator kasetonowy i na trasie prowadzenia instalacji freonowej – 1 kpl.

- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej klimatyzatory wraz z pomiarami, instalacja prowadzona w korytach instalacyjnych – 1 kpl.

- Dokumentacja powykonawcza wykonanej instalacji – 1 kpl. w dwóch egzemplarzach papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej.

- Rozruchu instalacji, próby szczelności - 1 kpl.

- Gwarancja na zamontowane urządzenia. Obowiązuje forma pisemna – min. 2 lata.

- Celem rzetelnego wykonania w/w zadania, dokonania szczegółowej wyceny oraz tras przejścia instalacji freonowej i elektrycznej przez ściany oraz stropy Zamawiający sugeruje przeprowadzenie wizji lokalnej.

- Przedmiotowe zadanie będzie realizowane na czynnym obiekcie.

- Wykonawca musi posiadać certyfikat CRO.

- Z wyłonionym Wykonawca zostanie podpisana umowa, której wzór zostanie zamieszczony do postępowania.

Termin wykonania:18.12.2020 r.