- Załącznik nr 9 do SWZ

...................................................................................	                                                          ...................................., dnia ....................... 2021 r.

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ OFEROWANYCH OPRAW

„Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łęczyca”

w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Wykaz oferowanych instalacji

Wykaz urządzeń przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem parametrów równoważności wynikających z odpowiedzi na pytania złożone przez oferentów w procesie przetargu:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Urządzenie wskazane w dokumentacji projektowej | Parametry równoważności | Czy oferowane urządzenie spełnia parametr (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent i model proponowanego panelu fotowoltaicznego: ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
|  | Panel fotowoltaiczny | - moc min. 450 Wp - materiał ogniwa – krzem monokrystaliczny - sprawność min. 19,5% - temperaturowy współczynnik natężenia – max. +0,05%/°C - temperaturowy współczynnik napięcia – max. do -0,30 %/°C - temperaturowy współczynnik mocy – max. -0,32%/°C - gniazdo przyłączeniowe – IP67 - odporność na obciążenie śniegiem – 5400Pa potwierdzona certyfikatem - odporność na napór wiatru – 2400Pa potwierdzona certyfikatem - klasa modułu - A - liczba busbar – min. 9 - tolerancja mocy – min. + 4,99 - grubość ramki min: 35 mm - szyba: hartowana 3,2 mm z powłoką antyrefleksyjną - nanopowłoka – naniesiona na etapie produkcji modułów fotowoltaicznych - Certyfikat IEC 61215, 61730 | - moc min. 450 Wp - materiał ogniwa – krzem monokrystaliczny - sprawność min. 19,5% - temperaturowy współczynnik natężenia – max. +0,05%/°C - temperaturowy współczynnik napięcia – max. do -0,30 %/°C - temperaturowy współczynnik mocy – max. -0,32%/°C - gniazdo przyłączeniowe – IP67 - odporność na obciążenie śniegiem – 5400Pa potwierdzona certyfikatem - odporność na napór wiatru – 2400Pa potwierdzona certyfikatem - klasa modułu - A - liczba busbar – min. 9 - tolerancja mocy – min. + 4,99 - grubość ramki min: 35 mm - szyba: hartowana 3,2 mm z powłoką antyrefleksyjną - nanopowłoka – naniesiona na etapie produkcji modułów fotowoltaicznych - Certyfikat IEC 61215, 61730 | *………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 2. | Producent i model proponowanego falownika 2,25 kW: ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
|  | Falownik 2,25 kW | - Instalacja o mocy 2,25 kW - liczba zasilanych faz –jedna faza - moc inwertera - 3000W - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 150 V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V - liczba niezależnych MPPT – 1, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 97,1%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | - Instalacja o mocy 2,25 kW - liczba zasilanych faz –jedna faza - moc inwertera - 3000W +/- 10% - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 150 V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V - liczba niezależnych MPPT – 1, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 97,1%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 3. | Producent i model proponowanego falownika 3,15 kW: ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
|  | Falownik 3,15 kW | - liczba zasilanych faz – jedna faza - moc inwertera - 3000W - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 12,0 A / 12,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 80 V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 100 V - liczba niezależnych MPPT – 2, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 97,8%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | - liczba zasilanych faz – jedna faza - moc inwertera - 3000W - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 12,0 A / 12,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 80 V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 100 V - liczba niezależnych MPPT – 2, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 97,8%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 4. | Producent i model proponowanego falownika 3,60 kW: ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
|  | Falownik 3,60 kW | - liczba zasilanych faz – jedna faza - moc inwertera - 3000W - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 12,0 A / 12,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 80 V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 100 V - liczba niezależnych MPPT – 2, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 97,8%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | - liczba zasilanych faz – jedna faza - moc inwertera - 3000W - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 12,0 A / 12,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 80 V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 100 V - liczba niezależnych MPPT – 2, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 97,8%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 5. | Producent i model proponowanego falownika 3,15 kW: ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
|  | Falownik 3,15 kW | - liczba zasilanych faz - trzy fazy - moc inwertera - 3000W - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V - liczba niezależnych MPPT – 2, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | - liczba zasilanych faz - trzy fazy - moc inwertera - 3000W - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V - liczba niezależnych MPPT – 2, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 6. | Producent i model proponowanego falownika 4,05 kW: ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
|  | Falownik 4,05 kW | - liczba zasilanych faz - trzy fazy - moc inwertera - 4000W - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V - liczba niezależnych MPPT – 2, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | - liczba zasilanych faz - trzy fazy - moc inwertera - 4000W - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V - liczba niezależnych MPPT – 2, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 7. | Producent i model proponowanego falownika 5,40 kW: ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
|  | Falownik 5,40 kW | - liczba zasilanych faz - trzy fazy - moc inwertera - 5000W - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V - liczba niezależnych MPPT – 2, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | - liczba zasilanych faz - trzy fazy - moc inwertera - 5000W - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V - liczba niezależnych MPPT – 2, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 8. | Producent i model proponowanego falownika 6,30 kW: ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
|  | Falownik 6,30 kW | - liczba zasilanych faz - trzy fazy - moc inwertera - 6000W - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V - liczba niezależnych MPPT – 2, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | - liczba zasilanych faz - trzy fazy - moc inwertera - 6000W - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V - liczba niezależnych MPPT – 2, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 9. | Producent i model proponowanego falownika 7,20 kW: ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
|  | Falownik 7,20 kW | - liczba zasilanych faz - trzy fazy - moc inwertera - 7000W - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V - liczba niezależnych MPPT – 2, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | - liczba zasilanych faz - trzy fazy - moc inwertera - 7000W - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V - liczba niezależnych MPPT – 2, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 10. | Producent i model proponowanego falownika 8,10 kW: ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
|  | Falownik 8,10 kW | - liczba zasilanych faz - trzy fazy - moc inwertera - 8000W - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V - liczba niezależnych MPPT – 2, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | - liczba zasilanych faz - trzy fazy - moc inwertera - 8000W - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V - liczba niezależnych MPPT – 2, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 11. | Producent i model proponowanego falownika 9,45 kW: ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
|  | Falownik 9,45 kW | - liczba zasilanych faz - trzy fazy - moc inwertera - 9000W - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V - liczba niezależnych MPPT – 2, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | - liczba zasilanych faz - trzy fazy - moc inwertera - 9000W - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V - liczba niezależnych MPPT – 2, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 12. | Producent i model proponowanego falownika 9,90 kW: ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
|  | Falownik 9,90 kW | - liczba zasilanych faz - trzy fazy - moc inwertera - 10000W - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V - liczba niezależnych MPPT – 2, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | - liczba zasilanych faz - trzy fazy - moc inwertera - 10000W - maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A - napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V - napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V - liczba niezależnych MPPT – 2, - sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, - stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 - dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 13. | Producent i model kotła na biomasę - ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
|  | Kocioł na biomasę | - • górny zakres mocy min.30 kW - • sprawność cieplna: min. 96,0% - • zakres temperatury pracy: 55-85 OC - • pojemność zasobnika paliwa: min. 180l - • sterowanie przez Internet - • klasa efektywności energetycznej: A+ - • klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 - • spełniają one wymagania EcoDesign | - górny zakres mocy min.30 kW - • sprawność cieplna: min. 96,0% - • zakres temperatury pracy: 55-85 OC - • pojemność zasobnika paliwa: min. 180l - • sterowanie przez Internet - • klasa efektywności energetycznej: A+ - • klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 - • spełniają one wymagania EcoDesign | - *………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. |
| 14. | Producent i model pompy ciepła 8,0 kW - ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
|  | Pompy ciepła 8,0 kW | - Pompa ciepła o mocy 8,0 kW - • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 8,0 kW - • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 - • COP A7/W55 (wg normy EN 14511): min. 3,7 - • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC - • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW - • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C - • Czynnik chłodniczy: R32 - • Wbudowana pompa obiegowa do glikolu - • Ogranicznik prądu rozruchu - • Komunikacja internetowa - • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ - • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym - • Sprężarka typu Scroll - • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | - Pompa ciepła o mocy 8,0 kW - • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 8,0 kW - • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 - • COP A7/W55 (wg normy EN 14511): min. 3,0 - • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC - • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW - • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C - • Czynnik chłodniczy: R32 - • Ogranicznik prądu rozruchu - • Komunikacja internetowa - • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ - • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym - • Sprężarka typu Scroll - • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | - *………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. |
| 15. | Producent i model pompy ciepła 11,0 kW - ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
|  | Pompy ciepła 11,0 kW | - Pompa ciepła o mocy 11,0 kW - • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 11,0 kW - • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 - • COP A7/W55 (wg normy EN 14511): min. 3,7 - • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC - • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW - • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C - • Czynnik chłodniczy: R32 - • Wbudowana pompa obiegowa do glikolu - • Ogranicznik prądu rozruchu - • Komunikacja internetowa - • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ - • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym - • Sprężarka typu Scroll - • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | - Pompa ciepła o mocy 11,0 kW - • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 11,0 kW - • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 - • COP A7/W55 (wg normy EN 14511): min. 3,0 - • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC - • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW - • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C - • Czynnik chłodniczy: R32 - • Ogranicznik prądu rozruchu - • Komunikacja internetowa - • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ - • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym - • Sprężarka typu Scroll - • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | - *………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. |
| 16. | Producent i model pompy ciepła 13,0 kW - ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
|  | Pompy ciepła 13,0 kW | - Pompa ciepła o mocy 13,0 kW - • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 13,0 kW - • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 - • COP A7/W55 (wg normy EN 14511): min. 3,7 - • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC - • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW - • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C - • Czynnik chłodniczy: R32 - • Wbudowana pompa obiegowa do glikolu - • Ogranicznik prądu rozruchu - • Komunikacja internetowa - • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ - • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym - • Sprężarka typu Scroll - • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | - Pompa ciepła o mocy 13,0 kW - • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 13,0 kW - • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 - • COP A7/W55 (wg normy EN 14511): min. 3,0 - • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC - • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW - • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C - • Czynnik chłodniczy: R32 - • Ogranicznik prądu rozruchu - • Komunikacja internetowa - • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ - • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym - • Sprężarka typu Scroll - • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | - *………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. |
| 17. | Producent i model pompy ciepła 15,0 kW - ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
|  | Pompy ciepła 15,0 kW | - Pompa ciepła o mocy 15,0 kW - • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 15,0 kW - • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 - • COP A7/W55 (wg normy EN 14511): min. 3,7 - • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC - • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW - • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C - • Czynnik chłodniczy: R32 - • Wbudowana pompa obiegowa do glikolu - • Ogranicznik prądu rozruchu - • Komunikacja internetowa - • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ - • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym - • Sprężarka typu Scroll - • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | - Pompa ciepła o mocy 15,0 kW - • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 15,0 kW - • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 - • COP A7/W55 (wg normy EN 14511): min. 3,0 - • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC - • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW - • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C - • Czynnik chłodniczy: R32 - • Ogranicznik prądu rozruchu - • Komunikacja internetowa - • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ - • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym - • Sprężarka typu Scroll - • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | - *………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. |
| 18. | Producent i model pompy ciepła 20,0 kW - ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
|  | Pompy ciepła 20,0 kW | - Pompa ciepła o mocy 20,0 kW - • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 20,0 kW - • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 - • COP A2/W35 (wg normy EN 14511): min. 3,7 - • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC - • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW - • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C - • Czynnik chłodniczy: R32 - • Wbudowana pompa obiegowa do glikolu - • Ogranicznik prądu rozruchu - • Komunikacja internetowa - • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ - • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym - • Sprężarka typu Scroll - • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | - Pompa ciepła o mocy 20,0 kW - • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 20,0 kW - • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 - • COP A2/W35 (wg normy EN 14511): min. 3,0 - • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC - • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW - • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C - • Czynnik chłodniczy: R32 - • Ogranicznik prądu rozruchu - • Komunikacja internetowa - • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ - • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym - • Sprężarka typu Scroll - • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | - *………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. |
| 19. | Producent i model pompy ciepła 25,0 kW - ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
|  | Pompy ciepła 25,0 kW | - Pompa ciepła o mocy 25,0 kW - • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 25,0 kW - • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 - • COP A2/W35 (wg normy EN 14511): min. 3,7 - • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC - • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW - • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C - • Czynnik chłodniczy: R32 - • Wbudowana pompa obiegowa do glikolu - • Ogranicznik prądu rozruchu - • Komunikacja internetowa - • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ - • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym - • Sprężarka typu Scroll - • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | - Pompa ciepła o mocy 25,0 kW - • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 25,0 kW - • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 - • COP A2/W35 (wg normy EN 14511): min. 3,0 - • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC - • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW - • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C - • Czynnik chłodniczy: R32 - • Ogranicznik prądu rozruchu - • Komunikacja internetowa - • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ - • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym - • Sprężarka typu Scroll - • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | - *………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. |
| 20. | Producent i model pompy ciepła 29,0 kW - ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
|  | Pompy ciepła 29,0 kW | - Pompa ciepła o mocy 29,0 kW - • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 29,0 kW - • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 - • COP A2/W35 (wg normy EN 14511): min. 3,7 - • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC - • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW - • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C - • Czynnik chłodniczy: R32 - • Wbudowana pompa obiegowa do glikolu - • Ogranicznik prądu rozruchu - • Komunikacja internetowa - • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ - • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym - • Sprężarka typu Scroll - • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | - Pompa ciepła o mocy 29,0 kW - • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 29,0 kW - • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 - • COP A2/W35 (wg normy EN 14511): min. 3,0 - • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC - • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW - • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C - • Czynnik chłodniczy: R32 - • Ogranicznik prądu rozruchu - • Komunikacja internetowa - • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ - • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym - • Sprężarka typu Scroll - • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | - *………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. - ………….. |

- Należy wpisać odpowiedź tak/nie określającą czy zaoferowane urządzenie spełnia/ nie spełnia wskazany parametr.