ZAŁĄCZNIK nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

wraz z oświadczeniem o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań

ZADANIE NR 1

Zestaw do oświetlenia miejsca zdarzenia

- Nazwa przedmiotu:

Zestaw do oświetlania miejsca zdarzenia – służący do realizacji czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, 
w szczególności do długotrwałego oświetlenia miejsca zdarzenia i tym samym właściwej realizacji czynności procesowych 
z wykorzystaniem sztucznego oświetlenia.

- Parametry wymagane:

W skład jednego zestawu muszą wchodzić następujące moduły:

- cztery (4) moduły z dwoma najaśnicami,

- dwa (2) moduły z jedną najaśnicą.

- Parametry wymagane względem modułu z dwoma najaśnicami:

- źródło światła: diody LED,

- ilość diod LED dla jednej najaśnicy – minimum 6 szt.,

- ilość najaśnic – 2 szt.,

- ilość masztów – 2 szt.,

- waga modułu: nie więcej niż 35 kg.,

- wymiary modułu (złożony):

- wysokość – 65 cm (± 15 cm),

- długość – 45 cm (± 15 cm),

- szerokość – 30 cm (± 15 cm),

- kolor obudowy – czarny (dopuszcza się kolor ciemny zielony),

- moc światła dla każdego z modułów mierzona w Lumenach przy:

- 100% trybie pracy – min. 30000 Lumenów (łączna moc najaśnic),

- 50% trybie pracy – min. 15000 Lumenów (łączna moc najaśnic),

- na minimum 30 minut przed całkowitym rozładowaniem akumulatora ostrzeżenie informujące o zbliżającym się momencie zakończenia działania modułu,

- żywotność diod LED – nie mniej niż 50 tys. godzin,

- całkowity czas pracy modułu przy mocy świecenia:

- minimum 30000 Lumenów (łączna moc najaśnic) – nie mniej niż 1,5 godzin,

- minimum 15000 Lumenów (łączna moc najaśnic) – nie mniej niż 2,5 godzin,

- minimum 1000 Lumenów (łączna moc najaśnic) – nie mniej niż 17 godzin,

- zasilanie – 12V akumulator o pojemności minimum 35A/h,

- ładowanie – ładowarka sieciowa 230V, ładowarka samochodowa 12/24V,

- norma szczelności na poziomie minimum IP64,

- pojedynczy maszt:

- rozkładany teleskopowo,

- wysokość minimum 170 cm. (licząc od poziomu gruntu do górnej krawędzi najaśnicy),

- dodatkowo 1 szt. spiralnie skręconego przewodu przedłużającego do głowicy oświetleniowej o długości minimum 3 m.,

- wymagania dotyczące obudowy:

- zestaw po złożeniu musi stanowić jedną, zwartą bryłę,

- obudowa wyposażona w wysuwany uchwyt oraz kółka umożliwiające wygodny transport na płaskim terenie oraz dwa uchwyty typu „rączka” do przenoszenia,

- włącznik/wyłącznik umieszczony w łatwo-dostępnym miejscu, zabezpieczony przed wilgocią (np. uszczelka gumowa),

- wyświetlacz wskazujący stan naładowania akumulatora oraz umożliwiający poprzez ręczne sterowanie dokonanie wyboru natężenia światła i czasu działania urządzenia liczonego w godzinach i minutach.

- wymagania dotyczące głowic oświetleniowych (najaśnic):

- oprawa głowicy wykonana z tworzywa wysoce odpornego na uszkodzenia,

- szyba głowicy wykonana z tworzywa wysoce odpornego na uszkodzenia i zarysowania,

- konstrukcja przegubu głowicy oraz masztu zapewniająca świecenie we wszystkich płaszczyznach przy zachowaniu 90o kąta oświetlania dla jednej głowicy i 180o kąta oświetlania dla dwóch masztów oświetleniowych.

- możliwość użytkowania zestawu w zmiennych warunkach pogodowych, przy wysokiej wilgotności powietrza, w temperaturach minimum od -25oC do +40oC

- Parametry wymagane względem modułu z jedną najaśnicą:

- źródło światła: diody LED,

- ilość diod LED dla najaśnicy – min. 6 szt.,

- ilość najaśnic – 1 szt.,

- ilość masztów – 1 szt.,

- waga modułu: nie więcej niż 15 kg.,

- wymiary modułu (złożony):

- wysokość – 50 cm (± 15 cm),

- długość – 30 cm (± 15 cm),

- szerokość – 25 cm (± 15 cm),

- kolor obudowy – czarny (dopuszcza się kolor ciemny zielony),

- moc światła dla każdego z modułów mierzona w Lumenach przy:

- 100% trybie pracy – minimum 15000 Lumenów,

- 50% trybie pracy – minimum 7000 Lumenów,

- na min. 30 minut przed całkowitym rozładowaniem akumulatora ostrzeżenie informujące o zbliżającym się momencie zakończenia działania modułu,

- żywotność diod LED – nie mniej niż 50 tys. godzin,

- całkowity czas pracy modułu przy mocy świecenia:

- minimum 14000 Lumenów – nie mniej niż 2 godzin,

- minimum 1400 Lumenów – nie mniej niż 15 godzin,

- zasilanie – 12V akumulator o pojemności minimum 18 A/h,

- ładowanie – ładowarka sieciowa 230V, ładowarka samochodowa 12/24V,

- norma szczelności na poziomie minimum IP64,

- pojedynczy maszt:

- rozkładany teleskopowo,

- wysokość minimum 150 cm. (licząc od poziomu gruntu do górnej krawędzi najaśnicy),

- wymagania dotyczące obudowy:

- zestaw po złożeniu powinien stanowić jedną, zwartą bryłę,

- obudowa wyposażona w uchwyt typu „rączka” do przenoszenia,

- włącznik/wyłącznik umieszczony w łatwo-dostępnym miejscu, zabezpieczony przed wilgocią (np. uszczelka gumowa),

- wymagania dotyczące głowicy oświetleniowej (najaśnicy):

- oprawa głowicy wykonana z tworzywa wysoce odpornego na uszkodzenia,

- szyba głowicy wykonana z tworzywa wysoce odpornego na uszkodzenia i zarysowania,

- konstrukcja przegubu głowicy oraz masztu zapewniająca świecenie we wszystkich płaszczyznach przy zachowaniu 90o kąta oświetlania.

- możliwość użytkowania zestawu w zmiennych warunkach pogodowych, przy wysokiej wilgotności powietrza, w temperaturach minimum od -25oC do +40oC.

- Wymagania dodatkowe:

- Wykaz ukompletowania;

- Instrukcja użytkowania zestawu – w języku polskim;

- Wyrób musi być nowy, nieużywany, wyprodukowany w roku dostawy;

- Zgodnie z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej określającymi wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 3/MON z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej Dziennik Urzędowy MON z 2014 r. poz.11.).

- Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania:

- Gwarancja min. 24 mies. licząc od dnia dostawy do Zamawiającego;

- Dostawca musi zapewnić naprawę lub wymianę sprzętu w okresie gwarancji w czasie nie przekraczającym 14 dni;

- Dostawca musi wraz z ofertą przedstawić informacje dotyczące wyposażenia i konserwacji zestawu przez użytkownika;

- Gwarantowany okres zaopatrywania w części zamienne – 5 lat.

ZADANIE NR 2

Maszt oświetleniowy

- Nazwa przedmiotu:

Maszt oświetleniowy (zestaw pojedynczy) – służący do realizacji czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, 
w szczególności do długotrwałego oświetlenia miejsca zdarzenia i tym samym właściwej realizacji czynności procesowych 
z wykorzystaniem sztucznego oświetlenia.

- Parametry wymagane:

W skład jednego zestawu muszą wchodzić następujące moduły:

- jeden (1) moduł dwoma najaśnicami.

- Parametry wymagane względem modułu z dwoma najaśnicami:

- źródło światła: diody LED,

- ilość diod LED dla jednej najaśnicy – minimum 6 szt.,

- ilość najaśnic – 2 szt.,

- ilość masztów – 2 szt.,

- waga modułu: nie więcej niż 35 kg.,

- wymiary modułu (złożony):

- wysokość – 65 cm (± 15 cm),

- długość – 45 cm (± 15 cm),

- szerokość – 30 cm (± 15 cm),

- kolor obudowy – czarny (dopuszcza się kolor ciemny zielony),

- moc światła dla każdego z modułów mierzona w Lumenach przy:

- 100% trybie pracy – minimum 30000 Lumenów (łączna moc najaśnic),

- 50% trybie pracy – minimum 15000 Lumenów (łączna moc najaśnic),

- na minimum 30 minut przed całkowitym rozładowaniem akumulatora ostrzeżenie informujące o zbliżającym się momencie zakończenia działania modułu,

- żywotność diod LED – nie mniej niż 50 tys. Godzin,

- całkowity czas pracy modułu przy mocy świecenia:

- minimum 30000 Lumenów (łączna moc najaśnic) – nie mniej niż 1,5 godzin,

- minimum 15000 Lumenów (łączna moc najaśnic) – nie mniej niż 2,5 godzin,

- minimum 1000 Lumenów (łączna moc najaśnic) – nie mniej niż 17 godzin,

- zasilanie – 12V akumulator o pojemności minimum 35A/h,

- ładowanie – ładowarka sieciowa 230V, ładowarka samochodowa 12/24V,

- norma szczelności na poziomie minimum IP64,

- pojedynczy maszt:

- rozkładany teleskopowo,

- wysokość minimum 170 cm. (licząc od poziomu gruntu do górnej krawędzi najaśnicy),

- dodatkowo 1 szt. spiralnie skręconego przewodu przedłużającego do głowicy oświetleniowej o długości minimum 3 m.,

- wymagania dotyczące obudowy:

- zestaw po złożeniu musi stanowić jedną, zwartą bryłę,

- obudowa wyposażona w wysuwany uchwyt oraz kółka umożliwiające wygodny transport na płaskim terenie oraz dwa uchwyty typu „rączka” do przenoszenia,

- włącznik/wyłącznik umieszczony w łatwo-dostępnym miejscu, zabezpieczony przed wilgocią (np. uszczelka gumowa),

- wyświetlacz wskazujący stan naładowania akumulatora oraz umożliwiający poprzez ręczne sterowanie dokonanie wyboru natężenia światła i czasu działania urządzenia liczonego w godzinach i minutach,

- wymagania dotyczące głowic oświetleniowych (najaśnic):

- oprawa głowicy wykonana z tworzywa wysoce odpornego na uszkodzenia,

- szyba głowicy wykonana z tworzywa wysoce odpornego na uszkodzenia i zarysowania,

- konstrukcja przegubu głowicy oraz masztu zapewniająca świecenie we wszystkich płaszczyznach przy zachowaniu 90o kąta oświetlania dla jednej głowicy i 180o kąta oświetlania dla dwóch masztów oświetleniowych.

- możliwość użytkowania zestawu w zmiennych warunkach pogodowych, przy wysokiej wilgotności powietrza, w temperaturach minimum od -25oC do +40oC

- Wymagania dodatkowe:

- Wykaz ukompletowania;

- Instrukcja użytkowania zestawu – w języku polskim;

- Wyrób musi być nowy, nieużywany, wyprodukowany w roku dostawy;

- Zgodnie z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej określającymi wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 3/MON z dnia 3 stycznia 2014 r. 
w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej Dziennik Urzędowy MON z 2014 r. poz.11.)

- Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania:

- Gwarancja min. 24 mies. licząc od dnia dostawy do Zamawiającego;

- Dostawca musi zapewnić naprawę lub wymianę sprzętu w okresie gwarancji w czasie nie przekraczającym 14 dni;

- Dostawca musi wraz z ofertą przedstawić informacje dotyczące wyposażenia i konserwacji zestawu przez użytkownika;

- Gwarantowany okres zaopatrywania w części zamienne – 5 lat.

Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych w OPZ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - art. 275 ustawy Pzp., oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia pozostaje w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia ze wszystkimi parametrami określonymi przez Zamawiającego i spełnia minimalne wymagane parametry. zadanie nr; pozycja; nazwa; pełna nazwę handlowa, model i/lub typ, marka oraz nazwa producenta. 1; 1. 2; 1.

Oświadczenie o występowaniu w dostarczanych produktach Niebezpiecznych Substancji Chemicznych (NSCh) lub/i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO)

Oświadczam, że w oferowanych dostawach występują / nie występują Niebezpieczne Substancje Chemiczne (NSCh) lub/i Substancje Zubożające Warstwę Ozonową (SZWO).

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika