GeoRock

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA

OPINIA GEOTECHNICZNA 
Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ 
PODŁOŻA GRUNTOWEGO

dla potrzeb przebudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie

ul. Szpitalnej w Piekarach Śląskich

AUTOR OPRACOWANIA:

dr inż. Rafał Jendruś

z zakresu górnictwa i geologii inżynierskiej
nr upr. geolog. XI - 0247; XII - 0210; VII - 1881

Piekary Śląskie, lipiec 2019 rok

SPIS TREŚCI:

1.	Wstęp	4

1.1.	Podstawa wykonania	4

1.2.	Charakterystyka planowanej inwestycji	4

1.3.	Wykaz wykorzystanych norm, materiałów archiwalnych i literatury	4

2.	Zakres wykonanych prac	5

2.1.	Prace geodezyjne	5

2.2.	Prace terenowe	5

2.3.	Prace kameralne	6

3.	Położenie, charakterystyka terenu, morfologia i hydrografia	6

4.	Budowa geologiczna	7

5.	Warunki wodne	7

5.1. Zaprojektowanie odwodnień budowlanych	7

5.2.  Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego	8

6.	warunki gruntowe ORAZ TECHNICZNE	8

6.1. Zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej	9

6.2. Przygotowanie oceny przydatności gruntów stosowanych w robotach ziemnych	9

6.3.  Zaprojektowanie barier uszczelniających	9

6.4. Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego	9

6.5. Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi	9

6.6.  Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów	10

6.7. Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów	10

6.8. Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór metody oczyszczania gruntów

7.	WNIOSKI	13

Spis załączników:

- Mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000

- Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500

- Karty dokumentacyjne otworów badawczych w skali 1 : 25

- Przekrój geotechniczny w skali 1 : 100 / 500

- Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów

- Objaśnienia znaków i symboli użytych na kartach otworów geotechnicznych i przekroju

# 1.	Wstęp

## 1.1.	Podstawa wykonania

Opinię niniejszą opracowano w firmie Projektowo-Wykonawczej GeoRock ul. Armii Krajowej 14/I/10 w Piekarach Śląskich na zlecenie Inwestora - Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ul. Roździeńskiego 38, 41-946 Piekary Śląskie.

Celem badań jest określenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego, w szczególności uzyskanie danych o układzie warstw gruntów oraz otrzymanie danych o warunkach wodnych. Uzyskane dane potrzebne są dla prawidłowego zaprojektowania przebudowy kanalizacji sanitarnej w Piekarach Śląskich w rejonie ul. Szpitalnej.

Opinię opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r, poz.463).

## 1.2.	Charakterystyka planowanej inwestycji

W ramach planowanej inwestycji na dokumentowanym terenie projektuje się przebudowę kanalizacji sanitarnej w Piekarach Śląskich w rejonie ul. Szpitalnej.

## Wykaz wykorzystanych norm, materiałów archiwalnych i literatury

- PN-B-02481/1998 – Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli,

- Projekt zmiany PN-81/B-03020 – Geotechnika. Projektowanie posadowień bezpośrednich.

- PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu,

- PN-B-02479/1998 – Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne,

- PN-EN 1997 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis;

- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania;

- EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie skał - Część 1: Oznaczanie i opis;

- PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Zasady ogólne;

- PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Umowne znaki skał osadowych.

- Mapa Geologiczna Polski  w skali 1 : 50 000, arkusz Bytom.

- Mapa Hydrogeologiczna, pierwszy poziom wodonośny, występowanie i hydrodynamika  w skali 1 : 50 000, arkusz Bytom.

# 2.	Zakres wykonanych prac

## Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych 
w nawiązaniu do istniejącej sytuacji topograficznej. Niwelację techniczną otworów wykonano w dowiązaniu do punktu wysokościowego.

## Prace terenowe

Dla rozpoznania warunków gruntowo – wodnych wykonano 7 małośrednicowych otworów badawczych o głębokości 4,0m o łącznym metrażu 28,0mb. Podczas wierceń przeprowadzono badania makroskopowe gruntów oraz obserwacje wód gruntowych.

Po zakończeniu wierceń otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw.

## 2.3.	Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z wierceń opracowano dokumentację wynikową, na którą złożyły się :

- mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000,

- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500 z naniesionymi punktami wierceń i linią przekroju geotechnicznego,

- karty dokumentacyjne otworów badawczych w skali 1 : 50,

- przekrój geotechniczny w skali 1 : 100/500,

- zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów,

- objaśnienia znaków i symboli użytych na kartach i przekroju,

- część opisowa.

# Położenie, charakterystyka terenu, morfologia i hydrografia

Opisywany teren położony jest w województwie śląskim, w mieście na prawach powiatu Piekary Śląskie w rejonie ul. Szpitalnej. Szczegółową lokalizację terenu badań przedstawiono na załączonych mapach: orientacyjnej i dokumentacyjnej (załączniki nr 1 i 2).

Pod względem geomorfologicznym opisywany teren położony jest w obrębie:

Mezoregion – Wyżyna Katowicka

Makroregion - Wyżyna Śląska

Podprowincja - Wyżyna Śląsko-Krakowska

Prowincja - Wyżyny Polskie

Megaregion - Pozaalpejska Europa Środkowa

Powierzchnia terenu jest stosunkowo płaska, a wysokości w miejscach wykonanych wierceń zamykają się wartościami 274,31-274,81 m n.p.m.

Hydrograficznie teren badań należy do dorzecza Wisły. Głównym ciekiem odprowadzającym wody z tego rejonu jest rzeka Szarlejka. Szarlejka jest prawym dopływem Brynicy.

Teren badań leży w obrębie obszaru górniczego Piekary Śląskie II ustanowionego dla złóż węgla kamiennego Piekary, Julian.

Na badanym terenie nie stwierdzono występowania ruchów masowych ani terenów predysponowanych do ich występowania. Obszar badan położony jest poza terenem zagrożonym podtopieniami zgodnie z mapami Państwowego Instytutu Geologicznego.

# 4.	Budowa geologiczna

Podłoże badanego terenu budują utwory czwartorzędowe plejstocenu i holocenu.

Plejstocen reprezentowany jest przez utwory wodnolodowcowe. Wykonanymi otworami geotechnicznymi nawiercono je jako piaski drobne, piaski drobne warstwowane pyłem oraz pyły lokalnie warstwowane piaskiem drobnym.

Holocen budują nasypy niebudowlane złożone z pyłu z humusem i odpadami powęglowymi, pyłu z humusem, żużlem, odpadami powęglowymi i gruzem ceglanym, pyłu z gruzem betonowo-ceglanym, piasku drobnego z kruszywem dolomitowym z domieszką gliny, pyły z humusem oraz gliny z humusem.

# Warunki wodne

Na badanym terenie do głębokości rozpoznania nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Badania robiono w okresie suchym.

Z uwagi na układ warstw w okresach intensywnych opadów lub roztopów woda gruntowa może pojawiać się w postaci sączeń na stropach pyłów.

## 5.1. Zaprojektowanie odwodnień budowlanych

Na badanym terenie z uwagi na fakt, że nie stwierdzono zwierciadła wód gruntowych nie przewiduje się wykonywania odwodnieni budowlanych. Zaleca się prowadzenie robót w okresie suchym.

## 5.2.  Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego

Nie przewiduje się pływu wód gruntowych na obiekt z uwagi na brak występowania zwierciadła wody gruntowej.

# 6.	warunki gruntowe I TECHNICZNE

W podłożu badanego terenu występują grunty rodzime, które podzielono na pakiety i warstwy geotechniczne:

Czwartorzęd, holocen, utwory antropogeniczne

Warstwa I - obejmuje grunty nasypowe złożone z pyłu z humusem i odpadami powęglowymi, pyłu z humusem, żużlem, odpadami powęglowymi i gruzem ceglanym, pyłu z gruzem betonowo-ceglanym, piasku drobnego z kruszywem dolomitowym z domieszką gliny, pyły z humusem oraz gliny z humusem. Utwory te powstały w sposób nieznany i jako takie nie mogą stanowić podłoża budowlanego. Parametrów geotechnicznych nie podaje się.

Czwartorzęd, plejstocen, utwory wodnolodowcowe

Warstwa IIa	obejmuje grunty rodzime niespoiste, wilgotne, reprezentowane przez piaski drobne. Są to grunty średnio zagęszczone o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,50.

Warstwa IIb1	obejmuje grunty rodzime spoiste, wilgotne, reprezentowane przez pyły. Są to grunty twardoplastyczne na pograniczu plastycznych o stopniu plastyczności IL=0,25.

Warstwa IIb2	obejmuje grunty rodzime spoiste, wilgotne, reprezentowane przez pyły lokalnie warstwowane piaskiem drobnym. Są to grunty twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL=0,20.

Uzupełnieniem opisu warstwy geotechnicznej są załączone karty dokumentacyjne otworów badawczych (załączniki nr 3) i przekrój geotechniczny (załącznik nr 4).

Parametry geotechniczne gruntów określono na podstawie powszechnie stosowanych zależności korelacyjnych biorąc jako cechę wiodącą stopień zagęszczenia w przypadku gruntów niespoistych i stopień plastyczności dla gruntów spoistych. Wartości parametrów geotechnicznych gruntów przedstawiono na załączniku nr 5.

Stan gruntów spoistych określono zgodnie z normą PN-EN ISO 14688-1, makroskopowo na podstawie próby odkształcalności gruntu i próby wałeczkowania.

Zgodnie z powyższym grunt spoisty określono jako:

− plastyczny - można go formować przy lekkim nacisku palców;

− twardoplastyczny - nie może być formowany palcami, lecz może być wałeczkowany w ręku do wałeczka o średnicy 3 mm bez spękań i rozdrabniania się.

Stopień plastyczności określono na podstawie wałeczkowań wykorzystując wzór 
(Wiłun): IL=1,25X/A fi, gdzie 1,25 – ilość wody, którą traci wałeczek przy jednokrotnym wałeczkowaniu w procentach, X – liczba wałeczkowa, A- aktywność koloidalna, A~1, fi – średnia  normowa  zawartość  frakcji  iłowej  w  procentach.

Stopień  zagęszczenia  określono  na podstawie oporu wiercenia (opór  świdra/wskazania manometrowe w kPa w trakcie poszczególnych marszów wiertniczych).

- 6.1. Zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Obiekt budowlany proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej. W myśl Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) ostatecznie kategorię geotechniczną 
ustala Projektant obiektu.

- 6.2. Przygotowanie oceny przydatności gruntów stosowanych w robotach ziemnych

Grunty warstwy IIa i IIb1, IIb2 są gruntami przydatnymi jako podłoże budowlane obiektu, o ile grunt ten nie będzie gruntem przemarzniętym oraz gruntem który przekroczy swoją optymalną naturalną wilgotność.

Zaleca się posadowienie za pomocą podsypki piaskowo-żwirowej. Dno wykopu należy dogęścić.

- 6.3.  Zaprojektowanie barier uszczelniających

Nie zachodzi konieczność projektowania barier uszczelniających.

- 6.4. Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego

Nośność podłoża gruntowego określono na podstawie odwiertów oraz badań makroskopowych. Zaleca się posadowienie na gruncie rodzimym.

- 6.5. Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi

Wzajemne oddziaływanie obiektu i podłoża gruntowego, przyjęto jako jednolite przez cały okres - poczynając od rozpoczęcia budowy do jej zakończenia, a także podczas eksploatacji obiektu, przy uwzględnieniu uwag zawartych w niniejszej opinii oraz zaleceń Projektanta przedmiotowej inwestycji.

- 6.6.  Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów

Nie dotyczy – z uwagi na brak występowania zboczy, skarp wykopów.

- 6.7. Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów

Podłoże rodzime jest nośne, nie ma potrzeby wzmacniania podłoża gruntowego.

- 6.8. Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór metody oczyszczania gruntów

Nie dotyczy – nie badano zanieczyszczenia podłoża gruntowego.

# 7.	WNIOSKI

- W podłożu projektowanego budynku stwierdzono nośne grunty warstwy IIa, IIb1 i IIb2. Powierzchnię terenu stanowi nasyp niebudowlany warstwy I. Warstwa I nie może stanowić podłoża budowlanego. Uwaga – w trakcie wykonywania robót ziemnych, wykonawca może natrafiać (w obrębie gruntów nasypowych), na większe kawałki części betonowych.

- Na badanym terenie do głębokości rozpoznania nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Badania geotechniczne wykonywano w okresie suchym, z uwagi na układ warstw w okresach intensywnych opadów atmosferycznych lub roztopów woda gruntowa w postaci sączeń może pojawiać się na stropie pyłów, warstwy IIb1.

- Projektowaną kanalizację sanitarną wraz z urządzeniami proponuje się posadowić bezpośrednio za pomocą odpowiednio zagęszczonej podsypki, np. piaskowo-żwirowej na gruntach rodzimych warstw IIa, IIb1 i IIb2. Dno wykopu dogęścić.

- Przy projektowaniu należy uwzględnić aktualne warunki górnicze.

- Grunty spoiste występujące w podłożu, pod wpływem zwiększonego zawilgocenia 
mogą ulec pogorszeniu pod względem geotechnicznym, dlatego w czasie prowadzenia prac ziemnych nie wolno dopuścić do zawodnienia lub przemarzania gruntów.

- Dla konkretnych obliczeń statycznych, podaje się w zestawieniu tabelarycznym 
(załącznik nr 5) wartości parametrów geotechnicznych gruntów budujących podłoże projektowanego obiektu. Do wartości charakterystycznych  należy  zastosować  współczynniki  częściowe,  aby  zapewnić  bezpieczeństwo  projektowania zgodnie z 
Eurokod 7.

- Biorąc pod uwagę rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowe dla planowanej inwestycji proponuje się przyjąć II kategorię geotechniczną. W myśl Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) ostatecznie kategorię geotechniczną ustala Projektant obiektu. Warunki gruntowe określa się jako proste przy założeniu braku szkód górniczych.