ZAŁĄCZNIK  nr. 2D do SWZ

PARAMETRY  TECHNICZNO-UŻYTKOWE

DLA KARETKI   DIALIZOWEJ   TYPU  „T”

OKREŚLONĄ PRZEZ PN-EN 1789

Ilość sztuk-1

konstrukcja z roku 2024

MARKA, TYP, MODEL: ...………………………………

ROK PRODUKCJI: ……………………………………...

|  | PARAMETRY WYMAGANE | Spełnia war. graniczne | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nadwozie |  | Nadwozie |
| 1.1 | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony |  |  |
| 1.2 | Maksymalna długość całkowita pojazdu do 5500 mm |  |  |
| 1.3 | Maksymalna wysokość pojazdu przed adaptacją 2500 mm |  |  |
| 1.4 | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi) |  |  |
| 1.5 | Drzwi boczne prawe i lewe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, pod drzwiami prawymi stopień wysuwany mechanicznie o powierzchni antypoślizgowej |  |  |
| 1.6 | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny |  |  |
| 1.7 | Kolor nadwozia biały lub żółty RAL 1016 zgodnie z PN EN 1789 |  |  |
| 1.8 | Kabina kierowcy dwuosobowa, oba fotele regulowane w min. 3-ch płaszczyznach, z regulacjami oparcia i podłokietnikami, przystosowany do przewozu 9 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej |  |  |
| 2.0 | Silnik i układ jezdny |  | Silnik i układ jezdny |
| 2.1 | Turbodiesel o pojemności min. 2100 cm³ |  |  |
| 2..2 | Spełniający wymagania normy Euro 6d |  |  |
| 2.3 | System AdBlue ze zbiornikiem o pojemności min. 20l |  |  |
| 2.4 | Moc silnika min. 120 kW, moment obrotowy min. 320 Nm. (podać moc oferowanego silnika również w KM ) |  |  |
| 2.5 | Skrzynia biegów manualna, min. 6 przełożeń (podać ilość biegów) + bieg wsteczny |  |  |
| 2.6 | System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania |  |  |
| 2.7 | Napęd na koła przednie lub 4 x 4 (podać) |  |  |
| 2.8 | Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 80 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego. |  |  |
| 2.9 | System Start/Stop z możliwością wyłączenia |  |  |
| 2.10 | Emisja CO2 samochodu bazowego w zakresie do 220 g/km (podać w cyklu mieszanym wg. WLTP) |  |  |
| 2.11 | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania |  |  |
| 2.12 | Wspomaganie układu hamulcowego |  |  |
| 2.13 | System wspomagania nagłego hamowania |  |  |
| 2.14 | System rozdziału siły hamowania |  |  |
| 2.15 | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny |  |  |
| 2.16 | Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę |  |  |
| 2.17 | Rozmiar felg min. 16 cali, opony letnie |  |  |
| 2.18 | Komplet opon zimowych wraz z felgami |  |  |
| 3.0 | Wyposażenie pojazdu |  | Wyposażenie pojazdu |
| 3.1 | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy |  |  |
| 3.2 | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem |  |  |
| 3.3 | Autoalarm i immobiliser |  |  |
| 3.4 | Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej |  |  |
| 3.5 | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |  |  |
| 3.6 | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy |  |  |
| 3.7 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne |  |  |
| 3.8 | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, złącza USB i Jack na konsoli centralnej, z pilotem sterującym pod kierownicą |  |  |
| 3.9 | Fabryczne reflektory przednie ze światłami dziennymi LED Fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego. |  |  |
| 3.10 | Światła przeciwmgielne przednie |  |  |
| 3.11 | Kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie kierowcy |  |  |
| 3.12 | Minimum dwa fabryczne gniazda (USB i 12V) w kabinie kierowcy |  |  |
| 3.13 | Regulowana kolumna kierownicy |  |  |
| 3.14 | Czujnik światła |  |  |
| 3.15 | Czujnik deszczu |  |  |
| 3.16 | Drzwi przednie ze schowkami |  |  |
| 4.0 | Przedział medyczny |  | Przedział medyczny |
| 4.1. | Długość przedziału medycznego min. 280 cm (podać długość przedziału medycznego w cm) |  |  |
| 4.2 | Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm (podać szerokość przedziału medycznego w cm) |  |  |
| 4.3 | Wysokość przedziału medycznego min.175 cm (podać wysokość przedziału medycznego w cm) |  |  |
| 4.4 | Wzmocniona podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian |  |  |
| 4.5 | Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym, izolowane termicznie i akustycznie |  |  |
| 4.6 | Przeszklony przedział transportowy, szyby zmatowione do 2/3 wysokości |  |  |
| 4.7 | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą stałą z przesuwnym oknem umożliwiającym komunikację |  |  |
| 4.8 | Wszystkie miejsca wyposażone w pasy bezpieczeństwa |  |  |
| 4.9 | Podłoga: warstwowa o powierzchni antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudowa ścian; wzmocniona |  |  |
| 4.10 | Uchwyty sufitowe |  |  |
| 4.11 | Uchwyty ułatwiające wejście z prawej 2 szt. i lewej strony drzwi przesuwanych prawych. |  |  |
| 4.12 | Całość zabudowy przedziału medycznego zostanie szczegółowo doprecyzowana po podpisaniu umowy |  |  |
| 4.13 | Przedział medyczny wyposażony w głośnik podłączony do radia w kabinie kierowcy. |  |  |
| 4.14 | Minimum siedem foteli - układ do ustalenia z Zamawiającym |  |  |
| 4.15 | Fotele obite łatwozmywalnym materiałem. |  |  |
| 5.0 | Ogrzewanie i wentylacja |  | Ogrzewanie i wentylacja |
| 5.1 | Ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik z dodatkową nagrzewnicą w przedziale medycznym |  |  |
| 5.2 | Wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę) |  |  |
| 5.3 | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego |  |  |
| 6.0 | Sygnalizacja uprzywilejowana |  | Sygnalizacja uprzywilejowana |
| 6.1 | W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS z możliwością nadania komunikatu głosem |  |  |
| 6.2 | W tylnej części dachu pojazdu lampa świetlna typu LED koloru niebieskiego |  |  |
| 6.3 | Głośnik sygnalizacji świetlnej umieszczony w pasie przednim pojazdu |  |  |
| 6.4 | Możliwość włączania sygnalizacji świetlnej za pomocą jednego przycisku w kabinie kierowcy. |  |  |
| 6.5 | Dwie niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego |  |  |
| 7.0 | Oświetlenie |  | Oświetlenie |
| 7.1 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu |  |  |
| 7.2 | Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył, prawy i lewy bok) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwie z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania z kabiny kierowcy |  |  |
| 7.3 | Dodatkowe kierunkowskazy zamontowane na dachu z tyłu pojazdu |  |  |
| 7.4 | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego |  |  |
| 7.5 | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego |  |  |
| 7.6 | 2 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych |  |  |
| 8.0 | Oklejenie i oznakowanie |  | Oklejenie i oznakowanie |
| 8.1 | Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023r. |  |  |
| 8.2 | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, oznakowanie typu karetki ” T” oraz logo zamawiającego na drzwiach pojazdu. |  |  |
| 8.3 | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim |  |  |
| 8.4 | Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą |  |  |
| 9.0 | Zawieszenie |  | Zawieszenie |
| 9.1 | Zawieszenie ze stabilizatorem osi przedniej |  |  |
| 9.2 | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportowanych pacjentów |  |  |
| 10.0 | Koła i ogumienie |  | Koła i ogumienie |
| 10.1 | Komplet kół z oponami letnimi plus koło zapasowe |  |  |
| 10.2 | Rozmiar felg min. 16 cali |  |  |
| 10.3 | Komplet dodatkowych kół z oponami zimowymi (4 szt.) |  |  |
| 11.0 | Dodatkowe wyposażenie |  | Dodatkowe wyposażenie |
| 11.1 | Dodatkowa gaśnica zamontowana w przedziale medycznym |  |  |
| 11.2 | Lina holownicza min. 4 tony |  |  |
| 11.3 | Latarka/szperasz 12/230V |  |  |
| 11.4 | Urządzenie rejestrujące bieżące zużycie paliwa (zgodne z systemem używanym przez Zamawiającego) |  |  |
| 11.5 | Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa zamontowane w przedziale medycznym |  |  |
| 11.6 | Pokrowce na siedzenia kierowcy i pasażera |  |  |
| 11.7 | Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy |  |  |
| 11.8 | Trójkąt ostrzegawczy – 2 sztuki, komplet kluczy, podnośnik samochodowy |  |  |
| 12.0 | Gwarancja |  | Gwarancja |
| 12.1 | Na pojazd bazowy min. 24 miesiące bez limitu kilometrów |  |  |
| 12.2 | Na lakier min.36 miesięcy |  |  |
| 12.3 | Na perforację nadwozia min.80 miesiące |  |  |
| 12.4 | Na przedział medyczny min.24 miesiące |  |  |
| 12.5 | Pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w ASO |  |  |
| 13.0 | Homologacja |  | Homologacja |
| 13.1 | Homologacja na pojazd skompletowany lub inne dokumenty dopuszczające ambulans do ruchu drogowego |  |  |

Uwaga!!!

W  kolumnie „ PARAMETRY  OFEROWANE”:

TAK - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji ambulansów i ich parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

a)	Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

b)	Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany przedmiot postępowania jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

…….........................................................

Data i Podpis osoby upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy