Załącznik nr 4C do SWZ – dotyczy Części nr 8

Analizator do badań immunodiagnostycznych metodą ELISA i chemiluminescencji - parametry i funkcje wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń

Producent: ………………..…….…..............................................….

Typ: …………………….……………………………………….…..

Model: ………………………………………………..………..……

Rok produkcji ……………………..…..….

| Lp. | Parametry / funkcje wymagane | Parametry / funkcje oferowane |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (PROSZĘ OPISAĆ) |  |  |  |  |
| 1. | Analizator wieloparametrowy do badań immunodiagnostycznych metodą ELISA i Chemiluminescencji, nowy, pracujący całodobowo. Zamawiający dopuści analizator rok produkcji 2020, aparat sprawny technicznie po pełnym zerowym przeglądzie serwisowym i z gwarancją wykonawcy na cały okres trwania umowy |  |  |  |  |  |
| 2. | Wykonywanie badań w płytkach 96 dołkowych (możliwość dzielenia płytki na poszczególne studzienki) lub w formie monotestów (monotesty konfekcjonowane maksymalnie po 24 testy), zawierających wszystkie niezbędne składowe reakcji: 3 dołki reakcyjne + 5 dołków zawierających reagenty |  |  |  |  |  |
| 3. | Automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczeń |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozpoznawanie próbek pacjentów za pomocą skanowania kodów kreskowych |  |  |  |  |  |
| 5. | Możliwość dwukierunkowego połączenia z laboratoryjnym systemem informatycznym i udostępnienia interfejsu do połączenia aparatu z LIS |  |  |  |  |  |
| 6. | Wszystkie protokoły inkubacji wykonywanych testów zintegrowane z aparatem |  |  |  |  |  |
| 7. | Automatyczna obróbka danych |  |  |  |  |  |
| 8. | Analizator do przygotowania i rozcieńczania próbek nie wymaga materiałów zużywalnych w postaci dodatkowego jednorazowego sprzętu laboratoryjnego (końcówki, probówki) |  |  |  |  |  |
| 9. | Równomierne ogrzewanie dołków w każdym punkcie płytki |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestawy mają okres ważności co najmniej 10 miesięcy, a po otwarciu są trwałe do końca daty ważności zestawu |  |  |  |  |  |
| 11. | Testy posiadają certyfikat CE IVD, certyfikat jakości |  |  |  |  |  |
| 12. | Do aparatu dołączona drukarka |  |  |  |  |  |
| 13. | Instrukcje wykonania testów w języku polskim |  |  |  |  |  |

- WARUNKI SERWISU I SZKOLEŃ

| Lp. | - Warunki bezwzględnie wymagane | Warunki oferowane przez Wykonawcę (opisać lub potwierdzić) |
| --- | --- | --- |
|  | - Serwis: |  |
| 1. | Pełna gwarancja na oferowany do dzierżawy aparat obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Gwarancja obejmuje koszty wszystkich napraw, przeglądów, kalibracji i walidacji oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych w całym okresie dzierżawy. Brak odpłatnej wymiany asortymentu podczas przeglądu. Termin gwarancji rozpoczyna się od daty obustronnego podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu”. |  |
| 2. | - Podłączenie oferowanego analizatora do istniejącej sieci laboratoryjnej wraz z konfigurowaniem np. interfejsu do importu/exportu danych. Wszelkie koszty związane z podłączeniem do laboratoryjnego systemu informatycznego stanowią koszt Wykonawcy. Powyższe prace należy wykonać we współpracy z właścicielem systemu laboratoryjnego Infomedica (Asseco). Zamawiający zapewnia podłączenie do sieci szpitalnej. Zamawiający posiada własny sprzęt komputerowy z systemem Infomedica. |  |
| 3. | - Opieka aplikacyjna w czasie użytkowania urządzenia na żądanie Zamawiającego Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy |  |
| 4. | - Bezpłatny serwis oraz naprawy gwarancyjne w okresie gwarancji, w tym przeglądy z częstotliwością zalecaną przez producenta urządzenia; serwis świadczony w miejscu użytkowania urządzenia w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu do i z miejsca użytkowania urządzenia oraz koszty części zamiennych, pakietów naprawczych itp. elementów zużywalnych, w okresie gwarancyjnym pokrywa Wykonawca. |  |
| 5. | - Możliwość całodobowego przyjmowania zgłoszeń o awarii / usterce. Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię w okresie dzierżawy: maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia; przystąpienie do usunięcia awarii / usterki w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego. Proszę podać dane kontaktowe serwisu: numer telefonu, adres i godziny pracy. Informacje te należy również umieścić na oferowanym aparacie. | dane kontaktowe serwisu: |
| 6. | Maksymalny czas usuwania awarii – do 5 dni roboczych (do 16, gdy istnieje potrzeba sprowadzenia części zza granicy). W przypadku, gdy czas usunięcia awarii / usterki (okres niesprawności aparatu) przekroczy 72 godziny od zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach na czas naprawy wraz z podłączeniem do systemu informatycznego; w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, wymiana tego elementu lub podzespołu na oryginalnie nowy; naprawa i wymiana akcesoriów w ramach czynszu dzierżawnego nie obejmuje przypadków wynikających z winy personelu obsługującego analizator |  |
|  | - Szkolenia : |  |
| 7. | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla personelu Laboratorium Mikrobiologicznego w zakresie obsługi systemu, pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na aparacie oraz szkolenie przypominające po około 30 dniach od instalacji, w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Laboratorium Mikrobiologicznego |  |
| 8. | Szkolenia potwierdzone świadectwem dla osób przeszkolonych wydane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy |  |

UWAGA: zestawienie parametrów MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.