Egz. nr …...................

| DOKUMENTACJA PROJEKTOWA |  |
| --- | --- |
| Nazwa opracowania | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1516N w m. Gównicha” |
| Obiekt | Droga powiatowa klasy Z - nr 1516N Klon – Wujaki - Dąbrowy |
| Lokalizacja | działka nr: 494 obr. 3, Dąbrowy, gm. Rozogi |
| Inwestor | Zarząd Dróg Powiatowych 12-100 Szczytno, ul. Mrongowiusza 2 |
| CPV | 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg |
| Specjalność Branża | Drogowa |
| Opracował | Janusz Skrobiński upr. Nr 437/OL/94 |
| Data | październik 2022 r. |

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1516N w m. Gównicha”

O P I S    T E C H N I C Z N Y

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Przedmiot inwestycji

Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlano– wykonawczej, której celem jest określenie szczegółowego sposobu i zakresu wykonania przebudowy drogi o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez ustalenie: przebiegu projektowanej osi jezdni w planie sytuacyjnym ( w istniejącym pasie drogowym ),  ustalenie technologii przebudowy nawierzchni drogi (ustalenie konstrukcji nawierzchni), ustalenie sposobu oznakowania pionowego po przebudowie oraz określenie ilości robót do wykonania.

## Lokalizacja inwestycji

## Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie gminy Rozogi w powiecie szczycieńskim, województwo warmińsko – mazurskie. Wzdłuż drogi dominują głównie tereny rolnicze, leśne.

## Inwestor

Inwestorem jest:

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są następujące dokumenty:

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 ,

  - Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie.

CZĘŚĆ TECHNICZNA

## Stan istniejący

Odcinek drogi objęty opracowaniem ma charakter drogi powiatowej (kl. Z ). Droga ta zapewnia obsługę komunikacyjną zabudowy mieszkaniowej oraz umożliwia dojazd do łąk i pól zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego we wsi Dąbrowy i ma połączenie z DK 53 Olsztyn Ostrołęka. Obecnie droga ta na odcinku objętym opracowaniem ma nawierzchnię żwirowo-gruntową o szerokości od 3,00 m do 4,50 m, a korona drogi ma szerokość 4,00 – 5,50 m               i wydzielona granicami upraw rolniczych oraz ogrodzeniami nieruchomości zabudowanych. Nawierzchnia żwirowa posiada dostateczną nośność dla przeniesienia istniejącego obciążenia ruchem, ale nie ma właściwego profilu poprzecznego i podłużnego, co utrudnia odwodnienie korony drogi i obniża komfort przejazdu ze względu na stan nawierzchni, wymagający częstych prac utrzymaniowych. Obecnie droga nie ma oznakowania pionowego.

## 6. Założenia projektowe

Przebieg drogi wykazywany na mapie nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje się przebudowy                  i budowy rowów przydrożnych oraz innych urządzeń i budowli np. przepustów, mostów itd. Całość prac zamknie się na drodze nr 1516N.

## 7. Zakres robót budowlanych

- Frezowanie istniejącej nawierzchni na włączeniach o grubości  do 5 cm,

- Wykonanie warstwy górnej podbudowy z KŁSM 0/31,5mm,

- Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, gr 5 cm

- Wykonanie  poboczy z KŁSM 0/31,5mm, gr. 10 cm

- Remont istniejących zjazdów indywidualnych i gospodarczych,

- Ustawienie  oznakowania pionowego.

## 8. Droga w planie

Droga 1516N Klon – Wujaki -Dąbrowy ma swój początek przy drodze powiatowej nr 1512N Wielbark – Rozogi.  Początek przebudowywanego odcinka znajduje się w lokalizacji od 7+850 km, natomiast koniec 8+840 km

## 9. Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano daszkowy (2%) przekrój poprzeczny jezdni.

## 10. Technologia wykonania nawierzchni

W projekcie konstrukcji nawierzchni przewiduje się wykonanie podbudowy gr 25 cm            i  nakładki z masy bitumicznej AC 11s gr 5 cm oraz wykonaniu pobocza.

## 11. Odwodnienie

Odwodnienie będzie realizowane powierzchniowo. Woda opadowa spływać będzie po lewej  i prawej stronie przez pobocze do istniejących rowów.

## 12. Zieleń

## W ramach planowanych robót nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

# iii CZĘŚĆ rysunkowa

Poniżej zamieszczono spis rysunków wchodzących w skład dokumentacji projektowej.

| Rysunek | Nr rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| Plan orientacyjny | 1 | 1:25 000 |
| Plan sytuacyjny | 2 | 1:1000 |
| Przekroje normalne | 3 | 1:100 |