PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

dla zadania pn.:

”Zabezpieczenie przeciwwilgociowe kościoła parafialnego pw. św. Kazimierza i św. Józefa w Stróży”

Adres inwestycji:

Stróża 54, 98 – 332 Rząśnia

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza i św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Przemienienia Pańskiego w Stróży

Stróża 54, 98-332 Rząśnia

Kody CPV:

43124100-9 Drenaże

45000000-7 Roboty budowlane

45261320-3 Kładzenie rynien

45260000-7 Obróbki blacharskie ,orynnowanie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45232452-5 Roboty odwadniające

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45262210-6 Fundamentowanie

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe

45262520-2 Roboty murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45454100-5 Odnawianie

45453100-7 Roboty renowacyjne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

92522100-7 Usługi ochrony obiektów historycznych

SPIS TREŚCI:

- CZĘŚĆ OPISOWA

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

- ZAŁĄCZNIKI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia

Niniejszy PFU zawiera opis zadania polegającego na przywróceniu dawnej świetności i  funkcjonalności zabytkowego kościoła parafialnego w Stróży. PFU stanowi podstawę do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, służącej realizacji robót budowlanych polegających na realizacji w/w zadania na działce nr 743 zgodnie z  załącznikiem graficznym nr 1 obejmujących teren Kościoła Parafialnego w Stróży. Podejmowane działania nie naruszają interesu osób trzecich, nie stanowią też zagrożenia dla środowiska, oraz higieny, zdrowia i życia użytkowników - na zasadach istniejących - bez zmian. Oddziaływanie inwestycji zamyka się w granicach działki nr 743, tj. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Kazimierza i św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Przemienienia Pańskiego w Stróży.

Zakres przewidywanych robót budowlanych i ich odbiór wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (szczegółowy zakres robót zostanie określony w dokumentacji projektowej)

W ramach zadania wykonane zostanie opaska odwodniająca wokół kościoła, odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych, oraz wymiana podłogi. Zadanie obejmuje również remont zniszczonej opaski przyściennej, wykonanie  orynnowania i rur spustowych.

Przeprowadzona wstępna inwentaryzacja wskazuje na znaczne zniszczenia spowodowanych brakiem podejmowania jakichkolwiek działań naprawczych.

Pozostałości dawnych nieumiejętnych napraw dopełniają obrazu zniszczeń i nieestetycznego wyglądu. Założeniem zadania jest przywrócenie i stabilizacja warunków wilgotnościowych we wnętrzu obiektu. Zapewnione zostaną wszelkie niezbędne procedury oraz zabiegi w celu wyremontowania, konserwacji i  zabezpieczenia oryginalnej substancji zabytkowego obiektu z optymalnym zachowaniem historycznych elementów i zgodnie ze sztuką i wymogami konserwatorskimi. Podstawowym zamierzeniem niniejszego opracowania jest;

- zapobieżenie postępującej degradacji obiektu kościoła,

- przywrócenia bezpieczeństwa elementów konstrukcji,

- przywrócenie walorów estetycznych i historycznych,

- utrzymanie prawidłowego stanu technicznego,

Zakres robót budowlanych obejmuje wszelkie roboty przygotowawcze, demontażowe i  rozbiórkowe, ziemne, konstrukcyjno-budowlane, remontowe, konserwatorskie, instalacyjne i wykończeniowe związane z remontem istniejącego obiektu.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu :

- powierzchnia budynku ok. 230 m2

- kubatura ok 2100 m3

- szerokość 14,50 m

- długość 24,50 m

- wysokość: nawy 5,9 m

wieży 22,5 m

kalenicy 14,5 m

Kościół parafialny jest datowany na XVIII w. Budowla oparta jest na trzyczęściowym, osiowym planie złożonym z kwadratowej nawy, zakończonej trójbocznym prezbiterium oraz babińcem. W babińcu schody prowadzące na wieżę i chór. Od północy do korpusu nawy przylega jednotraktowa zakrystia z sienią i niezależnym wejściem. Od południa do nawy przylega kwadratowa kruchta stanowiąca główne wejście do kościoła. Babiniec wyposażony jest w dwuskrzydłowe drzwi  i połączony jest drzwiami z nawą. Całość przykrywa dwuspadowy dach, prezbiterium zakończone namiotowo. Wieża umieszczona ponad babińcem , przystawiona do szczytu nawy, dodatkowo  w kalenicy dachu umieszczona jest sygnaturka. Kościół drewniany o konstrukcji zrębowej, obustronnie spięty lisicami. Ściany oparte na murowanej, otynkowanej podmurówce, z zewnątrz oszalowane pionowo na styk i oblistwowane z daszkiem gontowym.

Podłogi są drewniane ułożone na legarach drewnianych na gruncie, podzielone na liczne o różnej wielkości pola.

Ostania gruntowna odbudowa przeprowadzona była w 1946r., w latach 70-tych przeprowadzono zabiegi chemicznego zabezpieczenia drewna.

Przewidywany zakres robót (do weryfikacji na etapie sporządzania dokumentacji projektowej):

• Prace przygotowawcze:

- Przygotowanie terenu budowy

- Wykonanie ogrodzenia placu budowy

- Prace zabezpieczające i ochronne

• Prace demontażowe i rozbiórkowe:

- Remont zniszczonej opaski przyściennej wraz z daszkiem (przeznaczonych do zachowania)

- Rozbiórka zniszczonej podłogi i rozmontowanie legarów podłogowych.

- Usunięcie zagrzybionych warstw podsypkowych podłogi wraz z cegłami i kamieniami podpierającymi legary, zdegradowanych tynków przypodłogowych (zawilgoconych, osłabionych, głuchych)

- Wykopy związane z izolacją fundamentowych oraz wykonaniem izolacji fundamentów.

• Roboty konstrukcyjno-budowlane:

- Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma ścian fundamentowych.

- Osuszenie zawilgoconych ścian i fundamentów.

- Przygotowanie podkładu pod nową posadzkę na ustabilizowanym podłożu, warstwie

betonowej, izolacji termicznej i przeciwwilgociowej.

- Przemurowanie zniszczonych górnych warstw podmurówki i naroży z wykonaniem poziomej izolacji przeciwwilgociowej.

- Osadzenie kratek  wentylacyjnych (w przypadku konieczności i przy dopuszczeniu przez urząd konserwatorski).

- Wykonanie drenażu opaskowego wokół kościoła z obrzeżem betonowym

- Obniżenie do pierwotnego poziomu oraz wykonanie prawidłowej profilacji terenu wokół kościoła z wyprowadzeniem spadków w kierunku od murów obwodowych na zewnątrz.

- Wykonanie systemu odprowadzenia wód opadowych.

- Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z połaci dachu (orynnowanie).

- Wykonanie nowej podłogi drewnianej na podkładzie betonowym i ociepleniu podłoża.

- Wykonanie dezynfekcji i odgrzybienia fundamentów i murów.

- Wykonanie izolacji, impregnacji i zabezpieczeń bioochronnych i ogniochronnych.

• Roboty wykończeniowe

- Zabezpieczenie ścian przed rozwojem mikroorganizmów

- Montaż elementów kamiennych

- Montaż elementów metalowych

- Konserwacja kamiennego cokołu zgodnie z programem prac konserwatorskich;

• Prace konserwatorskie

- Elewacje - konserwacja elementów i wątków kamiennych.

- Inne prace konserwatorskie, których konieczność zaistnieje na etapie realizacji.

Szczegółowy zakres robót zostanie określony w dokumentacji projektowej.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania zamówienia

Kościół należy do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Kazimierza i św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Przemienienia Pańskiego w Stróży.

Wybudowany został w 1715r. W latach 1921 i 1946 poddany był gruntownej odbudowie. Wpisany do rejestru zabytków pod numerem 252/83 dnia 31.08.1967 r.

- OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy:

- Wykonać projekt budowlany wraz z wszystkimi opracowaniami niezbędnymi do wykonania zamówienia.

- Uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia, których obowiązek posiadania wynika z obowiązujących przepisów prawa, niezbędne do przeprowadzenia prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Koszty administracyjne opłaty za wydanie decyzji ponosi Zamawiający.

- Wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonać inwentaryzację i dokumentację powykonawczą.

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia w szczególności:

● Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych.

● Projekt musi być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opierających się o zasady poszanowania energii i ekologii.

● Rozwiązania wynikające z oferowanego "taniego wykonania", dla których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem, nie zostaną zaakceptowane.

● Wykonawca jest zobowiązany do:

‒ wykonania wizji lokalnej obiektu, oceny stanu technicznego oraz inwentaryzacji instalacji w zakresie niezbędnym do wykonania instalacji c.o. i wymiany źródła ciepła,

− przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na etapie wykonania założeń projektowych,

− uzyskania akceptacji Zamawiającego dla tych założeń na podstawie koncepcji programowo przestrzennej,

− akceptacja koncepcji upoważnia dopiero Wykonawcę do dalszej realizacji prac projektowych.

● Wykonawca jest odpowiedzialny m.in.: za prawidłowe przygotowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do końcowego uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz do przygotowania Programu Prac Konserwatorskich do w/w zadania.

● Wykonawca jest zobowiązany do wykonania założeń projektowych, projektu budowlanego, projektów wykonawczych, projektów powykonawczych oraz wszelkich innych opracowań wymagających formy pisemnej i graficznej w formie drukowanej i elektronicznej.

● Wykonawca jest zobowiązany do końcowego złożenia wymaganych prawem klauzul i oświadczeń do projektu.

● Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opracowanie w formach wymaganych przez właściwy organ do przyjęcia zgłoszenia lub udzielenia pozwolenia na budowę.

● Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego harmonogram realizacji inwestycji.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace przy obiekcie nawiązywać będą konstrukcyjnie i wizualnie do już istniejących elementów, które są przeznaczone na ww. inwestycje oraz zgodne z  wytycznymi zawartymi w Programie Prac Konserwatorskich i ŁWKZ.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robót, należy przyjmować zgodnie z opracowaniem Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

2.3. Podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich wykonania.

2.4. Przy projektowaniu terenów utwardzonych należy nawiązać się do istniejących elementów zagospodarowania terenu (istniejącej zieleni).

W PROGRAMIE FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM przyjęto ze względów technicznych konkretne wyroby, na które Wykonawca może stosować wyroby zamienne pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Oświadczenie zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza i św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Przemienienia Pańskiego w Stróży oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na działce nr 743, powiat: pajęczański, województwo: łódzkie 9 - Grunty kościołów i związków wyznaniowych, i działki stanowią jego własność

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych, musi spełniać wymagania odnośnych obowiązujących przepisów, w tym:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 05 kwietnia 2018 r. w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z  niepełnosprawnościami, oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

- Kopia mapy zasadniczej i kopia z mapy ewidencyjnej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Wizja w obiekcie

- Istniejąca archiwalna dokumentacja obiektu

- Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic:

- Uzgodnienia z Zamawiającym i Konserwatorem zabytków

- Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

- Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności;

- Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych;

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska;

- Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;

- Inne powszechnie obowiązujące przepisy szczegółowe, polskie normy, zasady wiedzy technicznej itp.

- Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji projektowej

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz z uwagi na zabytkowe i historyczne walory kościoła parafialnego wpisanego do rejestru zabytków i jego lokalizację, dokumentacja projektowa powinna zawierać inwentaryzację i projekt budowlany pełno branżowy w skali 1:50 oraz opracowania przedprojektowe (badawcze, opinie, ekspertyzy) nakazane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi. Wszystkie działania należy prowadzić w oparciu o stosowne zezwolenie konserwatorskie. Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące opracowania i dokumenty:

  - Inwentaryzacja stanu istniejącego

    - Inwentaryzacja szczegółowa obiektu wraz z otoczeniem stanowi opracowanie przedprojektowe, powinna obejmować część opisową i rysunkową (rzuty, przekroje).

  - Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana

    - Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego obiektu stanowi opracowanie przedprojektowe, powinna być oparta na szczegółowych badaniach i  odkrywkach elementów konstrukcyjnych (fundamenty).

  - Prace badawcze, opinie, ekspertyzy

    - Prace badawcze, opinie lub ekspertyzy stanowią opracowanie przedprojektowe, powinny zostać przeprowadzone w zakresie wymaganym przez urząd konserwatorski. Dla potrzeb PFU wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi o opinię konserwatorską.

  - Mapa ewidencyjna i wypis z rejestru gruntów

    - Mapę ewidencyjną i wypisy z rejestru gruntów dla celów projektowych należy pozyskać z państwowego zasobu geodezyjnego.

  - Ekspertyza zabezpieczenia przeciwpożarowego

    - W zależności od przyjętych i uzgodnionych w Koncepcji rozwiązań projektowych zakłada się możliwą konieczność sporządzenia Ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpożarowego dla obiektu. Ekspertyza wymaga zatwierdzenia przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.,

  - Projekt budowlany

- Projekt budowlany powinien zostać opracowany zgodnie z wymaganiami przepisów prawa budowlanego, w zakresie dostosowanym do specyfiki obiektu zabytkowego i  wymagań konserwatorskich. W szczególności powinien zawierać elementy projektu wykonawczego wymagane dla zatwierdzenia dokumentacji przez urząd konserwatorski (projekt budowlano-wykonawczy). Projekt budowlany powinien zostać opracowany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). wraz z  późniejszymi zmianami i innych obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz wykonany zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 19 września 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1609)

  - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

    - Informację BIOZ należy opracować zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126) wraz z późniejszymi zmianami. Informacja BIOZ powinna być dołączona do każdego egzemplarza projektu budowlanego.

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować zgodnie z  treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

  - Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie

- Przedmiary robót powinny być sporządzone oddzielnie dla każdej branży oraz w  podziale na przyjęte elementy i etapy robót, w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Kosztorysy inwestorskie należy wykonać zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

Wymagania ogólne zamawiającego

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń

Wykonawca działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia potrzebne do realizacji niniejszego zadania. W szczególności pozwolenia na przebudowę/budowę, pozwolenie do prowadzenia prac konserwatorskich wydane przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wymagania stawiane urządzeniom i materiałom

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykonania zadania w ramach prowadzonej inwestycji muszą być fabrycznie nowe, w możliwie najwyższej klasie jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające aktualne wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Muszą być objęte gwarancją fabryczną producenta.

- Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania określonych robót musi być sprawny technicznie i musi posiadać stosowne przeglądy i badania techniczne jeżeli są wymagane. Powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. W przypadku rusztowań powinny one posiadać wymagane dopuszczenia. Wznoszenie i rozbieranie rusztowań musi być powierzone osobom posiadającym uprawnienia i doświadczenie.

- Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości transportowanych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem .

- Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, indywidualną koncepcją wykonania kotłowni, programem funkcjonalnoużytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez wykonawcę, zostaną przez niego usunięte i poprawione na własny koszt bez dodatkowego wynagrodzenia. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

- Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót.

W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wymagania dotyczące przeszkolenia użytkowników w zakresie bezpiecznej eksploatacji i prawidłowej konserwacji zainstalowanych urządzeń

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje eksploatacji, obsługi i konserwacji dla wszystkich wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń. Instrukcje będą sporządzone w języku polskim. Ponadto wykonawca przeszkoli wszystkich mieszkańców. Szkolenie będzie obejmowało całość zagadnień związanych z prawidłową eksploatacją, obsługą i konserwacją wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zasady bezpiecznego użytkowania zgodnie z przepisami BHP. Na okoliczność przeszkolenia zostanie sporządzony protokół, który będzie załącznikiem do dokumentów odbioru końcowego zadania. Użytkownik składając na protokole z przeszkolenia czytelny podpis oświadcza że został przeszkolony.

- ZAŁĄCZNIKI

- ZAŁĄCZNIK NR 1 - WYTYCZNE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE (Mapa z  cmentarzem

- ZAŁĄCZNIK NR 2 - Zdjęcia stanu istniejącego – kwiecień 2024

- ZAŁĄCZNIK NR 3 - Kopia mapy zasadniczej

- ZAŁĄCZNIK NR 4 - Kopia z mapy ewidencyjnej

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - Tabela elementów scalonych

- DOKUMENTY:

• Uproszczony wypis z rejestru gruntów

• Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ZAŁĄCZNIK NR 2 – zdjęcia stanu istniejącego – kwiecień 2024

Zdj. 1. Widok kościoła (fot. Powiat Pajęczański)

Zdj. 2. Fundament z zadaszeniem (fot. Powiat Pajęczański)

Zdj.3. Opaska odwadniająca (fot. Powiat Pajęczański)

Zdj. 4. Podwalina (fot. Powiat Pajęczański)

Zdj. 5.Odsadzka fundamenowa z zadaszeniem (fot. Powiat Pajęczański)

Zdj. 6. Podwalina z zadaszeniem (fot. Powiat Pajęczański)

Zdj. 7. Ścian kościoła i zadaszenie (fot. Powiat Pajęczański)

Zdj. 8. Dach (fot. Powiat Pajęczański)

Zdj. 8. Widok elewacji bocznej (fot. Powiat Pajęczański)

Zdj. 9. Widok fragmentu podłogi w kościele (fot. Powiat Pajęczański)

ZAŁĄCZNIK NR 5 - Tabela elementów scalonych

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Zadanie pn.: ”Zabezpieczenie przeciwwilgociowe kościoła parafialnego pw. św. Kazimierza i św. Józefa w Stróży”

| Zabezpieczenie przeciwwilgociowe kościoła parafialnego pw. św. Kazimierza i św. Józefa w Stróży |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa działania | Ilość [szt] | Cena jednostkowa netto(dostawa + montaż urządzenia ) | Wartość netto(dostawa + montaż urządzenia ) |
| 1 | Wykonanie odwodnienia kościoła wraz z odprowadzeniem wód do kanalizacji |  |  |  |
| 2 | Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z dachu |  |  |  |
| 3 | Demontaż podłogi drewnianej |  |  |  |
| 4 | Wykonanie ocieplenia posadzki w kościele |  |  |  |
| 5 | Wykonanie podłogi w kościele |  |  |  |
| 6 | Pozostałe koszty |  |  |  |
| 7 | Dokumentacja projektowa/ szczegółowy opis zamierzenia |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ PODATKU |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |

UWAGA!

W kosztach pozostałych należy ująć koszt robót towarzyszących oraz koszty związane z realizacją zadania niewyszczególnione w tabeli wyceny. Całkowity koszt realizacji zadania wskazany w pozycji „RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO” należy przenieść do formularza oferty.