„Modernizacja wejścia i ściany frontowej wraz z przebudową  zewnętrznej instalacji  deszczowej budynku Zarządu”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia robota budowlana polegająca na realizacji zadania pn.:

„Modernizacja wejścia i ściany frontowej wraz z przebudową  zewnętrznej instalacji  deszczowej budynku Zarządu”

- Zakres zamówienia

W ramach niniejszego zamówienia zamawiający przewiduje wykonanie robót budowlanych, zakres prac obejmuje m.in.

- Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

  - Wygrodzenie wykopu barierą ochronną z tablicami informacyjnymi.

  - Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy sprzętu oraz strefy niebezpiecznej.

  - Zabezpieczenie wykopu przed osuwaniem się gruntu.

  - Wyznaczenie dróg komunikacyjnych.

  - Prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP.

- Wytyczenie obszaru prac przez uprawnionego geodetę

  - Podczas odkrywek zweryfikować przyjętą geometrię.

- Roboty ziemne i instalacyjne wraz z izolacją ściany frontowej (zgodnie z załącznikiem graficznym)

- rozpoczęcie robót od skraju budynku przy wjeździe na teren WORD;

- odkrycie krat ;

- likwidacja żelbetowego kanału doświetlającego (uszkodzony w stopniu nie nadającym się do renowacji) przy zastosowaniu wykopu obudowanego lub szerokoprzestrzennego (bez umocnienia) zgodnie z instrukcją i dokumentacją producenta, w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego;

- zamknięcie (odcięcie) odcinka przegłębienia przy schodach z jego zachowaniem;

- wykopanie krzewów z różami ostrym szpadlem obkopując każdy krzew w promieniu co najmniej 40 cm lub w miejscu, gdzie pada rzut korony, a następnie przekazanie na stan Zamawiającego. Po uprzednim ustaleniu z Przedstawicielem Zamawiającego terminu przekazania ;

- zerwanie starej izolacji do linii parapetów okien przyziemia;

- wykonanie izolacji przeciwwodnej (polimerową czy polimerowo-bitumiczną masą uszczelniającą  (wywiniecie pod parapet));

- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych wraz z ochroną tej izolacji z użyciem folii kubełkowej (izolacja termiczna gr. min 120 mm XPS + folia kubełkowa) – do linii parapetu okiennego;

- wymiana rur spustowych dn110 PVC wraz z rewizjami w części podziemnej;

- przebudowa zewnętrznej instalacji kan. deszczowej dn200 PVC o długości ok. 35 m oraz 10 m dn160 PVC (podłączenia rur spustowych) wraz z montażem 3 szt. studni rewizyjnych dn425 PE z włazem żeliwnym A15. Materiały muszą być zgodnie z „Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami” ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie Wydanie VI Sierpień 2020. Montaż kanalizacji deszczowej wykonać ze spadkiem min. 0,5 %. Włączenie do istniejącej studni wg załącznika graficznego;

- szczelne zaślepienie (korek systemowy lub betonowy) przebudowanych nieczynnych instalacji kan. deszczowej;

- wykonanie drenażu liniowego z rur dn100 PP lub PVC w otulinie filtracyjnej z PP lub włókna kokosowego;

- demontaż ścianki zabezpieczającej;

- zasyp w dnie gruntów spoistych z nadaniem spadku od budynku;

- zasyp wykopu gruntami niespoistymi (piasek drobny/ średni z zagęszczeniem co 30cm Is > 0,98;

- budowa opaski (kamiennej) ze spadkiem 8% w stronę ulicy .

- Modernizacja wejścia : Schody wejściowe do budynku Dyrekcji

- ściągnięcie okładziny z płyty spocznika oraz stopni;

- oczyszczenie powierzchni betonowej;

- usuniecie osłabionego betonu, o słabej przyczepności

- ostrożne skłucie wszystkich miejsc o naruszonej strukturze, aż do litego betonu bez uszkodzenia i naruszenia zbrojenia;

- przy ewentualnym odkryciu oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojenia wraz z oceną stopnia skorodowania (zbrojenie musi być pozbawione nalotów i zabrudzeń);

- pręty odstające od powierzchni betonu należy zakotwić z użyciem kotew wkręcanych, wklejanych lub rozporowych (z wykluczeniem gilz z tworzyw sztucznych) – i ustabilizować z użyciem drutu. Pręty, które na skutek korozji zostały wyłamane / usunięte / lub zanikł ich przekrój w stopniu ponad 50%,

należy odtworzyć.

- zabezpieczenie ubytków systemowymi zaprawami tj. np. ochrona antykorozyjna + mostek sczepny + zaprawa naprawcza;

- zabezpieczenie naprawionych ubytków przez naniesienie odpowiednio dobranego  systemu ochronnego np. impregnację hydrofobizujacą;

- wykonanie spadków oraz położenie całopowierzchniowo hydroizolacji (przed ułożeniem okładziny);

- uszczelnienie styku: schody- ściana;

- właściwe zaizolowanie przestrzeni w obrębie wycieraczki;

- ułożenie okładziny zewnętrznej o niskiej nasiąkliwości typu gres, klinkier czy granit o fakturze antypoślizgowej minimum R11;

- zabezpieczenie drzwi wejściowych do budynku przed ich opadnięciem na czas podczas robót;

- oznaczenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia kontrastowym pasem (LRV nie mniej niż 70%) szerokości 0,05 m widocznym na stopnicy i podstopnicy;

- Przed dolnym stopniem należy ułożyć fakturę uwagi typu C1

- W odległości 0,5 m - 0,6 m od krawędzi pierwszego górnego stopnia faktura ostrzegawcza typu B o szer. min. 0,6 m.

- montaż poręczy ( stal nierdzewna gat. AISI 304), które są wydłużone w poziomie poza pierwszy i ostatni stopień schodów min. 0,30 m (w przypadku dolnego stopnia zakończenie poręczy w odległości 0, 30 m + s, gdzie s oznacza szerokość stopnia);

- Pochwyty poręczy o kształcie okrągłym, eliptycznym lub kwadratowym z zaokrąglonymi krawędziami o szerokości 35- 45mm.

- wysunięte poręcze powinny być zakończone „na okrągło” w kierunku ściany lub podłoża lub połączone ze sobą;

- poręcze należy wykonać w taki sposób, aby chwyt dłonią był pewny i umożliwiał swobodne przesuwanie dłoni wzdłuż poręczy. Uchwyt mocujący powinien być od dołu, aby zapewnić pewny chwyt.

- w posadzce zamontowanie wycieraczki (mata z szyn aluminiowych anodowanych z wypełnieniem z wykładziny winylowej o wymiarze 120x150 cm);

- właściwe podłączenie odprowadzenia wody opadowej w korycie wycieraczki;

- z zabezpieczeniem analogicznie postąpić pod schodami, pamiętając o uprzednim oczyszczeniu podniebienia schodów również z nalotów, kurzu oraz pajęczyn;

- odpowiednio przygotowaną ścianę boczną schodów należy pokryć tynkiem mineralnym a następnie pomalować farba silikonową.

Zakres robót powinien uwzględniać roboty towarzyszące, tj. m.in. :

- odkrycie krat

- odcięcie na linii parapetów i zerwanie termoizolacji

- oczyszczenie ścian po ściągnięciu styropianu

- w podłożu, na poziomie dna projektowanych wykopów występują piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste podczas odkrywek zweryfikować przyjęte dane,

- obudowę wykopu rozeprzeć odcinkami

- usunąć gruz, kamienie i resztki instalacji z wykopu

- w narożu wykonać fasetę z uszczelnieniem wg systemu, folię ochronną zastosować z wywinięciem na zakład z  oraz na dnie wykopu z wyciągnięciem na zakładkę

- zachować komunikację na chodniku

- należy odtworzyć fragment muru w miejscu styku muru oporowego ze ścianą budynku

- zachować ciągłość zdolności instalacji do odprowadzania wód deszczowych (wykonanie bypassu);

- zachować szczególną ostrożność w miejscu kolizji z kanalizacją sanitarną;

- dopuszcza się odcinkowe wykonanie prac;

- zabezpieczenie (obudowę wykopu) należy demontować od dołu i stopniowo usuwać;

- w miarę zasypywania, obudowę usuwa się za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,5 sp i 0,3 niespoistych;

- należy wykonać schodnię systemową umożliwiającą komunikację pieszą ;

- zachować ostrożność wykonując prace zgodnie z przepisami BHP;

- nie prowadzić prac w przypadku wystąpienia złych warunków pogodowych;

- wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Ogólne informacje uzupełniające :

- Zamawiający przewiduje możliwość zajęcia chodnika i wykonanie wykopu skarpowego, zastrzegając konieczność spełnienia wymagań związanych z przepisami

- stacja rowerową należy zachować i odtworzyć. Jest ona dedykowana klientom ZWiK Sp. Z o.o.

- Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie schodów ze stali prowadzących „schowka” pod wejściem głównym

- Należy zachować kolorystykę zbliżona do istniejącej, szczegółowe dobranie konkretnego koloru zostanie dobrane na etapie wykonawstwa, poprzez złożenie wniosku materiałowego przez Wykonawcą z propozycją kolorystyczną . Odcięcie występuje w linii wejścia z zachowaniem istniejących wysokości.

- Należy wymienić obarierowanie schodów, natomiast te znajdujące się w obrębie stacji rowerowej -zachować.

instalacja kan. deszczowej

Na niebiesko zaznaczono odcinek na długości którego należy wymienić izolację oraz zlikwidować murek.

Na czerwono zaznaczono odcinek na długości którego należy przebudować zewnętrzną instalację kan. deszczowej dn200 PVC o długości ok. 35 m oraz 10 m dn160 PVC (podłączenia rur spustowych) wraz z montażem 3 szt. studni rewizyjnych dn425 PE z włazem żeliwnym A15

Stan istniejący :