ZAŁĄCZNIK Nr 8a do SWZ

Nr postępowania RZPiFZ.271.36.2024.MW

Opis przedmiotu zamówienia

(OPZ)

do zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi gminnej ul. Dworskiej (129048G) w Gościcinie”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

      - Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania:

- Rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych w trybie specustawy drogowej tzw. ZRID – Decyzja  nr AB.6740.11.11.2024.16 z dnia 25.10.2024 r.

- Przebudowy drogi w zakresie oświetlenia drogowego – zaświadczenie nr AB.6743.3.302.2022.9 z dnia 25.11.2022 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu co do zamiaru wykonywania robót budowlanych, polegających na budowie drogi w zakresie oświetlenia drogowego na dz. 365/54, 324, 421/1, 420, 419/9, 323/228 obr. Gościcino gm. Wejherowo.

      - Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 180 cm x 120 cm, według wzoru stanowiącego załącznik nr 26 do OPZ. Ostateczna treść tekstu zamieszczonego na tablicy oraz miejsce montażu, zostaną ustalone z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

            - Rozbiórkę wraz z utylizacją jezdni z płyt IOMB znajdujących się na ul. Dworskiej w Gościcinie – terenie objętym przedmiotem zamówienia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu płyty IOMB, które będą zdatne do użytku i przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km.

            - Przebudowę jezdni, budowę chodników, zjazdów, pobocza, zatok autobusowych, wyniesionych tarcz skrzyżowań oraz miejsc postojowych wraz z budową lub przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej zgodnie z dokumentacją techniczną dla rozbudowy ul. Dworskiej w Gościcinie.

- Pomiary geodezyjne:

- Należy poddać analizie stan punktów osnowy geodezyjnej znajdującej się w obrębie inwestycji przed przystąpieniem do robót budowlanych. Informacja o istniejących i zniszczonych punktach osnowy, opatrzona pieczęcią i podpisem geodety powinna trafić do Zamawiającego w terminie 21 dni od dnia przekazania placu budowy.

- Należy poddać analizie stan punktów granicznych pasa drogi publicznej realizowanego etapu inwestycji (granice wskazane decyzją ZRID) oraz sporządzić dokumentację, która opisze stan istniejących punktów (stanowiących granice zewnętrzne pasa drogowego) przed rozpoczęciem prac budowlanych. Informacja o istniejących i zniszczonych punktach granicznych, opatrzona pieczęcią i podpisem geodety powinna trafić do Zamawiającego w terminie 21 dni od dnia przekazania placu budowy.

- Po zakończeniu prac budowlanych należy sporządzić analizę stanu punktów granicznych pasa drogi publicznej realizowanego etapu inwestycji. Informacja o istniejących i zniszczonych punktach granicznych, opatrzona pieczęcią i podpisem geodety powinna trafić do Zamawiającego najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru prac. Wykonawca będzie odpowiedzialny za odtworzenie wszystkich zniszczonych podczas realizacji inwestycji punktów granicznych.

- Czasowe zajęcie terenu działek- procedura przeprowadzenia prac.

- Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o planowanej dacie rozpoczęcia robót na nieruchomościach objętych, na podstawie decyzji ZRID, czasowym zajęciem terenu, przy czym:

- Informacja zostanie przekazana minimum na 21 dni przed planowanym zajęciem terenu.

- Do przekazywanej informacji Wykonawca załączy dokumentację inwentaryzacyjną przedmiotowego terenu.

- W przypadkach, w których właściciele, użytkownicy wieczyści lub władający nieruchomością uniemożliwią Wykonawcy wykonanie inwentaryzacji przed planowanym terminem protokolarnego wydania terenu, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia inwentaryzacji w dniu protokolarnego wydania terenu oraz dostarczenia jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia sporządzenia inwentaryzacji.

- Zamawiający w terminie 7 dni dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji inwentaryzacyjnej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przekazywanej dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania poprawionej dokumentacji w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego.

- Wykonawca, w dniu protokolarnego przekazania terenu, zobowiązany jest do wskazania granic wytyczonego geodezyjnie terenu objętego czasowym zajęciem zgodnie z decyzją ZRID.

- Wykonawca, w dniu protokolarnego przejęcia terenu, zobowiązany jest sporządzić protokół wydania terenu przy udziale właścicieli, użytkowników wieczystych lub władających nieruchomością oraz przedstawicieli Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace związane z czasowym zajęciem terenu ze szczególną ostrożnością i dbałością o nasadzenia i składniki budowlane, z zastrzeżeniem, że należy ograniczyć zajęcie terenu do niezbędnego minimum obszarowego i czasowego.

- W przypadku konieczności otwarcia nieruchomości np. poprzez demontaż ogrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren czasowego zajęcia tak, aby uniemożliwić wstęp na pozostałą część nieruchomości od strony inwestycji.

- Po zakończeniu prac budowlanych na nieruchomości objętej czasowy zajęciem Wykonawca zobowiązany jest do:

- uporządkowania terenu,

- dokonania na obszarach ogródków przydomowych i terenach zielonych uzupełnienia warstwy gleby urodzajnej i w miejscu zniszczonych trawników obsiania terenu trawą,

- sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w formacie pliku PDF dokumentacji z inwentaryzacji powykonawczej, zawierającej:

- elementy które uległy zniszczeniu,

- elementy odtworzone (nawierzchnie, ogrodzenia, trawniki, itp.),

- elementy których nie naruszono,

- dokumentację fotograficzną.

- niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych, w celu umożliwienia Zamawiającemu wyznaczenia daty podpisania protokołu zakończenia prac i poinformowania o planowanym spotkaniu właścicieli, użytkowników wieczystych lub władających nieruchomością.

- W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca sporządzi protokół zakończenia prac przy udziale właścicieli, użytkowników wieczystych lub władających nieruchomością oraz przy udziale przedstawicieli Zamawiającego.

- W przypadku, gdy właściciel, użytkownik wieczysty lub władający nieruchomością, podczas wyznaczonego pierwszego terminu podpisania protokołu zakończenia prac, wniesie uwagi dotyczące wykonanych robót, a Zamawiający uzna, że wnoszone uwagi są słuszne i wymagane są poprawki, Wykonawca dokona niezbędnych poprawek i doprowadzi do podpisania protokołu zakończenia prac bez uwag w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia sporządzenia pierwszego protokołu zakończenia prac.

- Dopuszcza się sporządzenie protokołu zakończenia prac tylko pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym w przypadkach, gdy Zamawiający uzna, że roboty wykonano zgodnie z umową, teren uporządkowano, montaż i odtworzenia wykonano w sposób zadowalający, a właściciel, użytkownik wieczysty lub władający odmawia podpisania protokołu.

- Branża drogowa:

- Jezdnia:

- nawierzchnia bitumiczna,

- szerokość 5,50 m – 6,90 m,

- wzdłuż wąwozów na odcinku leśnym jezdnie należy zabezpieczyć barierami drogowymi – zgodnie z dokumentacją projektową.

- Chodnik:

- Nawierzchnia z kostki betonowej,

- Szerokość max. 2,38 m (z uwzględnieniem skrajni),

- W ciągu chodnika na odcinku zabudowanym najazdy oraz chodnik należy wzmocnić z celu umożliwienia dojazdu do istniejącej zabudowy indywidualnej,

- Na obszarze niezabudowanym należy wykonać skarpy o nachyleniu 1:1,5,

- Wycinka drzew wraz z utylizacją na działkach poza działkami które zostały przejęte od Lasów Państwowych.

- Usunięcie karpin wraz z utylizacją i uzupełnieniem gruntu zgodnie z dokumentacją,

- Wykończenie zielenią niską – trawnikiem, przestrzeni poza zaprojektowanymi nawierzchniami.

- Branża sanitarna:

  - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z nieckami szczelnymi oraz studniami chłonnymi wraz ze zbiornikami retencyjno – filtracyjnymi.

  - Przebudowa sieci gazowej z rur i kształtek PE100 RC typ ST RCn gaz sdr 11 o średnicy DN63x5,8. Odcinek znajdujący się pod nowozaprojektowaną drogą należy zlikwidować poprzez trwałe usunięcie z gruntu i zutylizować.

  - Przebudowa sieci wodociągowej z rur i kształtek PE o średnicy fi 160 oraz fi 110. Armatura i kształtki żeliwne wodociągowe o średnicy dn 150, dn 100 i dn 80.

Wykonanie podłączeń do istniejących przyłączy, sieci i 2 hydrantów oraz wykonanie 2 nowych hydrantów. Odcinek znajdujący się pod nowozaprojektowaną drogą należy zlikwidować poprzez trwałe usunięcie rurociągu wraz z armaturą z gruntu i zutylizować.

- Branża elektroenergetyczna:

- Usunięcie kolizji.

- Demontaż istniejących urządzeń oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia ulicznego na przebudowywanym odcinku ulicy.

- Budowa oświetlenia przejść dla pieszych.

Parametry techniczne sieci i urządzeń:

- Linia kablowa oświetleniowa nn.;

- Słup elektroenergetycznej linii napowietrznej nn;

- Latarnie oświetleniowe;

- Dane elektroenergetyczne:

- Napięcie zasilania 3x230/400V, 50Hz;

- Moc zainstalowana 2kW;

- Moc zapotrzebowana 2kW;

- Współczynnik zapotrzebowania 1,0;

- Dopuszczalny spadek napięcia 5%;

- Układ sieci zasilającej TN-C;

- Układ instalacji TN-C-S;

- Dodatkowa ochrona od porażeń: (nn.-szybkie wyłączanie zasilania; 5,0 s – dla sieci zasilającej; 0,4 s – dla instalacji odbiorczych).

- Branża teletechniczna:

- Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną:

- Budowa przepustów kablowych;

- Budowa kabli miedzianych doziemnych;

- Budowa rurociągu 40 wraz ze światłowodem w ziemi;

- Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurą dwudzielną;

- Likwidacja kolidującej i nieczynnej sieci telekomunikacyjnej

- Budowa studni kablowych.

- Budowa kanału technologicznego ulicznego i przepustowego.

- Wymianę wszystkich włazów lub studni sieci uzbrojenia podziemnego (jeżeli wykazują spękania wyłuszczenia i uszkodzenia) i istniejących uszkodzonych elementów przykanalików na podłączeniu do studni, wymianę na nowe oraz regulację wysokościową istniejących włazów żeliwnych - jeżeli są w bardzo dobrym stanie, kratek ściekowych, elementów sieci wodociągowej, gazowej, cieplnej i elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. Zastosować studnie, włazy i wpusty typu ciężkiego DN 400. Regulacja polega na dostosowaniu istniejącego uzbrojenia do projektowanego układu drogowego. Regulacja wysokościowa (pionowa) istniejących włazów kanałowych i wpustów ulicznych musi zostać wykonana z wykorzystaniem pierścieni regulacyjnych (niedopuszczalne jest wykorzystanie kostki betonowej). Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymienione włazy żeliwne, kratki ściekowe, elementy sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

- Organizacja ruchu

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

- Tymczasowa organizacja ruchu.

- Docelowa organizacja ruchu.

- Przebudowę oświetlenia drogowego na dz. 365/54, 324, 421/1, 420, 419/9, 323/228 obr. Gościcino  gm. Wejherowo zgodnie z dokumentacją techniczną.

Przebudowa ma na celu zapewnienie ciągłości sieci oświetleniowej należącej do Gminy Wejherowo.

Zakres realizacji zadania obejmuje:

- Demontaże zgodnie z dokumentacją techniczną.

- Wykonanie linii kablowej YAKXS 4x25.

- Wykonanie słupów oświetleniowych.

- Montaż opraw na słupach.

- ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

      - Dla zadania 1

| L.p. | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 do OPZ | Decyzja Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.11.11.2024.16 z dnia 25.10.2024 r |
| Załącznik nr 2 do OPZ | Projekt Architektoniczno- budowlany, Rozbudowa ul . Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych, Poldukt Projekt Sp. z o.o., luty 2024 r. |
| Załącznik nr 3 do OPZ | Projekt Zagospodarowania Terenu, Rozbudowa ul . Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych, Poldukt Projekt Sp. z o.o., luty 2024 r. |
| Załącznik nr 4 do OPZ | Załączniki projektu budowlanego, Rozbudowa ul . Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych, Poldukt Projekt Sp. z o.o., luty 2024 r. |
| Załącznik nr 5 do OPZ | Projekt techniczny, Rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych, branża drogowa, Poldukt Projekt Sp. z o.o., wrzesień 2024 r. |
| Załącznik nr 6 do OPZ | Projekt wykonawczy, rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych, branża drogowa, Poldukt Projekt Sp. z o.o., wrzesień 2024 r. |
| Załącznik nr 7 do OPZ | Projekt stałej organizacji ruchu drogowego, Rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych, branża drogowa, Poldukt Projekt Sp. z o.o., wrzesień 2024 r. |
| Załącznik nr 8 do OPZ | Specyfikacje techniczne, Rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych, branża drogowa, Poldukt Projekt Sp. z o.o., wrzesień 2024 r. |
| Załącznik nr 9 do OPZ | Projekt techniczny, Rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych, branża elektroenergetyka, Poldukt Projekt Sp. z o.o., wrzesień 2024 r. |
| Załącznik nr 10 do OPZ | Projekt wykonawczy, Rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych, branża elektroenergetyka, Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej R/23/070777, Poldukt Projekt Sp. z o.o., wrzesień 2024 r. |
| Załącznik nr 11 do OPZ | Projekt wykonawczy, Rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych, branża elektroenergetyka, oświetlenie uliczne, Poldukt Projekt Sp. z o.o., wrzesień 2024 r. |
| Załącznik nr 12 do OPZ | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych, branża elektroenergetyka, Poldukt Projekt Sp. z o.o., wrzesień 2024 r. |
| Załącznik nr 13 do OPZ | Projekt techniczny przebudowy sieci gazowej, Rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych, branża sanitarna, Poldukt Projekt Sp. z o.o., wrzesień 2024 r. |
| Załącznik nr 14 do OPZ | Projekt wykonawczy, przebudowy sieci gazowej, Rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych, branża sanitarna, Poldukt Sp. z o.o., wrzesień 2024 r. |
| Załącznik nr 15 do OPZ | Projekt techniczny zagospodarowania wód opadowych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, Rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz przebudową ciągów pieszych, branża sanitarna, Poldukt Projekt Sp. z o.o., wrzesień 2024 r. |
| Załącznik nr 16 do OPZ | Projekt wykonawczy zagospodarowania wód opadowych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, Rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych, branża sanitarna, Poldukt Projekt Sp. z o.o., wrzesień 2024 r. |
| Załącznik nr 17 do OPZ | Projekt techniczny przebudowy sieci wodociągowej, Rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych, branża sanitarna, Poldukt Projekt Sp. z o.o., wrzesień 2024 r. |
| Załącznik nr 18 do OPZ | Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociągowej, Rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych, branża sanitarna, Poldukt Projekt Sp. z o.o., wrzesień 2024 r. |
| Załącznik nr 19 do OPZ | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych, branża sanitarna, Poldukt Projekt Sp. z o.o., wrzesień 2024 r. |
| Załącznik nr 20 do OPZ | Projekt techniczny rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych - budowa kanału technologicznego, branża telekomunikacja, Poldukt Projekt Sp. z o.o., wrzesień 2024 r. |
| Załącznik nr 21 do OPZ | Projekt wykonawczy rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych - budowa kanału technologicznego, branża telekomunikacja, Poldukt Projekt Sp. z o.o., wrzesień 2024 r. |
| Załącznik nr 22 do OPZ | Projekt techniczny rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych - usunięcie kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi, branża telekomunikacja, Poldukt Projekt Sp. z o.o., wrzesień 2024 r. |
| Załącznik nr 23 do OPZ | Projekt wykonawczy rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych - usunięcie kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi, branża telekomunikacyjna, Poldukt Projekt Sp. z o.o., wrzesień 2024 r. |
| Załącznik nr 24 do OPZ | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Rozbudowa ul. Dworskiej w Gościcinie wraz ze zjazdami oraz rozbudową ciągów pieszych, branża telekomunikacyjna, Poldukt Projekt Sp. z o.o., wrzesień 2024 r. |
| Załącznik nr 25 do OPZ | Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną, Przebudowa ul. Dworskiej wraz ze zjazdami oraz przebudową ciągów pieszych, P.U.P Fundament Sp. z o.o., grudzień 2022 r. |
| Załącznik nr 26 do OPZ | Wzór tablicy |

      - Dla zadania 2.

| L.p. | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr 27 do OPZ | Zaświadczenie nr AB.6743.3.302.2022.9 z dnia 25.11.2022 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu co do zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie drogi w zakresie oświetlenia drogowego na dz. nr 365/54, 324, 421/1, 420, 419/9, 323/228 obr. Gościcino gm. Wejherowo |
| Załącznik nr 28 do OPZ | Projekt budowlany, Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego inwestycja realizowana na dz. nr 365/54, 324, 421/1, 420, 419/9, 323/228 obr. Gościcino gm. Wejherowo , Elen S.C. Karbowski Długoński, listopad 2022 r. |
| Załącznik nr 29 do OPZ | Projekt Techniczny (wykonawczy), Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego inwestycja realizowana na dz. nr 365/54, 324, 421/1, 420, 419/9, 323/228 obr. Gościcino gm. Wejherowo, Elen S.C. Karbowski Długoński, grudzień 2022 r. |
| Załącznik nr 30 do OPZ | Specyfikacja Techniczna, Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego inwestycja realizowana na dz. nr 365/54, 324, 421/1, 420, 419/9, 323/228 obr. Gościcino gm. Wejherowo, Elen S.C. Karbowski Długoński, grudzień 2022 r. |

- ODNIESIENIE DO NORM, OCEN TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH I SYSTEMÓW REFERENCJI TECHNICZNYCH W OPZ.

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniom tym dopisuje wyrazy „lub równoważny” w przypadku braku przedmiotowego określenia.

Wykaz norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP zawartych w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do OPZ, dla których Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne:

| Lp. | Normy i systemy referencji technicznych | Należy rozumieć |
| --- | --- | --- |
| 1 | N SEP-E-004 | lub równoważne |
| 2 | CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg - Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia | lub równoważne |
| 3 | PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania eksploatacyjne | lub równoważne |
| 4 | PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych | lub równoważne |
| 5 | PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia | lub równoważne |
| 6 | PN-EN 13201-5:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej. | lub równoważne |
| - 7 | - PN-HD 60364-4-41:2009P - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym. | lub równoważne |
| 8 | PN-HD 60364-5-54:2011E - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne. | lub równoważne |
| 9 | PN-HD 60364-6:2008P - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie | lub równoważne |
| 10 | PN-EN 40-1:2002 Słupy oświetleniowe – Terminy i definicje | lub równoważne |
| 11 | PN-EN 40-2:2005 Słupy oświetleniowe – Część 2. Wymagania ogólne i wymiary | lub równoważne |
| 12 | PN-EN 40-3-1,2,3:2004 Słupy oświetleniowe – Część 3-1,2,3. Projektowanie i weryfikacja | lub równoważne |
| 13 | PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe – Część 5. Słupy oświetleniowe stalowe - Wymagania | lub równoważne |
| 14 | PN-EN 60598-2-3:2006 i PN-EN 60598-2-3:2006+A1:2012 – Oprawy oświetleniowe – Część 2-3: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne | lub równoważne |
| 15 | Polskimi Normami | lub równoważne |
| 16 | PN-76/E-05125 | lub równoważne |
| 17 | EN 13201-2:2015 „Oświetlenie dróg” Część 1: „Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia” | lub równoważne |
| 18 | PN-61/E-01002 | lub równoważne |
| 19 | BN-87/6774-04 | lub równoważne |
| 20 | Norma ISO | lub równoważne |
| 21 | PN-EN 12464-2 | lub równoważne |
| 22 | BN-72/8932-01 | lub równoważne |
| 23 | PN-EN 13201 | lub równoważne |
| 24 | PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Część 1: Zasady ogólne | lub równoważne |
| 25 | PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. | lub równoważne |
| 26 | PN- B 06050 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” | lub równoważne |
| 27 | PN-S 02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” | lub równoważne |
| 28 | PN- 86/B- 02480 | lub równoważne |
| 29 | PN-EN ISO 14688-2 | lub równoważne |
| 30 | PN-EN ISO 14688-1:2006 | lub równoważne |
| 31 | PN-88/B-04481 ,,Badania próbek gruntu” | lub równoważne |
| 32 | N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982 | lub równoważne |
| 33 | PN-D-95017 Surowiec drzewny . Drewno tartaczne iglaste. | lub równoważne |
| 34 | PN-D 96000 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. | lub równoważne |
| 35 | PN-D 96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. | lub równoważne |
| 36 | PN-H 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. | lub równoważne |
| - 37 | PN-H 74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia | lub równoważne |
| 38 | PN-H 93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. | lub równoważne |
| 39 | PN-H- 93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco | lub równoważne |
| 40 | BN- 87/87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym. | lub równoważne |
| 41 | BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. | lub równoważne |
| 42 | Katalog drogowych urządzeń ochrony środowiska, GDDKIA- IBDiM, Warszawa 2002 | lub równoważne |
| 43 | Zasady ochrony środowiska w drogownictwie, GDKIA, Warszawa 2002 | lub równoważne |
| 44 | PN-S -02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. | lub równoważne |
| 45 | Datka S. : Odwodnienie dróg i ulic, KKŁ, Warszawa 2000 | lub równoważne |
| 46 | Edel R. : Odwodnienie dróg. WKŁ, Warszawa 2000 | lub równoważne |
| - 47 | Zasady ochrony środowiska w drogownictwie, GDDP, Warszawa 2002 | lub równoważne |
| 48 | BN- 68/ 8931-04 | lub równoważne |
| 49 | PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. | lub równoważne |
| 50 | PN-/B 06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotności. | lub równoważne |
| 51 | BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. | lub równoważne |
| 52 | BN- 68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. | lub równoważne |
| 53 | WT. EmA-1994 | lub równoważne |
| 54 | PN-C- 96170 | lub równoważne |
| 55 | PN-C 04134 Przewody naftowe. Pomiary naftowe. Pomiar penetracji asfaltów. | lub równoważne |
| 56 | PN-C 96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych. | lub równoważne |
| - 57 | Powierzchnie utrwalone. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone przez GDDP do -5.3a-551/5/92 z dn. 1992-02-03 | lub równoważne |
| 58 | Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA- 94. IBDiM- 1994 r. | lub równoważne |
| 59 | PN-EN 1097-1 | lub równoważne |
| 60 | PN-EN 1744-3 | lub równoważne |
| 61 | PN-EN 13286-2 | lub równoważne |
| 62 | PN-EN 13286-47 | lub równoważne |
| 63 | PN-EN 13285 | lub równoważne |
| 64 | Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Politechnika Gdańska, Gdańska 2013 | lub równoważne |
| 65 | PN-EN ISO 2592 | lub równoważne |
| 66 | PN-EN | lub równoważne |
| - 67 | PN-EN 12697-11 | lub równoważne |
| 68 | SNV 671 920 | lub równoważne |
| 69 | PN-EN 13380-3 | lub równoważne |
| 70 | PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań | lub równoważne |
| 71 | PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego | lub równoważne |
| 72 | PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania | lub równoważne |
| 73 | PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości | lub równoważne |
| 74 | PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu | lub równoważne |
| 75 | PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych | lub równoważne |
| 76 | PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw | lub równoważne |
| - 77 | PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym | lub równoważne |
| 78 | PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) | lub równoważne |
| 79 | PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie | lub równoważne |
| 80 | PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości | lub równoważne |
| 81 | PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza | lub równoważne |
| 82 | PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją | lub równoważne |
| 83 | PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości | lub równoważne |
| 84 | PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna | lub równoważne |
| 85 | PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności | lub równoważne |
| 86 | PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania | lub równoważne |
| - 87 | PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą | lub równoważne |
| 88 | PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula | lub równoważne |
| 89 | PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych | lub równoważne |
| 90 | PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności | lub równoważne |
| 91 | PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa | lub równoważne |
| 92 | PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą próżniowej kapilary | lub równoważne |
| 93 | PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda destylacji | lub równoważne |
| 94 | PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT | lub równoważne |
| 95 | PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT | lub równoważne |
| 96 | PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego | lub równoważne |
| - 97 | PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego | lub równoważne |
| 98 | PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa | lub równoważne |
| 99 | PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 4: Odzyskiwanie asfaltu -- Kolumna do destylacji frakcyjnej | lub równoważne |
| 100 | PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości | lub równoważne |
| 101 | PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej | lub równoważne |
| 102 | PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni | lub równoważne |
| 103 | PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę | lub równoważne |
| 104 | PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury | lub równoważne |
| 105 | PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie | lub równoważne |
| 106 | PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie | lub równoważne |
| - 107 | PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 26: Sztywność | lub równoważne |
| 108 | PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek | lub równoważne |
| 109 | PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych | lub równoważne |
| 110 | PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza metodą spalania | lub równoważne |
| 111 | PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 41: Odporność na płyny zapobiegające oblodzeniu | lub równoważne |
| 112 | PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 42: Zawartość części obcych w destrukcie asfaltowym | lub równoważne |
| 113 | PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 43: Odporność na paliwo | lub równoważne |
| 114 | PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu | lub równoważne |
| 115 | PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy | lub równoważne |
| 116 | PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 4: Mieszanka HRA | lub równoważne |
| - 117 | PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 8: Destrukt asfaltowy | lub równoważne |
| 118 | PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu | lub równoważne |
| 119 | PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa kontrola produkcji | lub równoważne |
| 120 | PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli | lub równoważne |
| 121 | PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna | lub równoważne |
| 122 | PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych | lub równoważne |
| 123 | PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie właściwości mechanicznych lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania | lub równoważne |
| 124 | PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego | lub równoważne |
| 125 | PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych – Metoda z duktylometrem | lub równoważne |
| 126 | PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia | lub równoważne |
| - 127 | PN-EN 13808:2013-10/Ap1:2014-07 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Załącznik krajowy NA | lub równoważne |
| 128 | PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe | lub równoważne |
| 129 | PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami | lub równoważne |
| 130 | PN-EN 14023:2011/Ap1: 2014-04 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami. Załącznik krajowy NA | lub równoważne |
| 131 | PN-EN 2592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda | lub równoważne |
| 132 | PN-EN ISO 2592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda | lub równoważne |
| 133 | PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 2: Metoda badania dla określenia penetracji stożka w temperaturze 25 C | lub równoważne |
| 134 | PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 3: Metoda badania określająca penetrację i odprężenie sprężyste (odbojność) | lub równoważne |
| 135 | PN-EN 13880-5 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 5: Metody badań do oznaczania odporności na spływanie | lub równoważne |
| 136 | PN-EN 13880-6 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 6: Metoda przygotowania próbek do badania | lub równoważne |
| - 137 | PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 13: Metoda badania służąca do określenia wydłużenia nieciągłego (próba przyczepności) | lub równoważne |
| 138 | DIN 52123 Prüfung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Badanie taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych) | lub równoważne |
| 139 | PN-EN 1425 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna | lub równoważne |
| 140 | PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych -- Metoda destylacji azeotropowej | lub równoważne |
| 141 | PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Część 1: Odzyskiwanie metodą odparowania | lub równoważne |
| 142 | PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Część 2: Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania | lub równoważne |
| 143 | PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badań | lub równoważne |
| 144 | PN-EN 1926 Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie | lub równoważne |
| 145 | PN-EN 12371 Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodporności | lub równoważne |
| 146 | PN-EN 13755 Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym | lub równoważne |
| - 147 | PN-EN 12407 Metody badań kamienia naturalnego - Badania petrograficzne | lub równoważne |
| 148 |  | lub równoważne |
| 149 | PN-EN 1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badań | lub równoważne |
| 150 | PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco | lub równoważne |
| 151 | PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym | lub równoważne |
| 152 | PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza chemiczna | lub równoważne |
| 153 | PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu | lub równoważne |
| 154 | PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy | lub równoważne |
| 155 | PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku | lub równoważne |
| 156 | PN-EN 13074-1 | lub równoważne |
| - 157 | CE, B | lub równoważne |
| 158 | PN-EN 103108-21 | lub równoważne |
| 159 | PN-EN 125591 | lub równoważne |
| 160 | PN-EN 933/9 | lub równoważne |
| 161 | PN-EN 1388-2 | lub równoważne |
| 162 | PN-EN 13380-13 | lub równoważne |
| 163 | PN-EN 12697 | lub równoważne |
| 164 | PN-EN 196-2 Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu | lub równoważne |
| 165 | PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia | lub równoważne |
| 166 | PN-EN 1367-6 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 6: Mrozoodporność w obecności soli | lub równoważne |
| - 167 | PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepkości kinematycznej | lub równoważne |
| 168 | PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływność lepiszcza | lub równoważne |
| 169 | PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 5: Mieszanka SMA | lub równoważne |
| 170 | PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych | lub równoważne |
| 171 | PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych | lub równoważne |
| 172 | PN-EN 1388 | lub równoważne |
| 173 | PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku | lub równoważne |
| 174 | PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań | lub równoważne |
| 175 | PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, | lub równoważne |
| 176 | PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowania. Wymagania podstawowe | lub równoważne |
| - 177 | PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport | lub równoważne |
| 178 | PN- 69011 | lub równoważne |
| 179 | PN-B-06250 Beton zwykły | lub równoważne |
| 180 | PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności | lub równoważne |
| 181 | PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego | lub równoważne |
| 182 | PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw | lub równoważne |
| 183 | PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne | lub równoważne |
| 184 | PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki | lub równoważne |
| 185 | PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki | lub równoważne |
| 186 | PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki | lub równoważne |
| - 187 | PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki | lub równoważne |
| 188 | PN-H-82200 Cynk | lub równoważne |
| 189 | BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania | lub równoważne |
| 190 | BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie | lub równoważne |
| 191 | PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska | lub równoważne |
| 192 | PN 69775 | lub równoważne |
| 193 | PN-EN 1317-1 Systemy ograniczające drogę - Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań | lub równoważne |
| 194 | PN-EN 1317-2 Systemy ograniczające drogę - Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych i balustrad | lub równoważne |
| 195 | PN-EN 1317-4 ENV 1317-4:2002 Road restraint systems. Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for terminals and transitions of safety barriers | lub równoważne |
| 196 | PN-EN 1317-3 | lub równoważne |
| - 197 | PN-ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań | lub równoważne |
| 198 | PN-EN 1317-5 Systemy ograniczające drogę - Część 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd | lub równoważne |
| 199 | PN-EN 206 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność | lub równoważne |
| 200 | PN-EN 1340 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań | lub równoważne |
| 201 | PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu | lub równoważne |
| 202 | PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe -- Część 2: Wymagania wobec zalew drogowych na zimno | lub równoważne |
| 203 | Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987 | lub równoważne |
| 204 | N-SEP-E-004 | lub równoważne |
| 205 | PN-EN 05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa | lub równoważne |
| 206 | EN 13201:2015 | lub równoważne |
| - 207 | PN-EN 60529 | lub równoważne |
| 208 | PN-75/E-05100 | lub równoważne |
| 209 | PN-76/E-02032 | lub równoważne |
| 210 | PN-90/B-03200 | lub równoważne |
| 211 | PN-79/E-06314 | lub równoważne |
| 212 | PN-87/E-90056 | lub równoważne |
| 213 | PN-92/E-06150/41 | lub równoważne |
| 214 | PN-93/06150/30 | lub równoważne |
| 215 | PN-93/06150/10 | lub równoważne |
| 216 | PN-71/E-06150/51 | lub równoważne |
| 217 | PN-91/E-6160/10 | lub równoważne |
| 218 | PN-86/E-88600 | lub równoważne |
| 219 | PN-IEC 439 –1 +AC ;1994 | lub równoważne |
| 220 | N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. | lub równoważne |
| 221 | PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt dla kabli do 60KV. | lub równoważne |
| 222 | PN-E/90410 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 do 18/30 kV | lub równoważne |
| 223 | PN-90/E-06401/03 Mufy kablowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1kV. | lub równoważne |
| 224 | PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie nie przekraczające 6,6 kV. Kable na napięcie 0,6/1kV | lub równoważne |
| 225 | ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). | lub równoważne |
| 226 | PN-89/H92125 Stal, blachy i taśmy ocynkowane | lub równoważne |
| 227 | PN-IEC 439-1+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe | lub równoważne |
| 228 | PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. | lub równoważne |
| 229 | DIN/UDE-250/204 Przewody instalacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej. | lub równoważne |
| 230 | PN-92/E-6150.51 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Aparaty i łączniki sterownicze. | lub równoważne |
| 231 | PN-IEC-598-1+A1:1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. | lub równoważne |
| 232 | PN-91/E-05009/03; BN-83/3060-12 Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie 750V do przewodów o przekroju do50 mm2 | lub równoważne |
| 233 | PN-90/E-93002 Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych i podobnych | lub równoważne |
| 234 | PN-93/E-06150.30 Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi. | lub równoważne |
| 235 | PN-92/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Przepisy ogólne | lub równoważne |
| 236 | PN-92/E-06150.41 Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Styczniki i rozruszniki do silników | lub równoważne |
| - 237 | PN-87/E-88611 Przekaźniki elektroenergetyczne, przekaźniki pomocnicze. | lub równoważne |
| 238 | BN-83/3068-29 Sprzęt elektroinstalacyjny. Złączniki na napięcie do 660 V do łączenia żył elektrycznych o przekroju do 120 mm2. Ogólne wymagania i badania. | lub równoważne |
| 239 | PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. | lub równoważne |
| 240 | PN-90/E 6401/04 | lub równoważne |
| 241 | PN-87/B-03265 | lub równoważne |
| 242 | PN-80/B-03322 | lub równoważne |
| 243 | PN-IEC439-1+AC | lub równoważne |
| 244 | BN-91/8870-08 | lub równoważne |
| 245 | PN-67/H92328 | lub równoważne |
| 246 | PN –72/H93200 | lub równoważne |
| - 247 | BN-75/6144-01 | lub równoważne |
| 248 | PN-H 74105 | lub równoważne |
| 249 | PN-H 74107 | lub równoważne |
| 250 | PN-M 74081 | lub równoważne |
| 251 | BN 9192-04 | lub równoważne |
| 252 | BN 9192-05 | lub równoważne |
| 253 | PN-M 74001 | lub równoważne |
| 254 | BN-83/8836-02 | lub równoważne |
| 255 | PN-B 09700 | lub równoważne |
| 256 | PN-B 10728 | lub równoważne |
| - 257 | PN-H | lub równoważne |
| 258 | PN-B 26620 | lub równoważne |
| 259 | PN-EN 13139:2003 | lub równoważne |
| 260 | PN-EN 13043: 2004 | lub równoważne |
| 261 | PN-EN 12620: 2008 | lub równoważne |
| 262 | PN-B 1029 | lub równoważne |
| 263 | PN-B 10702 | lub równoważne |
| 264 | PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów | lub równoważne |
| 265 | PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia \ statyczne i projektowanie | lub równoważne |
| 266 | PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze | lub równoważne |
| - 267 | PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne | lub równoważne |
| 268 | PN-EN 1610 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze | lub równoważne |
| 269 | PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe | lub równoważne |
| 270 | PN-B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia | lub równoważne |
| 271 | PN-EN-124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością | lub równoważne |
| 272 | PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych | lub równoważne |
| 273 | PN-H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę skrawania i odchyłki masy | lub równoważne |
| 274 | PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze | lub równoważne |
| 275 | PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania | lub równoważne |
| 276 | PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorkuwinylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu | lub równoważne |
| - 277 | PN-C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań | lub równoważne |
| 278 | PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania przy | lub równoważne |
| 279 | PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno | lub równoważne |
| 280 | PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania | lub równoważne |
| 281 | PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek | lub równoważne |
| 282 | PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu | lub równoważne |
| 283 | PN-EN 476/2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej | lub równoważne |
| 284 | PN-EN 752-2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne | lub równoważne |
| 285 | BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania | lub równoważne |
| 286 | BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi | lub równoważne |
| - 287 | BN-6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne | lub równoważne |
| 288 | BN-6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej | lub równoważne |
| 289 | BN-6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne | lub równoważne |
| 290 | BN-8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia | lub równoważne |
| 291 | BN-8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi betonowe i żelbetowe | lub równoważne |
| 292 | PN-EN 1555-2 Systemy przewodó rurowychz tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. | lub równoważne |
| 293 | PN-EN 13242+A1:2010 | lub równoważne |
| 294 | PN-EN 933-1:2012 | lub równoważne |
| 295 | PN-/B 19725 | lub równoważne |
| 296 | BN-81/8976-47 | lub równoważne |
| - 297 | PN-69/B-01530 Gazownictwo. Źródła gazu i obiekty technologiczne oraz gazociągi i ich uzbrojenie. Oznaczenia na planach i mapach | lub równoważne |
| 298 | BN-77/8976-06 Powłoki ochronne na kształtkach, armaturze i połączeniach gazociągów ułożonych w ziemi | lub równoważne |
| 299 | ST-IGG-1004:2011 Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 301 | ST-IGG-1003:2011 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo- pomiarowe. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 302 | ST-IGG-1001:2011 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne | lub równoważne |
| 303 | ST-IGG-1202:2010 Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym instalacji gazowej. Kontrolna próba szczelności. | lub równoważne |
| 304 | ST-IGG-1201:2010 Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym sieci gazowej. | lub równoważne |
| 305 | ST-IGG-0401:2010 Sieci gazowe. Strefy zagrożenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie. | lub równoważne |
| 306 | PN-90/C-96004.01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy | lub równoważne |
| - 307 | PN-C-04753:2002 Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcą z sieci rozdzielczej | lub równoważne |
| 308 | PN-90/M-34502 Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe | lub równoważne |
| 309 | PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazowe. Próby rurociągów | lub równoważne |
| 310 | ISO 9001 | lub równoważne |
| 311 | BN-89/8984 | lub równoważne |
| 312 | ZN-OPL 028/96 | lub równoważne |
| 313 | ZN-OPL 029/96 | lub równoważne |
| 314 | PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. | lub równoważne |
| 315 | PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw | lub równoważne |
| 316 | PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania | lub równoważne |
| 317 | BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogólne i badania. | lub równoważne |
| 318 | BN-70/9378-45 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy strunobetonowe. | lub równoważne |
| 319 | BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy Żelbetowe. | lub równoważne |
| 320 | BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki ustojowe Żelbetowe. | lub równoważne |
| 321 | BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych | lub równoważne |
| 322 | BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudła Żelbetowe. | lub równoważne |
| 323 | BN-76/3231-31 Obejmy do szczudła Żelbetowego. | lub równoważne |
| 324 | BN-74/3231-01 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na słupach Żelbetowych. Poprzeczki stalowe do montażu słupów A-owych. | lub równoważne |
| 325 | BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe. Szablony do znakowania. | lub równoważne |
| 326 | BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia ochrony odgromowej konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy. | lub równoważne |
| 327 | BN-65/9378-19 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Poprzeczniki stalowe dwupasowe. | lub równoważne |
| 328 | BN-63/3225-01 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Znakowanie konstrukcji wsporczych. | lub równoważne |
| 329 | BN-80/8984-16 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Zwisy i naciągi przewodów gołych. | lub równoważne |
| 330 | ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne. Ogólne wymagania techniczne | lub równoważne |
| 331 | ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. | lub równoważne |
| 332 | ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 333 | ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 334 | ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 335 | ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 336 | ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| - 337 | ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania | lub równoważne |
| 338 | ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 339 | ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. | lub równoważne |
| 340 | ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 341 | ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 342 | ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. – Warszawa, 2015. (Norma ta zastępuje Normy Zakładowe ZN-96/TP S.A.-014, | lub równoważne |
| 343 | ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024) | lub równoważne |
| 344 | ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania | lub równoważne |
| 345 | ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 346 | ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| - 347 | ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne. | lub równoważne |
| 348 | ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 349 | ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania | lub równoważne |
| 350 | ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 351 | ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 352 | ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe I przełącznicowe. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 353 | ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 354 | ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 355 | ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 356 | ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| - 357 | ZN-OPL-039/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne. | lub równoważne |
| 358 | ZN-OPL-040/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupełnienie do KNR 5-01). | lub równoważne |
| 359 | ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i badania. – Warszawa, 2000. | lub równoważne |
| 360 | ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki światłowodowe do zastosowań w sieciach jednomodowych Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 361 | ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 362 | ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy rozgałęziające do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 363 | ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 364 | ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznice główne PG (MDF). Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 365 | ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. | lub równoważne |
| 366 | ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe cyrkulatory do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania | lub równoważne |
| - 367 | ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe izolatory do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. | lub równoważne |

- ODNIESIENIE DO NORM, OCEN TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH I SYSTEMÓW REFERENCJI TECHNICZNYCH W OPZ

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez odniesienie do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, o których mowa w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniom tym dopisuje wyrazy „lub równoważny” w przypadku braku przedmiotowego określenia. Wykaz znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę w OPZ, dla których Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne i wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności:

| Lp. | Produkt/Producenci |  | Kryteria stosowane w celu oceny równoważności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | rura DVK | lub równoważna | - rura osłonowa wykonana z HDPE, - kolor niebieski, - dwuścienna – podwójny płaszcz, - karbowana, - z pilotem, - odporność mechaniczna min. 450 N. |
| 2 | rura SRS | lub równoważna | - rura osłonowa wykonana z RHDPE, - kolor niebieski, - z pilotem, - odporność mechaniczna min. 750 N |
| 3 | rura A/PS | lub równoważne | - rura osłonowa dzielona wykonana z HDPE, - kolor niebieski, - odporność mechaniczna min. 250 N. |
| 4 | A 58PS | lub równoważne | -rura osłonowa dwudzielna |
| 5 | Wiata typu Lux oraz wspornikowa New Style producenta Goltmar o parametrach zgodnie z danymi producenta | lub równoważne | - wiata o wym. 4m/1,3m, profile stalowe prostokątne zamknięte, dach kryty poliwęglanem komorowym bezbarwnym min. 6 mm, wiata malowana elektrostatycznie natryskowo z zabezpieczeniem antykorozyjnym, wiata w całości szklona szkłem hartowanym min. 6mm, siedzisko ławki drewniane na długości całej wiaty, |
| 6 | Dendromol, Lak – Balsam, Funaben | lub równoważne | - preparat emulsyjny do smarowania na świeże rany po ubytkach powierzchniowych |
| 7 | A110PS | lub równoważne | - rura osłonowa dwudzielna |
| 8 | ABIZOL R+P | lub równoważne | - półpłynna masa bitumiczna do gruntowania |
| 9 | BE 75 | lub równoważne | - rura gładkościenna ze złączką |
| 10 | Polyfelt TS 10 | lub równoważne | - geotkanina polipropylenowa, min. grubość 0,8mm, min. masa powierzchniowa 105g/m2 |
| 11 | FA-MP1-18-24-PM | lub równoważne | -mufa |