FORMULARZ CENOWY OFERTY

W POSTĘPOWANIU NR RIDIGP.271.2.19.2025.ZP O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NA ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO NA POTRZEBY  SYTUACJI KRYZYSOWYCH

DANE WYKONAWCY:

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

| LP. | Nazwa | Minimalne wymagania dla sprzętu | Ilość | Cena netto | VAT | Kwota vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agregat prądotwórczy | TYP: Generator prądu: Agregat prądotwórczy, trójfazowy, zabudowany. Rodzaj: mobilny Moc agregatu minimum: • Moc nominalna: minimum 41 kVA • Moc maksymalna: minimum 45 kVA Typ agregatu: trójfazowy Sprawność cos Φ minimum: 0.8 Czas pracy przy 75% mocy znamionowej: minimum 10h SILNIK: Rodzaj paliwa: Olej napędowy (Diesel) Rodzaj silnika: Turbodoładowany z systemem podgrzewu silnika Spalanie: • Maksymalnie 8 litrów na godzinę (przy 75% mocy maksymalnej) • Maksymalnie 11 litrów na godzinę (przy 100% mocy maksymalnej) Ilość cylindrów: minimum 4 Wtrysk bezpośredni: tak Turbodoładowanie: tak Konfiguracja silnika: Rzędowy (R4) Rodzaj chłodzenia: cieczą (Agregat posiada chłodnicę) Pojemność skokowa: minimum 3319 cc3 Ilość obrotów na minutę (RPM): minimum 1500 Czujnik ciśnienia oleju: tak Kontrola poziomu paliwa: tak Regulator obrotów silnika: mechaniczny Pojemność miski olejowej: minimum 10l Pojemność chłodziwa: minimum 4l PRĄDNICA: Napięcie znamionowe: 400V Współczynnik mocy: cos Φ minimum: 0.8 Moc znamionowa: minimum 45 kVA Częstotliwość: 50 Hz Typ prądnicy: bezszczotkowa Stopień ochrony prądnicy: IP 23 Sprawność prądnicy: minimum 87% Stabilizacja napięcia AVR: tak OBUDOWA: Typ obudowy: zabudowana, wyciszona. Zabudowa odporna na warunki atmosferyczne: tak Poziom ciśnienia akustycznego LWA maksymalnie: 92 db(A) Poziom ciśnienia akustycznego 75 db(A) (pomiar- 1m, otwarta przestrzeń) Pojemność zbiornika paliwa: minimum 80l Uchwyt do przenoszenia dźwigiem: tak FUNKCJE: Ręczny start Stabilizację napięcia (DSR) Rodzaj rozruchu: Elektryczny STEROWNIK: Wskaźnik poziomu paliwa: tak Kontrola zasilania sieciowego: tak Pomiar wartości prądu w 3 fazach: tak Pomiar wartości napięcia sieci i generatora: tak Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej: tak Licznik czasu pracy: tak Pomiar napięcia akumulatora: tak Magistrala CAN: tak Podłączenie do Internetu: tak, poprzez moduł rozszerzeń (opcjonalne). WYMAGANIA DODATKOWE: Agregat musi zostać dostarczony w miejsce wskazane przez Zamawiającego na jednoosiowej przyczepie z homologacją która wraz z agregatem stanowi komplet. GWARANCJA: Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy. | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

KWOTA ZA CAŁOŚĆ

| Cena netto |  |
| --- | --- |
| Słownie: |  |
| W tym VAT (.…) Słownie: |  |
| Cena brutto: |  |
| Słownie: |  |

- Cena wskazana w ofercie zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania całego przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki.

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Pkt 6 ppkt 1 Zapytania ofertowego.

- Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki wykluczenia z udziału w Postępowaniu określone  w Pkt 6 ppkt 2 Zapytania ofertowego,

- Oświadczam, że zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie: do 21 dni od dnia podpisania umowy.

- Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz uzyskałem informacje i wyjaśnienia konieczne do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia z należytą starannością, użyte materiały i produkty będą posiadać wymagane prawem dopuszczenia, certyfikaty i atesty. Towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad, nie noszące śladów uszkodzeń i użytkowania.

- Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na warunkach określonych we zworze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego.

- Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w Zapytaniu ofertowym.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), oświadczenia wykonawca nie składa (przez jego wykreślenie).

……..………..……..……………………………………………..

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej