| 43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY |  | 59-726 Świętoszów, ul. Saperska 2 |
| --- | --- | --- |

|  | PRZEDMIAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

| 45000000-7 |  | Roboty budowlane |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Posadowienie kontenerów mieszkalnych i sanitarnych na Obozowisku Karliki kompleks0 550 |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Obozowisko Wagonowe Karliki Kompleks 0550 |
| INWESTOR | : | 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy |
| ADRES INWESTORA | : | 59-726 Świętoszów, ul. Saperska 2 |
| WYKONAWCA ROBÓT | : | wynik postępowania |
| BRANŻA | : | remontowa budowlana |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Marek Nowakowski (remontowa budowlana, elektryczna) |
| --- | --- | --- |
| DATA OPRACOWANIA | : | 22.10.2024 |

| Poziom cen | : | III kw 2024 |
| --- | --- | --- |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |
| --- | --- | --- |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania 22.10.2024 |  | Data zatwierdzenia |

Posadowienie kontenerów mieszkalnych i sanitarnych na Obozowisku Karliki kompleks 0550

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posadowienie kontenerów mieszkalnych i sanitarnych na Obozowisku Karliki kompleks 0550 |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych | m2 |  |  |
|  |  | 1000 | m2 | 1000.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1000.000 |
| 2 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | 1000 | m2 | 1000.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1000.000 |
| 3 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Transport kruszywa na placu budowy. kruszywo łamane do wykonania podbudowy zasadniczej - 96,4 kruszywo naturalne drobne do wykonania podsypki pod płyty drogowe - 21,6 | m3 |  |  |
|  |  | 118 | m3 | 118.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 118.000 |
| 4 | KNR 2-31 0107-01 analogia | Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego miąższość warstwy 8 cm Kruszywo zamawiającego | m3 |  |  |
|  |  | 80 | m3 | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 5 | KNR 2-11 1103-08 analogia | Transport lądowy elementów betonowych i żelbetowych o masie ponad 400 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym. Transport drogowych płyt żelbetowych na placu budowy - 120*1,674 | t |  |  |
|  |  | 200.880 | t | 200.880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.880 |
| 6 | KNR 2-01 0129-06 analogia | Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 Płyty drogowe żelbetowe o wymiarach 150x300 cm. (4,5 m2) Płyty drogowe zamawiającego | m2 |  |  |
|  |  | 540.00 | m2 | 540.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 540.000 |
| 7 | KNR 13-24 0902-01 | Transport technologiczny elementów do montażu konstrukcji metalowych do 1 km. Tranport kontenerów mieszkalnych i sanitarnych (masa jednego modułu kontenera mieszkalnego do 2,5t, masa kontenera sanitarnego ze zbiornikiem fekalnym do 3,0t) | t |  |  |
|  |  | 156 | t | 156.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 156.000 |
| 8 | KNR-W 2-25 0102-01 | Montaż obiektów kontenerowych. Montaż kontenerów mieszkalnych - 60 Montaż kontenerów sanitarnych - 2 | kontener |  |  |
|  |  | 62 | kontener | 62.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.000 |
| 9 | wycena indywidualna | Zakup i montaż przedłużaczy 5x35 mm2 o długości 10 m zakńczonych gniazdem i wtyczką 5P 63A IP67 | kpl |  |  |
|  |  | 14 | kpl | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 10 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 52.5 | m3 | 52.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.500 |
| 11 | KNNR 5 0706-02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m |  |  |
|  |  | 160 | m | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 12 | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 | m |  |  |
|  |  | 160 | m | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 13 | KNNR 5 0702-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 52.5 | m3 | 52.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.500 |
| 14 | KNR 5-08 0602-11 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekrój bednarki do 120 mm2 Uziemienie kontenerów mieszkalnych i sanitarnych | m |  |  |
|  |  | 62 | m | 62.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.000 |
| 15 | KNP 18 1348-01.01 | Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 16 | KNP 18 1348-01.02 | Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego, każde następne rozpoczęte 100 m | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |