ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do SWZ

Zamówienie nr 425/2024/TP-I/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: „Zakup sprzętu oświetleniowego dla Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

| Lp. | Nazwa i opis specyfikowanego produktu | Jednostka miary | Ilość | Nazwa producenta oferowanego produktu* | Numer katalogowy oferowanego produktu* | Cena jednostkowa brutto * | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(DxG) |
|  | Prowadniki przewodów typu Snake – czarny matowy- 10m Do zamontowania na kratownicy quadro 29x29cm Okres gwarancji: 24 miesiące | szt | 3 |  |  |  |  |
|  | Reflektor sceniczny z soczewką Fresnela Biała dioda Led (ciepła 2800K) o mocy 200W, CRI.90, Sterowanie DMX/RDM : regulacja ściemnienia, regulacja skupienia (elektryczny zoom), efekt stroboskopowy Możliwość sterowania z panelu na urządzeniu. Możliwość montażu na belce, uchwyty odporne na wysoką temperaturę Kolor obudowy czarny W zestawie skrzydełka kadrujące Zasilanie 230V ( do 270W) (z wyjściem przelotowym do zasilania kolejnych lamp) Wejścia DMX 3-pin XLR, 5-pin XLR Wyjścia DMX 3-pin XLR, 5-pin XLR Waga do 10kg | szt | 8 |  |  |  |  |
|  | Panel oświetleniowy LED sterowany DMX. Zasilanie 230V do 220W Jasność 17000lm Wejścia i wyjścia DMX 3-pin i 5-pin Bezstopniowa regulacja temperatury barwowej między 3200 K a 5600 K Mleczny dyfuzor zapewniający jednorodne i miękkie światło ciągłe bez migotania 4 skrzydełka ograniczające Bezstopniowe ściemnianie Sterowanie ręczne lub sterowanie DMX512 CRI> 90 Adresowanie i ustawianie za pomocą panelu sterowania z wyświetlaczem LCD Funkcja Master / Slave Metalowa obudowa w kolorze czarnym Obrotowy wspornik montażowy Chłodzenie konwekcyjnie, bez wentylatora Wejście i wyjście zasilania P-Con Kontrola samodzielna i DMX Projekcja: bez migotania Waga do 13 kg Gwarancja 24m | szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Lampy oświetlenia sceny , ruchome głowy typu spot Sterowanie DMX i RDM (wej i wyj 3pin XLR i 5pin XLR) Źródło światła ; Led biały 300W Żywotność źródła światła 50000 godz. Jasność 13000 lm CRI min 70 przy CT 6500K CRI min 90 przy CT 7000K Stałe koło GOBO 13+ otwarte Wymienne GOBO 7 + otwarte GOBO (wym zewn 22,9mm wew 15mm gr 1,1 mm), rotacja dwukierunkowa Pryzmat 1 obrotowy Linearny CMY i CTO Przysłona liniowa, ostrość mechaniczna Zoom : regulowany liniowo 5-45 st Ściemniacz liniowy 0-100% Stroboskop elektroniczny 0,3-20x/sek Obroty lampy: pan 540 st, tilt 270 st (funkcja automatycznego resetu) Możliwość pracy wentylatora w trybie cichym. Ustawienia menu za pomocą wbudowanego akumulatora,bez zasilania. Wymiary nie większe niż 340x220x570 mm Zasilanie 230V do 500W (gniazdo wej i wyj) Waga do 15kg Gwarancja 24 mies | szt | 8 |  |  |  |  |
|  | Reflektory typu Ruchoma głowa Wash/Beam 19 diod po 40W RGBL, Zoom min 4-29 stopni, możliwość miksowania kolorów w pełnej palecie RGBW, Indywidualna kontrola pixeli Pan/Tilt: 540/630 stopni x 260 stopni Kontrola liniowa temperatury barwowej białego światła od 2700K do 10 000K | szt | 8 |  |  |  |  |

………………………………………………………

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ