Załącznik nr 1 do umowy M-II-2310-27/2024 – Opis przedmiotu zamówienia min. parametry techniczne i funkcjonalne,

Opis zamówienia -  Antystatyczne modułowe stanowisko pracy składające się ze stołu montażowego narożnego z dodatkowym wyposażeniem dla Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd we Wrocławiu

| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antystatyczne modułowe stanowisko pracy składające się ze stołu montażowego narożnego z dodatkowym wyposażeniem - Konstrukcja stołów – rama wykonana z blachy charakteryzującej się dużą wytrzymałością samonośna z profilu zamkniętego o wymiarach 1530 x 750 mm x 670 ( szerokość x głębokość x wysokość) z manualną regulacją wysokości w zakresie 670-1120mm - w ilości sztuk 2 - Stoły połączone łącznikiem narożnym wykonanym z blachy o wymiarach 1180 x 1180 mm ( szerokość x głębokość) pokrytych blatem wykonanym z materiału antystatycznego pokrytego obustronnie przewodzącym laminatem ( górna i dolna warstwa) , odpornym na wilgoć i zarysowania o grubości min 26,6mm w ilości 1 sztuki - Blaty stołów maja być wykonane z materiału antystatystatycznego pokryte obustronnie przewodzącym laminatem ( górna i dolna warstwa) , odpornym na wilgoć i zarysowania o grubości min 26,6mm o wymiarach 1530 x 800mm – w ilości 2 sztuk - Konstrukcja stołów wytrzymująca obciążenie min.300kg - Każda z konstrukcji ma posiadać odlewane 2 stopy oraz stopki poziomujące - Krawędzie blatów muszą być wykończone odpornym na zarysowania i uderzenia tworzywem ABS w kolorze RAL 7036 lub równoważnym - Stanowisko ma być wyposażone w szafkę podblatową o wymiarach 38/26 ( szerokość x wysokość) wyposażoną w dwie szuflady zamykane zamkiem centralnym na klucz - Stoły maja być wyposażone w półki mocowane pod blatem przeznaczone do umieszczenia klawiatury o szerokości 680mm i gł. 380mm - Stoły maja być wyposażone w tylny panel osłonowy o szerokości 1530mmx300mm w ilości 4 sztuk w tym: - Panel –sztuk 2 do mocowania pomiędzy słupkami ramy perforowanej za pomocą 4 uchwytów - Panel osłonowy podblatowy- sztuk 2 do montażu na tylnej części konstrukcji o wymiarach - Stanowisko musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w normach PN-EN Wykaz dodatkowego wyposażenia stanowiska - Rama perforowana o szerokości 2x750mm i wysokości1555mm - Listwy do montażu kontenerów plastikowych , montowane do ramy perforowanej o szerokości 750mm w ilości 4 sztuk - Półka stalowa wzmocniona do montażu na ramie perforowanej za pomocą specjalnych uchwytów o konstrukcji umożliwiającej montaż w zakresie 90° lub 60° względem ramy pionowej, posiadająca ograniczniki zapobiegające przesuwaniu się przechowywanych urządzeń o wymiarach 750 x 300mm ( szerokość x głębokość) w ilości 4 sztk - Półka prosta stalowa podświetlana do montażu na ramie perforowanej za pomocą specjalnych uchwytów o konstrukcji umożliwiającej montaż w zakresie 90° lub 60° względem ramy, posiadająca obustronny system mocowania o wymiarach 740 x 300mm ( szerokość x głębokość) w ilości 4 sztuk - Stanowiska muszą być wyposażone w kanały kablowe poziome montowane na ramie perforowanej o dł. min 750mm w ilości 2 sztuk - Stanowiska muszą być wyposażone w uchwyt montowany do ramy zapewniający regulację monitora w poziomie w ilości 2 sztuk - Stanowisko ma być wyposażone w kontener ESD 1 litrowy o wymiarach 16x10x7,5mm w ilości 28 sztuk - Stanowisko ma być wyposażone w listwę zasilającą posiadającą automatyczny bezpiecznik i elektroniczny układ przepięciowy 16 amper,9 gniazd 2,5mzawieszaną poziomo w ilości 2 sztuk - Stanowisko musi posiadać uchwyt na lampę i balansner 2 x 750mm w ilości 2 sztuk - Stanowisko musi posiadać oświetlenie LED o wymiarach 1500 x 300mm ( szerokość x głębokość) i mocy min 38W w ilości 2 sztuk | 9 |  |  |