SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA: DOSTAWĘ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SEGMENTU C z NAPĘDEM 4X4

w POLICYJNEJ WERSJI OZNAKOWANEJ i NIEOZNAKOWANEJ ORAZ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH RD VIDEO w POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ

- NR 3/S/25

# I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

## Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

## ul. H. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok

nr tel. 47 711 3137, faks 47 711 2842

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl

adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.platformazakupowa.pl

adres poczty elektronicznej: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl

adres strony internetowej Zamawiającego: www.podlaska.policja.gov.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA oraz INFORMACJE OGÓLNE

      - Niniejsze postępowanie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1320) zwanej dalej „Pzp”.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

- Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity z 2024 r. poz. 1061 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzi się na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_bialystok, zwanej Platformą.

- Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.

- Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ilość zadań częściowych: 3.

- Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

- Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu Wykonawcy.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 
ust. 1 pkt 8 Pzp.

- Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 pkt 1 Pzp, tj. w przypadku, gdy środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

- Zamawiający przewiduje prawo opcji.

- Podwykonawstwo: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Jednocześnie stosownie do art. 462 ust. 2 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu ofertowym) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są znani.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

- Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy: Nie dotyczy. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

- Zamawiający nie dopuszcza oraz nie wymaga składania ofert wariantowych.

- Wizja lokalna. Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej, katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

- Zamawiający nie zastrzega ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców,                                o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie  posiadająca osobowości prawnej. Wykonawcy mogą  wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Zadanie nr 1:

samochodów osobowych segmentu C z napędem 4x4 w policyjnej wersji oznakowanej:

15 szt. – w zamówieniu podstawowym oraz 9 szt. w prawie opcji

Zadanie nr 2:

samochodów osobowych segmentu C z napędem 4x4 w policyjnej wersji nieoznakowanej:

15 szt. – w zamówieniu podstawowym oraz 9 szt. w prawie opcji

Zadanie nr 3:

samochodów osobowych o podwyższonych parametrach (RD video) w policyjnej wersji nieoznakowanej:

2 szt. – w zamówieniu podstawowym oraz 1 szt. w prawie opcji

- Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu Wykonawcy.

- Kod CPV: 34114200-1 - radiowozy policyjne.

- Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 5a-5c - Specyfikacje techniczne pojazdów.

- Warunki zamówienia udzielanego w prawie opcji:

- Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości lub w części;

- Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;

- Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. 
O ilości pojazdów zamawianych w ramach prawa opcji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- Termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji: 30 tygodni od dnia zawarcia umowy – tak jak dla zamówienia podstawowego;

- Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy;

- Zamawiający zastrzega, że ilość pojazdów przewidziana w ramach prawa opcji będzie uzależniona od pozyskania dodatkowych środków finansowych i jest wielkością maksymalną, a ilości te mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy;

- Samochody zakupione w ramach prawa opcji będą tożsame z samochodami zakupionymi w ramach zamówienia podstawowego.

- W przypadku, gdy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy p.z.p., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 tygodni od dnia zawarcia umowy – zamówienie podstawowe oraz zamówienie w prawie opcji.

V.  UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

  - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

nie dotyczy (Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności);

  - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:

nie dotyczy (Zamawiający nie określa warunku);

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

nie dotyczy (Zamawiający nie określa warunku);

  - zdolności technicznej lub zawodowej:

nie dotyczy (Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności).

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6.

- Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z przesłanek wykluczenia określona w:

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.);

- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

- Wykluczenie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawcy następuje na odpowiedni okres wskazany w art. 111 ustawy.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o   udzielenie zamówienia.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- naprawił lub zobowiązał się do naprawiania szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

- wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub Zamawiającym;

- podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

- Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 8, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 8, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza Wykonawcę.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ i DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

1. 	Treść oferty stanowią niżej wymienione oświadczenia:

Formularz ofertowy – złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1a-1c do SWZ;

UWAGA! Powyższy dokument nie stanowi przedmiotowych ani podmiotowych środków dowodowych, wobec czego nie podlega procedurom określonym w art. 107, 126 i 128 ustawy Pzp.

2. 	Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy:

  - W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,

  - Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit. a, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;

- Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy):

- Jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia   należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  (np. umowa o współdziałaniu, umowa spółki cywilnej). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

- Oświadczenie z art. 125 ustawy

- Wykonawca składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie określonym przez Zamawiającego w  rozdziale V ust. 3 i 5 pkt 1) SWZ.

Oświadczenie JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia 
w postępowaniu  na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

UWAGA! Wykonawca wypełnia cześć II, III oraz VI formularza JEDZ/ESPD.

- Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji  (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016), zwanego „jednolitym dokumentem” lub JEDZ lub ESPD.

- Jednolity dokument może zostać wypełniony w narzędziu znajdującym się pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/.

- Jednolity dokument należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania  dostępną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

- Wykonawca  nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych  w art. 108 
ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Pzp, jeżeli udowodnił Zamawiającemu, składając wraz z jednolitym dokumentem samooczyszczenie potwierdzające, że spełnił łącznie przesłanki wynikające z art. 110 ust. 2 pkt 1-3 Pzp.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie tj. „jednolity dokument” składa każdy z Wykonawców (np. każdy członek konsorcjum i każdy wspólnik spółki cywilnej) zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 SWZ.

- W stosunku do przesłanki wykluczenia określonej w rozdz. V ust. 5 pkt 1) Wykonawca składa oświadczenie w części III sekcja D „Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym”.

- Oświadczenie z art. 125 ustawy w związku z art. 5k rozporządzenia.

- Wykonawca składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie określonym przez Zamawiającego w  rozdziale V ust. 5 pkt 2) SWZ.

Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia 
w postępowaniu  na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

- Oświadczenie składa się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 składa każdy z Wykonawców (np. każdy członek konsorcjum i każdy wspólnik spółki cywilnej) zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 SWZ.

- Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, tj.:

  - kopii świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego ;

  - opisu zaoferowanego przedmiotu zamówienia – wykazu parametrów technicznych pojazdu  – załącznik nr 3a-3c do SWZ.

Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być złożone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przekazane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 107 ust. 2 Pzp. Wezwania nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

- Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie złożyć podmiotowe środki dowodowe:

- W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu:

Nie dotyczy (Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu)

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
w stosunku do Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych 
w art. 118 ustawy Pzp:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp; art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się 
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed jej złożeniem;

- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616),  
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; art. 108 
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- 	art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.);

- 	art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

- może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków

- podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki  (poprzez podanie numeru referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

- Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

- Podmioty zagraniczne

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) – składa informację 
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, 
o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a);

2) 	Dokument, o którym mowa w pkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed jego złożeniem.

3) 	Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub 
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis pkt 2) stosuje się.

- Udostępnianie zasobów na zasadach określonych w art. 118-123 ustawy.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części   polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118-123 ustawy oraz art. 125 ust. 5 ustawy.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie określił warunków udziału w postępowaniu.

VII. 	WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
(np. spółki cywilne, konsorcja)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w rozdz. V ust. 3 i 5 SWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne przez Wykonawców Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o zamówienie np.: każdy członek konsorcjum i każdy wspólnik spółki cywilnej. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia wobec każdego z Wykonawców występujących wspólnie.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe.

- Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia 
w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                              z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWNIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            - Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert 
w postępowaniu, wymiana informacji i oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1513). Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

      - Zamawiający nie dopuszcza składania jakichkolwiek dokumentów w postaci papierowej.

      - Ofertę i Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

      - Przekazywanie sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (w tym pytań) następuje za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_bialystok

      - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

      - Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie pod adresem www.platformazakupowa.pl (zwana dalej „Platformą”) i pod nazwą lub numerem postępowania dostępną w tytule SWZ. W zakładce „Załączniki do postępowania” dostępna jest dokumentacja niniejszego postępowania. Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok.

      - Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. Możliwość otworzenia pliku oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

      - Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.

      - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej zamawiającego wynosi 26 MB.

      - Zamawiający określa niezbędne WYMAGANIA SPRZĘTOWO - APLIKACYJNE umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,

  - oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

      - Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.

      - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Pzp.

      - Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące                           w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

      - Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

- Anna Gołko tel. 47 711 3137, Urszula Stepaniuk, tel. 47 711 3147 – w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych,

- Wojciech Oleszkiewicz tel. 47 711 3436 – w sprawie przedmiotu zamówienia.

      - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

      - Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy przez opcję „Wyślij wiadomość”. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat 
i treść/przedmiot pytania, adres e-mail.

      - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

      - Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 17, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

      - W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 17, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

      - Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

      - Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

      - Zalecenia Zamawiającego:

1) 	Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc, .docx, .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

2) 	W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z.

3) 	Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

4) 	Pliki zaleca się opatrywać podpisem typu wewnętrznego. W przypadku pliku opatrzonego podpisem typu zewnętrznego Wykonawca powinien pamiętać, aby przekazać zarówno podpisywane oświadczenie/dokument oraz plik podpisu zewnętrznego.

5) 	Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, a konsekwencji koniecznością odrzucenia oferty.

6) 	Zaleca się, aby pytania o wyjaśnienie treści SWZ przesyłać również w wersji edytowalnej.

IX.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI                                    I DOKUMENTAMI

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

- Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty winny być sporządzone  w języku polskim, w  walucie PLN. Zamawiający zaleca następujące formaty danych: „pdf”, „doc”, „docx.

- Składane wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy dokumenty i oświadczenia winny mieć następującą formę:

- Oświadczenie z art. 125 ustawy tj.: „jednolity dokument” o którym mowa w rozdz. VI ust. 2  pkt. 3) składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

- Oświadczenie z art. 125 ustawy w zw. z art. 5k rozporządzenia o którym mowa w rozdz. VI ust. 2  pkt. 4) składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

- Pozostałe dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa wymienione w rozdz. VI  ust. 2 SWZ składa się w formie określonej w ust. 4.

- Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia winny być złożone zgodnie z formą określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zgodnie z   którym:

- W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub  dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez  upoważnione podmioty:

- jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument;

- jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z  dokumentem w postaci papierowej;

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o  którym mowa w lit. b) powyżej, dokonuje notariusz lub:

- w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, każdy w  zakresie dokumentu, który go  dotyczy;

- w przypadku przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub  wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

- w przypadku innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub  Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy w  zakresie dokumentu, który go dotyczy;

- Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, zobowiązanie/-nia podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, które nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty, oraz  wymagane pełnomocnictwa:

a)	Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b)	gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o  którym mowa w lit. b) powyżej, dokonuje notariusz lub:

- w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy;

- w przypadku przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w  art. 117 ust. 4 ustawy, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca.

- Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b) i pkt. 2 lit. b), należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

- W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w  tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub  oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- W przypadku, gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać mocodawca lub notariusz.

- Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z  dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), które wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w celu utrzymania w poufności tych informacji przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Na  platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

UWAGA:

Złożenie na dokumencie własnoręcznego podpisu, a następnie jego zeskanowanie i przesłanie do Zamawiającego nie jest równoznaczne z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy oraz niniejszej SWZ i w takim przypadku oferta zostanie odrzucona.

X.  TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

      - Ofertę należy złożyć za pośrednictwem strony: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_bialystok do dnia 31 marca 2025 r. do godziny 9:30.

      - O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

      - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2025 r. o godzinie 10:00.

      - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

      - Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

      - W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

      - Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

      - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z zapisami SWZ oraz Regulaminem  Platformy

XI. WADIUM.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 28.06.2025 r.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca podaje cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z danymi podanymi we wzorze Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1a – 1c do SWZ.

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) i obejmować wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w szczególności 
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5a-5c do SWZ) i Wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SWZ).

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w niniejszym ustępie, Wykonawca ma obowiązek:

  - poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

  - wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

  - wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

  - wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Cena ofertowa powinna uwzględniać należny podatek VAT, a także inne podatki i opłaty, których konieczność poniesienia wiąże się z realizację zamówienia.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia 
w trakcie realizacji zamówienia.

- Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść Formularza Ofertowego.

- Zgodnie z art. 223 ust. 2 Pzp Zamawiający poprawia w ofercie Wykonawcy:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Niewypełnienie którejkolwiek z pozycji w formularzu cenowym uniemożliwi rozliczenie przedmiotu umowy i będzie stanowiło o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia 
i będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.

- Cena nie będzie podlegała żadnym negocjacjom, podane przez Wykonawcę w Formularzu oferty wartości pozostaną   stałe   w okresie   realizacji   umowy,   nie   będą   podlegały   zmianom, z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian określonych w art. 455 ustawy Pzp, 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRYWYBORZE OFERTY ORAZ ICH ZNACZENIE

  - Oferty spełniające wymagania formalne, określone w SWZ, złożone przez Wykonawców będą oceniane według poniższych kryteriów:

dla zadania nr 1 i 2

| Lp. | Opis kryterium oceny oferty | Znaczenie w % | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (wartość całkowita brutto) | 60 % | Według wzoru podanego poniżej |
| 2. | Współczynnik maksymalnej mocy netto silnika do masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy | 25 % | Według wzoru podanego poniżej |
| 3. | Liczba cylindrów silnika | 5 % | Według sposobu podanego poniżej |
| 4. | Rozstaw osi | 5 % | Według wzoru podanego poniżej |
| 5. | Zużycie energii rozumiane jako zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km | 5 % | Według wzoru podanego poniżej |

1)   Kryterium pierwsze: cena (C)

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 60 pkt.

1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt.

W kryterium: „cena” Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego wzoru:

C=(Cmin/Cbad) x 60 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena oferty spośród złożonych, niepodlegających odrzuceniu ofert

Cbad – cena oferty ocenianej

- Kryterium drugie: współczynnik maksymalnej mocy netto silnika do masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy (M) (zgodnie z danymi określonymi w świadectwie zgodności WE pojazdu bazowego).

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 25 pkt.

1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt.

W kryterium: „współczynnik maksymalnej mocy netto silnika  do masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy” Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego wzoru:

M = (Mbad/Mmax) x 25 pkt

gdzie:

Mbad – wartość współczynnika maksymalnej mocy netto silnika  do masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy badanej oferty

Mmax – wartość największego współczynnika maksymalnej mocy netto silnika  do masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy spośród złożonych, niepodlegających odrzuceniu ofert

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w ofercie współczynnika maksymalnej mocy netto silnika  do masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy lub będzie on rozbieżny z danymi ze świadectwa zgodności WE, Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium na podstawie danych ze świadectwa zgodności WE. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie współczynnika maksymalnej mocy netto silnika  do masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy i nie złoży wraz z ofertą dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, otrzyma 0 pkt w zakresie tego kryterium oceny ofert.

- Kryterium trzecie: liczba cylindrów silnika (S) (zgodnie z danymi określonymi w świadectwie zgodności WE pojazdu bazowego).

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 5 pkt.

1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt.

W kryterium: „liczba cylindrów silnika” Zamawiający dokona oceny złożonych, niepodlegających odrzuceniu ofert według następujących zasad:

- Silnik o 4 cylindrach – 5 pkt.

- Silnik o 3 cylindrach – 0 pkt.

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w ofercie liczby cylindrów silnika lub będzie ona rozbieżna z danymi ze świadectwa zgodności WE, Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium na podstawie danych ze świadectwa zgodności WE. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie liczby cylindrów silnika i nie złoży wraz z ofertą dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, otrzyma 0 pkt w zakresie tego kryterium oceny ofert.

- Kryterium czwarte: rozstaw osi (R) (zgodnie z danymi określonymi w świadectwie zgodności WE pojazdu bazowego).

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 5 pkt.

1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt.

W kryterium: „rozstaw osi” Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego wzoru:

R = (Rbad/Rmax) x 5 pkt

gdzie:

Rbad – wartość rozstawu osi badanej oferty

Rmax – wartość największego rozstawu osi spośród złożonych, niepodlegających odrzuceniu ofert

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w ofercie rozstawu osi lub będzie on rozbieżny z danymi ze świadectwa zgodności WE, Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium na podstawie danych ze świadectwa zgodności WE. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie rozstawu osi i nie złoży wraz z ofertą dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, otrzyma 0 pkt w zakresie tego kryterium oceny ofert.

- Kryterium piąte: zużycie energii rozumiane jako zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km (E) (określane za pomocą jednolitej na całym świecie procedury testowej WLTP, zgodnie z danymi określonymi w świadectwie zgodności WE pojazdu bazowego)

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 5 pkt.

1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt.

W kryterium: „zużycie energii” Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego wzoru:

E = (Emin/Ebad) x 5 pkt

gdzie:

Emin – wartość najniższego zużycia energii spośród złożonych, niepodlegających odrzuceniu ofert

Ebad – wartość zużycia energii badanej oferty

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w ofercie zużycia energii lub będzie ono rozbieżne 
z danymi ze świadectwa zgodności WE, Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium na podstawie danych ze świadectwa zgodności WE. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie zużycia energii i nie złoży wraz z ofertą dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, otrzyma 0 pkt w zakresie tego kryterium oceny ofert.

ŁĄCZNA PUNKTACJA BĘDZIE  PRZELICZANA WG PONIŻSZEGO WZORU:
LP = C + M + S + R + E

gdzie:

LP - ilość uzyskanych punktów ogółem
C – liczba uzyskanych punktów w kryterium nr 1 „cena”

M – liczba uzyskanych punktów w kryterium nr 2 „maksymalna moc netto silnika”

S – liczba uzyskanych punktów w kryterium nr 3 „liczba cylindrów silnika”

R – liczba uzyskanych punktów w kryterium nr 4 „rozstaw osi”

E – liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 5 „zużycie energii”

dla zadania nr 3

| Lp. | Opis kryterium oceny oferty | Znaczenie w % | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (wartość całkowita brutto) | 60 % | Według wzoru podanego poniżej |
| 2. | Maksymalna moc netto silnika | 25 % | Według wzoru podanego poniżej |
| 3. | Rozstaw osi | 10 % | Według wzoru podanego poniżej |
| 4. | Zużycie energii rozumiane jako zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km | 5 % | Według wzoru podanego poniżej |

1)  Kryterium pierwsze: cena (C)

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 60 pkt.

1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt.

W kryterium: „cena” Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego wzoru:

C=(Cmin/Cbad) x 60 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena oferty spośród złożonych, niepodlegających odrzuceniu ofert

Cbad – cena oferty ocenianej

- Kryterium drugie: maksymalna moc netto silnika (M) (zgodnie z danymi określonymi 
w świadectwie zgodności WE pojazdu bazowego)

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 25 pkt.

1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt.

W kryterium: „maksymalna moc netto silnika” Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego wzoru:

M=(Mbad/Max) x 25 pkt

gdzie:

Mbad – wartość mocy silnika badanej oferty

Mmax – wartość największej mocy silnika spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie maksymalnej mocy silnika netto lub będzie on rozbieżny z informacjami wynikającymi ze świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego, Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium na podstawie danych ze świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie maksymalnej mocy silnika netto i nie złoży wraz z ofertą dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, otrzyma 0 pkt w zakresie tego kryterium oceny ofert.

3) Kryterium trzecie: rozstaw osi (R) (zgodnie z danymi określonymi w świadectwie zgodności WE pojazdu bazowego)

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 10 pkt.

1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt.

W kryterium: „rozstaw osi” Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego wzoru:

R=(Rbad/Rmax) x 10 pkt

gdzie:

Rbad – rozstaw osi badanej oferty

Rmax – wartość największego rozstawu osi spośród złożonych, niepodlegających odrzuceniu ofert

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie rozstawu osi lub będzie ona rozbieżna 
z informacjami wynikającymi ze świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego, Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium na podstawie danych ze świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie rozstawu osi i nie złoży wraz z ofertą dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, otrzyma 0 pkt w zakresie tego kryterium oceny ofert.

4) Kryterium czwarte: zużycie energii rozumiane jako zużycie paliwa w cyklu mieszanym 
w l/100 km (E) (określane za pomocą jednolitej na całym świecie procedury testowej WLTP, zgodnie z danymi określonymi w świadectwie zgodności WE pojazdu bazowego)

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 5 pkt.

1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt.

W kryterium: „zużycie energii” Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego wzoru:

E=(Emin/Ebad) x 5 pkt

gdzie:

Emin – wartość najniższego zużycia energii spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Ebad – wartość zużycia energii badanej oferty

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie zużycia energii lub będzie ona rozbieżna 
z informacjami wynikającymi ze świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego, Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium na podstawie danych ze świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie zużycia energii i nie złoży wraz 
z ofertą dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, otrzyma 0 pkt w zakresie tego kryterium oceny ofert.

ŁĄCZNA PUNKTACJA BĘDZIE  PRZELICZANA WG PONIŻSZEGO WZORU:

LP = C + M  + R + E

gdzie:

LP – ilość uzyskanych punktów ogółem

C – liczba uzyskanych punktów w kryterium nr 1 „cena”

M – liczba uzyskanych punktów w kryterium nr 2 „maksymalna moc netto silnika”

R –  liczba uzyskanych punktów w kryterium nr 3 „rozstaw osi"

E – liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 4 „zużycie energii”

  - Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

  - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

  - Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

  - Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa 
w ust. 5, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY w CELU ZAWARCIA UMOWY, WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ WARUNKI UMOWY

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie  do zawarcia umowy  w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

- Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

- Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa tylko do reprezentowania  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto wykonawcy zobowiązani są przedłożyć umowę regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie (jeśli nie była dołączona do oferty).

- Projektowane postanowienia umowy określa Załącznik nr 4 do SWZ.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zgodnie z art. 263 ustawy pzp może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych 
w postepowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie.

- Dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie celem podpisania umowy uznaje się za uchylenie od zawarcia umowy, co upoważni Zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 263 ustawy pzp.

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty.

- Zmiany umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

- Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych                 i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

- Odwołanie można wnosić zgodnie z art. 514 w/w ustawy – do Prezesa Izby, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu.

- Odwołanie wnosi się w terminach:

    - 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

    - 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;

    - Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

    - Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

        - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

        - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

- Szczegółowe regulacje dotyczące postępowania odwoławczego i postępowania skargowego  zawiera dział IX ustawy.

XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji 
w Białymstoku z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok;

- administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – Katarzynę Chorąży, z którym można się skontaktować telefonicznie: 47 711-31-92, bądź za pośrednictwem e-mail: iod.kwp@bk.policja.gov.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, b, f  RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w celu prowadzenia analiz związanych z prowadzonym postępowaniem, w celu realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy, w celu archiwizacji;

- podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:

- p.z.p., wydane na jej podstawie akty wykonawcze, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit c oraz e RODO1),

- zamiar zawarcia i realizacji umowy z Wykonawcą będącym osobą fizyczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

- prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi oraz innych analiz na potrzeby wewnętrzne; współpracy z innymi instytucjami lub rozpatrywaniu wniosków osób lub instytucji, oraz na realizacji i rozliczaniu zawartych umów z Wykonawcami (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

- Zamawiający przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

- dane osobowe wykonawcy (będącego osobą fizyczną), którego oferta nie została wybrana – dane podane przez wykonawcę w ofercie, załącznikach do oferty oraz innych dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- dane osobowe wykonawcy (będącego osobą fizyczną), którego oferta została wybrana 
i z którym zawarto umowę – dane podane przez wykonawcę w ofercie i załącznikach do oferty oraz dane podane przy zawieraniu i w trakcie realizacji umowy,

- dane osobowe pracowników wykonawców, których oferta nie została wybrana oraz podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby i ich pracowników – dane podane w ofercie i innych dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- dane osobowe pracowników wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby i ich pracowników – dane podane w ofercie i innych dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dane podane przy zawieraniu umowy i w trakcie jej realizacji, w szczególności imiona i nazwiska pracowników, ich adresy e-mail i telefony służbowe oraz informacje wymagane do weryfikacji spełnienia warunków dotyczących zatrudnienia.

- Zamawiający przetwarza dane osobowe:

- podane przez wykonawców w ofertach i załącznikach do oferty oraz innych dokumentach składanych w trakcie postępowania – przez okres 5 albo 15 lat (w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE), począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy;

- obejmujące nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach – na ogólnodostępnej stronie internetowej zamawiającego przez okres 15 lat od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji;

- podane przy zawieraniu i w trakcie realizacji umów – przez okres realizacji umowy, 
a następnie przez okres wskazany w przepisach o rachunkowości, o archiwizacji oraz przepisach dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE;

- dane osobowe wskazane powyżej wykorzystywane do potrzeb analiz związanych  z realizowanymi zamówieniami publicznymi przetwarzane są w wewnętrznych zasobach zamawiającego przez okres 15 lat, a następnie podlegają przeglądowi w celu ustalenia, czy nie są już potrzebne do realizacji ww. celu.

- dane osobowe zawarte w ofertach i załącznikach do ofert będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz dostępu do informacji publicznej. Wszystkie dane osobowe opisane powyżej będą udostępnianie podmiotom przetwarzającym, które świadczą na rzecz administratora usługi 
z zakresu IT;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p.;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 19 ust. 3 p.z.p.);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

      - WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

| Załącznik nr 1a – 1c | Formularze ofertowe |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 | Oświadczenie z art. 125 ustawy w związku z art. 5k rozporządzenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu |
| Załącznik nr 3a-3c | Wykaz parametrów technicznych pojazdów |
| Załącznik nr 4 | Projekt umowy |
| Załącznik nr 5a-5c | Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacje techniczne pojazdów |

Wszystkie załączniki załączone do niniejszej SWZ stanowią jej integralną część.

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1a SWZ

Zadanie nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

| Pełna nazwa Wykonawcy: (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) wszystkich członków spółki cywilnej lub konsorcjum oraz wskazanie lidera konsorcjum): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane Firmy: |  |  |  |  |  |  |
| Miasto: |  |  |  |  |  |  |
| Województwo: |  |  |  |  |  |  |
| Kod pocztowy: |  |  |  |  |  |  |
| Ulica, nr domu/nr lokalu |  |  |  |  |  |  |
| REGON: |  |  | NIP: |  |  |  |
| Nr KRS (jeżeli dotyczy): |  |  |  |  |  |  |
| Telefon: |  |  | Faks: |  |  |  |
| Adres e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj Wykonawcy (właściwe zaznaczyć): (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wybrać opcję dotyczącą lidera) |  |  |  |  |  |  |
| mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro ) małe przedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro) średnie przedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro) jednoosobowa działalność gospodarcza osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej inny rodzaj |  |  |  |  |  |  |
| Dane do kontaktu w sprawie przedmiotowego postępowania (jeżeli są inne niż wskazane powyżej): |  |  |  |  |  |  |
| Telefon: |  |  |  | Faks: |  |  |
| Adres e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Adres do korespondencji (jeżeli inny niż określony powyżej): |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczam, że aktualny wpis do odpowiedniego rejestru lub ewidencji (np.: KRS, CEIDG) potwierdzający, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może pobrać z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych: Wykonawca/Wykonawcy ……………………………………………………………………………. (adres strony internetowej lub nazwa bazy danych) Podmiot udostępniający zasoby (jeżeli występuje) …………………………………………………………...................................................................................... (NIP, REGON podmiotu , adres strony internetowej podmiotu lub nazwa bazy danych) |  |  |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na:

DOSTAWĘ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SEGMENTU C z NAPĘDEM 4X4

w POLICYJNEJ WERSJI OZNAKOWANEJ i NIEOZNAKOWANEJ ORAZ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH RD VIDEO w POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ

- NR 3/S/25

      - Składam następującą ofertę, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz projektem umowy:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa brutto w PLN | Ilość | Wartość brutto w PLN (kol.3 x kol.4) | Stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Samochód osobowy segmentu C z napędem 4x4 w wersji oznakowanej Marka:……………………………… Wariant:……………………………… Nazwa handlowa: …………………………………….. (wypełnić zgodnie ze świadectwem zgodności WE) |  | 15 szt. w zamówieniu podstawowym |  |  |
| 2 | Samochód jak wyżej | cena jak wyżej | 9 szt. w prawie opcji |  |  |
| Łączna cena ofertowa brutto: |  |  |  |  | X |

      - Oświadczam, że w oferowanym pojeździe:

| L.p. | Kryterium oceny ofert | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Współczynnik maksymalnej mocy netto silnika do masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy wynosi: (zgodnie ze świadectwem zgodności WE pojazdu bazowego) |  |
| 2 | Silnik posiada 3 / 4* cylindry: * wpisać właściwą liczbę cylindrów silnika (zgodnie ze świadectwem zgodności WE pojazdu bazowego) |  |
| 3 | Rozstaw osi wynosi: (zgodnie ze świadectwem zgodności WE pojazdu bazowego) |  |
| 4 | Zużycie energii rozumiane jako zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km, określane za pomocą jednolitej na całym świecie procedury testowej WLTP wynosi: (zgodnie ze świadectwem zgodności WE pojazdu bazowego) |  |

      - Oświadczam, że każdy dostarczony pojazd będzie fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2025.

      - Oświadczam, że dostarczony przeze mnie pojazd będzie objęty następującym okresem gwarancji:

- min. 24 miesiące bez limitu kilometrów lub min. 36 miesięcy z limitem 100 000 km przebiegu - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę,

- ……. (min. 12) miesięcy – gwarancja na powłokę lakierniczą,

- ……. (min. 36) miesięcy – gwarancja na perforację elementów nadwozia,

- ……. (min. 24) miesięcy – gwarancja na całość zabudowy i wyposażenia pojazdu,

- ……. (min. 60) miesięcy – gwarancja na instalację i urządzenia uprzywilejowania pojazdu,

- ……. (min. 36) miesięcy – gwarancja na instalację i urządzenia łączności,

7)	……. (min. 60) miesięcy – gwarancja na oznakowanie pojazdu

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

UWAGA: w przypadku niewskazania okresów gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje okresy minimalne.

      - Oświadczam, że Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania część zamówienia podwykonawcom:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy (jeżeli są znani) | Zakres części zamówienia |
| --- | --- | --- |

      - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie 
z art. 117 ust. 4 Pzp):

Oświadczamy, że:

- Wykonawca: ………………………………………………………. (nazwa i adres) zrealizuje następującą część zamówienia: ……………………………………….……………………..…..,

- Wykonawca: ………………………………………………………. (nazwa i adres) zrealizuje następującą część zamówienia: ………………………….……...…………………………….....

Ponadto:

- Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 
z wykonaniem zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
w tym  wzorem umowy,  i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wykonam przedmiotowe zamówienie w terminie określonym w SWZ, zgadzam się na warunki i termin płatności określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

- Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za własną.

- Zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną w SWZ.

- Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w  niniejszym postępowaniu, i których dane zostały przekazane Zamawiającemu w ramach zamówienia***.

- Oświadczam, że wobec mnie nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm. )****

………………………*

*  Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy – zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub ewidencji.

W przypadku podpisania oferty przez osoby upełnomocnione – musi zostać załączone pisemne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.

**   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób      fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

***	W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (zaleca się usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**** W przypadku, gdy Wykonawca podlega wykluczeniu należy przekreślić oświadczenie.

Załącznik nr 1b SWZ

Zadanie nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

| Pełna nazwa Wykonawcy: (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) wszystkich członków spółki cywilnej lub konsorcjum oraz wskazanie lidera konsorcjum): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane Firmy: |  |  |  |  |  |  |
| Miasto: |  |  |  |  |  |  |
| Województwo: |  |  |  |  |  |  |
| Kod pocztowy: |  |  |  |  |  |  |
| Ulica, nr domu/nr lokalu |  |  |  |  |  |  |
| REGON: |  |  | NIP: |  |  |  |
| Nr KRS (jeżeli dotyczy): |  |  |  |  |  |  |
| Telefon: |  |  | Faks: |  |  |  |
| Adres e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj Wykonawcy (właściwe zaznaczyć): (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wybrać opcję dotyczącą lidera) |  |  |  |  |  |  |
| mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro ) małe przedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro) średnie przedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro) jednoosobowa działalność gospodarcza osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej inny rodzaj |  |  |  |  |  |  |
| Dane do kontaktu w sprawie przedmiotowego postępowania (jeżeli są inne niż wskazane powyżej): |  |  |  |  |  |  |
| Telefon: |  |  |  | Faks: |  |  |
| Adres e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Adres do korespondencji (jeżeli inny niż określony powyżej): |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczam, że aktualny wpis do odpowiedniego rejestru lub ewidencji (np.: KRS, CEIDG) potwierdzający, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może pobrać z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych: Wykonawca/Wykonawcy ……………………………………………………………………………. (adres strony internetowej lub nazwa bazy danych) Podmiot udostępniający zasoby (jeżeli występuje) …………………………………………………………...................................................................................... (NIP, REGON podmiotu , adres strony internetowej podmiotu lub nazwa bazy danych) |  |  |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na:

DOSTAWĘ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SEGMENTU C z NAPĘDEM 4X4

w POLICYJNEJ WERSJI OZNAKOWANEJ i NIEOZNAKOWANEJ ORAZ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH RD VIDEO w POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ

- NR 3/S/25

      - Składam następującą ofertę, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz projektem umowy:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa brutto w PLN | Ilość | Wartość brutto w PLN (kol.3 x kol.4) | Stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Samochód osobowy segmentu C z napędem 4x4 w wersji nieoznakowanej Marka:……………………………… Wariant:……………………………… Nazwa handlowa: …………………………………….. (wypełnić zgodnie ze świadectwem zgodności WE) |  | 15 szt. w zamówieniu podstawowym |  |  |
| 2 | Samochód jak wyżej | cena jak wyżej | 9 szt. w prawie opcji |  |  |
| Łączna cena ofertowa brutto: |  |  |  |  | X |

      - Oświadczam, że w oferowanym pojeździe:

| L.p. | Kryterium oceny ofert | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Współczynnik maksymalnej mocy netto silnika do masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy wynosi: (zgodnie ze świadectwem zgodności WE pojazdu bazowego) |  |
| 2 | Silnik posiada 3 / 4* cylindry: * wpisać właściwą liczbę cylindrów silnika (zgodnie ze świadectwem zgodności WE pojazdu bazowego) |  |
| 3 | Rozstaw osi wynosi: (zgodnie ze świadectwem zgodności WE pojazdu bazowego) |  |
| 4 | Zużycie energii rozumiane jako zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km, określane za pomocą jednolitej na całym świecie procedury testowej WLTP wynosi: (zgodnie ze świadectwem zgodności WE pojazdu bazowego) |  |

      - Oświadczam, że każdy dostarczony pojazd będzie fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2025.

      - Oświadczam, że dostarczony przeze mnie pojazd będzie objęty następującym okresem gwarancji:

- min. 24 miesiące bez limitu kilometrów lub min. 36 miesięcy z limitem 100 000 km przebiegu - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę,

- ……. (min. 12) miesięcy – gwarancja na powłokę lakierniczą,

- ……. (min. 36) miesięcy – gwarancja na perforację elementów nadwozia,

- ……. (min. 24) miesięcy – gwarancja na całość zabudowy i wyposażenia pojazdu,

- ……. (min. 60) miesięcy – gwarancja na instalację i urządzenia uprzywilejowania pojazdu,

- ……. (min. 36) miesięcy – gwarancja na instalację i urządzenia łączności,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

UWAGA: w przypadku niewskazania okresów gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje okresy minimalne.

      - Oświadczam, że Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania część zamówienia podwykonawcom:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy (jeżeli są znani) | Zakres części zamówienia |
| --- | --- | --- |

      - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie 
z art. 117 ust. 4 Pzp):

Oświadczamy, że:

- Wykonawca: ………………………………………………………. (nazwa i adres) zrealizuje następującą część zamówienia: ……………………………………….……………………..…..,

- Wykonawca: ………………………………………………………. (nazwa i adres) zrealizuje następującą część zamówienia: ………………………….……...…………………………….....

Ponadto:

- Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 
z wykonaniem zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
w tym  wzorem umowy,  i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wykonam przedmiotowe zamówienie w terminie określonym w SWZ, zgadzam się na warunki i termin płatności określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

- Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za własną.

- Zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną w SWZ.

- Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w  niniejszym postępowaniu, i których dane zostały przekazane Zamawiającemu w ramach zamówienia***.

- Oświadczam, że wobec mnie nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm. )****

………………………*

*  Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy – zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub ewidencji.

W przypadku podpisania oferty przez osoby upełnomocnione – musi zostać załączone pisemne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.

**   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób      fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

***	W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (zaleca się usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**** W przypadku, gdy Wykonawca podlega wykluczeniu należy przekreślić oświadczenie.

Załącznik nr 1c SWZ

Zadanie nr 3

FORMULARZ OFERTOWY

| Pełna nazwa Wykonawcy: (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) wszystkich członków spółki cywilnej lub konsorcjum oraz wskazanie lidera konsorcjum): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane Firmy: |  |  |  |  |  |  |
| Miasto: |  |  |  |  |  |  |
| Województwo: |  |  |  |  |  |  |
| Kod pocztowy: |  |  |  |  |  |  |
| Ulica, nr domu/nr lokalu |  |  |  |  |  |  |
| REGON: |  |  | NIP: |  |  |  |
| Nr KRS (jeżeli dotyczy): |  |  |  |  |  |  |
| Telefon: |  |  | Faks: |  |  |  |
| Adres e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj Wykonawcy (właściwe zaznaczyć): (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wybrać opcję dotyczącą lidera) |  |  |  |  |  |  |
| mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro ) małe przedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro) średnie przedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro) jednoosobowa działalność gospodarcza osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej inny rodzaj |  |  |  |  |  |  |
| Dane do kontaktu w sprawie przedmiotowego postępowania (jeżeli są inne niż wskazane powyżej): |  |  |  |  |  |  |
| Telefon: |  |  |  | Faks: |  |  |
| Adres e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Adres do korespondencji (jeżeli inny niż określony powyżej): |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczam, że aktualny wpis do odpowiedniego rejestru lub ewidencji (np.: KRS, CEIDG) potwierdzający, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może pobrać z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych: Wykonawca/Wykonawcy ……………………………………………………………………………. (adres strony internetowej lub nazwa bazy danych) Podmiot udostępniający zasoby (jeżeli występuje) …………………………………………………………...................................................................................... (NIP, REGON podmiotu , adres strony internetowej podmiotu lub nazwa bazy danych) |  |  |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na:

DOSTAWĘ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SEGMENTU C z NAPĘDEM 4X4

w POLICYJNEJ WERSJI OZNAKOWANEJ i NIEOZNAKOWANEJ ORAZ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH RD VIDEO w POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ

- NR 3/S/25

      - Składam następującą ofertę, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz projektem umowy:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa brutto w PLN | Ilość | Wartość brutto w PLN (kol.3 x kol.4) | Stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Samochód osobowy o podwyższonych parametrach (RD video) w wersji nieoznakowanej Marka:……………………………… Wariant:……………………………… Nazwa handlowa: …………………………………….. (wypełnić zgodnie ze świadectwem zgodności WE) |  | 2 szt. w zamówieniu podstawowym |  |  |
| 2 | Samochód jak wyżej | cena jak wyżej | 1 szt. w prawie opcji |  |  |
| Łączna cena ofertowa brutto: |  |  |  |  | X |

      - Oświadczam, że w oferowanym pojeździe:

| L.p. | Kryterium oceny ofert | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maksymalna moc netto silnika wynosi: (zgodnie ze świadectwem zgodności WE pojazdu bazowego) |  |
| 2 | Rozstaw osi wynosi: (zgodnie ze świadectwem zgodności WE pojazdu bazowego) |  |
| 3 | Zużycie energii rozumiane jako zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km, określane za pomocą jednolitej na całym świecie procedury testowej WLTP wynosi: (zgodnie ze świadectwem zgodności WE pojazdu bazowego) |  |

      - Oświadczam, że każdy dostarczony pojazd będzie fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2025.

      - Oświadczam, że dostarczony przeze mnie pojazd będzie objęty następującym okresem gwarancji:

- min. 24 miesiące bez limitu kilometrów lub min. 36 miesięcy z limitem 100 000 km przebiegu - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę,

- ……. (min. 12) miesięcy – gwarancja na powłokę lakierniczą,

- ……. (min. 36) miesięcy – gwarancja na perforację elementów nadwozia,

- ……. (min. 24) miesięcy – gwarancja na całość zabudowy i wyposażenia pojazdu

- ……. (min. 60) miesięcy – gwarancja na instalację i urządzenia uprzywilejowania pojazdu,

- ……. (min. 36) miesięcy – gwarancja na instalację i urządzenia łączności,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

UWAGA: w przypadku niewskazania okresów gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje okresy minimalne.

      - Oświadczam, że Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania część zamówienia podwykonawcom:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy (jeżeli są znani) | Zakres części zamówienia |
| --- | --- | --- |

      - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie 
z art. 117 ust. 4 Pzp):

Oświadczamy, że:

- Wykonawca: ………………………………………………………. (nazwa i adres) zrealizuje następującą część zamówienia: ……………………………………….……………………..…..,

- Wykonawca: ………………………………………………………. (nazwa i adres) zrealizuje następującą część zamówienia: ………………………….……...…………………………….....

Ponadto:

- Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 
z wykonaniem zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
w tym  wzorem umowy,  i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wykonam przedmiotowe zamówienie w terminie określonym w SWZ, zgadzam się na warunki i termin płatności określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

- Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za własną.

- Zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną w SWZ.

- Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w  niniejszym postępowaniu, i których dane zostały przekazane Zamawiającemu w ramach zamówienia***.

- Oświadczam, że wobec mnie nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm. )****

………………………*

*  Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy – zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub ewidencji.

W przypadku podpisania oferty przez osoby upełnomocnione – musi zostać załączone pisemne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.

**   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób      fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

***	W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (zaleca się usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**** W przypadku, gdy Wykonawca podlega wykluczeniu należy przekreślić oświadczenie.

Załącznik nr 2 SWZ

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 DOT. ŚRODKÓW OGRANICZAJĄCYCH W ZWIAZKU Z DZIAŁANIAMI ROSJI  DESTABILIZUJĄCYMI SYTUACJĘ NA UKRAINIE ZMIENIONEGO

ROZPORZĄDZENIEM 2022/576

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
DOSTAWĘ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SEGMENTU C z NAPĘDEM 4X4

w POLICYJNEJ WERSJI OZNAKOWANEJ i NIEOZNAKOWANEJ ORAZ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH RD VIDEO w POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ

- NR 3/S/25

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….………..….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….………..….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców (np. każdy członek konsorcjum i każdy wspólnik spółki cywilnej).

Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy – zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub ewidencji.

W przypadku podpisania oferty przez osoby upełnomocnione – musi zostać załączone pisemne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.

Załącznik nr 3a SWZ

Zadanie nr 1

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POJAZDU

- samochodu osobowego segmentu C z napędem 4x4

w policyjnej wersji oznakowanej

| Lp. | Wymagania techniczne | Spełnia / nie spełnia (należy wypełnić kolumnę) |
| --- | --- | --- |
| Wymagania techniczne dla nadwozia |  |  |
| 1. | Pojazd kategorii M1 o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu |  |
| 2. | Nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla 5 osób |  |
| 3. | Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej |  |
| 4. | Wszystkie drzwi kabiny pasażerskiej przeszklone |  |
| 5. | Rozstaw osi nie mniejszy niż 2.500 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE) |  |
| 6. | Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4.150 mm (według danych z pkt 5 świadectwa zgodności WE) |  |
| 7. | Wysokość pojazdu nie mniejsza niż 1580 mm (według danych z pkt 7 świadectwa zgodności WE) |  |
| 8. | Prześwit nie mniejszy niż 175 mm |  |
| Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania |  |  |
| 9. | Silnik spalinowy min. 3-cylindrowy (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) o zapłonie iskrowym (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE), spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE) |  |
| 10. | Pojemność skokowa silnika spalinowego, nie mniejsza niż 1 199 cm3 (według danych z pkt 25 świadectwa zgodności WE). |  |
| 11. | Pojazd musi byś wyposażony w silnik z układem hybrid (HEV) lub Mild hybrid (MHEV). |  |
| 12. | Maksymalna moc netto silnika/silników dla pojazdów: - pojazd z silnikiem spalinowym lub silnikiem spalinowym z układem Mild hybrid (MHEV) - nie mniejsza niż 95 kW (według danych z pkt 27.1 świadectwa zgodności WE ), - pojazd z silnikiem spalinowym z układem hybrid (HEV) - nie mniejsza niż 60 kW (według danych z pkt 27.1 świadectwa zgodności WE) i nie mniejsza niż 20 kW (według danych z pkt 27.3 świadectwa zgodności WE). Bez możliwości zasilania (doładowywania) zewnętrznego tzw. „plug-in” |  |
| Warunki techniczne dla układu hamulcowego |  |  |
| 13. | Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania |  |
| 14. | Pojazd musi być wyposażony w hamulce tarczowe na obu osiach pojazdu |  |
| Wymagania techniczne dla układu kierowniczego |  |  |
| 15. | Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: góra – dół, przód - tył |  |
| 16. | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 17. | Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu |  |
| Wymagania techniczne dla układu napędowego |  |  |
| 18. | Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 170 km/h (według danych z pkt 29 świadectwa zgodności WE) |  |
| 19. | System stabilizacji toru jazdy |  |
| 20. | Napędzana przednia i tylna oś pojazdu (napęd 4x4) |  |
| 21. | Manualna lub automatyczna skrzynia biegów |  |
| Wymagania techniczne dla kół jezdnych |  |  |
| 22. | Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym |  |
| 23. | Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdu. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Bieżnik w ogumieniu nie może być kierunkowy |  |
| 24. | Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy B zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 |  |
| 25. | Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (parametry obręczy i opony) opisanymi w poz. 23 Zamawiający dopuszcza zastosowanie koła dojazdowego lub zestawu naprawczego, jeżeli jest to rozwiązanie stosowane przez producenta pojazdu |  |
| 26. | Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w poz. 23 oraz poz. 24 muszą być zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE |  |
| 27. | Opony nie mogą być starsze niż 72 tygodnie |  |
| 28. | Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych |  |
| Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej |  |  |
| 29. | Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12 V DC („-” na masie) |  |
| Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu |  |  |
| 30. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących |  |
| 31. | Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzędu siedzeń |  |
| 32. | Pełnowymiarowe kurtyny gazowe boczne |  |
| 33. | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |
| 34. | Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy |  |
| 35. | Szyba tylna podgrzewana, wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz |  |
| 36. | Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED |  |
| 37. | Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą umożliwiająca obsługę, co najmniej radioodtwarzacza i zestawu głośnomówiącego telefonu komórkowego |  |
| 38. | Wewnętrzne lusterko wsteczne |  |
| 39. | Komputer pokładowy |  |
| 40. | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
| 41. | Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół oraz siedzenia pasażera, co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja pochylenia oparć siedzeń I-go rzędu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie |  |
| 42. | Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem |  |
| 43. | Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony w kolorowy monitor o przekątnej min. 6 cali, zintegrowany (zabudowany) w desce rozdzielczej pojazdu (konsoli centralnej). Radioodbiornik musi być wyposażony, co najmniej w (dwa) głośniki i bezprzewodowy zestaw głośnomówiący telefonii komórkowej działający w systemie Bluetooth |  |
| 44. | Kamera cofania montowana na linii fabrycznej, wyświetlająca obszar za pojazdem na kolorowym monitorze radioodbiornika, o którym mowa w poz. 43 |  |
| 45. | Przestrzeń bagażowa pojazdu musi być wyposażona w składaną żaluzję lub roletę |  |
| 46. | Czujniki parkowania, co najmniej z tyłu pojazdu z sygnalizacją akustyczną i wizualną |  |
| 47. | Klimatyzacja automatyczna z regulacją temperatury, regulacją intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym |  |
| 48. | Gniazdo zapalniczki o napięciu 12V DC |  |
| 49. | Podłokietnik ze schowkiem, umieszczony pomiędzy siedzeniami (fotelami) kierowcy i pasażera |  |
| 50. | Przednie światła przeciwmgłowe |  |
| Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu |  |  |
| 51. | Pojazd musi posiadać barwę nadwozia „srebrny metalizowany lub perłowy”, o parametrach określonych w pkt 1.5.7.1 |  |
| 52. | Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza kabiny pasażerskiej znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwe do utrzymania w czystości |  |

Oświadczam, iż zaproponowany pojazd po zabudowie będzie spełniał pozostałe parametry techniczne zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

......................................................... *

* 	Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy – zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub ewidencji.

W przypadku podpisania oferty przez osoby upełnomocnione – musi zostać załączone pisemne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.

Załącznik nr 3b

Zadanie nr 2

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POJAZDU

- samochodu osobowego segmentu C z napędem 4x4

w policyjnej wersji nieoznakowanej

| Lp. | Wymagania techniczne | Spełnia/nie spełnia (należy wypełnić kolumnę) |
| --- | --- | --- |
| Wymagania techniczne dla nadwozia |  |  |
| 1. | Pojazd kategorii M1 o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu |  |
| 2. | Nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla 5 osób |  |
| 3. | Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej |  |
| 4. | Wszystkie drzwi kabiny pasażerskiej przeszklone |  |
| 5. | Rozstaw osi nie mniejszy niż 2.500 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE) |  |
| 6. | Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4.150 mm (według danych z pkt 5 świadectwa zgodności WE) |  |
| 7. | Wysokość pojazdu nie mniejsza niż 1 580 mm (według danych z pkt 7 świadectwa zgodności WE) |  |
| 8. | Prześwit nie mniejszy niż 175 mm |  |
| Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania |  |  |
| 9. | Silnik spalinowy min. 3-cylindrowy (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) o zapłonie iskrowym (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE), spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE) |  |
| 10. | Pojemność skokowa silnika spalinowego, nie mniejsza niż 1 199 cm3 (według danych z pkt 25 świadectwa zgodności WE) |  |
| 11. | Pojazd musi byś wyposażony w silnik z układem hybrid (HEV) lub Mild hybrid (MHEV) |  |
| 12. | Maksymalna moc netto silnika/silników dla pojazdów: - pojazd z silnikiem spalinowym lub silnikiem spalinowym z układem Mild hybrid (MHEV) – nie mniejsza niż 95 kW (według danych z pkt 27.1 świadectwa zgodności WE ), - pojazd z silnikiem spalinowym z układem hybrid (HEV) – nie mniejsza niż 60 kW (według danych z pkt 27.1 świadectwa zgodności WE) i nie mniejsza niż 20 kW (według danych z pkt 27.3 świadectwa zgodności WE). Bez możliwości zasilania (doładowywania) zewnętrznego tzw. „plug-in” |  |
| Warunki techniczne dla układu hamulcowego |  |  |
| 13. | Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania |  |
| 14. | Pojazd musi być wyposażony w hamulce tarczowe na obu osiach pojazdu |  |
| Wymagania techniczne dla układu kierowniczego |  |  |
| 15. | Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: góra – dół, przód - tył |  |
| 16. | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 17. | Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu |  |
| Wymagania techniczne dla układu napędowego |  |  |
| 18. | Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 170 km/h (według danych z pkt 29 świadectwa zgodności WE) |  |
| 19. | System stabilizacji toru jazdy |  |
| 20. | Napędzana przednia i tylna oś pojazdu (napęd 4x4) |  |
| 21. | Manualna lub automatyczna skrzynia biegów |  |
| Wymagania techniczne dla kół jezdnych |  |  |
| 22. | Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym |  |
| 23. | Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdu. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Bieżnik w ogumieniu nie może być kierunkowy |  |
| 24. | Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy B zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 |  |
| 25. | Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (parametry obręczy i opony) opisanymi w poz. 23 Zamawiający dopuszcza zastosowanie koła dojazdowego lub zestawu naprawczego, jeżeli jest to rozwiązanie stosowane przez producenta pojazdu |  |
| 26. | Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w poz. 23 oraz w poz. 24 muszą być zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE |  |
| 27. | Opony nie mogą być starsze niż 72 tygodnie |  |
| 28. | Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych |  |
| Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej |  |  |
| 29. | Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12 V DC („-” na masie) |  |
| Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu |  |  |
| 30. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących |  |
| 31. | Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzędu siedzeń |  |
| 32. | Pełnowymiarowe kurtyny gazowe boczne |  |
| 33. | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |
| 34. | Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy |  |
| 35. | Szyba tylna podgrzewana, wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz |  |
| 36. | Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED |  |
| 37. | Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą umożliwiająca obsługę, co najmniej radioodtwarzacza i zestawu głośnomówiącego telefonu komórkowego |  |
| 38. | Wewnętrzne lusterko wsteczne |  |
| 39. | Komputer pokładowy |  |
| 40. | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
| 41. | Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół oraz siedzenia pasażera, co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja pochylenia oparć siedzeń I-go rzędu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie |  |
| 42. | Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem |  |
| 43. | Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony w kolorowy monitor o przekątnej min. 6 cali, zintegrowany (zabudowany) w desce rozdzielczej pojazdu (konsoli centralnej). Radioodbiornik musi być wyposażony, co najmniej w (dwa) głośniki i bezprzewodowy zestaw głośnomówiący telefonii komórkowej działający w systemie Bluetooth |  |
| 44. | Kamera cofania montowana na linii fabrycznej, wyświetlająca obszar za pojazdem na kolorowym monitorze radioodbiornika, o którym mowa w poz.43 |  |
| 45. | Przestrzeń bagażowa pojazdu musi być wyposażona w składaną żaluzję lub roletę |  |
| 46. | Czujniki parkowania, co najmniej z tyłu pojazdu z sygnalizacją akustyczną i wizualną |  |
| 47. | Klimatyzacja automatyczna z regulacją temperatury, regulacją intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym |  |
| 48. | Gniazdo zapalniczki o napięciu 12V DC |  |
| 49. | Podłokietnik ze schowkiem, umieszczony pomiędzy siedzeniami (fotelami) kierowcy i pasażera |  |
| 50. | Przednie światła przeciwmgłowe |  |
| Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu |  |  |
| 51. | Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 3 lakierów nadwozia z oferty producenta/importera pojazdu, przy czym muszą to być kolory stonowane ciemne w odcieniach np. ciemnoszarym, brązowym, grafitowym lub niebieskim. Zamawiający dokona wyboru kolorów lakierów spośród zaoferowanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy, wskazując liczbę pojazdów w wybranym kolorze. Wykonawca zaznaczy oferowane kolory lakierów w oficjalnym katalogu (sporządzonym w języku polskim) producenta/importera pojazdu. Dokument musi być przedstawiony przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. |  |
| 52. | Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza kabiny pasażerskiej znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwe do utrzymania w czystości |  |

Oświadczam, iż zaproponowany pojazd po zabudowie będzie spełniał pozostałe parametry techniczne zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

......................................................... *

* 	Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy – zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub ewidencji.

W przypadku podpisania oferty przez osoby upełnomocnione – musi zostać załączone pisemne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.

Załącznik nr 3c

Zadanie nr 3

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POJAZDU

- samochodu osobowego segmentu C z napędem 4x4

w policyjnej wersji nieoznakowanej

| Lp. | Wymagania techniczne | Spełnia/nie spełnia (należy wypełnić kolumnę) |
| --- | --- | --- |
| Wymagania techniczne dla nadwozia |  |  |
| 1. | Pojazd o nadwoziu typu sedan, kombi, hatchback lub liftback homologowanym wg. kategorii M1. I kodzie nadwozia AA, AB, AC lub AF o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu (dach pojazdu zabezpieczony folią bezbarwną) |  |
| 2. | Nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla 5 osób |  |
| 3. | Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej |  |
| 4. | Wszystkie drzwi przeszklone. Szyby w drzwiach tylnych przyciemnione, szyba tylna zabezpieczona folią bezbarwną od środka lub przyciemnienie fabryczne |  |
| 5. | Rozstaw osi nie mniejszy niż 2.650 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE) |  |
| 6. | Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4.350 mm (według danych z pkt.5 świadectwa zgodności WE) |  |
| Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania |  |  |
| 7. | Silnik spalinowy min. 4-cylindrowy (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) o zapłonie iskrowym (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE) spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE) |  |
| 8. | Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1 950 cm3 (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE) |  |
| 9. | Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 180 kW (według danych z pkt. 27 świadectwa zgodności WE) |  |
| Warunki techniczne dla układu hamulcowego |  |  |
| 10. | Układ hamulcowy musi być wyposażony, co najmniej w: - układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania, - asystenta siły hamowania |  |
| Wymagania techniczne dla układu kierowniczego |  |  |
| 11. | Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: góra – dół, przód – tył |  |
| 12. | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 13. | Kolumna kierownicza po lewej stronie pojazdu |  |
| Wymagania techniczne dla układu napędowego |  |  |
| 14. | Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 230 km/h (według danych z pkt 29 świadectwa zgodności WE) |  |
| 15. | Napędzana przednia i tylna oś pojazdu (napęd 4X4) |  |
| 16. | Skrzynia biegów automatyczna |  |
| 17. | Przyśpieszenie od 0 do 100 km/h nie więcej niż 7 s |  |
| 18. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy |  |
| 19. | Układ zapobiegania poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu |  |
| Wymagania techniczne dla kół jezdnych |  |  |
| 20. | Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym |  |
| 21. | Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów. W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koło zapasowe, bieżnik nie może być kierunkowy |  |
| 22. | Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta/ importera pojazdów, o rozmiarze identycznym jak opony letnie |  |
| 23. | Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) opisanymi w poz. 23 lub koło dojazdowe lub zestaw naprawczy zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdów |  |
| 24. | Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni co najmniej klasy B zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009. Zamawiający wymaga dostarczenia takich samych opon śniegowych (zimowych) dla wszystkich dostarczonych pojazdów |  |
| 25. | Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt 1.4.6.2 muszą być zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE. W przypadku gdy prędkość maksymalna pojazdu bazowego wynosi co najmniej 241 km/h Zamawiający dopuszcza wyposażenie pojazdu w opony śniegowe (zimowe) z indeksem prędkości, co najmniej „V” pod warunkiem, że rozmiary i indeksy nośności opon będą zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE |  |
| 26. | Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy |  |
| 27. | Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych |  |
| Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej |  |  |
| 28. | Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-” na masie) |  |
| 29. | Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować z wyposażeniem pojazdu bazowego oraz zapewniać wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa |  |
| 30. | Akumulator o największej pojemności i największym prądzie rozruchowym z fabrycznej oferty producenta pojazdu |  |
| 31. | Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu |  |
| Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu |  |  |
| 32. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących |  |
| 33. | Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzędu siedzeń |  |
| 34. | Pełnowymiarowe kurtyny gazowe boczne, obejmujące swym działaniem przestrzeń I-go i II-go rzędu siedzeń |  |
| 35. | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |
| 36. | Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy |  |
| 37. | Szyba tylna podgrzewana |  |
| 38. | Pojazd musi być wyposażony w: - Reflektory przednie ksenonowe lub bi-ksenonowe lub wykonane w technologii LED, - Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, - Przednie światła przeciwmgłowe |  |
| 39. | Gniazdko zapalniczki o napięciu 12V DC |  |
| 40. | Oświetlenie wnętrza przestrzeni bagażowej |  |
| 41. | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
| 42. | Zderzaki oraz klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia |  |
| 43. | Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra – dół oraz siedzenia dysponenta co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja pochylenia oparć siedzeń I-go rzędu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie |  |
| 44. | Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem |  |
| 45. | Klimatyzacja co najmniej dwustrefowa sterowana elektronicznie/ automatycznie |  |
| 46. | Komplet dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń oraz przestrzeni bagażowej |  |
| 47. | Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony w kolorowy monitor o przekątnej min. 5 cali, zintegrowany (zabudowany) w desce rozdzielczej pojazdu (konsoli centralnej). Radioodbiornik musi być wyposażony, co najmniej w cztery głośniki i bezprzewodowy zestaw głośnomówiący telefonii komórkowej działający w systemie Bluetooth |  |
| 48. | Kamera cofania montowana na linii fabrycznej, wyświetlająca obszar za pojazdem na kolorowym monitorze radioodbiornika, o którym mowa w poz.45 |  |
| 49. | Podłokietnik ze schowkiem, umieszczony pomiędzy siedzeniami foteli kierowcy i pasażera |  |
| 50. | Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy |  |
| 51. | Czujniki parkowania przednie i tylnie, montowane na linii montażowej pojazdów z sygnalizacją akustyczną i wizualną |  |
| 52. | Tempomat |  |
| 53. | Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą umożliwiająca obsługę, co najmniej radioodtwarzacza i zestawu głośnomówiącego telefonu komórkowego |  |
| Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu |  |  |
| 54. | Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 2 ciemnych, lakierów nadwozia z oferty producenta/importera pojazdu, przy czym muszą to być kolory stonowane ciemne w odcieniach np. ciemnoszarym, brązowym, grafitowym, czarnym lub srebrnym. Zamawiający dokona wyboru kolorów lakierów spośród zaoferowanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy, wskazując liczbę pojazdów w wybranym kolorze. Wykonawca zaznaczy oferowane kolory lakierów w oficjalnym katalogu (sporządzonym w języku polskim) producenta/importera pojazdu. Dokument musi być przedstawiony przez Wykonawcę po podpisaniu umowy |  |
| 55. | Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza kabiny pasażerskiej znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwe do utrzymania w czystości |  |

Oświadczam, iż zaproponowany pojazd po zabudowie będzie spełniał pozostałe parametry techniczne zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

......................................................... *

* 	Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy – zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub ewidencji.

W przypadku podpisania oferty przez osoby upełnomocnione – musi zostać załączone pisemne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.

Załącznik nr 4 SWZ

UMOWA NR ……………….

(projekt dla zadania nr 1 - samochody w policyjnej wersji oznakowanej)

zawarta w dniu ………………….  2025r. w Białymstoku, pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku, 
z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok, NIP 542-020-78-68, reprezentowanym przez: …………………………………… - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, 
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…...…………………………………………………………………………………….………...

……...…………………………………………………………………………………….……...

reprezentowaną przez ………………………………………….……,

zwaną dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

  - Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

  - Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacją Warunków Zamówienia, zawierającą Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do Umowy).

  - Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ramach zamówienia podstawowego …… sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji pojazdów bazowych: …...) pojazdów …………… marki ……………, typ ……………, wariant ……………, oznaczenie handlowe ……………, spełniających wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i zgodnych z ofertą Wykonawcy oraz dokumentacją postępowania przetargowego.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia podstawowego poprzez skorzystanie z prawa opcji, polegającego na zamówieniu przez Zamawiającego ...... sztuk fabrycznie nowych pojazdów, o których mowa w ust. 3.

  - Zamawiający zastrzega, że ilość pojazdów przewidziana w ramach prawa opcji jest wielkością maksymalną, a ilości te mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy i posiadanych dodatkowych środków finansowych.

  - Prawo opcji stanowi jednostronne uprawnienie Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

  - Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, zawierającego ilość zamawianych pojazdów.

  - Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

  - Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. W przypadku upływu wskazanego terminu skorzystanie 
z prawa opcji może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę.

  - Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o pojeździe lub przedmiocie umowy 
bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć pojazd określony w ust. 3.

  - Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594).

  - Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 
z 2024 r. poz. 1251) lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858/WE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającym dyrektywę 2007/46/WE.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji nieupublicznionych, jakie uzyska w związku z realizacją niniejszej umowy.

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną.

- Wykonawca obowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie lub w jego interesie.

§ 3

- Cenę jednostkową brutto pojazdu Strony ustalają na kwotę ………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………...).

- Wartość umowy brutto zamówienia podstawowego wynosi ……………………….… zł brutto (słownie: ………………………………….…..) obejmuje 23 % podatku VAT i zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym dostawy i rozładunku zamówionych pojazdów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz inne opłaty i podatki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu tymi opłatami i podatkami.

- Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa pojazdu objętego opcją będzie identyczna, 
jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienna w całym okresie realizacji umowy. Łączna maksymalna wartość pojazdów możliwych do zakupu w ramach prawa opcji wynosi ………… zł brutto (słownie: ………………………………).

- Całkowita maksymalna wartość zamówienia wynikająca z ust. 2 i 3 wynosi ………………….. zł brutto (słownie: …………………..).

- Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół odbioru ilościowego, o którym mowa w § 6 ust. 19.

- Wykonawca dostarczy fakturę VAT na adres siedziby Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Białystok, ul, Hajnowska 8 w terminie 3 dni od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowego, wskazując jako płatnika:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w BIAŁYMSTOKU

ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok

NIP: 542-020-78-68

Faktura będzie wystawiona osobno na każdy pojazd.

- Płatność za dostawę przedmiotu umowy będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy, 
w ciągu 30 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym bez zastrzeżeń protokołem, o którym mowa w § 6 ust. 19.

- Rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT musi być zgodny z rachunkiem bankowym wskazanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
W przypadku braku zgodności rachunku bankowego wskazanego na fakturze z rachunkiem bankowym, 
o którym umowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający dokona płatności na rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie. W przypadku braku wskazania rachunku bankowego w ww. wykazie, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności, a bieg terminu zapłaty biegnie na nowo od dnia poinformowania Zamawiającego o umieszczeniu rachunku bankowego w ww. wykazie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o braku wskazania rachunku bankowego w ww. wykazie 
i o wstrzymaniu zapłaty.

- Za datę zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Strony przyjmują dzień obciążenia jego rachunku bankowego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności wynikających z umowy. Faktura powinna zawierać stwierdzenie, że "prawa i obowiązki wynikające z niniejszej faktury nie mogą być przedmiotem cesji", pod rygorem odmowy jej zapłaty.

§ 4

- Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na pisemny wniosek Wykonawcy na poczet realizacji zamówienia w wysokości do 95% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 2, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w wysokości do 95% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 4.

- Przed udzieleniem zaliczki Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający zabezpieczenia zaliczki w wysokości 100% kwoty zaliczki.

- Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 może być wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

- Zabezpieczenie zaliczki może być złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej                     w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (przedstawicieli Gwaranta) na adres e-mail: naczelnik.wtran.kwp@bk.policja.gov.pl lub w formie papierowej do siedziby Zamawiającego – Białystok, ul. Hajnowska 8, sekretariat Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Białymstoku.

- Zaliczka będzie wypłacona Wykonawcy po dostarczeniu Zamawiającemu faktury zaliczkowej, 
w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentem zabezpieczenia zaliczki, o którym mowa w ust. 2.

- W trakcie wykonywania umowy Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia zaliczki na jedną z form wymienionych w ust. 3, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia zaliczki, 
bez zmniejszenia jej wartości.

- Zaliczka zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego 
w § 3 ust. 2, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w § 3 ust. 4 na podstawie faktury końcowej VAT i protokołów odbioru, o których mowa w § 6 ust. 19.

- W wypadku niewykorzystania zabezpieczenia, Zamawiający zwraca dokument zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania zamówienia.

§ 5

- Termin realizacji przedmiotu Umowy – 30 tygodni od dnia podpisania umowy. Termin dotyczy realizacji zamówienia podstawowego oraz zamówienia podstawowego z prawem opcji.

- Termin, o którym mowa w ust. 1 jest ostateczną datą odbioru ostatniego pojazdu, potwierdzonego podpisanym bez uwag protokołem odbioru ilościowego opisanym w § 6 ust. 19.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w całości lub w części, 
bez wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy 
w terminie określonym w ust. 1.

- Oświadczenie o odstąpieniu, powinno być złożone przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia w którym upłynął termin realizacji umowy wskazany w ust. 1.

§ 6

- Wykonawca wykona projekt modyfikacji pojazdu do celów policyjnych z uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku nr 2 do umowy poprzez zmodyfikowanie pojazdu zgodnie 
z wymaganiami umowy i przedstawi go wraz z wymaganymi dokumentami do zatwierdzenia Zamawiającemu.

- O przygotowaniu projektu modyfikacji do zatwierdzenia Wykonawca powiadomi Zamawiającego, 
tj. KWP w Białymstoku faksem na numer (47) 711 32 61, lub e-mailem na adres: naczelnik.wtran.kwp@bk.policja.gov.pl, z 3-dniowym wyprzedzeniem liczonym w dniach roboczych (poniedziałek-piątek w godz. 8:00-15:00) podając co najmniej numer niniejszej umowy oraz listę osób reprezentujących Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd, o którym mowa w ust. 1, w wyznaczonym dniu 
do miejsca oględzin (Białystok, ul. Hajnowska 8) najpóźniej do godz. 10.00, gdzie Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona oceny i zatwierdzenia w formie pisemnej wykonanej modyfikacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do modyfikacji Zamawiający jest zobowiązany 
do przekazania ich Wykonawcy w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych.

- Wykonawca dostarczy pojazdy wykonane zgodnie z:

- zatwierdzonym projektem modyfikacji,

- specyfikacją techniczną określoną w załączniku nr 2 do umowy,

- zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

- O przygotowaniu każdej partii pojazdów (max. do 10 szt. dziennie) do dostawy/odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego min. z 3-dniowym wyprzedzeniem liczonym w dniach roboczych (poniedziałek-piątek) podając co najmniej numer niniejszej umowy, planowaną datę dostawy oraz listę osób reprezentujących Wykonawcę. Wykonawca musi powiadomić pisemnie Zamawiającego – Wydział Transportu KWP w Białymstoku –  przesyłając powiadomienie faksem na numer (47) 721 31 26 lub e-mailem na adres: naczelnik.wtran.kwp@bk.policja.gov.pl.

- Dostawa/odbiór pojazdów odbędzie się w siedzibie Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Hajnowska 8.

- Gotowe do odbioru pojazdy wraz z kompletną dokumentacją muszą być dostarczone do miejsca, o którym mowa w ust. 7, w wyznaczonym terminie w godzinach 8.00-11.00.

- Odbioru pojazdów dokonają upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji w dniach pracy Zamawiającego (poniedziałek – piątek) w godzinach 
9.00-15.00.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę podczas odbioru pojazdów muszą posiadać pisemne upoważnienie do występowania w jego imieniu.

- Przygotowane do odbioru pojazdy muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co będzie odnotowane w dokumentacji każdego pojazdu.

- Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca dołączy dokumenty sporządzone w języku polskim:

- książkę gwarancyjną, w przypadku dostawy pojazdów wyposażanych dla klientów indywidualnych w wersję papierową tego dokumentu, lub dokument informujący o elektronicznym systemie realizacji gwarancji,

- wykaz wyposażenia,

- instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:

- bezpiecznym użytkowaniem pojazdu,

- konstrukcją, obsługą i serwisem pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia,

- wymaganymi terminami przeglądów okresowych, specyfikacjami olejów i płynów eksploatacyjnych,

- parametrami zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej. Ponadto instrukcję instalacji, która musi zawierać (w postaci nośnika CD oraz wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma być wykonana w języku polskim,

- książkę przeglądów serwisowych, w przypadku dostawy pojazdów wyposażanych dla klientów indywidualnych w wersję papierową tego dokumentu, lub dokument informujący 
o elektronicznym systemie realizacji przeglądów,

- dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, w tym świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,

- zaświadczenie z upoważnionej stacji kontroli pojazdów wraz z opisem zakresu zmian dokonanych w pojeździe, w tym, co najmniej zmian: rodzaju pojazdu, masy własnej, liczby miejsc siedzących oraz o przeprowadzeniu badania technicznego przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,

- dokument potwierdzający przeprowadzenie przeglądu zerowego (przedsprzedażnego),

- inne dokumenty określone w załączniku nr 2 do umowy.

- Wszystkie dołączone dokumenty muszą być umieszczone w przezroczystych koszulkach foliowych wpiętych w segregatorze formatu A4 oddzielnie dla każdego pojazdu. Segregator musi być oznaczony numerem VIN dostarczanego pojazdu. Dokumenty w każdym segregatorze muszą być poukładane zgodnie z kolejnością podaną w ust. 12.

- W każdym pojeździe za przednią szybą musi być umieszczona kartka formatu A4 z oznaczeniem numeru VIN pojazdu. Każdy z kluczyków pojazdu musi posiadać indywidualne oznaczenie z numerem VIN pojazdu.

- Warunkiem dokonania odbioru będzie stwierdzenie przez Zamawiającego spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów zawartych w umowie, w tym w szczególności zgodności z:

- zatwierdzonym projektem modyfikacji pojazdu,

- specyfikacją techniczną określoną w załączniku nr 2,

- Upoważnienie do odbioru pojazdów uprawnia osoby wymienione w ust. 9 do składania oświadczeń co do jakości i kompletności pojazdów.

- Stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru, usterki, niezgodności z umową przedstawionego 
do odbioru pojazdu lub brak wymaganej dokumentacji skutkuje odstąpieniem od dalszego odbioru pojazdu do czasu usunięcia nieprawidłowości. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym po spełnieniu wymogów zawartych w ust. 15. Wszelkie koszty związane 
z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca.

- Dostarczone przez Wykonawcę pojazdy muszą być zatankowane taką ilością paliwa, 
aby wskaźnik poziomu paliwa po uruchomieniu silnika nie wskazywał pozycji „rezerwa”.

- Odbiór pojazdów potwierdzony zostanie protokołem odbioru ilościowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół ten sporządzony zostanie w 3 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze przeznaczone są dla Zamawiającego.

- Po uprzednim przeprowadzeniu instruktażu z zakresu obsługi pojazdu i jego wyposażenia, przedłożeniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji, o której mowa w ust. 12 powyżej, a także pomyślnym uruchomieniu pojazdu, Zamawiający przystąpi do odbioru pojazdu.

- Pojazdy dostarczane przez Wykonawcę muszą posiadać zamontowane opony zimowe.

- Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy 
na Zamawiającego z chwilą podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru ilościowego oraz fizycznego wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

§ 7

      - Wykonawca zapewnia, iż pojazdy będą wolne od wad oraz będą spełniać warunki, 
o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

      - Pojazd będzie objęty gwarancją na okres:

- min. 24 miesiące bez limitu kilometrów lub min. 36 miesięcy z limitem 100 000 km przebiegu - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę,

- ……. (min. 12 miesięcy) - gwarancja na powłokę lakierniczą,

- ……. (min. 36 miesięcy) - gwarancja na perforację elementów nadwozia,

- ……. (min. 24 miesięcy) - gwarancja na całość zabudowy i wyposażenia pojazdu,

- ……. (min. 60 miesięcy) – gwarancja na instalację i urządzenia uprzywilejowania pojazdu,

- ……. (min. 36 miesięcy) – gwarancja na instalację i urządzenia łączności,

- ….... (min. 60 miesięcy) – gwarancja na oznakowanie pojazdu,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

      - Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

      - Warunki gwarancji będą odnotowane w książce gwarancyjnej każdego pojazdu.

- Zgłoszenia o wystąpieniu wady dokonują upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekazują Wykonawcy telefonicznie na nr ..............................., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr ................................, lub elektronicznie na adres 
e-mail …………………………………...

- Usunięcie wady (zakończenie naprawy) nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
14 kolejnych dni od dnia jej zgłoszenia.

- Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających  z gwarancji.

- Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego i dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

- instalacji antenowych i zasilania,

- urządzeń łączności radiowej,

- urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

- innego sprzętu służbowego.

- Wykonawca w cenie każdego pojazdu uwzględni koszty wykonania czterech kolejnych przeglądów okresowych (koszt części, materiałów eksploatacyjnych, płynów i robocizny) przewidzianych do wykonania przez producenta pojazdu w celu zachowania gwarancji. Zakres czynności serwisowych kolejnych przeglądów okresowych musi być zgodny z procedurami jakościowymi, zaleceniami technicznymi oraz specyfikacjami producenta pojazdu. W ramach każdego przeglądu okresowego musi zostać wykonana wymiana oleju silnikowego oraz filtra oleju. Terminy przeglądów okresowych muszą wynikać ze wskazań układu sygnalizacji wyświetlanych w postaci komunikatów na desce rozdzielczej, jednak nie rzadziej niż co 15 tyś km przebiegu lub przed upływem roku eksploatacji od ostatniej wymiany oleju w zależności co nastąpi wcześniej.

- Przeglądy okresowe opisane w ust. 11 oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą bezpłatnie. Przeglądy okresowe oraz naprawy realizowane będą 
w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w województwie podlaskim. Dodatkowo wymagane jest wskazanie co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi na terenie Białegostoku lub w powiatach ościennych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania odpłatnych przeglądów gwarancyjnych we wszystkich autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdów bazowych na terenie całego kraju dostępnych dla klientów indywidualnych. W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

- Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt. 4, 5, 6 i 7 realizowane będą bezpłatnie w miejscu użytkowania pojazdu. W przypadku, gdy przegląd lub naprawa jest niemożliwa do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania przeglądów lub napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania przeglądu/naprawy oraz po wykonanym przeglądzie/naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

- Listę autoryzowanych stacji obsługi stanowi załącznik nr 4 do umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

- wysokości 0,5% ceny jednostkowej brutto wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy określonego w  § 5 ust. 1, za każdy niedostarczony pojazd;

- w wysokości 0,1% ceny jednostkowej brutto wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku nie dotrzymania terminu usunięcia wady określonego w § 7 ust. 7, za każdy naprawiany pojazd;

- w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy przed końcowym odbiorem z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Łączna suma zastrzeżonych kar umownych nie może przekroczyć 12% wartości umowy brutto.

- Zapłata kwot określonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania  umowy lub wykonania naprawy gwarancyjnej.

- Zamawiający może potrącać kwoty wynikające z kar umownych przy opłacaniu faktur VAT za realizację przedmiotu umowy.

- Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kwot.

§ 9

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany Umowy w sytuacji:

- konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu Umowy, spowodowanego wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą obu Stron umowy ,

- zmiany pojazdu bazowego określonego w Ofercie Wykonawcy na inny pojazd bazowy spełniający wszystkie wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz o parametrach nie gorszych niż określone w Ofercie Wykonawcy, jeżeli konieczność zmiany jest wynikiem okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy lub okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności zaprzestania produkcji pojazdu bazowego określonego w Ofercie Wykonawcy lub braku dostępności pojazdu bazowego określonego w Ofercie Wykonawcy, przy czym zmiana nie może pociągać za sobą podwyższenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

- zmiany parametrów pojazdu, parametrów elementów pojazdu lub parametrów wyposażenia pojazdu, będących wynikiem okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy lub okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności z uwagi na zaprzestanie produkcji pojazdu, elementów pojazdu lub wyposażenia pojazdu, lub braku dostępności pojazdu, elementów pojazdu lub wyposażenia pojazdu, przy czym zmienione parametry nie mogą być gorsze niż wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz o parametrach nie gorszych niż określone w Ofercie Wykonawcy i zmiana nie może pociągać za sobą podwyższenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

- zmiany pojazdu bazowego określonego w Ofercie Wykonawcy na inny pojazd bazowy spełniający wszystkie wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz o parametrach nie gorszych niż określone w Ofercie Wykonawcy, w przypadku gdy nastąpiła zmiana w dokumentacji homologacyjnej oznaczenia wariantu pojazdu bazowego związana z wprowadzeniem nowego rozszerzenia homologacyjnego.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2, wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane 
w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 11

- Na potrzeby realizacji Umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osób wyznaczonych jako odpowiedzialne za nadzór na realizacją przedmiotu umowy w zakresie: imienia i nazwiska, jednostki organizacyjnej Policji, adresu e-mail, numeru faksu i numerów telefonów służbowych), 
w odniesieniu do których jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał udostępnione mu przez Zamawiającego dane osobowe,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu umożliwienia prawidłowej realizacji umowy między stronami, w tym komunikacji z osobami wyznaczonymi do kontaktów  w zakresie realizacji Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych 
z zachowaniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zasad określonych w niniejszej Umowie.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania wdrożonych odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych, zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO, tak by chronić prawa osób, których dane dotyczą.

- Wykonawca jako odrębny administrator od chwili udostępnienia mu przez Zamawiającego danych osobowych, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie stwierdzone naruszenia ochrony danych osobowych, w tym szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich, które wynikają z jego działania lub zaniechania, w związku z przetwarzaniem udostępnionych mu danych osobowych niezgodnie z zawartą Umową oraz przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 12

Do bieżących kontaktów związanych z realizacją Umowy, Strony wyznaczają następujące osoby:

- ze strony Wykonawcy:

- ……………………………………………..…, nr telefon ..….………………….……………,  
adres e-mail: ….………………….……….....;

- ……………………………………………..…, nr telefon ..….………………….……………,  
adres e-mail: ….………………….……….....;

2) 	ze strony Zamawiającego:

Wydział Transportu KWP w Białymstoku ul. Hajnowska 8, 15-854 Białystok:

- ……………………………………………..…, nr telefon ..….………………….……………,  
adres e-mail: ….………………….……….....;

- ……………………………………………..…, nr telefon ..….………………….……………,  
adres e-mail: ….………………….……….....;

§ 13

- Wykonawca oświadcza, iż zastosowane (wprowadzone) rozwiązania materiałowo-techniczne 
nie będą naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku takich naruszeń wszelką odpowiedzialność ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego na podstawie przepisów prawa polskiego.

- Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru,

Załącznik nr 4 – Lista autoryzowanych stacji obsługi.

Załącznik nr 5 – Zakres Informacji przekazywanych przez Zamawiającego

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:

  - dla Zamawiającego – 2 egzemplarze,

  - dla Wykonawcy      – 1 egzemplarz.

- Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

WYKONAWCA:     						ZAMAWIAJĄCY:

________________________ 					____________________________

Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU

Dotyczy dostawy samochodu osobowego ………………………………………..…….

wraz z pozostałym wyposażeniem zakupionego w postępowaniu przetargowym nr ……………………………..

Miejsce i data dokonania odbioru:

…..................................................................................................

Ze strony Wykonawcy:

…………………………………………………………………

(nazwa i adres)

…………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku,

(nazwa i adres)

Zespół w składzie:

1. ……………………               3. ………………………..

2. ……………………               4…………………………

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach Umowy nr …………….. z dnia ….………...2025 r. jest:

| Lp. | Nazwa przedmiotu dostawy | J.m. | Ilość | Wartość (zł.) | Przekazana dokumentacja/ wyposażenie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samochód osobowy Pojazd bazowy: marka pojazdu - …………… typ - ……………………….. wariant - …………………… oznaczenie handlowe - …………………………….. numer VIN - …….………… | szt. |  | ……. |  |  |

Instruktaż z zakresu obsługi pojazdu z wyposażeniem udzielono niżej wymienionym osobom:

- …………………………………………………………….

- ……………………………………………………………

- ……………………………………………………………

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie oraz z zatwierdzonym projektem modyfikacji pojazdu:

Zgodne *

Niezgodne * -  zastrzeżenia –

………………………………………………………………………………..…….……………

Końcowy wynik odbioru:

Pozytywny *

Negatywny * - zastrzeżenia

........................................................................................................................

Podpisy

.........................................................        ……………………………

…………………………………….        ……………………………

…………………………………….         …………………………..

……………………………………         …………………………..

(członkowie zespołu Zamawiającego)                                     (członkowie zespołu Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do umowy

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

OSOBOM DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU WYKONAWCY

- Kategorie danych osobowych, które zostaną zawarte w treści Umowy albo przekazane Wykonawcy na jej podstawie lub w ramach aktualizacji danych (tj. zmiany lub uzupełnienia) danych zawartych w treści Umowy, są następujące: imię i nazwisko, jednostka organizacyjna Policji, adres e-mail, numery telefonów służbowych.

- Z chwilą udostępnienia Wykonawcy danych osobowych, administratorem tych danych staje się …………………………………………………………………...

- Z Inspektorem Ochrony Danych u Wykonawcy można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: …………….., za pośrednictwem poczty elektronicznej ……………………….. lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej ………………………………………..

- Celem udostępnienia Wykonawcy danych osobowych jest:

- ustalenie uprawnień i zobowiązań stron, w celu umożliwienia prawidłowej realizacji Umowy między stronami, w tym komunikacji z osobami nadzorującymi realizację zamówienia,

- rozliczenie usług określonych umową,

- ewentualnie dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych w celu wykonania umowy ………………………… jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.

- Kategorie danych, określone w ust. 1, dotyczą wyłącznie osób, których dane zawarte są w treści Umowy lub zostaną przekazane Wykonawcy w ramach aktualizacji tych danych (tj. zmiany lub uzupełnienia).

- Wykonawca jako odrębny administrator od chwili udostępnienia mu danych przez Zamawiającego, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie stwierdzone naruszenia ochrony danych, które wynikają z jego działania lub zaniechania, w związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych, niezgodnie z Umową oraz przepisami o ochronie danych osobowych.

- Dane osobowe będą przechowywane przez Wykonawcę przez okres obowiązywania umowy.

- Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza przypadkami ich udostępnienia wynikającymi z przepisów prawa, organom administracji publicznej lub innym organom państwowym w związku z określonym postępowaniem.

- Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”.

- Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Wykonawcy, przysługuje prawo żądania od Wykonawcy, jako ich administratora, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Wykonawcę do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

UMOWA NR ……………….

(projekt dla zadania nr 2 i 3 - samochody w policyjnej wersji nieoznakowanej)

zawarta w dniu ………………….  2025r. w Białymstoku, pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku, 
z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok, NIP 542-020-78-68, reprezentowanym przez: …………………………………… - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, 
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…...…………………………………………………………………………………….………...

……...…………………………………………………………………………………….……...

reprezentowaną przez ………………………………………….……,

zwaną dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

  - Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

  - Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikację Warunków Zamówienia, zawierającą Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do Umowy).

  - Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ramach zamówienia podstawowego …… sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji pojazdów bazowych: …..) pojazdów …………… marki ……………, typ ……………, wariant ……………, oznaczenie handlowe ……………, spełniających wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i zgodnych z ofertą Wykonawcy oraz dokumentacją postępowania przetargowego.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia podstawowego poprzez skorzystanie z prawa opcji, polegającego na zamówieniu przez Zamawiającego ...... sztuk fabrycznie nowych pojazdów, o których mowa w ust. 3.

  - Zamawiający zastrzega, że ilość pojazdów przewidziana w ramach prawa opcji jest wielkością maksymalną, a ilości te mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy i posiadanych dodatkowych środków finansowych.

  - Prawo opcji stanowi jednostronne uprawnienie Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

  - Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, zawierającego ilość zamawianych pojazdów.

  - Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

  - Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. W przypadku upływu wskazanego terminu skorzystanie 
z prawa opcji może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę.

  - Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o pojeździe lub przedmiocie umowy 
bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć pojazd określony w ust. 3.

  - Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 594).

  - Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 
z 2024 r. poz. 1251) lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858/WE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającym dyrektywę 2007/46/WE.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji nieupublicznionych, jakie uzyska w związku z realizacją niniejszej umowy.

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną.

- Wykonawca obowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie lub w jego interesie.

§ 3

- Cenę jednostkową brutto pojazdu Strony ustalają na kwotę ………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………...).

- Wartość umowy brutto zamówienia podstawowego wynosi ……………………….… zł brutto (słownie: ………………………………….…..) obejmuje 23 % podatku VAT i zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym dostawy i rozładunku zamówionych pojazdów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz inne opłaty i podatki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu tymi opłatami i podatkami.

- Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa pojazdu objętego opcją będzie identyczna, 
jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienna w całym okresie realizacji umowy. Łączna maksymalna wartość pojazdów możliwych do zakupu w ramach prawa opcji wynosi ………… zł brutto (słownie: ………………………………).

- Całkowita maksymalna wartość zamówienia wynikająca z ust. 2 i 3 wynosi ………………….. zł brutto (słownie: …………………..).

- Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół odbioru ilościowego, o którym mowa w § 6 ust. 19.

- Wykonawca dostarczy fakturę VAT na adres siedziby Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Białystok, ul, Hajnowska 8 w terminie 3 dni od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowego, wskazując jako płatnika:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w BIAŁYMSTOKU

ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok

NIP: 542-020-78-68

Faktura będzie wystawiona osobno na każdy pojazd.

- Płatność za dostawę przedmiotu umowy będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy, 
w ciągu 30 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym bez zastrzeżeń protokołem, o którym mowa w § 6 ust. 19.

- Rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT musi być zgodny z rachunkiem bankowym wskazanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
W przypadku braku zgodności rachunku bankowego wskazanego na fakturze z rachunkiem bankowym, 
o którym umowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający dokona płatności na rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie. W przypadku braku wskazania rachunku bankowego w ww. wykazie, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności, a bieg terminu zapłaty biegnie na nowo od dnia poinformowania Zamawiającego o umieszczeniu rachunku bankowego w ww. wykazie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o braku wskazania rachunku bankowego w ww. wykazie 
i o wstrzymaniu zapłaty.

- Za datę zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Strony przyjmują dzień obciążenia jego rachunku bankowego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności wynikających z umowy. Faktura powinna zawierać stwierdzenie, że "prawa i obowiązki wynikające z niniejszej faktury nie mogą być przedmiotem cesji", pod rygorem odmowy jej zapłaty.

§ 4

- Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na pisemny wniosek Wykonawcy na poczet realizacji zamówienia w wysokości do 95% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 2, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w wysokości do 95% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 4.

- Przed udzieleniem zaliczki Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający zabezpieczenia zaliczki w wysokości 100% kwoty zaliczki.

- Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 może być wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

- Zabezpieczenie zaliczki może być złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej                     w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (przedstawicieli Gwaranta) na adres e-mail: naczelnik.wtran.kwp@bk.policja.gov.pl lub w formie papierowej do siedziby Zamawiającego – Białystok, ul. Hajnowska 8, sekretariat Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Białymstoku.

- Zaliczka będzie wypłacona Wykonawcy po dostarczeniu Zamawiającemu faktury zaliczkowej, 
w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentem zabezpieczenia zaliczki, o którym mowa w ust. 2.

- W trakcie wykonywania umowy Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia zaliczki na jedną z form wymienionych w ust. 3, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia zaliczki, 
bez zmniejszenia jej wartości.

- Zaliczka zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego 
w § 3 ust. 2, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w § 3 ust. 4 na podstawie faktury końcowej VAT i protokołów odbioru, o których mowa w § 6 ust. 19.

- W wypadku niewykorzystania zabezpieczenia, Zamawiający zwraca dokument zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania zamówienia.

§ 5

- Termin realizacji przedmiotu Umowy – 30 tygodni od dnia podpisania umowy. Termin dotyczy realizacji zamówienia podstawowego oraz zamówienia podstawowego z prawem opcji.

- Termin, o którym mowa w ust. 1 jest ostateczną datą odbioru ostatniego pojazdu, potwierdzonego podpisanym bez uwag protokołem odbioru ilościowego opisanym w § 6 ust. 19.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w całości lub w części, 
bez wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 1.

- Oświadczenie o odstąpieniu, powinno być złożone przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia w którym upłynął termin realizacji umowy wskazany w ust. 1.

§ 6

- Wykonawca wykona projekt modyfikacji pojazdu do celów policyjnych z uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku nr 2 do umowy poprzez zmodyfikowanie pojazdu zgodnie 
z wymaganiami umowy i przedstawi go wraz z wymaganymi dokumentami do zatwierdzenia Zamawiającemu.

- O przygotowaniu projektu modyfikacji do zatwierdzenia Wykonawca powiadomi Zamawiającego, 
tj. KWP w Białymstoku faksem na numer (47) 711 32 61, lub e-mailem na adres: naczelnik.wtran.kwp@bk.policja.gov.pl, z 3-dniowym wyprzedzeniem liczonym w dniach roboczych (poniedziałek-piątek w godz. 8:00-15:00) podając co najmniej numer niniejszej umowy oraz listę osób reprezentujących Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd, o którym mowa w ust. 1, w wyznaczonym dniu 
do miejsca oględzin (Białystok, ul. Hajnowska 8) najpóźniej do godz. 10.00, gdzie Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona oceny i zatwierdzenia w formie pisemnej wykonanej modyfikacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do modyfikacji Zamawiający jest zobowiązany 
do przekazania ich Wykonawcy w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych.

- Wykonawca dostarczy pojazdy wykonane zgodnie z:

- zatwierdzonym projektem modyfikacji,

- specyfikacją techniczną określoną w załączniku nr 2 do umowy,

- zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

- O przygotowaniu każdej partii pojazdów (max. do 10 szt. dziennie) do dostawy/odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego min. z 3-dniowym wyprzedzeniem liczonym w dniach roboczych (poniedziałek-piątek) podając co najmniej numer niniejszej umowy, planowaną datę dostawy oraz listę osób reprezentujących Wykonawcę. Wykonawca musi powiadomić pisemnie Zamawiającego – Wydział Transportu KWP w Białymstoku –  przesyłając powiadomienie faksem na numer (47) 721 31 26 lub e-mailem na adres: naczelnik.wtran.kwp@bk.policja.gov.pl.

- Dostawa/odbiór pojazdów odbędzie się w siedzibie Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Hajnowska 8.

- Gotowe do odbioru pojazdy wraz z kompletną dokumentacją muszą być dostarczone do miejsca, o którym mowa w ust. 7, w wyznaczonym terminie w godzinach 8.00-11.00.

- Odbioru pojazdów dokonają upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji w dniach pracy Zamawiającego (poniedziałek – piątek) w godzinach 
9.00-15.00.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę podczas odbioru pojazdów muszą posiadać pisemne upoważnienie do występowania w jego imieniu.

- Przygotowane do odbioru pojazdy muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co będzie odnotowane w dokumentacji każdego pojazdu.

- Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca dołączy dokumenty sporządzone w języku polskim:

- książkę gwarancyjną, w przypadku dostawy pojazdów wyposażanych dla klientów indywidualnych w wersję papierową tego dokumentu, lub dokument informujący o elektronicznym systemie realizacji gwarancji,

- wykaz wyposażenia,

- instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:

- bezpiecznym użytkowaniem pojazdu,

- konstrukcją, obsługą i serwisem pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia,

- wymaganymi terminami przeglądów okresowych, specyfikacjami olejów i płynów eksploatacyjnych,

- parametrami zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej. Ponadto instrukcję instalacji, która musi zawierać (w postaci nośnika CD oraz wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma być wykonana w języku polskim,

- książkę przeglądów serwisowych, w przypadku dostawy pojazdów wyposażanych dla klientów indywidualnych w wersję papierową tego dokumentu, lub dokument informujący 
o elektronicznym systemie realizacji przeglądów,

- dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, w tym świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,

- zaświadczenie z upoważnionej stacji kontroli pojazdów wraz z opisem zakresu zmian dokonanych w pojeździe, w tym, co najmniej zmian: rodzaju pojazdu, masy własnej, liczby miejsc siedzących oraz o przeprowadzeniu badania technicznego przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,

- dokument potwierdzający przeprowadzenie przeglądu zerowego (przedsprzedażnego),

- inne dokumenty określone w załączniku nr 2 do umowy.

- Wszystkie dołączone dokumenty muszą być umieszczone w przezroczystych koszulkach foliowych wpiętych w segregatorze formatu A4 oddzielnie dla każdego pojazdu. Segregator musi być oznaczony numerem VIN dostarczanego pojazdu. Dokumenty w każdym segregatorze muszą być poukładane zgodnie z kolejnością podaną w ust. 12.

- W każdym pojeździe za przednią szybą musi być umieszczona kartka formatu A4 z oznaczeniem numeru VIN pojazdu. Każdy z kluczyków pojazdu musi posiadać indywidualne oznaczenie z numerem VIN pojazdu.

- Warunkiem dokonania odbioru będzie stwierdzenie przez Zamawiającego spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów zawartych w umowie, w tym w szczególności zgodności z:

- zatwierdzonym projektem modyfikacji pojazdu,

- specyfikacją techniczną określoną w załączniku nr 2,

- Upoważnienie do odbioru pojazdów uprawnia osoby wymienione w ust. 9 do składania oświadczeń co do jakości i kompletności pojazdów.

- Stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru, usterki, niezgodności z umową przedstawionego 
do odbioru pojazdu lub brak wymaganej dokumentacji skutkuje odstąpieniem od dalszego odbioru pojazdu do czasu usunięcia nieprawidłowości. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym po spełnieniu wymogów zawartych w ust. 15. Wszelkie koszty związane 
z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca.

- Dostarczone przez Wykonawcę pojazdy muszą być zatankowane taką ilością paliwa, 
aby wskaźnik poziomu paliwa po uruchomieniu silnika nie wskazywał pozycji „rezerwa”.

- Odbiór pojazdów potwierdzony zostanie protokołem odbioru ilościowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół ten sporządzony zostanie w 3 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze przeznaczone są dla Zamawiającego.

- Po uprzednim przeprowadzeniu instruktażu z zakresu obsługi pojazdu i jego wyposażenia, przedłożeniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji, o której mowa w ust. 12 powyżej, a także pomyślnym uruchomieniu pojazdu, Zamawiający przystąpi do odbioru pojazdu.

- Pojazdy dostarczane przez Wykonawcę muszą posiadać zamontowane opony zimowe.

- Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy 
na Zamawiającego z chwilą podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru ilościowego oraz fizycznego wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

§ 7

      - Wykonawca zapewnia, iż pojazdy będą wolne od wad oraz będą spełniać warunki, 
o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

      - Pojazd będzie objęty gwarancją na okres:

- min. 24 miesiące bez limitu kilometrów lub min. 36 miesięcy z limitem 100 000 km przebiegu - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę,

- ……. (min. 12 miesięcy) - gwarancja na powłokę lakierniczą,

- ……. (min. 36 miesięcy) - gwarancja na perforację elementów nadwozia,

- ……. (min. 24 miesięcy) - gwarancja na całość zabudowy i wyposażenia pojazdu,

- ……. (min. 60 miesięcy) – gwarancja na instalację i urządzenia uprzywilejowania pojazdu,

- ……. (min. 36 miesięcy) – gwarancja na instalację i urządzenia łączności,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

      - Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

      - Warunki gwarancji będą odnotowane w książce gwarancyjnej każdego pojazdu.

      - Zgłoszenia o wystąpieniu wady dokonują upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekazują Wykonawcy telefonicznie na nr ..............................., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr ................................, lub elektronicznie na adres e-mail ………………………………….

      - Usunięcie wady (zakończenie naprawy) nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
14 kolejnych dni od dnia jej zgłoszenia.

- Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających  z gwarancji.

- Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego i dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

- instalacji antenowych i zasilania,

- urządzeń łączności radiowej,

- urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

- innego sprzętu służbowego.

- Wykonawca w cenie każdego pojazdu uwzględni koszty wykonania czterech kolejnych przeglądów okresowych (koszt części, materiałów eksploatacyjnych, płynów i robocizny) przewidzianych do wykonania przez producenta pojazdu w celu zachowania gwarancji. Zakres czynności serwisowych kolejnych przeglądów okresowych musi być zgodny z procedurami jakościowymi, zaleceniami technicznymi oraz specyfikacjami producenta pojazdu. W ramach każdego przeglądu okresowego musi zostać wykonana wymiana oleju silnikowego oraz filtra oleju. Terminy przeglądów okresowych muszą wynikać ze wskazań układu sygnalizacji wyświetlanych w postaci komunikatów na desce rozdzielczej, jednak nie rzadziej niż co 15 tyś km przebiegu lub przed upływem roku eksploatacji od ostatniej wymiany oleju w zależności co nastąpi wcześniej.

- Przeglądy okresowe opisane w ust. 11 oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą bezpłatnie. Przeglądy okresowe oraz naprawy realizowane będą 
w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w województwie podlaskim. Dodatkowo wymagane jest wskazanie co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi na terenie Białegostoku lub w powiatach ościennych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania odpłatnych przeglądów gwarancyjnych we wszystkich autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdów bazowych na terenie całego kraju dostępnych dla klientów indywidualnych. W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

- Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt. 4, 5 i 6 realizowane będą bezpłatnie w miejscu użytkowania pojazdu. W przypadku, gdy przegląd lub naprawa jest niemożliwa do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania przeglądów lub napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania przeglądu/naprawy oraz po wykonanym przeglądzie/naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

- Listę autoryzowanych stacji obsługi stanowi załącznik nr 4 do umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

- wysokości 0,5% ceny jednostkowej brutto wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy określonego w  § 5 ust. 1, za każdy niedostarczony pojazd;

- w wysokości 0,1% ceny jednostkowej brutto wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku nie dotrzymania terminu usunięcia wady określonego w § 7 ust. 7, za każdy naprawiany pojazd;

- w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy przed końcowym odbiorem z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Łączna suma zastrzeżonych kar umownych nie może przekroczyć 12% wartości umowy brutto.

- Zapłata kwot określonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania  umowy lub wykonania naprawy gwarancyjnej.

- Zamawiający może potrącać kwoty wynikające z kar umownych przy opłacaniu faktur VAT za realizację przedmiotu umowy.

- Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kwot.

§ 9

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany Umowy w sytuacji:

- konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu Umowy, spowodowanego wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą obu Stron umowy,

- zmiany pojazdu bazowego określonego w Ofercie Wykonawcy na inny pojazd bazowy spełniający wszystkie wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz o parametrach nie gorszych niż określone w Ofercie Wykonawcy, jeżeli konieczność zmiany jest wynikiem okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy lub okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności zaprzestania produkcji pojazdu bazowego określonego w Ofercie Wykonawcy lub braku dostępności pojazdu bazowego określonego w Ofercie Wykonawcy, przy czym zmiana nie może pociągać za sobą podwyższenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

- zmiany parametrów pojazdu, parametrów elementów pojazdu lub parametrów wyposażenia pojazdu, będących wynikiem okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy lub okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności z uwagi na zaprzestanie produkcji pojazdu, elementów pojazdu lub wyposażenia pojazdu, lub braku dostępności pojazdu, elementów pojazdu lub wyposażenia pojazdu, przy czym zmienione parametry nie mogą być gorsze niż wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz o parametrach nie gorszych niż określone w Ofercie Wykonawcy i zmiana nie może pociągać za sobą podwyższenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

- zmiany pojazdu bazowego określonego w Ofercie Wykonawcy na inny pojazd bazowy spełniający wszystkie wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz o parametrach nie gorszych niż określone w Ofercie Wykonawcy, w przypadku gdy nastąpiła zmiana w dokumentacji homologacyjnej oznaczenia wariantu pojazdu bazowego związana z wprowadzeniem nowego rozszerzenia homologacyjnego.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2, wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane 
w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 11

- Na potrzeby realizacji Umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osób wyznaczonych jako odpowiedzialne za nadzór na realizacją przedmiotu umowy w zakresie: imienia i nazwiska, jednostki organizacyjnej Policji, adresu e-mail, numeru faksu i numerów telefonów służbowych), 
w odniesieniu do których jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał udostępnione mu przez Zamawiającego dane osobowe,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu umożliwienia prawidłowej realizacji umowy między stronami, w tym komunikacji z osobami wyznaczonymi do kontaktów  w zakresie realizacji Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych 
z zachowaniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zasad określonych w niniejszej Umowie.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania wdrożonych odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych, zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO, tak by chronić prawa osób, których dane dotyczą.

- Wykonawca jako odrębny administrator od chwili udostępnienia mu przez Zamawiającego danych osobowych, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie stwierdzone naruszenia ochrony danych osobowych, w tym szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich, które wynikają z jego działania lub zaniechania, w związku z przetwarzaniem udostępnionych mu danych osobowych niezgodnie z zawartą Umową oraz przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 12

Do bieżących kontaktów związanych z realizacją Umowy, Strony wyznaczają następujące osoby:

- ze strony Wykonawcy:

- ……………………………………………..…, nr telefon ..….………………….……………,  
adres e-mail: ….………………….……….....;

- ……………………………………………..…, nr telefon ..….………………….……………,  
adres e-mail: ….………………….……….....;

2) 	ze strony Zamawiającego:

Wydział Transportu KWP w Białymstoku ul. Hajnowska 8, 15-854 Białystok:

- ……………………………………………..…, nr telefon ..….………………….……………,  
adres e-mail: ….………………….……….....;

- ……………………………………………..…, nr telefon ..….………………….……………,  
adres e-mail: ….………………….……….....;

§ 13

- Wykonawca oświadcza, iż zastosowane (wprowadzone) rozwiązania materiałowo-techniczne 
nie będą naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku takich naruszeń wszelką odpowiedzialność ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego na podstawie przepisów prawa polskiego.

- Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru,

Załącznik nr 4 – Lista autoryzowanych stacji obsługi.

Załącznik nr 5 – Zakres Informacji przekazywanych przez Zamawiającego

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:

  - dla Zamawiającego – 2 egzemplarze,

  - dla Wykonawcy      – 1 egzemplarz.

- Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

WYKONAWCA:     						ZAMAWIAJĄCY:

________________________ 					_____________________________

Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU

Dotyczy dostawy samochodu osobowego typu ………………………………………..…….

wraz z pozostałym wyposażeniem zakupionego w postępowaniu przetargowym nr ……………………………..

Miejsce i data dokonania odbioru:

…..................................................................................................

Ze strony Wykonawcy:

…………………………………………………………………

(nazwa i adres)

…………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku,

(nazwa i adres)

Zespół w składzie:

1. ……………………               3. ………………………..

2. ……………………               4…………………………

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach Umowy nr …………….. z dnia ….………...2025 r. jest:

| Lp. | Nazwa przedmiotu dostawy | J.m. | Ilość | Wartość (zł.) | Przekazana dokumentacja/ wyposażenie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samochód osobowy Pojazd bazowy: marka pojazdu - …………… typ - ……………………….. wariant - …………………… oznaczenie handlowe - …………………………….. numer VIN - …….………… | szt. |  | ……. |  |  |

Instruktaż z zakresu obsługi pojazdu z wyposażeniem udzielono niżej wymienionym osobom:

- …………………………………………………………….

- ……………………………………………………………

- ……………………………………………………………

- …………………………………………………………….

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie oraz z zatwierdzonym projektem modyfikacji pojazdu:

Zgodne *

Niezgodne * -  zastrzeżenia –

………………………………………………………………………………..…….……………

Końcowy wynik odbioru:

Pozytywny *

Negatywny * - zastrzeżenia

........................................................................................................................

Podpisy

.........................................................        ……………………………

…………………………………….        ……………………………

…………………………………….         …………………………..

……………………………………         …………………………..

(członkowie zespołu Zamawiającego)                        (członkowie zespołu Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do umowy

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

OSOBOM DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU WYKONAWCY

- Kategorie danych osobowych, które zostaną zawarte w treści Umowy albo przekazane Wykonawcy na jej podstawie lub w ramach aktualizacji danych (tj. zmiany lub uzupełnienia) danych zawartych w treści Umowy, są następujące: imię i nazwisko, jednostka organizacyjna Policji, adres e-mail, numer faksu, numery telefonów służbowych.

- Z chwilą udostępnienia Wykonawcy danych osobowych, administratorem tych danych staje się …………………………………………………………………...

- Z Inspektorem Ochrony Danych u Wykonawcy można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: …………….., za pośrednictwem poczty elektronicznej ……………………….. lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej ………………………………………..

- Celem udostępnienia Wykonawcy danych osobowych jest:

- ustalenie uprawnień i zobowiązań stron, w celu umożliwienia prawidłowej realizacji Umowy między stronami, w tym komunikacji z osobami nadzorującymi realizację zamówienia,

- rozliczenie usług określonych umową,

- ewentualnie dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych w celu wykonania umowy ………………………… jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.

- Kategorie danych, określone w ust. 1, dotyczą wyłącznie osób, których dane zawarte są w treści Umowy lub zostaną przekazane Wykonawcy w ramach aktualizacji tych danych (tj. zmiany lub uzupełnienia).

- Wykonawca jako odrębny administrator od chwili udostępnienia mu danych przez Zamawiającego, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie stwierdzone naruszenia ochrony danych, które wynikają z jego działania lub zaniechania, w związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych, niezgodnie z Umową oraz przepisami o ochronie danych osobowych.

- Dane osobowe będą przechowywane przez Wykonawcę przez okres obowiązywania umowy.

- Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza przypadkami ich udostępnienia wynikającymi z przepisów prawa, organom administracji publicznej lub innym organom państwowym w związku z określonym postępowaniem.

- Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”.

- Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Wykonawcy, przysługuje prawo żądania od Wykonawcy, jako ich administratora, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Wykonawcę do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.