Załącznik nr 2 do SWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonawca robót:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie:	Remont pomieszczenia sanitarnego wraz z naprawą części dachu w budynku nr 237 w kompleksie wojskowym przy 
ul. Dworcowej 6A w Grupie.

Obiekt:             	Budynek nr 237 – (warsztat)

Adres:             		86-134 Dragacz, ul. Dworcowa 6A, Grupa

Zamawiający:       	SKARB PAŃSTWA - 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3

Wykonawca oświadcza, że oferuje termin gwarancji w terminie ……..…… miesięcy od dnia protokolarnego odbioru robót (protokół końcowy)

(należy wpisać liczbę  miesięcy z przedziału 60-miesięcy do 72-miesięcy)

CENA CAŁKOWITA OGÓŁEM BRUTTO: ……………………………………zł

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) | Wartość zł (netto) (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 5x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BUDYNEK NR 237 - Remont pomieszczenia sanitarnego wraz z naprawą części dachu w budynku nr 237 w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 6A w Grupie. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 14.51 |  |  |
| 2 d.1.1 | analiza indywidualna | Wykucie istniejących nawietrzaków podokiennych w ścianie grubości 2 cegieł | szt | 2.00 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 25.84 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 20.88 |  |  |
| 5 d.1.1 | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych do 5 cm - wraz z usunięciem gruzu na zewnątrz budynku | m2 | 25.84 |  |  |
| 6 d.1.1 | KNR 4-04 0301-03 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - wraz z usunięciem gruzu na zewnątrz budynku | m3 | 3.88 |  |  |
| 7 d.1.1 | KNR-W 4-01 0106-02 analogia | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wybranie istniejącej podsypki piaskowej | m3 | 6.46 |  |  |
| 8 d.1.1 | KNR-W 4-01 0106-04 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | 6.46 |  |  |
| 9 d.1.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 | m2 | 82.28 |  |  |
| 10 d.1.1 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km | m3 | 10.69 |  |  |
| 11 d.1.1 | KNR 4-01 0108-05 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II | m3 | 6.46 |  |  |
| 12 d.1.1 | analiza indywidualna | Zagospodarowanie gruzu UWAGA: w przypadku braku zagospodarowania własnego należy ująć koszt utylizacji. W przypadku utylizacji gruzu należy przedstawić przy rozliczeniu końcowym i odbiorze robót kartę utylizacji odpadów. | m3 | 10.69 |  |  |
| 13 d.1.1 | analiza indywidualna | Zagospodarowanie gruntu (piasek) UWAGA: w przypadku braku zagospodarowania własnego należy ująć koszt utylizacji. W przypadku utylizacji piasku należy przedstawić przy rozliczeniu końcowym i odbiorze robót kartę utylizacji odpadów. | m3 | 6.46 |  |  |
| 1.2 |  | Posadzki |  |  |  |  |
| 14 d.1.2 | KNR 2-31 0105-01 0105-02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 25.84 |  |  |
| 15 d.1.2 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) grubości 10cm | m3 | 2.58 |  |  |
| 16 d.1.2 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - 2 warstwy z wywinięciem na ściany 30cm Krotność = 2 | m2 | 32.20 |  |  |
| 17 d.1.2 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - STYROPIAN EPS 200-036 10cm | m2 | 25.84 |  |  |
| 18 d.1.2 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - 2 warstwy Krotność = 2 | m2 | 25.84 |  |  |
| 19 d.1.2 | NNRNKB 202 1127-01 1127-03 | (z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m2 | 25.84 |  |  |
| 20 d.1.2 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 25.84 |  |  |
| 21 d.1.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 25.84 |  |  |
| 22 d.1.2 | KNR K-04 0602-03 | Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej | m | 7.40 |  |  |
| 23 d.1.2 | KNR K-04 0602-01 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit | m2 | 4.32 |  |  |
| 24 d.1.2 | KNNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy progowe | m | 1.00 |  |  |
| 25 d.1.2 | KNR 0-12 1118-04 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 | 25.84 |  |  |
| 1.3 |  | Ściany |  |  |  |  |
| 26 d.1.3 | KNR 2-02 0121-01 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm | m2 | 7.23 |  |  |
| 27 d.1.3 | analiza indywidualna | Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych wraz z zakotwieniem płaskownikiem do ściany w celu zabezpieczenia nowomurowanych ścian pomieszczenia prysznicowego - Ceownik stalowy 60x40x3mm zabezpieczony farbą antykorozyjną | m | 4.20 |  |  |
| 28 d.1.3 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 64.64 |  |  |
| 29 d.1.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 64.64 |  |  |
| 30 d.1.3 | KNR K-04 0602-02 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit | m2 | 26.20 |  |  |
| 31 d.1.3 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 14.50 |  |  |
| 32 d.1.3 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 16.50 |  |  |
| 33 d.1.3 | KNR 2-02 0829-09 analogia | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą kombinowaną - wraz z obłożeniem parapetu | m2 | 46.88 |  |  |
| 34 d.1.3 | analiza indywidualna | Wykucie (powiększenie) istniejącego otworu w ścianie grubości 2 cegieł pod montaż nawietrzaków podokiennych | szt | 2.00 |  |  |
| 35 d.1.3 | KNR 2-17 0156-02 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 2 | szt. | 2.00 |  |  |
| 1.4 |  | Sufity |  |  |  |  |
| 36 d.1.4 | KNR 4-01 0346-03 | Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych | gniazd. | 6.00 |  |  |
| 37 d.1.4 | analiza indywidualna | Wciągnięcie, ułożenie i spawanie belek stalowych zgodnie z rys. nr 3 - Dwuetownik stalowy IPE 80 wraz z płaskownikami wzmacniającymi 60x4mm - przyjęto 20,90mb belki IPE 80 - 0,125t | m | 20.90 |  |  |
| 38 d.1.4 | KNR AT-43 0209-01 analogia | Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na metalowej konstrukcji nośnej - przygotowane wcześniej belki dwuteowe IPE 80 | m2 | 25.84 |  |  |
| 39 d.1.4 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 25.84 |  |  |
| 40 d.1.4 | KNR-W 2-02 1510-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem | m2 | 25.84 |  |  |
| 1.5 |  | Wentylacja |  |  |  |  |
| 41 d.1.5 | analiza indywidualna | Wywiercenie otworu fi 160mm w stropie z płyt korytkowych | szt. | 3.00 |  |  |
| 42 d.1.5 | analiza indywidualna | Montaż kominka obrotowego do papy śr. 150mm wykonanego z polipropelynu - kolor grafit lub czarny | szt. | 3.00 |  |  |
| 43 d.1.5 | analiza indywidualna | Montaż przewodów wentylacyjnych w przestrzeni międzysufitowej z blachy stalowej ocynkowanej (rura spiro ocynkowana sztywna izolowana wełną gr. 3cm do kanałów wentylacyjnych) o śr. 160mm (3 osobne kanały - 2szt - 3,00mb/szt, 1szt - 1,50mb/szt) | m | 7.50 |  |  |
| 44 d.1.5 | analiza indywidualna | Montaż przewodów wentylacyjnych w przestrzeni międzysufitowej z blachy stalowej ocynkowanej (rura spiro ocynkowana sztywna izolowana wełną gr. 3cm do kanałów wentylacyjnych) o śr. 160mm - istniejący wentylator dachowy - sufit podwieszany | m | 3.50 |  |  |
| 45 d.1.5 | KNR 4-01 0322-02 analogia | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kanałach wentylacyjnych z rury spiro - kratki wentylacyjne okrągłe śr. 20cm | szt. | 4.00 |  |  |
| 1.6 |  | Stolarka drzwiowa |  |  |  |  |
| 46 d.1.6 | analiza indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych lub stalowych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych | szt. | 5.00 |  |  |
| 47 d.1.6 | analiza indywidualna | Montaż drzwi drewnianych do pomieszczeń sanitarnych - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą - 0,90x2,00m - D1 | m2 | 1.80 |  |  |
| 48 d.1.6 | analiza indywidualna | Montaż drzwi drewnianych do pomieszczeń sanitarnych - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą - 0,80x2,00m - D2 | m2 | 1.60 |  |  |
| 49 d.1.6 | analiza indywidualna | Dostawa i montaż ścianek wodoodpornych z drzwiami HPL gr. 12mm, wys. 2,00m na wspornikach stalowych zgodnych z załączonym rysunkiem i zapisami w STWiOR | m2 | 12.20 |  |  |
| 50 d.1.6 | analiza indywidualna | Dostawa i montaż ścianki pisuarowej HPL grubości 12mm - szer. min. 40cm, dług. min. 90cm | kpl | 3.00 |  |  |
| 51 d.1.6 | analiza indywidualna | Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - drzwi i ościeżnic | szt | 5.00 |  |  |
| 1.7 |  | Roboty malarskie powierzchni metalowych |  |  |  |  |
| 52 d.1.7 | KNR 7-12 0101-03 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 1.47 |  |  |
| 53 d.1.7 | KNR 7-12 0201-03 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych | m2 | 1.47 |  |  |
| 54 d.1.7 | KNR 7-12 0210-03 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych | m2 | 1.47 |  |  |
| 2 |  | INSTALACJA C.O. |  |  |  |  |
| 55 d.2 | KNR 4-02 0520-06 | Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 2.0 m - demontaż wraz z siatką zabezpieczającą i płaskownikami | szt. | 3.00 |  |  |
| 56 d.2 | KNR 4-01 0354-15 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego | szt. | 3.00 |  |  |
| 57 d.2 | KNR 4-02 0506-03 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm | m | 35.50 |  |  |
| 58 d.2 | KNR-W 4-01 0335-08 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 2.00 |  |  |
| 59 d.2 | KNR-W 2-15 0402-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach | m | 6.00 |  |  |
| 60 d.2 | KNR-W 2-15 0402-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach | m | 42.00 |  |  |
| 61 d.2 | KNR-W 2-15 0402-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach | m | 5.00 |  |  |
| 62 d.2 | KNR-W 4-01 1212-29 | Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm | m | 53.00 |  |  |
| 63 d.2 | KNR-W 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm | m | 53.00 |  |  |
| 64 d.2 | KNR-W 2-15 0428-01 | Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym | kpl. | 6.00 |  |  |
| 65 d.2 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - C22 60/120 | szt. | 2.00 |  |  |
| 66 d.2 | KNR 0-31 0206-03 | Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 800 mm montowane na ścianie - 50/80 | szt. | 1.00 |  |  |
| 67 d.2 | KNR-W 2-15 0411-02 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 3.00 |  |  |
| 68 d.2 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - ZAWÓR ODCINAJĄCY | szt. | 3.00 |  |  |
| 69 d.2 | KNR-W 2-15 0412-02 analogia | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - ZAWÓR TERMOSTATYCZNY | szt. | 3.00 |  |  |
| 70 d.2 | KNR 0-35 0215-04 | Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C | szt. | 3.00 |  |  |
| 71 d.2 | KNR-W 2-15 0406-02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 48.00 |  |  |
| 72 d.2 | analiza indywidualna | Załadunek i wywóz złomu | t | 0.20 |  |  |
| 3 |  | INSTALACJE WOD-KAN |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Demontaż armatury i instalacji wod-kan |  |  |  |  |
| 73 d.3.1 | KNR-W 4-02 0235-06 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl. | 3.00 |  |  |
| 74 d.3.1 | KNR-W 4-02 0235-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | 3.00 |  |  |
| 75 d.3.1 | KNR-W 4-02 0235-01 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar | kpl. | 2.00 |  |  |
| 76 d.3.1 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. | 3.00 |  |  |
| 77 d.3.1 | KNR 4-02 0132-02 | Demontaż baterii wannowej dwudrogowej | szt. | 1.00 |  |  |
| 78 d.3.1 | KNR 4-02 0133-01 | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 79 d.3.1 | KNR 4-02 0507-02 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm | m | 38.50 |  |  |
| 80 d.3.1 | KNR 4-02 0234-02 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm | szt. | 3.00 |  |  |
| 81 d.3.1 | KNR 4-02 0230-07 | Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku | m | 5.00 |  |  |
| 82 d.3.1 | KNR-W 4-01 0106-01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m | m3 | 2.50 |  |  |
| 83 d.3.1 | KNR-W 4-01 0106-03 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów | m3 | 2.50 |  |  |
| 84 d.3.1 | KNR 4-02 0230-02 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie | m | 2.00 |  |  |
| 85 d.3.1 | KNR 4-02 0230-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 12.20 |  |  |
| 86 d.3.1 | KNR 4-02 0230-01 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie | m | 19.00 |  |  |
| 3.2 |  | Montaż instalacji wodnej |  |  |  |  |
| 87 d.3.2 | KNR 4-01 0336-04 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 10.00 |  |  |
| 88 d.3.2 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 26.50 |  |  |
| 89 d.3.2 | KNR 4-01 0333-08 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 1.00 |  |  |
| 90 d.3.2 | KNR-W 2-15 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 11.00 |  |  |
| 91 d.3.2 | KNR-W 2-15 0112-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 28.00 |  |  |
| 92 d.3.2 | KNR-W 2-15 0112-03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10.00 |  |  |
| 93 d.3.2 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 13.00 |  |  |
| 94 d.3.2 | KNR 2-15 0107-07 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm | szt. | 4.00 |  |  |
| 95 d.3.2 | KNR 2-15 0112-05 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 40 mm | szt. | 3.00 |  |  |
| 96 d.3.2 | KNR 0-34 0101-04 | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m | 38.00 |  |  |
| 97 d.3.2 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m | 11.00 |  |  |
| 98 d.3.2 | KNR 2-15 0110-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m | 49.00 |  |  |
| 99 d.3.2 | analiza indywidualna | Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej. | m | 49.00 |  |  |
| 100 d.3.2 | analiza indywidualna | Bakteriologiczne badanie wody | szt | 1.00 |  |  |
| 3.3 |  | Montaż instalacji kanalizacyjnej |  |  |  |  |
| 101 d.3.3 | KNR 4-01 0333-11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości do 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 1.00 |  |  |
| 102 d.3.3 | analiza indywidualna | Wywiercenie otworów w stropie z płyt korytkowych w celu montażu rury wywiewnej z PVC - otwór o śr. 110mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 103 d.3.3 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 12.00 |  |  |
| 104 d.3.3 | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 105 d.3.3 | KNR 2-02 2004-01 | Obud.słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - płyta g-k hydro | m2 | 2.58 |  |  |
| 106 d.3.3 | KNR-W 2-15 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 2.00 |  |  |
| 107 d.3.3 | KNR-W 2-15 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 8.00 |  |  |
| 108 d.3.3 | KNR-W 2-15 0203-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 17.00 |  |  |
| 109 d.3.3 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 10.00 |  |  |
| 110 d.3.3 | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 4.00 |  |  |
| 111 d.3.3 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 112 d.3.3 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 10.00 |  |  |
| 3.4 |  | Montaż armatury |  |  |  |  |
| 113 d.3.4 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 4.00 |  |  |
| 114 d.3.4 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 4.00 |  |  |
| 115 d.3.4 | KNR-W 2-15 0137-09 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 116 d.3.4 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | 2.00 |  |  |
| 117 d.3.4 | KNR 2-15 0225-02 | Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym | kpl. | 2.00 |  |  |
| 118 d.3.4 | KNR 2-15 0114-01 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 4 |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| 119 d.4 | KNR-W 4-02 0152-05 | Demontaż termy elektrycznej - materiał do przekazania Zamawiającemu | szt. | 1.00 |  |  |
| 120 d.4 | KNR 4-03 1124-02 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) | szt. | 2.00 |  |  |
| 121 d.4 | KNR 4-03 1122-01 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 | szt. | 2.00 |  |  |
| 122 d.4 | KNR 4-03 1133-04 | Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych | szt. | 3.00 |  |  |
| 123 d.4 | KNR 4-03 1117-05 | Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub | m | 55.00 |  |  |
| 124 d.4 | KNR 5-08 0101-09 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły | m | 30.00 |  |  |
| 125 d.4 | KNR 5-08 0110-01 | Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 30.00 |  |  |
| 126 d.4 | KNR 5-08 0209-06 analogia | Przewód płaski łączny przekrój żył do 30mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w rurach winidurowych - YDY450/750V 5x6,0 mm2 | m | 35.00 |  |  |
| 127 d.4 | KNR 4-03 1003-02 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. | 1.00 |  |  |
| 128 d.4 | KNR 4-01 0330-06 | Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 0.12 |  |  |
| 129 d.4 | KNR 5-08 0404-01 analogia | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - Rozdzielnica podtynkowa typ 2x12 modułów, z listwami przyłączeniowymi N+PE, stopień ochrony IP-44 - RG | szt. | 1.00 |  |  |
| 130 d.4 | KNR-W 5-08 0407-02 analogia | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy- ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 63A | szt | 1.00 |  |  |
| 131 d.4 | KNR-W 5-08 0407-04 analogia | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRADOWY 25 A | szt | 1.00 |  |  |
| 132 d.4 | KNR-W 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy - WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 303 B 16 A - wentylator | szt | 1.00 |  |  |
| 133 d.4 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B 16 A - gniazda, oświetlenie, bojler | szt | 3.00 |  |  |
| 134 d.4 | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 63.50 |  |  |
| 135 d.4 | KNR 4-03 1014-01 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.16 |  |  |
| 136 d.4 | KNR 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 63.50 |  |  |
| 137 d.4 | KNR 5-08 0209-02 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - YDY450/750V 3x1,5 mm2 - OŚWIETLENIE | m | 86.50 |  |  |
| 138 d.4 | KNR 5-08 0209-02 | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - YDY450/750V 3x2,5 mm2 - GNIAZDA WTYCZKOWE, BOJLER | m | 37.50 |  |  |
| 139 d.4 | KNR 5-08 0209-06 | Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - YDY450/750V 5x2,5 mm2 - WENTYLATOR | m | 27.00 |  |  |
| 140 d.4 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 11.00 |  |  |
| 141 d.4 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 11.00 |  |  |
| 142 d.4 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 5.00 |  |  |
| 143 d.4 | KNR 5-14 0508-01 analogia | Montaż łączników krzywkowych trójfazowych 16A - WENTYLATOR | szt. | 1.00 |  |  |
| 144 d.4 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - GNIAZDKA WTYCZKOWE Z UZIEMIENIEM IP44 | szt. | 5.00 |  |  |
| 145 d.4 | KSNR 5 0502-04 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - A1 - plafon LED 60x60cm do montażu natynkowego IP40, temperatura barwowa 3000-4000K, moc max. 60W, strumień świetlny min 5000lm | kpl. | 6.00 |  |  |
| 146 d.4 | KSNR 5 0502-04 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - A2 - plafon okrągły LED do montażu natynkowego IP65, temperatura barwowa 3000-4000K, moc max. 16W, strumień świetlny min. 1300lm | kpl. | 4.00 |  |  |
| 147 d.4 | KNR-W 2-15 0143-01 analogia | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3 - dostawa i montaż na ścianie bojlera elektrycznego o pojemności 80l i mocy 2000W | kpl. | 1.00 |  |  |
| 148 d.4 | KNR-W 5-08 0901-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 1.00 |  |  |
| 149 d.4 | KNR-W 5-08 0901-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar | pomiar | 2.00 |  |  |
| 150 d.4 | KNR-W 5-08 0901-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 1.00 |  |  |
| 151 d.4 | KNR 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania - gniazdka | pomiar. | 1.00 |  |  |
| 152 d.4 | KNR 4-03 1205-06 | Następny pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 3.00 |  |  |
| 153 d.4 | KNR-W 5-08 0902-05 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy | pomiar | 1.00 |  |  |
| 5 |  | DACH |  |  |  |  |
| 5.1 |  | DACH BUDYNEK NR 237- DACH REMONTOWANY CZĘŚCIOWO - NAD STREFĄ SANITARNĄ ORAZ CZĘŚĆ WARSZTATU) |  |  |  |  |
| 154 d.5.1 | analiza indywidualna | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2 | 135.20 |  |  |
| 155 d.5.1 | analiza indywidualna | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3 | m2 | 135.20 |  |  |
| 156 d.5.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 16.00 |  |  |
| 157 d.5.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 40.00 |  |  |
| 158 d.5.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 21.70 |  |  |
| 159 d.5.1 | analiza indywidualna | Podkład ze styrobetonu 20/80 na dachu - styrobeton gr. min. 4,0cm z uprzednim dokładnym oczyszczeniem i przygotowaniem powierzchni | m2 | 135.20 |  |  |
| 160 d.5.1 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej | m2 | 21.70 |  |  |
| 161 d.5.1 | KNR 2-02 0510-04 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej | m | 8.80 |  |  |
| 162 d.5.1 | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej | m | 17.00 |  |  |
| 163 d.5.1 | KNR-W 2-02 0504-03 analogia | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - obróbki elementów wentylacji itp. | m2 | 15.00 |  |  |
| 164 d.5.1 | KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 | 135.20 |  |  |
| 165 d.5.1 | analiza indywidualna | Rusztowania zewnętrzne do wysokości do 6m - (montaż pasa nadrynnowego, rur spustowych, rynien) | kpl | 1.00 |  |  |
| 5.2 |  | INSTALACJA ODGROMOWA |  |  |  |  |
| 166 d.5.2 | KNR 4-03 1140-07 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim | m | 54.00 |  |  |
| 167 d.5.2 | KNR 4-03 1139-08 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym | m | 14.00 |  |  |
| 168 d.5.2 | KNR 4-03 1138-02 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na drewnie lub płytach panwiowych | szt. | 25.00 |  |  |
| 169 d.5.2 | KNR 4-03 1138-02 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na drewnie lub płytach panwiowych | szt. | 25.00 |  |  |
| 170 d.5.2 | analiza indywidualna | Wykonanie (odtworzenie)instalacji odgromowej tylko w obrębie remontowanej części dachu - połączenie z istniającymi przewodami odgromowymi (nowe wsporniki, nowe przewody uziemiające na dachu i ścianie) | kpl | 1.00 |  |  |
| 5.3 |  | WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW BUDOWLANYCH (PAPA) ORAZ ZŁOMU |  |  |  |  |
| 171 d.5.3 | analiza indywidualna | Załadunek, wywóz i utylizacja papy | t | 2.16 |  |  |
| 172 d.5.3 | analiza indywidualna | Załadunek i wywóz złomu (stal) | t | 0.11 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek …..% VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |