SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 1

Przedmiot oferty:  Sukcesywne dostawy helu ciekłego w zbiorniku dzierżawionym od Wykonawcy i transportem Wykonawcy.

| WYMAGANE PARAMETRY |  |
| --- | --- |
| Charakterystyka ograniczająca (ppm (mol/mol) jeśli nie wskazano inaczej) | Wartość |
| Minimum helu % (mol/mol) | > = 99,999 |
| Woda ppm v/v (opary) | < = 1,5 |
| Punkt rosy 0F | < = -100 |
| Całkowita zawartość węglowodorów (jak m etan) | < = 0,5 |
| Wodór | < = 1 |
| Tlen | < = 1 |
| Azot + argon | < = 5 |
| Neon | < = 2 |
| Dwutlenek węgla + tlenek węgla | < = 0 |

Zakres dostawy:

- Ilość dostaw: 10 dostaw w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia  umowy - średnia ilość helu dostarczanego w jednej dostawie: 100 litrów („partia”). Dostawy będą odbywały się sukcesywnie – według potrzeb Zamawiającego, w niedających przewidzieć się z góry terminach.

- Ilość zamawianego helu w okresie 36 miesięcy: 1000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianego helu o maksymalnie 30% całości zamówienia, bez podania przyczyny. Zamawiający określa wielkość zamówienia minimalnego na: 700 litrów helu.

- Dostawa w zbiorniku dzierżawionym od Wykonawcy i transportem Wykonawcy.

- Dzierżawiony zbiornik powinien być kompatybilny z lewarem helowym Zamawiającego (rys. w załączeniu). Dodatkowo zbiornik powinien być wyposażony w butle na gazowy hel do przepompowywania medium kriogenicznego z dzierżawionego zbiornika do kriostatu. Zbiornik oraz butla na gazowy hel, dzierżawiona na okresy maksymalnie 2 tygodni (10 razy).

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać partię zamawianego helu w terminie ….... dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia tzn. koszt helu (1000 litrów x cena jednostkowa), koszt dzierżawy zbiornika o pojemności 100 litrów (10 x 2 tygodnie), koszt załadunku, transportu (w tym koszt odbioru zbiornika od Zamawiającego i dostawy po napełnieniu). Wykonawca jest zobowiązany do posiadania odpowiednich urządzeń i materiałów umożliwiających napełnienie zbiornika.