PROJEKT WYKONAWCZY

| Zamierzenie budowlane | MODERNIZACJA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIEKANOWIE LEŚNYM W GMINIE ŁOMIANKI |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego | UL. PORUCZNIKA FRANCISA AKINSA 6 05-092 DZIEKANÓW LEŚNY |
| Kategoria obiektu budowlanego | V |
| Identyfikatory działki | 143205_5.0004.167 |
| Inwestor | GMINA ŁOMIANKI UL. WARSZAWSKA 115 05-092 ŁOMIANKI |

| Imię i Nazwisko | Specjalność | Nr Uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Tomasz Zaborny | Konstrukcyjno-budowlana | MAZ/0343/PBKb/24 |  |  |

Egz. Nr 1

Spis treści

Oświadczenia autorów projektu	2

Część opisowa

1.	Przedmiot zamierzenia budowlanego	3

2.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	3

3.	Projektowane zagospodarowanie terenu	3

4.	Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania terenu	4

5.	Warunki gruntowe na terenie objętym opracowaniem	4

6.	Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia	5

7.	Rozwiązania techniczne poszczególnych obiektów	5

7.1.	Boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej	5

7.2.	Piłkochwyty	7

7.3.	Tereny utwardzone z kostki betonowej	8

7.4.	Odwodnienie	8

7.5.	Zabezpieczenie boisk i chodników przed korzeniami drzew	8

7.6.	Wyposażenie obiektu i elementy małej architektury	9

Część rysunkowa

1.	Plan zagospodarowania terenu – rys. PW-01

2.	Wymiarowanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 48,10 x 24,10m – rys. PW-02

3.	Wymiarowanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 27,00 x 15,00m – rys. PW-03

4.	Przekrój przez nawierzchnie A-A – rys. PW-04

5.	Schemat piłkochwytu – rys. PW-05

Załączniki

# Oświadczenia autorów projektu

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 
zobowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 i art. 34 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2023 poz.682, 553, 967) oświadczam, że projekt wykonawczy modernizacji zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

| Imię i Nazwisko | Specjalność | Nr Uprawnień | Data i podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Tomasz Zaborny | Konstrukcyjno-budowlana | MAZ/0343/PBKb/24 |  |

# Część opisowa

## Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest:

- wymiana nawierzchni poliuretanowej dwóch boisk wielofunkcyjnych,

- wyrównanie i dogęszczenie podbudowy boisk,

- wymiana bramek do piłki ręcznej,

- wymiana zestawów do gry w koszykówkę,

- wymiana zestawów do gry w siatkówkę,

- wymiana odwodnienia liniowego,

- budowa nowego piłkochwytu,

- wymiana siatek istniejących piłkochwytów wraz z kompletem akcesoriów montażowych,

- wymiana utwardzenia z kostki betonowej,

- zabezpieczenie podbudów boisk przed korzeniami istniejących drzew,

- dostawę i montaż ławek.

## Istniejący stan zagospodarowania terenu

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się:

- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 48,10 x 24,10m,

- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 27,00 x 15,00m,

- bieżnia prosta,

- plac zabaw,

- drewniana altana,

- budynki szkoły podstawowej,

- utwardzenie z kostki betonowej,

- odwodnienie liniowe wraz z instalacją kanalizacji deszczowej,

- drzewa,

- elementy małej architektury, tj. ławki i kosze na śmieci.

W ramach przedsięwzięcia planowane są roboty w zakresie rozbiórki istniejących nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, koryt odwodnienia liniowego, bramek do piłki ręcznej wraz z tulejami, tuleje słupków do siatkówki, zestawów do koszykówki wraz z tulejami, siatek i naciągów piłkochwytów oraz utwardzeń z kostki betonowej.

Uzyskany materiał rozbiórkowy należy zutylizować przekazując go odpowiedniej jednostce posiadającej uprawnienia do utylizacji odpowiedniego rodzaju odpadów.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z pkt. 6 niniejszego projektu.

## Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wprowadza zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu a inwestycja obejmuje:

- wymianę nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego o wymiarach całkowitych 48,10 x 24,10m,

- wymianę nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego o wymiarach całkowitych 27,00 x 15,00m,

- wyrównanie i dogęszczenie podbudowy boisk,

- wymianę koryt odwodnienia liniowego o długości 37,6m,

- wymianę dwóch bramek do piłki ręcznej o wymiarach 3x2m,

- wymianę dwóch zestawów do gry w koszykówkę,

- wymianę czterech zestawów do gry w siatkówkę,

- budowa nowego piłkochwytu o wysokości 4m i długości 31m,

- wymianę siatek piłkochwytów wraz z kompletem akcesoriów montażowych:

- jednego o wysokości 6m i długości 24,10m

- trzech o wysokości 4m i długości odpowiednio 24,10m, 21,20m oraz 15,00m,

- wymianę utwardzeń z kostki betonowej gr. 6cm wraz z częściową wymianą i regulacją obrzeży,

- zabezpieczenie podbudów boisk przed korzeniami istniejących drzew,

- dostawę i montaż ławek.

Dokładna charakterystyka oraz szczegóły przyjętych rozwiązań poszczególnych obiektów zostały przedstawione w dalszej części projektu wykonawczego.

Dostęp do działki, na której projektowane są powyższe obiekty zapewniony jest bezpośrednio 
z drogi publicznej (ul. Porucznika Francisa Akinsa).

Projektowane elementy nie zmieniają ukształtowania terenu. Poszczególne elementy posiadają spadki poprzeczne w granicach 0,5-1,5% w zależności od ich przeznaczenia i nawierzchni w celu odprowadzenia wody opadowej i roztopowej. Rzędne poszczególnych elementów i obiektów nie ulegają zmianie w stosunku do istniejących.

## Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania terenu

| Element zagospodarowania terenu | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- |
| Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 48,10 x 24,10m | 1 159,21 m2 |
| Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 27,00 x 15,00m | 405 m2 |
| Tereny utwardzone z kostki betonowej | 248,70 m2 |

## Warunki gruntowe na terenie objętym opracowaniem

W ramach przedmiotowego zadania w celu zbadania panujących na terenie inwestycji warunków geotechnicznych wykonano cztery otwory badawcze o głębokości do 3,0m poniżej powierzchni terenu (p.p.t.) oraz dwa sondowania sondą dynamiczną do głębokości 2,4m – 2,5m poniżej powierzchni terenu (p.p.t.).

W wyniku badań geotechnicznych przeprowadzonych na terenie inwestycji stwierdzono:

- pod nawierzchnią boisk istniejąca podbudowa z kruszywa frakcji 0-63,5mm o miąższości 20 – 25cm,

- podłoże gruntowe poniżej konstrukcji boiska oraz nasypów tworzą grunty mineralne rodzime; są to grunty niespoiste – rzeczne piaski drobne wilgotne oraz średnie wilgotne oraz grunty spoiste – zastoiskowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste;

- na badanym terenie do głębokości rozpoznania nie stwierdzono występowania zwierciadła wód gruntowych;

- głębokość strefy przemarzania w tym rejonie wynosi 1m p.p.t.

Zgodnie z opinią geotechniczną obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach geologicznych.

## Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

Do rozbiórki przewidziano:

- Nawierzchnię poliuretanową na boisku wielofunkcyjnym o wymiarach 48,10 x 24,10m

- Nawierzchnię poliuretanową na boisku wielofunkcyjnym o wymiarach 27,00 x 15,00m

- Koryta odwodnienia liniowego

- Bramki do piłki ręcznej wraz z tulejami

- Zestawy do koszykówki wraz z tulejami

- Tuleje do siatkówki

- Linki naciągów i siatki piłkochwytów

- Utwardzenia z kostki betonowej

Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od wygrodzenia strefy wokół terenu rozbiórki i umieszczenia tablic informacyjnych „Uwaga roboty rozbiórkowe”.

Kolejność prac rozbiórkowych

- Osprzęt sportowy

- Nawierzchnie poliuretanowe

- Tuleje osprzętu sportowego

- Siatki piłkochwytów

- Koryta odwodnienia

- Utwardzenia z kostki betonowej

Roboty związane z rozbiórką nawierzchni poliuretanowej oraz tulei osprzętu sportowego należy prowadzić mechanicznie. Pozostałe roboty należy prowadzić ręcznie. Wszystkie elementy należy na bieżąco wywozić z placu budowy przekazując do utylizacji.

Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas robót rozbiórkowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

## Rozwiązania techniczne poszczególnych obiektów

### Boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej

Na istniejących boiskach wielofunkcyjnych zaprojektowano wymianę nawierzchni poliuretanowych na istniejących podbudowach.

Przed demontażem istniejących nawierzchni poliuretanowych należy zdemontować istniejące bramki do piłki nożnej oraz zestawy do gry w koszykówkę.

Po demontażu nawierzchni poliuretanowych istniejącą podbudowę należy wyrównać miałem kamiennym 0-4mm oraz zagęścić. Podbudowę należy pod względem równości oraz zagęszczenia doprowadzić do parametrów zgodnych z warunkami STWiOR.

Projektowana nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa poliuretanowo - gumowa o grubości warstwy min. 16mm, wymagająca podbudowy ET, tj. mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym.

Właściwa nawierzchnia składa się z dwóch warstw. Dolna warstwa układana na warstwie stabilizującej ET jest mieszaniną granulatu gumowego SBR frakcji 1-4mm oraz lepiszcza poliuretanowego. Górna wierzchnia warstwa jest to mieszanina granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej, frakcji 1-3,5mm oraz lepiszcza poliuretanowego.

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane poniżej:

1. Grubość systemu: min 16 mm

2. Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu, N/mm2 (MPa) ≥ 0,95

3. Wydłużenie względne przy zerwaniu po starzeniu % ≥65

4. Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g≤1,4

5. Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha: min 100

- nawierzchnia mokra: min 57

6. Przepuszczalność wody min. 6 500mm/h

7. Zmiana masy nawierzchni po cyklach zamrażania i rozmrażania: max 0,30%

8. Odporność na działanie temperatury 80°C, zmiana wymiarów: max 0,06%

Powyższe wymagania z punktu 1 – 6 powinien potwierdzać raport z badań na zgodność z normą PN EN 14877:2014.

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni z poliuretanu, należy do oferty dołączyć niżej podane dokumenty:

1. Aktualne badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2014, potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego w punktach 1 – 6,

2. Atest Higieniczny PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni oraz warstwy ET, nie dopuszcza się atestów wykonanych osobno dla komponentów oferowanego systemu lub warstwy ET,

3. Kartę techniczną nawierzchni poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,

4. Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,

5. Badania na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2021,

6. Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) dla oferowanego systemu nawierzchni PU,

7. Raport z badań na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurą ITB potwierdzający parametr wymagany w punkcie 7,

8. Raport z badań na działanie temperatury 80°C zgodnie z PN EN ISO 23999:2018 potwierdzający parametr wymagany w punkcie 8.

Na nawierzchni boiska o wymiarach 48,10 x 24,10m należy wyznaczyć farbą poliuretanową pola boisk do gry w siatkówkę oraz piłkę ręczną zgodnie z częścią graficzną opracowania. Każde pole do gry należy wykonać farbą poliuretanową w różnym kolorze. Kolorystyka linii pól gry do uzgodnienia 
z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.

Na nawierzchni boiska o wymiarach 27,00 x 15,00m należy wyznaczyć farbą poliuretanową pola boisk do gry w koszykówkę oraz siatkówkę zgodnie z częścią graficzną opracowania. Każde pole do gry należy wykonać farbą poliuretanową w różnym kolorze. Kolorystyka linii pól gry do uzgodnienia 
z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.

### Piłkochwyty

Należy zdemontować istniejące siatki piłkochwytów oraz linki naciągów. Na krótszym boku boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 48,10 x 24,10m od strony wschodniej należy zamontować siatkę piłkochwytu o wysokości 6m od poziomu terenu. Siatki polipropylenowe o grubości splotu min. 4mm oraz oczkach max. 100x100mm. Siatki zamontować po całym obwodzie piłkochwytu na linkach stalowych o gr. min. 4mm w oplocie.

Od strony zachodniej oraz od strony południowej boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 
48,10 x 24,10m, a także od strony wschodniej boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 27,00 x 15,00m należy zamontować siatkę piłkochwytu o wysokości 4m od poziomu terenu. Siatki polipropylenowe 
o grubości splotu min. 4mm oraz oczkach max. 100x100mm. Siatki zamontować po całym obwodzie piłkochwytu na linkach stalowych o gr. min. 4mm w oplocie.

W północno-zachodnim rogu działki przy boisku wielofunkcyjnym o wymiarach 27,00 x 15,00m zaprojektowano budowę piłkochwytu.  Wysokość piłkochwytu 4m ponad powierzchnię terenu. Zaprojektowano piłkochwyt montowany w stalowych tulejach ocynkowanych ogniowo, zakotwionych w fundamentach betonowych umożliwiające ich montaż i demontaż. Tuleje należy osadzić w stopach fundamentowych z betonu C20/25 o wymiarach zgodnie z częścią graficzną opracowania. Słupy piłkochwytu o wymiarach min. 80x80x3mm. Wymaga się słupów piłkochwytu aluminiowych lakierowanych proszkowo. Słupy piłkochwytu dodatkowo wzmocnione ożebrowaniem. Wymaga się aby słupy piłkochwytu posiadały specjalne przetłoczenia do mocowania siatki za pomocą haczyków lub zostały wyposażone w dodatkowy profil aluminiowy do ich mocowania ułatwiające demontaż i ponowny montaż siatki. Maksymalny rozstaw słupów 4m.  Piłkochwyt wyposażony w siatkę polipropylenową odporną na UV o grubości splotu min. 4m oraz minimalnych oczkach 100x100mm w kolorze zielonym. Siatkę zamontować górą i dołem na lince stalowej w oplocie o grubości min. 4mm za pomocą systemowych haczyków lub karabińczyków.

Należy dostarczyć komplet niezbędnych akcesoriów do montażu siatek w szczególności śruby rzymskie oraz karabińczyki.

Przykładowy profil do mocowania haczyków siatki piłkochwytu – źródło https://www.sport-transfer.com.pl

### Tereny utwardzone z kostki betonowej

Na terenie kompleksu zaprojektowano tereny utwardzone z kostki betonowej o gr. 6 cm. Konstrukcja podbudowy pod kostkę zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Kostka betonowa typ Holland w kolorze szarym.

Po demontażu kostki, istniejącą podbudowę należy dogęścić do współczynnika Id=1,0. Należy wykonać nową podsypkę cementowo – piaskową pod nawierzchnię z kostki betonowej zgodnie z warunkami STWiOR. Uszkodzone obrzeża betonowe należy wymienić a pozostałe poddać regulacji.

### Odwodnienie

Należy zdemontować istniejące koryta odwodnienia znajdujące się wzdłuż południowej krawędzi boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 27,00 x 15,00m. Zaprojektowano montaż nowych koryt odwodnienia. Odwodnienie liniowe o długości 37,6m. Odwodnienie liniowe zaprojektowano jako ciąg korytek z rusztem poliamidowym. Zabudowę wykonać zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez producenta/dostawcę materiałów.

### Zabezpieczenie boisk i chodników przed korzeniami drzew

Modernizacja zespołu boisk sportowych może wpływać bezpośrednio na drzewa rosnące na terenie inwestycji. W związku z tym drzewa powinny zostać odpowiednio zabezpieczone – trzeba podjąć działania mające na uwadze ochronę wszystkich części drzewa.

Wszelkie prace związane z gospodarką drzewostanem oraz prowadzone w sąsiedztwie adaptowanego drzewostanu przeprowadzać pod nadzorem Inspektora Nadzoru Dendrologicznego.

Wszelkie prace wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i budowlanej oraz ze współczesną wiedzą specjalistyczną, sztuką ogrodniczą oraz z przepisami prawa, w szczególności zapisami ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku, z późniejszymi zmianami. Wszelkie wątpliwości konsultować z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego.

Szczegółowe dyspozycje odnośnie metod zabezpieczenia drzew i przeprowadzenia prac powinny zostać wydane przez Inspektora Nadzoru Dendrologicznego na etapie realizacji inwestycji.

W celu minimalizacji ryzyka uszkodzenia projektowanych nawierzchni przez system korzeniowy sąsiadujących drzew (np. poprzez tzw. wysadziny korzeniowe) założono wykonanie ekranów przeciwkorzennych.

Dane techniczne ekranów przeciwkorzennych:

1. Elementy posiadające zintegrowane pionowe żebra, kierunkujące korzenie ku dołowi – moduły o wysokości 100 – 150cm,

2. Grubość 1-2mm,

3.  Wykonane z wytrzymałego i elastycznego materiału HDPE,

4. Naprężenie graniczne 23-26 MPa,

5. Moduł sprężystości 950-1100 MPa,

6. Wydłużenie przy zerwaniu: > 600%,

7. Wytrzymałość na rozerwanie: > 100 N/mm,

8. Dodatkowe łączenie ekranów za pomocą taśmy przeciwkorzennej.

Ekran powinien być zainstalowany na krawędzi projektowanej nawierzchni, przed zasypaniem wykopu, przy którym znajduje się drzewo. Materiał należy ułożyć pionowo, dookoła wykopu, z żebrami skierowanymi do wewnątrz bryły korzeniowej w odstępie min. 150mm od korzeni istniejących, tak by ułatwić wypełnianie dołu podłożem i zapewnić przestrzeń dla korzeni. Górna krawędź ekranu powinna lekko wystawać powyżej powierzchni terenu (optymalnie ok. 5mm, ale nie więcej niż 15mm). Ekran należy przycinać ostrym nożem, z zachowaniem zakładu technologicznego min. 300mm.

Przykładowy ekran przeciwkorzenny – źródło https://gcl.com.pl/

### Wyposażenie obiektu i elementy małej architektury

Bramki do piłki ręcznej

Istniejące bramki do piłki ręcznej należy zdemontować wraz z tulejami. Boisko wielofunkcyjne należy wyposażyć w nowe bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3x2m. Głębokość bramki: góra 80cm, dół 100cm. Bramki zamontowane w tulejach w fundamentach betonowych.  Światło bramki wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym (80x80mm), lakierowanego proszkowo na kolor biały (RAL 9016), czerwone pasy w postaci naklejek z wytrzymałej folii PCV.

Przykładowa bramka do piłki ręcznej– źródło https://sportpoland.com/

Zestawy do gry w koszykówkę

Po demontażu istniejących zestawów do gry w koszykówkę wraz z tulejami należy zamontować nowe zestawy. Zestaw do koszykówki o konstrukcji jednosłupowej. Tablica 180x105 ażurowa – stalowa, ocynkowana ogniowo. Rama tablicy metalowa wykonana z profili stalowych 50x40x2mm, wewnątrz wypełniona kratą. Obręcz mocowana bezpośrednio do ramy tablic za pomocą śrub. Siatka do obręczy stalowa.

Konstrukcję słupów zestawów do koszykówki należy zabezpieczyć osłonami antyurazowymi. Osłony wykonane z pianki polietylenowej obszyte materiałem PVC. Wymiary: wysokość 2m, grubość 5cm. Szerokość osłony należy dostosować do wymiarów słupów. Osłony montowane za pomocą pasków zaciskowych wokół słupa. Kolor osłon do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Planowane elementy zestawu do koszykówki muszą spełniać wymagania PN-EN 1270:2006.

Przykładowa tablica do koszykówki – źródło https://coma-sport.com.pl/

Zestawy do gry w siatkówkę

Po demontażu istniejących zestawów do gry w siatkówkę wraz z tulejami należy zamontować cztery nowe zestawy. Zestaw do siatkówki wraz z siatką z antenkami, słupki aluminiowe z regulacją wysokości zawieszenia siatki. Słupki montowane w tulejach w fundamentach betonowych. Na słupki należy przewidzieć osłony antyurazowe o grubości min. 5cm z pianki polietylenowej pokrytej wodoodpornym PCV. Kolor osłon do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Należy przewidzieć dedykowane dekle maskujące tuleje słupków. Dekle stalowe zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych przez cynkowanie ogniowe.

Przykładowy zestaw do siatkówki – źródło https://www.sk-sport.pl

Ławki

Ławka bez oparcia. Elementy konstrukcyjne wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo. Siedzisko wykonane z listew drewnianych świerkowych. Montowanie za pomocą śrub przechodzących przez stopy stelaża stalowego. Wymiary ławki: długość 170cm, szerokość 36cm, wysokość 42cm.

Przykładowa ławka – źródło https://activeline.eu/oferta/lawka-st-1/

# Część rysunkowa

## Plan zagospodarowania terenu – rys. PW-01

## Wymiarowanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 48,10 x 24,10m – rys. PW-02

## Wymiarowanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 27,00 x 15,00m – rys. PW-03

## Przekrój przez nawierzchnie A-A – rys. PW-04

## Schemat piłkochwytu – rys. PW-05

# Załączniki

Stan istniejący