Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: 490/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: Dostawa zestawu implantów tytanowych płyt blokowanych wraz z wkrętami oraz instrumentarium do Katedry Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie.

| Lp. | ## Opis parametrów | Ilość | Parametry oferowane *) | Producent, model *) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis przedmiotu zamówienia: zakup zestawu implantów tytanowych płyt blokowanych wraz z wkrętami oraz instrumentarium. Zestaw powinien zawierać: 1. Wkręty korowe blokowane, samogwintujące, tytanowe o średnicy 2mm, z łbem gwintowanym stożkowym na całej wysokości : a) 8mm – min. 20szt. b) 10mm – min. 20szt. c) 12mm – min. 20szt. d) 14mm - min. 8szt. e) 16mm - min. 6szt. f) 18mm - min. 4szt. g) 20mm - min. 4szt. 2. Wkręty korowe blokowane, samogwintujące, tytanowe o średnicy 2,4mm, z łbem gwintowanym stożkowym na całej wysokości z gniazdem sześciokątnym o następujących długościach: a) 8mm – min. 10szt. b) 10mm – min. 10szt. c) 12mm – min. 10szt. d) 14mm - min. 10szt. e) 16mm - min. 10szt. f) 18mm - min. 8szt. g) 20mm - min. 8szt. h) 22mm – min. 8szt 3. Wkręty korowe blokowane, samogwintujące, tytanowe o średnicy 2,7mm, z łbem gwintowanym stożkowym na całej wysokości, z gniazdem sześciokątnym o następujących długościach: a) 8mm – min. 8szt. b) 10mm – min. 10szt. c) 12mm – min. 20szt. d) 14mm - min. 20szt. e) 16mm - min. 10szt. f) 18mm - min. 10szt. g) 20mm - min. 10szt. h) 22mm – min. 10szt i) 24mm - min. 10szt. j) 26mm - min. 10szt. k) 28mm - min. 4szt. l) 30mm - min. 4 szt. m) 32mm - min. 4 szt. 4. Wkręty korowe blokowane, samogwintujące, tytanowe o średnicy 3,5mm, z łbem gwintowanym stożkowym na całej wysokości, z gniazdem sześciokątnym o następujących długościach: a) 10mm – min. 4szt. b) 12mm – min. 10szt. c) 14mm - min. 10szt. d) 16mm - min. 10szt. e) 18mm - min. 20szt. f) 20mm - min. 30szt. g) 22mm – min. 30szt h) 24mm - min. 20szt. i) 26mm - min. 8szt. j) 28mm - min. 8szt. k) 30mm - min. 8 szt. l) 32mm - min. 8 szt. m) 34mm – min. 8szt. n) 36mm – min. 8szt. o) 38mm - min. 4szt. p) 40mm – min 4szt. 5. Płyty kostne blokowane, proste, tytanowe z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości i co najmniej dwoma otworami blokująco kompresyjnymi do wkrętów o średnicy 2,0mm, z otworami do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera w rozmiarach: a) 6 otw. – min 2 szt. b) 8 otw. – min. 2szt. c) 9 otw. – min 2 szt d) 10 otw. – min. 2szt. e) 12 otw. - min. 2 szt. f) 14 otw. - min. 2 szt. 6. Płyty kostne blokowane, proste, tytanowe z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości i co najmniej dwoma otworami blokująco kompresyjnymi do wkrętów o średnicy 3,5mm, z otworami do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera, z odciążeniami po stronie wewnętrznej, w rozmiarach: a) 8 otw. – min. 2 szt b) 10 otw. – min. 2szt. c) 12 otw. - min. 2szt. d) 14 otw. - min. 2szt. 7. Płyty kostne blokowane, do stawu kolanowego metodą TPLO, tytanowe ukształtowane anatomicznie do kości piszczelowej, z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości i co najmniej dwoma otworami blokująco kompresyjnymi do wkrętów o średnicy 2,7mm, z otworami do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera, z odciążeniami po stronie wewnętrznej, w rozmiarach: a) 6 otw. – min. po 3 szt na lewą i prawą kończynę 8. Płyty kostne blokowane, do stawu kolanowego metodą TPLO, tytanowe ukształtowane anatomicznie do kości piszczelowej, z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości i co najmniej dwoma otworami blokująco kompresyjnymi do wkrętów o średnicy 3,5mm, z otworami do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera, z odciążeniami po stronie wewnętrznej, w rozmiarach: a) 6 otw. – min. po 3 szt na lewą i prawą kończynę b) 7 otw. – min. po 3 szt na lewą i prawą kończynę c) 9 otw. – min po 3 szt na lewą i prawą kończynę 9. Płyty kostne kłykciowe blokowane, do złamań przynasadowych, z otworami stożkowymi gwintowanymi na całej wysokości do wkrętów o średnicy 2,0mm, w rozmiarach: a) 10 otw. – min. 2 szt 10. Wkrętaki do wkrętów, z możliwością wielokrotnego sterylizowania w autoklawie, w rozmiarach: a) Rączka AO – min. 2 szt b) Trzpień z chwytem AO TORX T4 – min. 2 szt c) Trzpień z chwytem AO TORX T5 – min. 2 szt d) Trzpień z chwytem AO TORX T6 - min. 2 szt e) Trzpień z chwytem AO TORX T8 - min. 2 szt f) Trzpień z chwytem AO TORX T15 - min. 2 szt 11. Wiertła do wkrętów z chwytem AO, z możliwością wielokrotnego sterylizowania w autoklawie, w rozmiarach: a) 1,8mm – min. 3 szt b) 2,0mm – min. 3 szt c) 2,5mm – min. 3 szt d) 2,8mm – min. 2 szt 12. Miernik długości wkrętów, z możliwością wielokrotnego sterylizowania w autoklawie, do wkrętów o średnicach 2,0mm - min 1szt. 13. Miernik długości wkrętów, z możliwością wielokrotnego sterylizowania w autoklawie, do wkrętów o średnicach 2,4/2,7/3,5mm - min 1szt. 14. Kontener do sterylizacji 15. Prowadnice wierteł do wprowadzania wkrętów kompresyjnych: a) Prowadnik kompresyjny wiertła 1,5/2,5 - 1szt b) Prowadnik kompresyjny wiertła 1,8/2,0 - 1szt 16. Prowadnice wierteł do wprowadzania wkrętów blokowanych montowane w płytach, w tym prowadnice umożliwiające wykonanie kompresji zapewniające precyzyjne wykonanie otworów w kości, z możliwością wielokrotnego sterylizowania w autoklawie, do wkrętów o średnicach: a) 2,0mm – min. 1 szt b) 2,4mm – min. 1 szt c) 2,7mm – min. 1 szt d) 3,5mm – min. 1 szt | 1 zestaw |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ