Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego

Łódź sonarowa

# na potrzeby Specjalistycznej Grupy Sonarowej w Komendzie Miejskiej PSP w Warszawie

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe, wyposażenie | Wypełnia Wykonawca zgodnie ze swoją ofertą* |
| --- | --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Przedmiot zamówienia i całość wyposażenia fabrycznie nowe wyprodukowane nie później niż w 2025 roku. |  |
|  | Kształt kadłuba typu ,,V” |  |
|  | Łódź kabinowa w całości wykonana z aluminium. |  |
|  | Łódź z aluminium gatunku 5083 Pa13 - tzw. „aluminium morskie” – odporne na korozję i wodę zasoloną, blacha o grubości minimum 4 mm. |  |
|  | Łączenia elementów konstrukcyjnych - spawane. |  |
|  | Wymiary: długość mierzona od dziobu do zewnętrznej płaszczyzny rufy nie większa niż 5,9 m. szerokość zewnętrzna burt z odbojnicami nie większa niż 2,4 m. Kadłub przystosowany konstrukcyjnie do montażu silnika o mocy do 140 KM (ok. 105 kW) – zapewnia to możliwość zastosowania silnika o mocy minimalnej 115 KM z opcją późniejszego zwiększenia mocy bez konieczności ingerencji w konstrukcję łodzi i bez ryzyka jej uszkodzenia. |  |
|  | Dno podwójne. Komora wypornościowa na całości łodzi. |  |
|  | Głębokość zanurzenia nie większa niż 30 cm. |  |
|  | Przeznaczona dla minimum 6 osób. Kategoria projektowa „ C ”. |  |
|  | Masa konstrukcji łodzi bez silnika i osprzętu nie więcej niż 800 kg. |  |
|  | Łódź musi posiadać dopuszczenie Polskiego Rejestru Statków (Oryginał dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogu musi być przedstawione przez Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru faktycznego łodzi). Wykonawca złoży oświadczenie ze oferowany model łodzi jest na rynku i produkowana przez min 5 lat. |  |
|  | Dziób łodzi w kształcie owalnym osłonięty wraz z burtami jedną odbojnicą gumową – w górnej części burty wyklejona nazwa podmiotu wraz z numerami operacyjnymi. Na dachu wyklejony numer operacyjny. Na rufie nazwa miasta jednostki macierzystej. Dziób z relingiem. Wysokości relingów zostaną ustalone w czasie realizacji z zamawiającym – konieczna akceptacja zamawiającego. |  |
|  | Burty oraz nadburty wykonane z niełączonych arkuszy blachy gładkiej o grubości min. 4 mm. |  |
|  | Pokład płaski od rufy do dziobu z jednego niełączonego arkusza blachy antypoślizgowej o grubości nie mniej niż 5 mm. |  |
|  | Oznakowanie zestawu łodzi: - łódź oraz przyczepa muszą być oznakowane numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 19 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniającym zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP, poz. 3, z 2021 r. poz. 4, z późn. zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Łódź należy także trwale oznakować obustronnym napisem ,, PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA”. |  |
|  | Kabina łodzi z blachy aluminiowej o wysokości nie większej niż 1,5 m, bez ściany rufowej. Przeszklenia kabiny ze szkła hartowanego o grubości min. 6 mm, z folią fotochromatyczną – samozaciemnianą pod wpływem nasłonecznienia. Powierzchnia szyb zapewniające widoczność na stanowisku sternika prawidłową widoczność (od strony dziobu, oraz obu burt). Rozmieszczenie okien zostanie ustalone w czasie realizacji z zamawiającym – konieczna akceptacja zamawiającego. Ściana rufowa kabiny materiałowa dopinana z powierzchnią przeźroczystą zapewniającą obserwację do tyłu oraz oddzielnie dopinane materiałowe zadaszenie między kabiną a belką rufową (np. plandeka PCV). Okna wyposażone w rolety przeciwsłoneczne z możliwością demontażu przez użytkownika. |  |
|  | Szyby przednie uchylne z wycieraczkami o napędzie elektrycznym. |  |
|  | W kabinie zlokalizowana konsola sterowa (pulpit sternika z miejscem do zamocowania następującego osprzętu silnika: kierownica, przekładnia kierownicy, sterociągi, licznik: obrotów, motogodzin, trymu silnika, wskaźnika ciśnienia oleju oraz sterownik prędkości obrotowej podczas trollingu) w pulpicie przepusty na kable. Wskaźniki naładowania baterii systemu zasilającego oraz rozruchowego. |  |
|  | Nad konsolą sterową monitor podsufitowy podwieszany z wejściem HDMI, ograniczający widoczność w stopniu minimalnym lub zamontowany w innej lokalizacji po wzajemnych konsultacjach w trakcie realizacji. Monitor o przekątnej pomiędzy 15 -17 cali. Wyprowadzenie przewodu HDMI na pulpicie sonarzysty. Trasa przewody wykonana w tunelu kablowym. Lokalizacja monitora zostanie ustalona w czasie realizacji z zamawiającym – konieczna akceptacja zamawiającego. |  |
|  | Okablowanie elektryczne prowadzone w osłonach/ tunelach kablowych – osłony / tunele kablowe z zachowaniem estetyki oraz uniemożliwiające zerwanie/ uszkodzenie. Brak luźnych elementów. |  |
|  | Lokalizacja elementów użytkowych gniazda, przełączniki, wskaźniki itp. należy dostosować na etapie wykonania do wymagań zamawiającego. Konieczna akceptacja zamawiającego. |  |
|  | Skrytka na dokumentację formatu A4. |  |
|  | W kabinie należy zamontować radiotelefon przewoźny przystosowany do pracy w sieci radiowej PSP. Radiotelefon powinien spełniające minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej” stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP Nr 7 z 2019 r., poz. 7), dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174; Możliwość maskowania korespondencji minimum w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów; Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego pasmo VHF: praca w trybie simpleks i duosimpleks; dla kanału cyfrowego: modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z ETSI TS 102 361-1/2/3) wbudowane moduły Select 5; Możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej; Zasilanie radiotelefonu z dedykowanej przetwornicy 24/12 V; Przystosowane do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego pasmo VHF: praca w trybie simpleks i duosimpleks; dla kanału cyfrowego: modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z ETSI TS 102 361-1/2/3); Kolorowy wyświetlacz; Możliwość wyboru kanału przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami; Przesyłanie danych lokalizacyjnych: moduł GPS. Wyposażony w zestrojoną zestrojoną instalację antenową na pasmo radiowe PSP wraz z anteną 1/4 lambda z podstawą montowaną na złącze typu motyl oraz z anteną dla modułu GPS. Antena w przypadku konstrukcji dachu wykonanego z tworzywa sztucznego musi mieć tzw. przeciwwagę lub być anteną bezmasową. SWR dla częstotliwości 149MHz nie może być większy od 1,4 Miejsce instalacji radiotelefonu z akcesoriami należy uzgodnić z zamawiającym na etapie produkcji po podpisaniu umowy. Miejsce instalacji radiotelefonu powinno umożliwić swobodny dostęp np. do podłączenia/odłączenia przewodu antenowego lub pomiar SWR. |  |
|  | W kabinie należy zamontować radiotelefon przewoźny przystosowany do pracy w sieci radiowej PSP. 1.1. Wymagania ogólne 1.1.1. Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO). 1.1.2. Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater. 1.1.3. Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240 pikseli (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). 1.1.4. Wbudowany i uaktywniony moduł GPS. 1.1.5. Podświetlana klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym użyciem (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). 1.1.6. Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. 1.1.7. Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. 1.1.8. Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. 1.1.9. Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup i kanałów w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów, z wyłączeniem wymagania pkt 1.1.10. 1.1.10. Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub kanałów DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup/kanałów zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania. 1.1.11. Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika. 1.1.12. Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych). 1.1.13. Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. 1.1.14. Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji. 1.1.15. Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. 1.1.16. Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI. 1.1.17. Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. 1.1.18. Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. 1.1.19. Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. 1.1.20. Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. 1.1.21. Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. 1.1.22. Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. 1.1.23. Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. 1.1.24. Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. 1.1.25 Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi. 1.1.26. Wbudowane złącze do podłączenia zewnętrznego mikrofonu z przyciskiem PTT. 1.2. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO 1.2.1. Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). 1.2.2. Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. 1.2.3. Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). 1.2.4. Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. 1.2.5. Nadawanie i odbiór danych pakietowych. 1.2.6. Identyfikacja strony wywołującej. 1.2.7. Identyfikacja rozmówcy. 1.2.8. Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydział co najmniej 48 numerów grup (DGNA). 1.2.9. Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP. 1.2.10. Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp.. 1.2.11. Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening). 1.2.12. Możliwość zaprogramowania co najmniej 800 grup rozmównych TMO. 1.2.13. Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. 1.2.14. Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. 1.2.15. Informacja o dołączeniu do grupy (DGNA). 1.2.16 Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS ( SDS Remote Control ) 1.2.17 Obsługa min. 2 kanałów kontrolnych SCCH. 1.3. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO 1.3.1. Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. 1.3.2. Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. 1.3.3. Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). 1.3.4. Możliwość programowego czasu nadawania. 1.3.5. Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów / grup. 1.3.6. Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. 1.3.7. Praca w trybie DMO z kluczami SCK 1.4. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway 1.4.1. Grupowe połączenia głosowe pomiędzy użytkownikami TMO i DMO. 1.4.2. Indywidualne połączenia głosowe pomiędzy użytkownikami TMO i DMO. 1.4.3. Połączenia alarmowe w obu kierunkach, z DMO do TMO oraz z TMO do DMO. 1.4.4. Wywłaszczanie trwającego połączenia (w obu kierunkach). 1.4.5. Przesyłanie SDS (w obu kierunkach). 1.4.6. Przesyłanie statusów (w obu kierunkach). 1.5. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO Repeater 1.5.1. Retransmisja połączeń głosowych. 1.5.2. Wywołanie alarmowe. 1.5.4. Retransmisja SDS. 1.5.5. Retransmisja statusów. 1.6. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa 1.6.1. Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje. 1.6.2. Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK). 1.6.3. Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, DCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR). 1.6.4. Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. 1.6.5. Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). 1.6.6. Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. 1.6.7. Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. 1.6.8. Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). 1.6.9. Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. 1.6.10. Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. 1.6.11. Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). 1.6.12. Gotowość do pracy z szyfrowaniem E2E. (end to end). Radiotelefon musi być przystosowany do wprowadzenia szyfrowania E2E zgodnego ze standardem ETSI TETRA o długości klucza 256 bitów (AES256) przez doposażenie w przyszłości w dodatkowy, wewnętrzny moduł i/lub upgrade oprogramowania i/lub zakup licencji. 1.6.13. Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny, i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. 1.6.14. Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu. 1.6.15 Możliwość automatycznego, zdalnego programowania radiotelefonu za pośrednictwem łączy Ethernet w sieci logicznej, bez konieczności połączenia z internetem. Zamawiający nie dopuszcza realizacji tej funkcjonalności przy użyciu łączy bezprzewodowych, np. WiFi. 1.7. Parametry techniczne 1.7.1. Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz. 1.7.2. Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz. 1.7.3. Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1. 1.7.4. Moc nadajnika przynajmniej 10 W (klasa mocy 2 wg EN 300 392-2). 1.7.5. Klasa odbiornika: A i B. 1.7.6. Zakres napięcia zasilania: od 10,8V do 15,6V DC. 1.7.7. Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C. 1.7.8. Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 54. 1.7.9. Odporność na narażenia mechaniczne, wibracje, udary i spadek swobodny: klasa 5M3 według normy ETSI EN300 019-1-5. 1.7.10 Rozdzielny zespół nadawczo-odbiorczy i panel sterowania z wyświetlaczem i klawiaturą. 1.8. Zgodność z wymaganiami zasadniczymi 1.8.1. Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE. 1.8.2. Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciele mającego siedzibę w UE. 1.9 Ukompletowanie 1.9.1 Zespół nadawczo-odbiorczy. 1.9.2. Profesjonalny mikrofon zewnętrzny na przewodzie spiralnym o długości spoczynkowej 50 cm ± 5 cm 2 z przyciskiem nadawania PTT i zaczepem. Przycisk nadawania (PTT) wbudowany w obudowę mikrofonu. Stopień ochrony obudowy co najmniej IP54 1.9.3 Głośnik (wewnętrzny lub zewnętrzny) o mocy minimum 4 W 1.9.4. Antena dachowa UHF spełniająca wymagania: • zakres częstotliwości pracy: 380-430 MHz; • impedancja: 50 Ω; • współczynnik fali stojącej WFS w wymaganym zakresie częstotliwości: ≤ 1,5; • zysk: ≥ 0 dBd; • dopuszczalna moc: 20 W; • polaryzacja: pionowa; • charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej: dookólna. • przewód antenowy o długości min. 5m. • antena GPS do radiotelefonu z przewodami (chyba że antena dachowa będzie zintegrowana z antena GPS). 1.9.5. Komplet uchwytów, wkrętów i innych elementów niezbędnych do mocowania radiotelefonu i elementów ukompletowania w pojeździe samochodowym. 1.9.6. Instrukcja obsługi w języku polskim. 1.9.7. Wtyk antenowy (zagniatany) do kabla RG58. Miejsce instalacji radiotelefonu z akcesoriami należy uzgodnić z zamawiającym na etapie produkcji po podpisaniu umowy. Miejsce instalacji radiotelefonu powinno umożliwić swobodny dostęp np. do podłączenia/odłączenia przewodu antenowego lub pomiar SWR. |  |
|  | Kabina musi posiadać: kokpit stermotorzysty zlokalizowany w części dziobowej z obrotowym i przesuwnym siedziskiem, kokpit sonarzysty z fotelem obrotowym i przesuwnym, blatem roboczym do komputera, zamykane bakisty na osprzęt sonarowy, które będą pełnić funkcję dodatkowych siedzeń (2 szt) lub 1 szt. siedzenie + 1 szt. stołu rozkładanego. Rozmieszczenie stanowiska sonarzysty, stermontorzysty, bakist zostanie ustalona w czasie realizacji z zamawiającym – konieczna akceptacja zamawiającego. W kokpicie sonarzysty należy wykonać przepusty kablowe – 4 szt. Pomiędzy kokpitem sonarzysty a lokalizacją zwijadła kabloliny należy wykonać tunel kablowy umożliwiający prowadzenie kabloliny o średnicy minimum 3 cm. |  |
|  | Na burcie lub na rufie montaż wciągarki automatyczna z kabloliną sonaru holowanego wraz z kieszenią na głowicę sonaru holowanego. Wyciągarka dostosowana do obsługi kabloliny w zakresie 50 - 75 m. Wyciągarka wyposażona w połączenie ślizgowe/ pasowe lub inne tożsame w celu zapewnianie możliwości przesyłania sygnałów pomiędzy centralą sonaru a elementem wykrywczym (towfish). W bezpośredniej lokalizacji wyciągarki wykonać żurawik burtowy (obrotowe ramię z wysięgiem) zapewniający opuszczenie sonaru do wody. Zasilanie wciągarki z systemu zasilającego łodzi. Wyciągarka wyposażona w dwa piloty: 1 szt. pilot przewodowy, długość przewodu minimum 4 m oraz 1 szt. bezprzewodowy. |  |
|  | Burta prawa wyposażona w drzwi uchylne do dołu (minimum 70 cm szerokie i minimum 50 cm wysokie), umożliwiające podejmowanie osób z toni. W bezpośredniej lokalizacji drzwi umiejscowić relingi ułatwiające wejście na pokład. |  |
|  | WYPOSAŻENIE ŁODZI |  |
|  | Łódź wyposażona w knagi - minimum 4 szt. |  |
|  | Liny cumownicze - minimum 2 szt |  |
|  | Rzutka ratunkowa (25 mb liny fi 10 mm) - minimum 1 sztuka |  |
|  | Koło ratunkowe z atestem + uchwyt do montażu na spojlerze rufowym - minimum 1 sztuka. |  |
|  | Pagaj z bosakiem i uchwytem - minimum 2 sztuki. |  |
|  | Gaśnica ABC minimum 2 kg. z uchwytem zamontowanym w łodzi - minimum 1 sztuka. |  |
|  | Komplet kamizelek asekuracyjnych dla załogi - minimum 6 szt. |  |
|  | Latarka czołowa ładowalna (akumulatorowa), rozproszona wiązka światła o sile 450 lumenów i zasięgu min. 75 m. – 2 sztuki. |  |
|  | Dach kabiny wyposażony: - belka świetlna LED dalekosiężna o mocy co najmniej 160 W, długość belki co najmniej 1 m – oświetlenie obszaru przed łodzią, belka z możliwością regulacji kąta strumienia - sterowany elektrycznie przez sternika, obrotowy 360° reflektor LED dalekosiężny o mocy min. 150 W. - dwie lampy LED robocze doświetlające lewy oraz prawy obszar od łodzi. Lampa o mocy co najmniej 70 W. Lapy zasilane z |  |
|  | Kabina wyposażona w podwójne oświetlenie LED: barwa biała zimna, ciepła (możliwość regulacji). |  |
|  | Niezależne ogrzewanie postojowe z wyprowadzeniem nadmuchu na nogi załogi oraz szyby przednie, z możliwością regulacji przepływu powietrza. Urządzenie grzewcze z certyfikatem ECE R122 (europejska norma bezpieczeństwa). |  |
|  | Kabina wyposażona w luk dachowy z wentylatorem 12 V. Wentylator z z regulacją siły nadmuchu. |  |
|  | Echosonda zintegrowana z dziobowym elektrycznym silnikiem manewrowym umożliwiającym jego sterowanie z przetwornikiem sonarowym na żywo. Przetwornik nr 1 zamontowany na pawęży zgodnie z zaleceniami producenta. Przetwornik nr 2 zamontowany w części dziobowej umożliwiający obserwację przeszkód przed łodzią. Wyświetlacz minimum 10 cali z możliwością sterowania ekranem dotykowym lub touchpadem, kolorowy, TFT, o rozdzielczości min. 1920x1200. Menu w języku polskim. Echosonda wyposażona w GPS, slot kart pamięci – 2szt, sonar, funkcję tworzenia map batymetrycznych w czasie rzeczywistym. |  |
|  | Przetwornik sonarowy, sonar na żywo z kątem widzenia sonaru 20 x 120 stopni, posiadający trzy tryby do przodu, w dół oraz krajobrazowy, kompatybilny z echosondą oraz silnikiem dziobowym. |  |
|  | Uchwyt burtowy, boczny, sztyca do przetwornika sonarowego, sonaru na żywo z możliwością obrotu 360°, o długości minimum 100 cm, wykonany ze stali nierdzewnej. Wykonać mocowanie sztycy oraz przetwornika w czasie transportu. Dostarczyć pokrowiec podróżny zabezpieczający przetwornik. W odległości 1 m od uchwytu burtowego w kabinie zlokalizować dodatkowy element wyświetlający obraz (np. dodatkowy ploter) z przetwornika sonarowego dla operatora przetwornika. |  |
|  | Pulpit sonarzysty wyposażony w dwa gniazda zasilające - 12 V, minimum dwa gniazda USB typ C. Montaż przycisków sterujących wciągarką sonaru holowanego wraz z awaryjnym przyciskiem odłączającym zasilanie wciągarki. Pod konsolą sonarzysty, montaż centrali sonaru holowanego i dookólnego z możliwością ich łatwego demontażu. |  |
|  | Po stronie wewnętrznej burty lewej montaż transportowy trójnogu sonaru dookólnego. Pod siedziskiem pasażera schowek na głowicę sonaru dookólnego. Elementy dostarczone przez Zamawiającego. |  |
|  | Wykonawca wykona akcesoryjny uchwyt burtowy głowicy sonaru dookólnego, umożliwiający jego pracę, jako sonar boczny. |  |
|  | Łódź musi posiadać niezależny system zasilania oparty na minimum 4 akumulatorach LiFePO4 głębokiego rozładowania min. 100 Ah, umożliwiający zasilanie wciągarki sonaru, dziobowego silnika manewrowego, przetwornika sonaru wraz z laptopem z przetwornicy 230V oraz możliwość awaryjnego wspomagania akumulatora rozruchowego silnika w przypadku jego rozładowania. System zasilany przyłączem 230V podczas postoju w jednostce macierzystej, napięciem do 14,7V podczas pracy z silnika zaburtowego. System winien posiadać wyjściowe gniazda napięcia 230V w ilości wystarczającej do prawidłowej pracy osprzętu sonarowego, wyjściowe gniazdo napięcia 12V oraz wyjściowe gniazdo ładowania USB. Moc wyjściowa systemu min. 2000W poboru stałego. Przyłącze brzegowe 230 V z ładowarką akumulatorów. Kabel brzegowy min 6 m. Akumulatory zasilające silnik dziobowy należy umieść w części dziobowej. |  |
|  | W części dziobowej silnik manewrowy elektryczny, podnoszony i opuszczany z pilota, sprzężony i sterowany echosondą (2.14) w oparciu o system GPS, dostosowany parametrami do gabarytu i konstrukcji łodzi. Napięcie zasilania nie mniej niż 24V. Uciąg nie mniej niż 350 N. W zestawie pilot bezprzewodowy. Napięcie zasilania z niezależnego systemu zasilania łodzi. Silnik z funkcją „kotwicy”. Montaż silnika zgodnie z zaleceniami producenta oraz z uwzględnieniem widoczności dla sternika. |  |
|  | Na burtach odbojnica gumowa, oraz 4 szt. odbojnic wypełnianych powietrzem (w tym 2 szt. w koszach na spojlerze rufowym, 2 szt. w bakistach). |  |
|  | W części rufowej konstrukcja zamkniętego spojlera wykonanego z aluminium z zamontowanymi: - wodoodporna belka sygnałowa niskoprofilowa z minimum dwoma światłami alarmowymi LED (obudowa koloru niebieskiego, kolor emitowanego światła – niebieski błyskowy, na środku belki białe podświetlane miejsce z napisem STRAZ), - wodoodporne urządzenie rozgłośnieniowe do podawania komunikatów słownych z głośnikiem minimum 100 wat skierowanym w kierunku dziobu łodzi, do wysyłania sygnałów dźwiękowych ostrzegawczych o zmiennym tonie i podawania komunikatów głosowych z mikrofonem zamontowanym w konsoli sterowniczej, − minimum 2 sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie (możliwość zmiany tonów przyciskiem na manipulatorze, - wodoodporna lampa dalekosiężna LED minimum 2 szt., moc poszczególnej lampy min. 100W lub belka świetlna LED dalekosiężna o mocy co najmniej 160 W, długość belki co najmniej 1 m – oświetlenie obszaru za łodzią, belka z możliwością regulacji kąta strumienia - oświetlenie nawigacyjne tj. lampa topowa biała, lampa burtowa zielona, lampa burtowa czerwona, |  |
|  | Co najmniej 4 punkty mocowania zawiesi do przenoszenia łodzi dźwigiem. |  |
|  | Relingi dziobowe dla osoby stojącej w obszarze dziobowym na prawej burcie oraz relingi burtowe. Typ relingów oraz lokalizacja ustalona w czasie realizacji z zamawiającym – konieczna akceptacja zamawiającego. |  |
|  | Pasy transportowe w ilości minimum 6 szt. umożliwiające mocowanie ładunku |  |
|  | Uchwyty holownicze na rufie – 2 szt. |  |
|  | Cały osprzęt urządzeń (tj. piloty, manipulatory, klucze, etc.) umieszczony w dedykowanych schowkach, uchwytach, półkach i bakistach. Zamawiający zastrzega konsultację odnośnie rozmieszczenia. |  |
|  | Łódź zostanie wyposażona wyposażona w 1 kotwice pługową mechaniczną i składaną o parametrach odpowiadających łodzi z linami fi 10mm/60mb. Lokalizacja kotwicy w jednej z bakist do ustalenia z Zamawiającym |  |
|  | W części rufowej umieszczone zostaną odpływy z korkiem spustowym. Korki zabezpieczone przez zagubieniem. |  |
|  | Bakisty wyposażone w pokrywy wyposażone w siłowniki (siłownik utrzymuje otwarte pokrywy.) Siedziska bakisty wyposażone w pokrowce, zwiększające komfort użytkowania, pokrowce wykonane z materiału wodnoodpornego oraz trudnobrudzącego. |  |
|  | W podłodze łodzi w części tylnej umieści 4 szt. uchwytów do mocowania ładunku. Uchwyty podłogowe wpuszczane. W czasie nieużytkowania uchwyty pozostają ukryte – zlicowane z powierzchnią podłogi. |  |
|  | NAPĘD |  |
|  | Silnik zaburtowy czterosuwowy o mocy min.114 kM, pojemności min. 1900 ccm, 8-zaworowy, trym elektryczny, rozrusznik elektryczny załączany zdalnie stacyjką z miejsca sternika. Kluczyki do stacyjki min. 2 szt. muszą być wyposażone w nietonące breloki min. 2 szt. |  |
|  | Jednostka napędowa musi być dostarczona w następującym ukompletowaniu: - silnik ze śrubą napędową dostosowaną do masy łodzi, mocy silnika itp.; - manetka z możliwością sterowania obrotami silnika oraz biegami przekładni; - sygnalizator dźwiękowy sygnalizujący przekroczenie dopuszczalnej temperatury silnika oraz spadku ciśnienia oleju; - koło sterowe z instalacją umożliwiającą sterowanie silnikiem; - wskaźniki – tachometr z obrotomierzem, licznik czasu pracy, wskaźnik kąta trymu, wskaźnik ciśnienia oleju, funkcja regulacji prędkości obrotowej, lampki ostrzegawcze, sterownik prędkości obrotowej podczas trollingu. |  |
|  | Montaż silnika i wymienionego powyżej oprzyrządowania dokonywany będzie przez dostawcę łodzi. Łódź musi posiadać właściwie przygotowane miejsca montażu oprzyrządowania związanego z silnikiem oraz kanały i przepusty do przeprowadzenia cięgien sterowania i przewodów elektrycznych pozwalające na łatwy montaż i demontaż tych elementów. |  |
|  | Zbiornik lub zbiorniki paliwa o pojemności łącznej nie mniejszej niż 60 litrów. Zbiornik paliwa z wodoodpornym zamknięciem uniemożliwiającym dostęp osobom postronnym. |  |
|  | Silnik zaburtowy zabezpieczony rurą aluminiową o średnicy minimum 30 mm. |  |
|  | Wykonawcy dostarczy 6 szt. śrub napędowych stanowiących rezerwę w przypadku uszkodzeń. Śruby – typ dedykowany do masy łodzi, mocy silnika itp.; |  |
|  | PRZYCZEPA PODŁODZIOWA |  |
|  | Przyczepa fabrycznie nowa, rok produkcji: nie wcześniej niż w 2024 roku. |  |
|  | Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.). |  |
|  | Musi posiadać świadectwo homologacji EU. |  |
|  | Musi być wyposażona w: - wodoszczelne piastobębny z łożyskiem wodoszczelnym, - hamulec najazdowy mechaniczny, - oś hamowaną wraz z ręcznym hamulcem postojowym, - resor + amortyzator, - dziobnice, - koło wsporcze/manewrowe regulowane mechanicznie, - rolki klinowe min. 4 szt. + rolka podjazdowa, - rolki boczne 4 x po 2 sztuki na stronę, - dodatkowe rolki boczne naprowadzające, - wózek slipowy, - wyciągarkę ręczną na pas z pełną regulacją, dostosowaną do ciężaru łodzi, o długości liny minimum 8 metrów , - linkę bezpieczeństwa, - uchwyty na pasy transportowe – minimum 4 sztuki, - trap antypoślizgowy, - wtyczka 13 pionowa z redukcją na 7 pin, dodatkowo należy dostarczyć redukcje 13/7pin i 7/13 pin, po jednej sztuce, - na przyczepie zamontowane min. 2 kliny z tworzyw sztucznych z uchwytem montażowym. - linki hamulcowe wykonane ze stali nierdzewnej - przyczepa wyposażona w sztyce naprowadzające łódź, sztyce o długości 1,5m, sztyce zamontowane w tylnej części przyczepy. |  |
|  | Przyczepa dostosowana parametrami do dostarczonej łodzi wraz z jej wyposażeniem. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie mniej niż 1800 kg, nie więcej niż 3000 kg. |  |
|  | Przyczepa wyposażona w zaczep kulowy do samochodu osobowego. |  |
|  | Przyczepa z osią pojedynczą. Dopuszczalna przyczepa dwuosiowa |  |
|  | Koła posiadające ogumienie pneumatyczne, bezdętkowe o rozmiarze minimum14”. |  |
|  | Stopnice przy kołach, po 2 szt. po obu stronach. |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe z mocowaniem, klucz do kół i klucz do mocowania koła zapasowego. Koło zapasowe umieszczone powyżej linii dyszla. |  |
|  | Musi być dostosowana do długotrwałego obciążenia masą przewożonej łodzi. |  |
|  | Koło podporowe pneumatyczne podwójne – koło w czasie transportu złożone aby nie znajdowało się poniżej linii dyszla, 2 podpory pionowe w tylnej części zabezpieczające przed przechyleniem przyczepy, rolki oraz przyciągarka ułatwiająca załadunek i rozładunek łodzi. Koło zapasowe zamontowane na przyczepie. |  |
|  | Musi posiadać zapewniającą co najmniej 5% rezerwy masy dla kompletnie wyposażonej i zatankowanej łodzi. |  |
|  | Oświetlenie przyczepy wykluczające konieczność demontażu belki tylnej przy wodowaniu, wykonane w technologii LED, zabezpieczone przed wodą podczas zanurzenia, osłonięte i zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. |  |
|  | Oświetlenie zgodne z przepisami w technologii LED 12/24 V. |  |
|  | Pasy samozwijające 4 szt. (rozwiązanie systemowe) – zabezpieczenie łodzi do konstrukcji przyczepy |  |
|  | Przyczepę należy wyposażyć w dodatkowych sposób zabezpieczenia silnika łodzi na czas przejazdu – dodatkowa podpora do transportu. Przejazd w obszarze terenowym. |  |
|  | Konstrukcja przyczepy ocynkowana ogniowo + lakierowana proszkowo. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania przyczepy , wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.) oraz instrukcji obsługi i konserwacji przyczepy w języku polskim. |  |
|  | POZOSTAŁE WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO |  |
|  | Okres gwarancji kadłubu łodzi: minimum 24 miesiące (parametr oceniany – patrz kryteria oceny ofert). |  |
|  | Okres gwarancji na pozostałe elementy łodzi, w tym przyczepa oraz wyposażenie i zamontowane urządzenia: zgodnie z gwarancją producenta, ale nie nie mniej niż 24 miesiące. |  |
|  | Wykonawca wyda przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa. |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi łodzi, silnika, przyczepy i wyposażenia. |  |
|  | Odbiór faktyczny w siedzibie Wykonawcy. |  |

* wypełnia Wykonawca – należy podać oferowane parametry lub wpisać „tak” lub „spełnia” lub w inny sposób jednoznacznie wskazać na spełnianie wymogów

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

……………………………………………