PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ULICY SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIEMIANICE, GMINA SŁUPSK

ETAP II

Powiat słupski:

- jednostka ewidencyjna: Siemianice

dz. nr: 307/201, 307/202, 331/1, 331/3, 331/8, 332/7, 332/9, 332/21, 333/19, 337/1, 337/8, 337/12, 337/14, 338/11, 338/54, 338/61, 338/75, 338/79, 508/4, 510, 511, 512, 513/4, 514/3, 516, 517, 519/1, 520/2, 595, 596/7, 598, 599/8, 608/1, 703, 712

obręb: Siemianice [0023], gmina: Słupsk, powiat: słupski, województwo: pomorskie.

INWESTOR:

Gmina Słupsk,

Ul. Sportowa 34,

76-200 Słupsk

STADIUM:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANŻA:

DROGOWA

PROJEKTANT:

mgr inż. Marcin Wąchnicki

upr. nr ZAP/0040/POOD/08

spec. drogowa bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Magdalena Mirończuk

upr. nr POM/0040/POOD/11

spec. drogowa bez ograniczeń

SŁUPSK – MAJ 2023r.

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA	3

OPIS TECHNICZNY	4

1.	Dane ogólne	4

2.	Opis techniczny do projektu planu zagospodarowania terenu.	5

2.1.	Podstawa opracowania	5

2.2.	Zakres opracowania	6

2.3.	Lokalizacja inwestycji	6

2.4.	Istniejący stan zagospodarowania działki	7

2.5.	Dane informacyjne	7

3.	Rozwiązania projektowe	7

3.1.	Opis rozwiązań projektu budowlanego	7

3.2.	Główne założenia projektowe	8

3.3.	Konstrukcja nawierzchni	9

3.4.	Rozwiązania wysokościowe	11

3.6.	Odwodnienie	11

4.	Zakres wykonywanych robót	12

5.	Obszar oddziaływania obiektu	15

6.	Uwagi końcowe	15

ZAŁĄCZNIKI	17

Uprawnienia Projektanta	17

Zaświadczenie o przynależności Projektanta do POIIB	19

Uprawnienia Sprawdzającego	20

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys.1 Plan zagospodarowania terenu

Rys.2 Plan zagospodarowania terenu

Rys.3 Plan Zagospodarowania terenu

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy: „Prawo budowlane” oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa dla inwestycji:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ULICY SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIEMIANICE, GMINA SŁUPSK

Powiat słupski:

- jednostka ewidencyjna: Siemianice

dz. nr: 307/201, 307/202, 331/1, 331/3, 331/8, 332/7, 332/9, 332/21, 333/19, 337/1, 337/8, 337/12, 337/14, 338/11, 338/54, 338/61, 338/75, 338/79, 508/4, 510, 511, 512, 513/4, 514/3, 516, 517, 519/1, 520/2, 595, 596/7, 598, 599/8, 608/1, 703, 712

obręb: Siemianice [0023], gmina: Słupsk, powiat: słupski, województwo: pomorskie.

Wchodząca w skład niniejszego projektu budowlanego została opracowana zgodnie z obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.

| PROJEKTANT | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. Marcin Wąchnicki specjalność: drogowa bez ograniczeń | ZAP/0040/POOD/08 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| mgr inż. Magdalena Mirończuk specjalność: drogowa bez ograniczeń | POM/0040/POOD/11 |  |

SŁUPSK – MAJ 2023.

OPIS TECHNICZNY

# Dane ogólne

Inwestor:				Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk

Przedsięwzięcie:	„Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, Gmina Słupsk”

Kategoria obiektu budowlanego:	IV – elementy dróg publicznych

Branża:	Drogowa

Faza:	Projekt budowlany

Lokalizacja:				Powiat słupski:

- jednostka ewidencyjna: Siemianice

dz. nr: 307/201, 307/202, 331/1, 331/3, 331/8, 332/7, 332/9, 332/21, 333/19, 337/1, 337/8, 337/12, 337/14, 338/11, 338/54, 338/61, 338/75, 338/79, 508/4, 510, 511, 512, 513/4, 514/3, 516, 517, 519/1, 520/2, 595, 596/7, 598, 599/8, 608/1, 703, 712

obręb: Siemianice [0023], gmina: Słupsk, powiat: słupski, województwo: pomorskie.

Miejscowość: Siemianice;

Gmina: Słupsk;

Powiat: słupski;

Województwo: pomorskie

# Opis techniczny do projektu planu zagospodarowania terenu.

## Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- mapa w skali 1:500,

- inwentaryzacja i pomiary uzupełniające w terenie,

- ustalenia funkcjonalne i materiałowe z inwestorem,

- decyzja lokalizacyjna,

- normy przepisy budowlane rozporządzenia:

[1]	Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami.

[2]	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43, poz. 430 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie.

[3]	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

[4]	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

[5]	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 mają 1999 r. 
w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie
 i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

[6]	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

[7]	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz o szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2005 r. nr 92, poz. 769 oraz z 2007 r. nr 158, poz. 1105).

[8]	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

[9]	Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowiązujące w budownictwie drogowym.

## Zakres opracowania

Celem umowy jest opracowanie dokumentacji pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, Gmina Słupsk”.

Realizacja przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu koncepcji zagospodarowania terenu branży drogowej z uzgodnieniami i uzyskaniem na rzecz Zamawiającego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych.

## Lokalizacja inwestycji

Teren objęty inwestycją położony jest w południowej części miejscowości Siemianice.

Rys. 1. Lokalizacja inwestycji na tle miejscowości Siemianice.

Powiat słupski:

- jednostka ewidencyjna: Siemianice

dz. nr: 307/201, 307/202, 331/1, 331/3, 331/8, 332/7, 332/9, 332/21, 333/19, 337/1, 337/8, 337/12, 337/14, 338/11, 338/54, 338/61, 338/75, 338/79, 508/4, 510, 511, 512, 513/4, 514/3, 516, 517, 519/1, 520/2, 595, 596/7, 598, 599/8, 608/1, 703, 712

obręb: Siemianice [0023], gmina: Słupsk, powiat: słupski, województwo: pomorskie.

Województwo: pomorskie

## Istniejący stan zagospodarowania działki

Teren inwestycji obejmuje ulicę Spacerową mieszczącą się w miejscowości Siemianice. Ulica ta prowadzi do zabudowy mieszkalnej. Jezdnia przy ulicy Spacerowej ma nawierzchnię bitumiczną. Dodatkowo w obszarze inwestycji znajdują się skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ciągi piesze, ścieżki drogowe oraz zjazdy indywidualne i publiczne. Ponadto przy jezdni znajdują się wiaty przystankowe oraz słupy oświetleniowe. Inwestycja będzie mieć miejsce w pasie drogowym. Poza pasem drogowym znajdują budynki mieszkalne i nieużytki. Obecnie odwodnienie odbywa się spadkami poprzecznymi i podłużnymi do terenów przydrożnych w tym do rowów odwadniających oraz do kanalizacji deszczowej. Na terenie inwestycji znajduje się już oznakowanie pionowe.

## Dane informacyjne

Dodatkowe informacje:

- działki, których dotyczy inwestycja nie leżą na terenie objętym formą ochrony zabytków 
oraz ochrony konserwatorskiej,

- teren objęty opracowaniem położony jest poza obszarami eksploatacji górniczej,

- przedmiotowe działki nie leżą na terenach zagrożonych osuwaniem mas ziemnych,

- teren objęty inwestycją jest położony poza obszarem chronionym NATURA 2000.

# Rozwiązania projektowe

## Opis rozwiązań projektu budowlanego

Zaprojektowano:

- Jezdnię o szerokości 6m i nawierzchni betonu asfaltowego obustronnie ograniczoną krawężnikami.

- Zjazdy prowadzące do posesji oraz sąsiednich ulic

- Drogę rowerową o szerokości 2,0 m

- Chodniki o szerokości 2,0 m

- Zabruki

- 4 perony autobusowe

- 3 zatoki autobusowe

- Płytki z wypustkami dla niewidomych w miejscach przecięcia się ciągów pieszych z rowerowymi i samochodowymi.

- Regulację wysokościową istniejących chodników.

- Wyniesione przejścia dla pieszych

- Niezbędną wycinkę drzew kolidujących z projektowaną infrastrukturą.

- Likwidację istniejącego oświetlenia drogowego

- Regulację istniejących studni

- Relokację hydrantu, skrzynek pocztowych

- Humusowanie gr. min. 10cm i obsianie trawą projektowanych zieleni.

- Wiaty przystankowe

- 10 ławek i 10 koszy na śmieci

- Oznakowanie pionowe i poziome

- Wpusty uliczne

- Zieleń

Krawężniki i obrzeża:

- Krawężniki bet. 30x15cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15, h= 12cm.

- Krawężniki bet. 30x15cm obniżony ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15, 
h= 2cm- na zjazdach,

h= 0-1cm- na przejściach dla pieszych.

- Krawężnik zatokowy 43,5x 33cm obniżony ułożony na ławie betonowej z oporem 
z betonu C12/15, h= 0cm.

- Obrzeża betonowe 30x8 cm h=0cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

Zakres robót:

- Roboty przygotowawcze.

- Wykonanie robót ziemnych.

- Ustawianie krawężników i obrzeży.

- Wykonanie podbudów i nawierzchni

- Wykonanie wpustów ulicznych

- Wykonanie oznakowania poziomego

- Ustawienie oznakowania pionowego

## Główne założenia projektowe

- Klasa techniczna dróg: L

- Prędkość projektowa: Vp- 30km/h

- Szerokość pasa ruchu: 3,00m

- Kategoria ruchu: KR 3

- Obciążenie nawierzchni: 115kN/oś.

## Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia (nawierzchnia z betonu asfaltowego):

- warstwa ścieralna: beton asfaltowy (AC 11 S 50/70), grubość: 4cm,

- warstwa wiążąca: beton asfaltowy (AC 16 W 35/50), grubość: 5cm,

- podbudowa: beton asfaltowy (AC22P), grubość: 8cm,

- podbudowa zasadnicza-kruszywo łamane kruszywo łamane #0/31, stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR ≥ 60%, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 20cm

- grunt stabilizowany cementem, Rm=2,5MPa, grubość: 20cm

Grubość całkowita konstrukcji: 57cm

Zjazdy (nawierzchnia z betonowej kostki, kolor czarny):

- nawierzchnia z betonowej kostki, kolor czarny, wym.: 10x 20x 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 100MPa, grubość: 4cm

- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane #0/31,5, stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR ≥ 40%, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

- warstwa ulepszonego podłoża: grunt stabilizowany cementem, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

Grubość całkowita konstrukcji: 42cm

Droga rowerowa (nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej, kolor czerwony):

- nawierzchnia z betonowej kostki bezfazowej, kolor czerwony, wym.: 10x 20x 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 100MPa, grubość: 4cm

- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane #0/31,5, stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR ≥ 40%, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

- warstwa ulepszonego podłoża: grunt stabilizowany cementem, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

Grubość całkowita konstrukcji: 42cm

Chodnik (nawierzchnia z betonowej kostki, bezfazowej, kolor szary):

- nawierzchnia z betonowej kostki bezfazowej, kolor szary, wym.: 10x 20x 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 100MPa, grubość: 4cm

- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane #0/31,5, stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR ≥ 40%, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

- warstwa ulepszonego podłoża: grunt stabilizowany cementem, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

Grubość całkowita konstrukcji: 42cm

Peron autobusowy (nawierzchnia z betonowej kostki, kolor szary):

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej o wymiarach: 10x 20cm, h= 8cm.

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 100MPa, grubość: 4cm

- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane #0/31,5, stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR ≥ 40%, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

- warstwa ulepszonego podłoża: grunt stabilizowany cementem, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

Dodatkowo na całej krawędzi peronu zaprojektowano płytki ryflowane wyznaczające krawędź peronu dla osób niewidomych.

Grubość całkowita konstrukcji: 42cm

Zatoka autobusowa (nawierzchnia z kostki betonowej, kolor czarny):

- nawierzchnia z kostki betonowej czarnej o wymiarach: 10x 20cm, h= 8cm.

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 100MPa, grubość: 4cm

- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane #0/31,5,

stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR ≥ 40%,

wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 20cm

- warstwa ulepszonego podłoża: grunt stabilizowany cementem, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

Grubość całkowita konstrukcji: 47cm

Zabruk (nawierzchnia z kostki betonowej, kolor czarny):

- nawierzchnia z kostki betonowej czarnej o wymiarach: 10x 20cm, h= 8cm.

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 100MPa, grubość: 4cm

- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane #0/31,5,

stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR ≥ 40%,

wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

- warstwa ulepszonego podłoża: grunt stabilizowany cementem, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

Grubość całkowita konstrukcji: 42cm

Zieleń:

- humusowanie, grubość 10 cm i obsianie trawą

- wycinka drzew kolidujących z budową niezbędnej do realizacji projektu architektury

## Rozwiązania wysokościowe

Przebieg projektowanego układu komunikacyjnego w profilu podłużnym zaprojektowano dopasowując się do terenu istniejącego.

  - Mała architektura

Na terenie objętym inwestycją przewiduje się ustawienie 4 ławek i 4 koszy na śmieci.

Projekt inwestycji uwzględnia postawienie nowych wiaty przystankowej na peronie autobusowym. Przykładowy schemat wiaty przystankowej wraz z wymiarami:

Rys. 2. Wiata przystankowa- wymiarowanie.

## Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z obszaru objętego opracowaniem będą odprowadzane spadkami podłużnymi i poprzecznymi w teren oraz do kanalizacji deszczowej. Dodatkowo na terenie inwestycji zaprojektowano przepusty, oraz rowy odwadniające wraz ze skarpami. Na niektórych odcinkach zaprojektowano przykanaliki, które odprowadzą wodę opadową z jezdni do projektowanego rowu przydrożnego.

# Zakres wykonywanych robót

Zakres robót:

- Roboty przygotowawcze.

- Wykonanie robót ziemnych.

- Ustawianie krawężników i obrzeży.

- Wykonanie podbudów i nawierzchni.

- Wykonanie oznakowania poziomego.

Prace pomiarowe.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru robót drogowych 
oraz Projektanta niniejszego projektu wykonawczego o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i pomocniczych trasy.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych

w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru robót drogowych oraz Projektanta.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru robót drogowych.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne osi i punkty pomocnicze krawędzi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonać do poziomu niwelety robót ziemnych, następnie zagęścić grunt lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do Is=0,97, w wypadku trudności

z uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia doziarnić grunt kruszywem łamanym lub żwirem. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN – S 02205/98 „Drogi samochodowe”. Przed przystąpieniem do korytowania należy wykonać przekopy próbne w celu stwierdzenia usytuowania istniejącego uzbrojenia. W rejonie zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy wykonywać ręcznie.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie wbudowany w nasyp lub odwieziony 
na odkład.

Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe z oporem wykonuje się 
w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

Ustawienie krawężników

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być 
po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce cementowo-piaskowej 
o grubości 3 cm po zagęszczeniu.

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 4, lp. 11.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Układanie nawierzchni z kostek brukowych.

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić zaprawą cementową, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny zaprawą cementową i zamieść nawierzchnię.

# Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu – czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, 
w tym zabudowy tego terenu (art. 3 pkt 20 Prawo budowlane). Stwierdza się, że projektowane ulice nie naruszają interesów osób trzecich i nie wpłyną na pogorszenie istniejącego stanu działek sąsiednich. Obszar oddziaływania zamyka się w granicach działek inwestycyjnych wymienionych                 w pkt.1.4 niniejszego opracowania.

# Uwagi końcowe

- W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie niezwłocznie powiadomić Projektanta.

- Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem Przepisów 
o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia.

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

- Projekt należy rozpatrywać z kompletnymi dokumentacjami wykonawczymi pozostałych branż.

- Wszelkie zmiany w konstrukcji nie zaaprobowane pisemnie przez projektanta przenoszą odpowiedzialność za całość konstrukcji na osobę samowolnie dokonującą zmian.

- Projekt wykonawczy jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie 
i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracował:

Marcin Wąchnicki

ZAŁĄCZNIKI

# Uprawnienia Projektanta

- Zaświadczenie o przynależności Projektanta do POIIB

# Uprawnienia Sprawdzającego