ELEMENT I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ULICY SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIEMIANICE, GMINA SŁUPSK

ETAP II

Powiat słupski - jednostka ewidencyjna: Siemianice:

dz. nr: 307/201, 307/202, 331/1, 331/3, 331/8, 332/7, 332/9, 332/21, 333/19, 337/1, 337/8, 337/12, 337/14, 338/11, 338/54, 338/61, 338/75, 338/79, 508/4, 510, 511, 512, 513/4, 514/3, 516, 517, 519/1, 520/2, 595, 596/7, 598, 599/8, 608/1, 703, 712

obręb: Siemianice [0023], gmina: Słupsk, powiat: słupski, województwo: pomorskie.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XXV, XXVI

INWESTOR:

Gmina Słupsk,

Ul. Sportowa 34,

76-200 Słupsk

STADIUM:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| BRANŻA: DROGOWA |  |
| --- | --- |
| PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY |
| mgr inż. Marcin Wąchnicki upr. nr ZAP/0040/POOD/08 spec. drogowa bez ograniczeń | mgr inż. Magdalena Mirończuk upr. nr POM/0040/POOD/11 spec. drogowa bez ograniczeń |
| BRANŻA: SANITARNA |  |
| PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY |
| mgr inż. Tadeusz Nowakowski AN/8346/152/84 instalacyjna – instalacje sanitarne | mgr inż. Joachim Kijewski BK.IIF.7342/454/97 instalacyjna – instalacje sanitarne |
| BRANŻA: ELEKTROENERGETYCZNA |  |
| PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY |
| mgr inż. Jędrzej Kuliński upr. nr POM/0013/PWOE/15 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych b/o | mgr inż. Robert Chołodowski upr. nr POM/0008/PWOE/15 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych b/o |

MAJ 2023

SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY	3

1.	Dane ogólne	3

2.	Opis techniczny do projektu planu zagospodarowania terenu.	3

2.1.	Podstawa opracowania	3

2.2.	Zakres opracowania	4

2.3.	Lokalizacja inwestycji	5

2.4.	Istniejący stan zagospodarowania działki	5

2.5.	Dane informacyjne	6

3.	Rozwiązania projektowe branża drogowa	6

3.1.	Opis rozwiązań projektu budowlanego	6

3.2.	Główne założenia projektowe	7

3.3.	Konstrukcja nawierzchni	7

3.4.	Rozwiązania wysokościowe	10

3.6.	Odwodnienie	10

4.	Rozwiązania projektowe branża sanitarna	10

4.1.	Kanalizacja deszczowa	10

4.2.	Odprowadzenie wód deszczowych	11

4.3.	Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami do wpustów	11

4.4.	Roboty montażowe i ziemne	12

4.5.	Próba szczelności	13

-	13

4.6.	Wytyczne wykonania robót związanych z kanalizacją deszczową	13

5.	Rozwiązania projektowe branża elektroenergetyczna	14

5.1.	Budowa oświetlenia drogowego	14

5.2.	Zakres prac montażowych	14

5.3.	Stan istniejący	14

5.4.	Stan projektowany	14

5.5.	Klasa i poziom oświetlenia	14

5.6.	Zasilanie	15

5.7.	Pomiar energii	15

5.8.	Rozmieszczenie latarń	15

5.9.	Linia odbiorcza kablowa	15

5.10.	Skrzyżowania i zbliżenia	15

5.11.	Konstrukcje wsporcze latarń	15

5.12.	Kolor słupów i wysięgników	15

5.13.	Posadowienie słupów	15

5.14.	Oprawy i źródła światła	16

5.15.	Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe	16

5.16.	Zabezpieczenie opraw	16

5.17.	Obwody odbiorcze	16

5.18.	Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa	16

5.19.	Uziemienia	17

5.20.	Przebudowa sieci ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.	17

5.21.	Uwagi ogólne	17

6.	Obszar oddziaływania obiektu	18

7.	Uwagi końcowe	18

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys.1 Plan zagospodarowania terenu

Rys.2 Plan zagospodarowania terenu

Rys.3 Plan Zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY

# Dane ogólne

Inwestor:				Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk

Przedsięwzięcie:	„Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, Gmina Słupsk”

Kategoria obiektu budowlanego:	IV – elementy dróg publicznych

Branża:	Drogowa

Faza:	Projekt budowlany

Lokalizacja:				Powiat słupski:

- jednostka ewidencyjna: Siemianice

dz. nr: 307/201, 307/202, 331/1, 331/3, 331/8, 332/7, 332/9, 332/21, 333/19, 337/1, 337/8, 337/12, 337/14, 338/11, 338/54, 338/61, 338/75, 338/79, 508/4, 510, 511, 512, 513/4, 514/3, 516, 517, 519/1, 520/2, 595, 596/7, 598, 599/8, 608/1, 703, 712

obręb: Siemianice [0023], gmina: Słupsk, powiat: słupski, województwo: pomorskie.

Miejscowość: Siemianice;

Gmina: Słupsk;

Powiat: słupski;

Województwo: pomorskie

# Opis techniczny do projektu planu zagospodarowania terenu.

## Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- mapa w skali 1:500,

- inwentaryzacja i pomiary uzupełniające w terenie,

- ustalenia funkcjonalne i materiałowe z inwestorem,

- decyzja lokalizacyjna,

- normy przepisy budowlane rozporządzenia:

[1]	Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami.

[2]	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43, poz. 430 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie.

[3]	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

[4]	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

[5]	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 mają 1999 r. 
w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie
 i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

[6]	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

[7]	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz o szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2005 r. nr 92, poz. 769 oraz z 2007 r. nr 158, poz. 1105).

[8]	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

[9]	Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowiązujące w budownictwie drogowym.

## Zakres opracowania

Celem umowy jest opracowanie dokumentacji pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, Gmina Słupsk”.

Realizacja przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu koncepcji zagospodarowania terenu branży drogowej z uzgodnieniami i uzyskaniem na rzecz Zamawiającego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych.

## Lokalizacja inwestycji

Teren objęty inwestycją położony jest w południowej części miejscowości Siemianice.

Rys. 1. Lokalizacja inwestycji na tle miejscowości Siemianice.

Powiat słupski:

- jednostka ewidencyjna: Siemianice

dz. nr: 307/201, 307/202, 331/1, 331/3, 331/8, 332/7, 332/9, 332/21, 333/19, 337/1, 337/8, 337/12, 337/14, 338/11, 338/54, 338/61, 338/75, 338/79, 508/4, 510, 511, 512, 513/4, 514/3, 516, 517, 519/1, 520/2, 595, 596/7, 598, 599/8, 608/1, 703, 712

obręb: Siemianice [0023], gmina: Słupsk, powiat: słupski, województwo: pomorskie.

Województwo: pomorskie

## Istniejący stan zagospodarowania działki

Teren inwestycji obejmuje ulicę Spacerową mieszczącą się w miejscowości Siemianice. Ulica ta prowadzi do zabudowy mieszkalnej. Jezdnia przy ulicy Spacerowej ma nawierzchnię bitumiczną. Dodatkowo w obszarze inwestycji znajdują się skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ciągi piesze, ścieżki drogowe oraz zjazdy indywidualne i publiczne. Ponadto przy jezdni znajdują się wiaty przystankowe oraz słupy oświetleniowe. Inwestycja będzie mieć miejsce w pasie drogowym. Poza pasem drogowym znajdują budynki mieszkalne i nieużytki. Obecnie odwodnienie odbywa się spadkami poprzecznymi i podłużnymi do terenów przydrożnych w tym do rowów odwadniających oraz do kanalizacji deszczowej. Na terenie inwestycji znajduje się już oznakowanie pionowe.

## Dane informacyjne

Dodatkowe informacje:

- działki, których dotyczy inwestycja nie leżą na terenie objętym formą ochrony zabytków 
oraz ochrony konserwatorskiej,

- teren objęty opracowaniem położony jest poza obszarami eksploatacji górniczej,

- przedmiotowe działki nie leżą na terenach zagrożonych osuwaniem mas ziemnych,

- teren objęty inwestycją jest położony poza obszarem chronionym NATURA 2000.

# Rozwiązania projektowe branża drogowa

## Opis rozwiązań projektu budowlanego

Zaprojektowano:

- Jezdnię o szerokości 6m i nawierzchni betonu asfaltowego obustronnie ograniczoną krawężnikami.

- Zjazdy prowadzące do posesji oraz sąsiednich ulic

- Drogę rowerową o szerokości 2,0 m

- Chodniki o szerokości 2,0 m

- Zabruki

- 4 perony autobusowe

- 3 zatoki autobusowe

- Płytki z wypustkami dla niewidomych w miejscach przecięcia się ciągów pieszych z rowerowymi i samochodowymi.

- Regulację wysokościową istniejących chodników.

- Wyniesione przejścia dla pieszych

- Niezbędną wycinkę drzew kolidujących z projektowaną infrastrukturą.

- Likwidację istniejącego oświetlenia drogowego

- Regulację istniejących studni

- Relokację hydrantu, skrzynek pocztowych

- Humusowanie gr. min. 10cm i obsianie trawą projektowanych zieleni.

- Wiaty przystankowe

- 10 ławek i 10 koszy na śmieci

- Oznakowanie pionowe i poziome

- Wpusty uliczne

- Zieleń

Krawężniki i obrzeża:

- Krawężniki bet. 30x15cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15, h= 12cm.

- Krawężniki bet. 30x15cm obniżony ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B-15, 
h= 2cm- na zjazdach,

h= 0-1cm- na przejściach dla pieszych.

- Krawężnik zatokowy 43,5x 33cm obniżony ułożony na ławie betonowej z oporem 
z betonu C12/15, h= 0cm.

- Obrzeża betonowe 30x8 cm h=0cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

Zakres robót:

- Roboty przygotowawcze.

- Wykonanie robót ziemnych.

- Ustawianie krawężników i obrzeży.

- Wykonanie podbudów i nawierzchni

- Wykonanie wpustów ulicznych

- Wykonanie oznakowania poziomego

- Ustawienie oznakowania pionowego

## Główne założenia projektowe

- Klasa techniczna dróg: L

- Prędkość projektowa: Vp- 30km/h

- Szerokość pasa ruchu: 3,00m

- Kategoria ruchu: KR 3

- Obciążenie nawierzchni: 115kN/oś.

## Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia (nawierzchnia z betonu asfaltowego):

- warstwa ścieralna: beton asfaltowy (AC 11 S 50/70), grubość: 4cm,

- warstwa wiążąca: beton asfaltowy (AC 16 W 35/50), grubość: 5cm,

- podbudowa: beton asfaltowy (AC22P), grubość: 8cm,

- podbudowa zasadnicza-kruszywo łamane kruszywo łamane #0/31, stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR ≥ 60%, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 20cm

- grunt stabilizowany cementem, Rm=2,5MPa, grubość: 20cm

Grubość całkowita konstrukcji: 57cm

Zjazdy (nawierzchnia z betonowej kostki, kolor czarny):

- nawierzchnia z betonowej kostki, kolor czarny, wym.: 10x 20x 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 100MPa, grubość: 4cm

- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane #0/31,5, stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR ≥ 40%, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

- warstwa ulepszonego podłoża: grunt stabilizowany cementem, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

Grubość całkowita konstrukcji: 42cm

Droga rowerowa (nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej, kolor czerwony):

- nawierzchnia z betonowej kostki bezfazowej, kolor czerwony, wym.: 10x 20x 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 100MPa, grubość: 4cm

- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane #0/31,5, stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR ≥ 40%, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

- warstwa ulepszonego podłoża: grunt stabilizowany cementem, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

Grubość całkowita konstrukcji: 42cm

Chodnik (nawierzchnia z betonowej kostki, bezfazowej, kolor szary):

- nawierzchnia z betonowej kostki bezfazowej, kolor szary, wym.: 10x 20x 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 100MPa, grubość: 4cm

- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane #0/31,5, stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR ≥ 40%, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

- warstwa ulepszonego podłoża: grunt stabilizowany cementem, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

Grubość całkowita konstrukcji: 42cm

Peron autobusowy (nawierzchnia z betonowej kostki, kolor szary):

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej o wymiarach: 10x 20cm, h= 8cm.

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 100MPa, grubość: 4cm

- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane #0/31,5, stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR ≥ 40%, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

- warstwa ulepszonego podłoża: grunt stabilizowany cementem, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

Dodatkowo na całej krawędzi peronu zaprojektowano płytki ryflowane wyznaczające krawędź peronu dla osób niewidomych.

Grubość całkowita konstrukcji: 42cm

Zatoka autobusowa (nawierzchnia z kostki betonowej, kolor czarny):

- nawierzchnia z kostki betonowej czarnej o wymiarach: 10x 20cm, h= 8cm.

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 100MPa, grubość: 4cm

- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane #0/31,5,

stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR ≥ 40%,

wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 20cm

- warstwa ulepszonego podłoża: grunt stabilizowany cementem, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

Grubość całkowita konstrukcji: 47cm

Zabruk (nawierzchnia z kostki betonowej, kolor czarny):

- nawierzchnia z kostki betonowej czarnej o wymiarach: 10x 20cm, h= 8cm.

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 100MPa, grubość: 4cm

- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane #0/31,5,

stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR ≥ 40%,

wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

- warstwa ulepszonego podłoża: grunt stabilizowany cementem, wymagany wtórny moduł odkształcenia E2= 80MPa, grubość: 15cm

Grubość całkowita konstrukcji: 42cm

Zieleń:

- humusowanie, grubość 10 cm i obsianie trawą

- wycinka drzew kolidujących z budową niezbędnej do realizacji projektu architektury

## Rozwiązania wysokościowe

Przebieg projektowanego układu komunikacyjnego w profilu podłużnym zaprojektowano dopasowując się do terenu istniejącego.

  - Mała architektura

Na terenie objętym inwestycją przewiduje się ustawienie 4 ławek i 4 koszy na śmieci.

Projekt inwestycji uwzględnia postawienie nowych wiaty przystankowej na peronie autobusowym. Przykładowy schemat wiaty przystankowej wraz z wymiarami:

Rys. 2. Wiata przystankowa- wymiarowanie.

## Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z obszaru objętego opracowaniem będą odprowadzane spadkami podłużnymi i poprzecznymi w teren oraz do kanalizacji deszczowej. Dodatkowo na terenie inwestycji zaprojektowano przepusty, oraz rowy odwadniające wraz ze skarpami. Na niektórych odcinkach zaprojektowano przykanaliki, które odprowadzą wodę opadową z jezdni do projektowanego rowu przydrożnego.

# Rozwiązania projektowe branża sanitarna

## Kanalizacja deszczowa

Projekt kanalizacji deszczowej ma na celu odprowadzenie wód opadowych z obszaru dróg i chodników.

## Odprowadzenie wód deszczowych

Etap II:

Etap drugi przebudowy ul. Spacerowej rozpoczyna się od ulicy Wiśniowej wzdłuż ulicy spacerowej na odcinku ok. 1320 m zakańczając w pobliżu dz. nr 338/54, 338/61 przy ulicy Modrzewiowej/Brzozowej. Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie w oparciu o nowoprojektowaną kanalizację deszczową w ulicy Wiśniowej oraz Kwiatowej. Odprowadzenie wód opadowych będzie możliwe dopiero po  wykonaniu wyżej wymienionych kanalizacji oraz zbiornika retencyjnego na działce 306/2.  Koniecznie należy sprawdzić rzędne posadowienia istniejących przykanalików sanitarnych zaznaczonych na profilach przed wykonaniem etapu II. Przed wykonaniem prac związanych z 2 etapem przebudowy ulicy Spacerowej należy wykonać odkrywki istniejącego uzbrojenia terenu w celu weryfikacji posadowienia oraz zgodności z mapą. W pobliżu wpustu nr 24 i 26 należy zabezpieczyć istniejący gazociąg w zbliżeniu poprzez zastosowanie rur dwudzielnych. Na zakończeniu wypustów do uliczek należy wykonać zaślepienie PVC jeżeli nie została zakończona studnią w zakresie przebudowy Etapu II.

Ogólne zamierzenia projektowe:

Rurociągi kanalizacyjne projektuje się z rur PVC SN8 ze ścianką litą. W przypadku wystąpienia zbyt małego przykrycia kanałów należy zastosować rury SN16. Dla średnic powyżej dn600 należy zastosować kanały betonowe.

## Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami do wpustów

- kanalizacja deszczowa z rur PCV SN8 i SN16 z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną w zakresie średnic DN160-500 mm. Rury oraz elementy systemu muszą posiadać aprobatę techniczną ITB oraz świadectwo odbioru 3.1 zgodne z normą PN-EN 10204-3.1

- kanalizacja deszczowa dla kanału DN600-800 zaleca się stosowanie rur betonowych lub żelbetowych łączonych na zintegrowaną uszczelkę jako zamienne. Zgodnych z normą PN-EN 1916, Aprobatą Techniczną lub Krajową Oceną Techniczną. Wytrzymałość na zgniatanie 150 kN/m.

Parametry techniczne rur:

- Wytrzymałość na zgniatanie rur żelbetowych DN800:		150N/mb

- Grubość ścianki rur:						70-135mm +/- 5mm

- Długość modularna rur:						≥1m i ≤2,5m

- Szczelność połączeń rur zapewniona przy ciśnieniu:		1 bar (1,0 kPa)

- Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie: 		≥C40/50

- Nasiąkliwość betonu wg PN-88/B-06250:				≤4%

- Odporność betonu na działanie SO42- wg EN 196-2, w wodzie:	≥200 i ≤600mg/l

- Klasa ekspozycji beton dla elementu rurowego, wg PN-EN 206: 	XC4, XD3, XF1, XS3,

XA1-XA3

- studzienki węzłowe DN1200-2000 mm bet., zwieńczoną żeliwnym włazem. Studnie wykonać z betonu wodoszczelnego (W8) mrozoodpornego (F-50), klasa betonu B-45, zwieńczone żeliwnymi włazami typu ciężkiego, włączenie przewodów poprzez systemowe przejścia zapewniające szczelność.

Wymagania techniczne do elementów studzienek kanalizacyjnych:

- dennica studzienki tj. ściana, dno i kineta należy wykonać jako jeden monolityczny odlew (jeden etap produkcji),

- włączenia boczne do kinety głównej, wykonać systemem linii górnej, tj. równając doloty górną krawędzią, z kolektorem głównym, włączenia w linii dolnej wymagają konsultacji z producentem i są zależne od projektu technicznego,

- wysokość kinety od ½ do ¾ wysokości kanału głównego,

- szerokość ścian dennic, w miejscu włączenia kolektora głównego ≥Dn500:

  - studzienki DN1500: szerokość ścian min. 1400mm +/- 20mm

  - studzienki DN2000: szerokość ścian min. 1980mm +/- 20mm

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych –zwężka redukcyjna (konus) lub żelbetowa płyta pokrywowa o minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 kN,

- drabinka włazowa stalowa, w powłoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101,

- Szczelność połączeń, na uszczelki, zapewniona przy ciśnieniu:		50 kPa (0,5 bar),

- wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej studzienki:			60kN/mb,

- uliczne wpusty deszczowe kołnierzowe Φ500 z osadnikiem 1,0m, zwieńczone uliczną kratą żeliwną. Skrzynka żeliwna klasy D400 oparta na pierścieniu odciążającym.  Połączenie wpustu z kanalizacją deszczową wykonać za pomocą przewodu z rur PVC niekarbowanych o średnicy Ø200. Przewody prowadzi się ze spadkiem min. 0,5%.

## Roboty montażowe i ziemne

Rury montować w przygotowanych wykopach liniowych wąsko przestrzennych o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem. Szerokość wykopów w świetle ich budowy powinna być dostosowana do średnicy układanych przewodów. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne. Układanie rur w wykopie należy przeprowadzić w gruncie o podłożu odwodnionym na podłożu z piasku o grub. 15 cm z obsypką ochronną. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu po jego dnie. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od projektowanego o 20 cm. Nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu ręcznie. Z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać a następnie przystąpić do wykonania podłoża. W trakcie wykonywania robót ziemnych nie dopuścić do naruszenia rodzimego podłoża w dnie wykopu. Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu i zastąpić je wykonanym z piasku wzmocnionym podłożem. Podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków. Przewód po ułożeniu na całej swej długości powinien ściśle przylegać do podłoża. Zasypka przewodów z rur PVC - ułożony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury ( w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm). Maksymalna wielkość ziaren materiału zasypowego znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą nie może przekraczać 10% średnicy rury. Stopień zagęszczenia obsypki pod drogami powinien być 99% ZPPr ,a poza drogami 85%. Wyżej zasypkę można prowadzić przy pomocy lekkiego sprzętu mechanicznego zasypując ziemią z wykopów lecz bez korzeni i kamieni. Na odcinkach zlokalizowanych w pasie drogowym ziemię z wykopu wymienić na piasek i zagęścić wg normy BN-72/8932-01.

## Próba szczelności

Po ułożeniu kanałów i wykonaniu obsypki (bez złączy), wykonać próbę na eksfiltrację. Wykonać ją należy wodą o ciśnieniu grawitacyjnym. Napełnienie kanału dokonywać od studzienki dolnej. Próbę wykonywać odcinkami długości do 50 m. Ciśnienie do 3 m sł.w. Czas trwania próby minimum 15 minut. Po sprawdzeniu złączy, zabezpieczyć je obsypką z piasku odpowiednio zagęszczoną. Po całkowitym zasypaniu wykopu, należy wykonać próbę na deformację przekroju poprzecznego przewodu.

## Wytyczne wykonania robót związanych z kanalizacją deszczową

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zainteresowane instytucje i osoby, następnie zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i późniejszą jego inwentaryzację. Przed przystąpieniem do prac wykonać poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczyć przez podparcie lub podwieszenie. Prace te wykonać pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

Roboty powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP. W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych należy je zabezpieczyć i powiadomić inspektora nadzoru oraz dokonać wpisu do Dziennika Budowy.

Miejsca robót ziemnych i montażowych przeprowadzanych w obrębie pasa drogowego należy zabezpieczyć przez ustawienie barier, kładek dla pieszych i oświetlenia w nocy światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie znaków drogowych. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz z projektem.

Przed przystąpieniem do prac terenowych należy zapoznać się ze wszystkimi uzgodnieniami branżowymi w zakresie kolizji z istniejącymi sieciami z właściwymi zarządcami tych sieci, zawartymi w opinii ZUD oraz pozostałymi uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami administracyjnymi załączonymi do dokumentacji drogowej.

Rzędne istniejącej kanalizacji sanitarnej podane w projekcie jako przybliżone (≈), przed przystąpieniem do robót sprawdzić, poprzez przekopy kontrolne celem ustalenia ich dokładnej głębokości posadowienia. W przypadku rzeczywistej rzędnej będącej w kolizji z proj. rurociągiem każdorazowo wzywać projektanta w ramach nadzoru autorskiego w celu rozwiązania danej kolizji, poprzez przebudowę istniejącego przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego lub poprzez zabudowę lewara hydraulicznego na projektowanej kanalizacji deszczowej. Wszelkie przebudowy związane z usunięciem kolizji z w/w infrastrukturą sanitarną wynikłe w trakcie robót budowlanych wykonane zostaną na koszt Inwestora.

# Rozwiązania projektowe branża elektroenergetyczna

## Budowa oświetlenia drogowego

## Zakres prac montażowych

Do prac montażowych należy:

- budowa sieci oświetleniowej kablem YAKXS 4 x 25 mm2 o długości lc=1319(1573)m,

- budowa nowych latarń drogowych – 53 kpl.

## Stan istniejący

W rejonie opracowania znajduje się istniejące oświetlenie, będące własnością ENERGA Oświetlenie sp. z o.o.

## Stan projektowany

Projektowane oświetlenie należy zasilić z istniejącej szafki oświetleniowej, która jest zasilona z sieci ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Koszalinie.

Istniejące oświetlenie ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o podlega demontażowi i przebudowie według niniejszego opracowania.

Kable należy ułożyć wg N SEP-E-004 na głębokości 0,5 m – w wykopie o głębokości 0,6 m, na podsypce piaskowej o grubości 10 cm i zasypać taką samą warstwą piasku, następnie 15-25 cm warstwa gruntu rodzimego, folia kablowa koloru niebieskiego i uzupełnić wykop do poziomu chodnika odpowiednio zagęszczając warstwy gruntu .

Na skrzyżowaniu trasy kabli z ulicami i wjazdami kable osłaniać rurami ochronnymi typu SRS φ 110 mm a w pobliżu istniejącego i projektowanego uzbrojenia należy kable osłaniać rurami ochronnymi typu DVK φ 110 mm lub DVR φ 110 mm. Przy przejściu pod projektowanymi wjazdami jezdniami kable układać na głębokości 0,8 m od nawierzchni wjazdu.

## Klasa i poziom oświetlenia

Oświetlenie zaprojektowano w oparciu o program komputerowy „DIALUX” zgodny z normą EN 13201-2.Wybrana klasa oświetleniowa: M4. Wyniki obliczeń załączono do egzemplarza archiwalnego dokumentacji.

## Zasilanie

Projektowane oświetlenie uliczne należy zasilić z istniejącej szafy oświetleniowej, będąca własnością UG Słupsk.

## Pomiar energii

Pomiar energii usytuowany jestw szafce pomiarowej ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Koszalinie.

## Rozmieszczenie latarń

Rozmieszczenie latarń dostosowane do projektowanego układu drogowego – jednostronne.

## Linia odbiorcza kablowa

Linia odbiorcza kablowa wykonana zostanie kablem YAKXS 4x25mm2, ułożonym w rowie kablowym na głębokości 0,5 m (przy przejściu pod wjazdami0,8 m) na podsypce piaskowej, zabezpieczonej na swej trasie folią koloru niebieskiego. W odległości co 10 m, na zakrętach i skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem na kablu należy umieścić oznaczniki zawierające w treści:

-typ kabla

-wysokość napięcia

-kierunki ułożenia kabla

-właściciela kabla

- rok ułożenia

Dokładną treść oznaczników ustalić w Urzędzie Gminy Słupsk.

## Skrzyżowania i zbliżenia

Przy układaniu kabla zachować normatywne odległości od istniejących kabli i uzbrojenia technicznego zgodnie z normą N SEP-E-004 (Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa) . Do ochrony kabla stosować rury DVK 110mm lub DVR 110mm, przy przejściach przez jezdnie i pod wjazdami SRS 110mm.

## Konstrukcje wsporcze latarń

Latarnie budowane będą w oparciu o słupy stalowe ocynkowane okrągłe o wysokości H=7m z wysięgnikami o wymiarach H=1m, A=1m dla słupów nr 1.1, 2.1, 1.2, z wysięgnikami H=1, A=1,5m dla słupów nr 13.3, 14.3, 17.3, 19.3 - 24.3, 26.3 – 28.3, 30.3 – 45.3, z wysięgnikiem H=1, A=2m dla słupa nr 18.3, z wysięgnikami H=1, A=2,5m dla słupów nr 2.2, 1.3 – 7.3, 15.3, 16.3, 25.3 – 29.3. Latarnie nr 3.2, 8.3 – 12.3, 46.3 – 48.3 będą budowane w oparciu o słupy stalowe ocynkowane okrągłe o wysokości H=8m bez wysięgników. Powinny być dobrane konstrukcyjnie dla II strefy wiatrowej.

Lokalizacja słupów według planu sytuacyjnego – rys nr 1, 2 i 3.

## Kolor słupów i wysięgników

Zaprojektowano słupy i wysięgniki stalowe ocynkowane. Powierzchnia słupa powinna być odporna na warunki atmosferyczne. Kolorystyka powinna być zatwierdzona przez inwestora przed zamówieniem i montażem słupów oświetleniowych. Na słupach w uzgodnieniu z Urzędem Gminy Słupsk należy nanieść numer słupa i znak właściciela.

## Posadowienie słupów

Słupy będą posadowione na fundamencie F-100/43zabezpieczonym abizolem. Pustą przestrzeń wewnątrz fundamentu należy wypełnić piaskiem. Zapobiega to samoistnemu zamulaniu się, opadaniu gruntu wokół fundamentu i odchylaniu latarń od pionu . Latarnie uliczne lokalizować w odległości ok. 0,5 m od granicy pasa drogowego i posadowić z tabliczką bezpiecznikową pod kątem 90° od chodnika.

## Oprawy i źródła światła

Oprawa drogowa LED drogowa równoważna o parametrach min:

- Dwukomorowy korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, fizyczne rozdzielenie komory optycznej od komory z osprzętem elektrycznym,

- Beznarzędziowe otwieranie i umiejscowienie zasilacza na uchylnym panelu montażowym.

- Możliwość regulacji kąta nachylenia oprawy w zakresie -15° do +15°. Dostępne cztery

- Możliwość pracy w systemie CLO - płynna regulacja zużycia energii w celu utrzymania stałego poziomu światła.

- Skuteczność świetlna: 130lm/W;

- Temperatura barwowa najbliższa: 4000K, 5700K;

- Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >70;

- Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM 3; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni;

- Stopień ochrony IP: IP66;

- Stopień ochrony IK: IK08;

- Klasa ochronności: II;

- Materiał dyfuzora: szkło hartowane; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiał soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: panelowa;

- Materiał obudowy: Ciśnieniowy odlew aluminium;

- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -30°C do 35°C;

- Klasa korozyjności: C3, C4;

- Wysokość montażu: >6-12 m;

- Moc oprawy nie większa niż w projekcie.

Uwaga! Dla celów obliczeniowych dobrano oprawy RACER MINI 826 LED 740 10700 lm 87W, RACER MINI 826 LED 740 8550 lm 75W. Dopuszcza się zmianę opraw na równoważne. Zmiany dotyczące rodzaju i mocy opraw mogą być wprowadzone w oparciu o wykonane obliczenia parametrów oświetleniowych i w uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

## Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe

We wnękach słupów należy zamontować złącza słupowe typu IZK. W przypadkach gdy w słupie będą 3 kable należy zastosować tabliczkę bezpiecznikową podziałową.

## Zabezpieczenie opraw

Oprawy mają być zabezpieczone wkładką topikową D02- 2A.

## Obwody odbiorcze

Od złącza bezpiecznikowego do oprawy należy ułożyć przewód YDY 3x2,5mm2 -450/700V

## Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa

Latarnie będą zasilanie w układzie sieci TN-C.

Jako  dodatkową  ochronę  od  porażeń  w  projektowanej  linii kablowej  przyjęto   samoczynne  wyłączenie  zasilania  w  czasie  t  0,4 sek. Warunki ochrony  spełnione  zostaną  przy   zastosowaniu  wkładek  bezpiecznikowych: topikowych szybkich – BiWts-2A w słupach oświetleniowych i wyłączników nadprądowych B 6A, B10A na obwodachw szafce oświetleniowej.

## Uziemienia

W wykopie przed wykonaniem podsypki piaskowej należy ułożyć drut ocynkowany dFeZn ϕ8mm, za pomocą którego należy uziemić konstrukcje latarń.

Należy wykonać dodatkowe uziemienie robocze szafki oświetleniowej, rezystancja  uziemienia  nie  powinna  przekraczać  R 10. Uziemienie wykonać w oparciu o pręty 1,5 m. Uziom wykonać zgodnie z normą N SEP-E-001.

## Przebudowa sieci ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Istniejącą sieć oświetlenia drogowego należy przebudować zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr WT/2018/UK-S/70 z dnia 31.10.2018 r.. Istniejące oprawy oświetlenia drogowego przewidziane do demontażu zgodnie z planem sytuacyjnym należy zdemontować i zdać do DRU Słupsk w stanie nie pogorszonym. Linię napowietrzną oświetlenia drogowego zdemontować i przekazać do utylizacji zgodnie z planem sytuacyjnym. Dokumenty potwierdzające zdanie w/w przekazać do DRU Słupsk.

W miejsce demontowanych latarń i opraw wybudować połączenia kablowe w celu zachowania ciągłości sieci oświetleniowej ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Zastosować kable YAKXS 4x25 mm2 i złącze ZK-3.

Kable należy ułożyć wg N SEP-E-004 na głębokości 0,5 m – w wykopie o głębokości 0,6 m, na podsypce piaskowej o grubości 10 cm i zasypać taką samą warstwą piasku, następnie 15-25 cm warstwa gruntu rodzimego, folia kablowa koloru niebieskiego i uzupełnić wykop do poziomu chodnika odpowiednio zagęszczając warstwy gruntu .

Na skrzyżowaniu trasy kabli z ulicami i wjazdami kable osłaniać rurami ochronnymi typu SRS φ 110 mm a w pobliżu istniejącego i projektowanego uzbrojenia należy kable osłaniać rurami ochronnymi typu DVK φ 110 mm lub DVR φ 110 mm. Przy przejściu pod projektowanymi wjzadami jezdniami kable układać na głębokości 0,8 m od nawierzchni wjazdu.

Prace przy demontażu i montażu urządzeń mogą wykonywać tylko osoby uprawnione. Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić siędo DRU Słupsk w celu uzyskania dopuszczenia do prac przy urządzeniach ENERGA Oświetlenie sp. z o.o.. Po wykonaniu prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorem zgłosi do ENERGA Oświetlenie obiekt celem dokonania sprawdzenia i odbioru. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację powykonawczą i inwentaryzację geodezyjną.

## Uwagi ogólne

Całość robót wykonać zgodnie z przedmiotową dokumentacją,   wymogami norm i przepisów w zakresie opracowania.

W pobliżu istniejących urządzeń  podziemnych wszystkie prace ziemne należy wykonywać  ręcznie.

Przy wykonywaniu robót należy, stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Są to wyroby dla których wydano certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).

Prace podlegają odbiorom etapowym oraz końcowym przez Inwestora

Wszystkie połączenia śrubowe przesmarować towotem.

Po wykonaniu robót należy:

- dokonać inwentaryzacji geodezyjnej tras kabli i lokalizacji latarń

- pomiarów rezystancji kabli oświetleniowych

- pomiarów rezystancji uziemień

- pomiarów ochrony przed porażeniem

# Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu – czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, 
w tym zabudowy tego terenu (art. 3 pkt 20 Prawo budowlane). Stwierdza się, że projektowane ulice nie naruszają interesów osób trzecich i nie wpłyną na pogorszenie istniejącego stanu działek sąsiednich. Obszar oddziaływania zamyka się w granicach działek inwestycyjnych wymienionych                 w pkt.1.4 niniejszego opracowania.

# Uwagi końcowe

- W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie niezwłocznie powiadomić Projektanta.

- Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem Przepisów 
o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia.

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

- Projekt należy rozpatrywać z kompletnymi dokumentacjami wykonawczymi pozostałych branż.

- Wszelkie zmiany w konstrukcji nie zaaprobowane pisemnie przez projektanta przenoszą odpowiedzialność za całość konstrukcji na osobę samowolnie dokonującą zmian.

- Projekt wykonawczy jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie 
i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracował:

Marcin Wąchnicki