PROBUD – Usługi Budowlane

Piotr Gontarz

ul. Widok 10/2

23-400 Biłgoraj

tel. 607 366 583

e-mail: gontarzt@wp.pl

NIP: 918-160-25-80

REGON: 060038800

| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |
| --- | --- |
| Obiekt: Budynek gospodarczy z wiatą śmietnikową Kod CPV: 45213240-7 Budynki gospodarcze Kategoria obiektu: II Branża: Architektura Temat: Projekt architektoniczno-budowlany budynku gospodarczego z wiatą śmietnikową Lokalizacja: Działka nr ewid. 2767/3 obr. 8 ul. Stanisława Staszica 8 Gmina Brzeziny Powiat Brzeziny Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. ul. Św. Anny 57 95-060 Brzeziny Data opracowania: kwiecień 2021 r. TOM AB-I |  |
| Projektował: | mgr inż. arch. Tadeusz Howorus upr. bud. ANB-513/1/32/82 |
| Opracował: | inż. Piotr Gontarz upr. bud. nr LUB/0079/ZOOK/09 |

## Strona tytułowa – Załącznik

Wykaz projektantów biorących udział w opracowaniu projektu budowlanego posiadających uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności

| Branża | Zakres opracowania | Imię i nazwisko | Numer uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja | Projektował | inż. Piotr Gontarz | ANB-513/1/32/82 |  |
| Instalacje elektryczne | Projektował | mgr inż. Tomasz Bździuch | LUB/0110/PWOE/09 |  |

## Spis zawartości opracowania

| Lp. | Element opracowania | Skala | Nr strony / rysunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Część opisowa |  |  |
| 1. | Strona tytułowa |  | 1 |
| 2. | Strona tytułowa – Załącznik: Wykaz projektantów biorących udział w opracowaniu projektu budowlanego posiadających uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności |  | 2 |
| 3. | Spis zawartości opracowania |  | 3 |
| 4. | Oświadczenie do projektu, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów RP |  | 4a-4c |
| 5. | Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego |  | 5 |
|  | Część rysunkowa |  |  |
| 6. | Rzut parteru | skala 1:50 | 18 / A1 |
| 7. | Rzut dachu | skala 1:50 | 19 / A2 |
| 8. | Przekroje pionowe | skala 1:50 | 20 / A3 |
| 9. | Elewacje | skala 1:100 | 21 / A4 |
| 10. | Zestawienie stolarki okiennej |  | 22 / A5 |
| 11. | Zestawienie ślusarki drzwiowej |  | 23 / A6 |
| 12. | Szczegóły ocieplenia |  | 24 / A7 |
| 13. | Szczegóły ocieplenia |  | 25 / A8 |
| 14. | Szczegóły ocieplenia |  | 26 / A9 |
| 15. | Szczegóły ocieplenia |  | 27 / A10 |
| 16. | Szczegóły ocieplenia |  | 28 / A11 |

Biłgoraj, dnia 28.04.2021 r.

# OŚWIADCZENIE

Projekt architektoniczno-budowlany:

Obiekt: Budynek gospodarczy z wiatą śmietnikową

Kod CPV: 45213240-7 Budynki gospodarcze

Kategoria obiektu: II

Temat: Projekt architektoniczno-budowlany budynku gospodarczego z wiatą śmietnikową

Lokalizacja: Działka nr ewid. 2767/3 obr. 8

ul. Stanisława Staszica 8, Gmina Brzeziny, Powiat Brzeziny

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.

ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Prawo Budowlane – art. 20.1. ust. 4) i kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Oświadczam, że projekt budowlany dla tego zadania inwestycyjnego został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, któremu ma służyć.

Projektant:

Podpis i pieczęć:

Opis techniczny

do projektu architektoniczno-budowlanego budynku gospodarczego z wiatą śmietnikową

- Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego, dane ogólne

  - Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt budowlany: Budynek gospodarczy z wiatą śmietnikową

Kategoria obiektu: II.

  - Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem,

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

- Mapa do celów projektowych opracowana przez geodetę uprawnionego,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz. 430),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Obowiązujące normy oraz literatura fachowa.

  - Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego budynku gospodarczego z wiatą śmietnikową.

Projekt opracowany został w formule ustanowionej w nowelizacji ustawy Prawo budowalne, która wprowadziła rozdział zakresu obowiązujących części projektu. Dla przedmiotowego obiektu wykonany został projekt architektoniczno-budowlany (PAB), natomiast projekty techniczne (PT) opracowane zostaną przez projektantów poszczególnych branż i przekazane kierownikowi budowy przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

  - Cel opracowania

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę realizacji przedmiotowej inwestycji.

Niniejsza dokumentacja stanowić będzie również podstawę opracowania projektów technicznych branżowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

- Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

  - Sposób użytkowania obiektu budowlanego

Obiekt przeznaczony jest budynek gospodarczy z wiatą śmietnikową.

  - Program użytkowy obiektu budowlanego

Parter

Na parterze mieszczą się: pomieszczenie gospodarcze, otwarta, zadaszona wiata śmietnikowa.

  - Zestawienie powierzchni użytkowej

| PARTER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Rodzaj posadzki | Pow. użytkowa |
| 1 | Pomieszczenie gospodarcze | gres | 18,90 m2 |
| 2 | Wiata śmietnikowa | beton | 22,99 m2 |
|  | RAZEM |  | 41,89 m2 |

- Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów

  - Układ przestrzenny

Pomieszczenie gospodarcze znajduje się w całkowicie obudowanej części budynku (w stanie projektowanym charakter użytkowania: cele gospodarcze, w wariancie alternatywnym możliwe jest wykorzystanie pomieszczenia jako technicznego np. pomieszczenie węzła ciepłowniczego). Wiata śmietnikowa otwarta, zadaszona, z bezpośrednim dostępem do wewnętrznej drogi dojazdowej.

  - Forma architektoniczna

Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, niski. Ścianą północną przylega do ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Budynek posiada prostą formę architektoniczną. Bryła budynku zwarta, w rzucie obiekt ma nieregularny kształt, wynikający z ograniczeń przestrzennych.

Charakter elewacji kształtowany będzie fakturą i kolorystyką wypraw lub/i okładzin elewacyjnych oraz detalem architektonicznym. Przeważająca część ścian zewnętrznych wykonana z cegły ceramicznej pełnej, w nawiązaniu do dotychczasowej formy wykończenia elewacji  oraz do zabudowy sąsiadującej.

Budynek posiada funkcję gospodarczą.

  - Dostosowanie do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów

    - Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stanowi:

- Działka o numerze ewid. 2767/3 z obrębu 8 miasta Brzeziny, znajduje się – wg rysunku planu nr 3 – w obszarze oznaczonym symbolem 93 Mu.

- I.1. Przeznaczenie: Zabudowa śródmiejska. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej i usług nieuciążliwych wbudowanych w budynki mieszkalne wraz z zielenią towarzyszącą i izolacyjną oraz niezbędnymi drogami (ulicami) wewnętrznymi, dojściami, dojazdami i czasowymi miejscami postojowymi towarzyszącymi usługom i mieszkalnictwu.

- I.2. Informacje o istotnych warunkach zagospodarowania: Tereny położone w granicach stref A ochrony konserwatorskiej i stanowiska archeologicznego. Na terenie położonym na północ i na południe od ulicy Staszica zlokalizowane są obiekty wpisane do rejestru zabytków i inne objęte ochroną konserwatorską w tym obszarze – obowiązują zasady zagospodarowania wynikające z warunków ochrony dóbr kultury (w tym zabytków).

- I.3. Szczegółowe zasady zagospodarowania:

- dojazd – istniejącymi ulicami lokalnymi oraz wewnętrznym układem komunikacyjnym ulic dojazdowych,

- realizacja zabudowy w historycznie wykształconej linii zabudowy pierzejowej (w tym w formie zabudowy plombowej), z dostosowaniem do form i gabarytów sąsiadujących obiektów zabudowy historycznej.

- I.4. Dopuszcza się: Adaptację istniejącej zabudowy (z możliwością jej rozbudowy i przebudowy) oraz adaptację istniejącego układu komunikacyjnego.

- I.5. Ustalenia ogólne w zakresie przeznaczenia terenów: Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej oraz usług nieuciążliwych (oznaczone symbolem Mu) przeznaczone są do zachowania istniejącej i realizacji nowej zabudowy wielorodzinnej lub zamieszkania zbiorowego (o wskaźniku intensywności zabudowy netto od 0,48 do 0,6 w przeliczeniu na tereny oznaczone symbolem „Mu”) wraz z towarzyszącą zielenią, drogami wewnętrznymi, dojazdami i dojściami pieszymi, miejscami postoju pojazdów i obsługi komunalnej oraz usługami bytowymi i usługami komercyjnymi, które nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych.

- II. Ustalenia ogólne w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej oraz infrastrukturalnej:

- d) w zakresie gospodarki odpadami ustala się następujące wymogi postępowania z odpadami – gromadzenie odpadów w pojemnikach na poszczególnych działkach lub w kontenerach zlokalizowanych w terenach ogólnodostępnych (z uwzględnieniem warunków i niezbędnego miejsca na działce lub obiekcie dla segregacji odpadów w miejscu ich powstawania), z okresowym wywozem odpadów przystosowanym taborem na istniejące składowisko odpadów komunalnych.

- III. Ustalenia ogólne w zakresie zasad i warunków zagospodarowania wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego (w tym zabytków). Zasady kształtowania architektury.

f) dla terenów przewidzianych pod zabudowę niniejszym planem, a położonych poza otuliną Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (tj. poza terenami – do objęcia ochroną prawną jako obszar chronionego krajobrazu) wprowadza się zasadę kształtowania gabarytów zabudowy nie zakłócających harmonii krajobrazu, a w szczególności nieprzekraczania w wysokości budynków mieszkalnych rzędnej:

- 15,0 m ponad poziom terenu (dla zabudowy wielorodzinnej),

- 9,0 m ponad poziom terenu dla budynków w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

Plan ustala dla innych budynków maksymalne wysokości ponad poziom terenu powinny wynosić:

- 7,0 m – dla budynków gospodarczych,

- 12,0 m – dla budynków usługowych i usługowo-produkcyjnych, chyba, że wysokość obiektów uzasadniona jest wymogami obronności, ochrony środowiska lub względami

kompozycji przestrzennej i ochrony środowiska lub dziedzictwa kulturowego,

g) w zakresie wymogów ochrony środowiska kulturowego i zabytków ustala się:

-W strefie A obowiązuje zasada pełnej ochrony struktury układu przestrzennego. Na objętym nią obszarze nie wolno wprowadzać żadnych zasadniczych zmian w rozplanowaniu i ukształtowaniu zabudowy bez opracowania szczegółowego projektu adaptacji całego zespołu zabudowy w obrębie poszczególnych działek, z uwzględnieniem powiązań z terenami i działkami sąsiednimi. Ochronie podlegają: rozplanowanie ulic i placów w historycznych liniach rozgraniczających, linie rozgraniczające ulic i placów (historyczne linie regulacyjne) i linie zabudowy oraz granice podziałów własnościowych, historyczna zabudowa miejska, w szczególności objęta ochroną w formie wpisu do rejestru zabytków, znajdująca się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz obiekty historyczne tj. obiekty zaznaczone na rysunku planu w skali 1 :2000 jako obiekty zabudowy tradycyjnej zasługującej na zachowanie, charakter wnętrz miejskich określony przez elementy nawiązujące do lokalnej tradycji kształtowania zabudowy: gabaryty budynków, podziały elewacji, proporcje otworów, formy i pokrycie dachów oraz powiązania widokowe, a także zespoły zieleni zabytkowej zieleni urządzonej (park, cmentarz).

    - Stanowisko Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

W dniu 23.07.2020 r. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał opinię dotyczącą możliwości rozbiórki istniejących budynków gospodarczych i budowy w ich miejscu budynku gospodarczego (lub o charakterze budynku mieszczącego pomieszczenie techniczne węzła cieplnego) wraz z wiatą śmietnikową.

Realizacja projektowanego budynku możliwa jest pod warunkami:

- Zastosowanie metody rozbiórkowej pozwalającej na rozebranie obiektu bez uszkodzenia struktury obiektu zabytkowego, przy której przedmiotowy budynek się znajduje.

- Zabezpieczeniu odsłoniętego fragmentu elewacji przed działaniem czynników zewnętrznych na ścianę obiektu zabytkowego, po wcześniejszym ustaleniu metod zabezpieczających z ŁWKZ.

- Zlokalizowaniu planowanej inwestycji w obrysie wyburzanych obiektów objętych wnioskiem.

Warunki prowadzenia robót rozbiórkowych przedstawiono w projekcie rozbiórki. Metoda rozbiórki realizuje zalecenia ŁWKZ.

Metodę zabezpieczenia odsłoniętego fragmentu elewacji obiektu zabytkowego opisano w niniejszym projekcie architektoniczno-budowlanym.

Projekt architektoniczno-budowlany realizuje zalecenia ŁWKZ w zakresie zlokalizowania planowanej inwestycji w obrysie wyburzanych obiektów w przeważającej części. Jednak koniczność zachowania wewnętrznego dojazdu w głąb działki o wymaganych przepisami parametrach technicznych sprawia, że zachowanie obrysu nowo projektowanych budynków tożsamych z obrysem obiektów przeznaczonych do rozbiórki nie jest możliwe.

- Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

  - Charakterystyczne parametry techniczne

- Powierzchnia zabudowy								–   52,25 m2

- Powierzchnia zabudowy (z placem na kontener)			–   67,10 m2

- Powierzchnia użytkowa								–   41,89 m2

- Kubatura                              							– 176,90 m3

- Szerokość całkowita budynku							–     5,99 m

- Długość całkowita budynku							–   13,15 m

- Wysokość całkowita budynku							–     4,38 m

- Liczba kondygnacji									–     1

- Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, założenia do obliczeń

  - Opinia geotechniczna

Podane niżej zapisy stanowią wyciąg z badań makroskopowych wykonanych na terenie projektowanej budowy.

- Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podłożu są korzystne.

- Podłoże jest jednorodne litologicznie i geotechnicznie uwarstwione.

- Pod glebą o miąższości 0,40-0,60 m od powierzchni terenu stwierdzono:

  - piaski drobne o ID = 0,40,

  - piaski drobne oraz piaski drobne z przewarstwieniami pyłów piaszczystych o ID = 0,50.

- Woda gruntowa poniżej poziomu posadowienia projektowanych fundamentów.

- Badanie geotechniczne makroskopowe jest badaniem punktowym, w oparciu o które warunki gruntowe są na przekroju interpolowane.

- Głębokość przemarzania gruntów dla badanego terenu wynosi wg normy 1,00 m ppt. Przy utrzymujących się długo niskich temperaturach i przy braku pokrywy śnieżnej strefa przemarzania może sięgnąć głębiej.

Opinia geotechniczna

Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki gruntowe w podłożu należy zaliczyć do prostych.

Dla planowanego obiektu ustala się I kategorię geotechniczną.

  - Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, niski.

Budynek ma mieszany układ konstrukcyjny. Wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Ławy fundamentowe żelbetowe, ściany murowane z drobnowymiarowych elementów betonowych i gazobetonowych. Więźba dachowa tradycyjna, drewniana, krokwiowa. Pokrycie z blachy panelowej płaskiej na rąbek, powlekanej.

  - Założenia do obliczeń

- Obciążenie śniegiem – strefa II.

- Obciążenie wiatrem – strefa I.

- Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

Liczba lokali gospodarczych: 1.

- Opis dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych

Nie dotyczy.

- Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne

Nie dotyczy.

- Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

  - Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Budynek nie posiada instalacji wodociągowej ani kanalizacyjnej.

Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo na teren przylegający do budynku. Odprowadzenie wód opadowych systemem odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe).

  - Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Nie występuje.

  - Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Odpady stałe, mające charakter odpadów komunalnych, gromadzone będą w kontenerach na śmieci i wywożone na wysypisko śmieci. Gromadzenie odpadów z uwzględnieniem wymagań ich segregacji.

  - Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Nie występuje.

  - Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Nie występuje.

- Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Nie dotyczy. Budynek nie jest ogrzewany.

- Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy. Budynek nie jest ogrzewany.

- Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

  - Dane konstrukcyjno-materiałowe

    - Elementy konstrukcyjne

Ławy fundamentowe żelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C16/20. Ławy wysokości 40 cm. Zbrojone podłużnie prętami 4 # 12 ze stali klasy B500SP, ze strzemionami ø 6 co 30 cm ze stali klasy S235JR.

Ławy posadowione na warstwie chudego betonu klasy C8/10 gr. 10 cm.

Ściany fundamentowe zewnętrzne dwuwarstwowe Warstwa konstrukcyjna gr. 24 cm z bloczków betonowych pełnych na zaprawie cementowej. Ściany zewnętrzne ocieplone płytami styropianowymi ekstrudowanymi XPS gr. 10 cm.

Ściany fundamentowe wewnętrzne gr. 24 cm z bloczków betonowych pełnych na zaprawie cementowej.

Ściany zewnętrzne nadziemia dwuwarstwowe Warstwa konstrukcyjna gr. 25 cm z pustaków ceramicznych szczelinowych klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M2,5. Ocieplenie płytami styropianowymi odmiany EPS 70 gr. 14 cm.

Ściany zewnętrzne nadziemia jednowarstwowe gr. 25 cm z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M2,5.

Ściany wewnętrzne nadziemia gr. 25 cm z pustaków ceramicznych szczelinowych klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M2,5.

Wieńce żelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C16/20. Zbrojone prętami 4 # 12 ze stali klasy B500SP, ze strzemionami ø 6 co 30 cm ze stali klasy S235JR.

Nadproża dla otworów okiennych i drzwiowych żelbetowe prefabrykowane typu L19. Bezpośrednio pod końcami belek nadproży, dla rozłożenia siły docisku, wykonać poduszki murowane z cegieł ceramicznych pełnych klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5. Wysokość poduszek przyjąć jako 3 wysokości cegły.

Nad otworami o szerokości powyżej 2,5 m nadproża żelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C16/20. Dane konstrukcyjno-materiałowe wg części konstrukcyjnej (PT).

Komin wentylacyjny wykonany z systemowych pustaków betonowych wieloprzewodowych na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M2,5.

Powyżej stropodachu nad parterem komin wentylacyjny zaizolowany płytami z wełny mineralnej gr. 8 cm.

Nakrywa komina z betonu klasy C12/15, zbrojona krzyżowo prętami # 8 mm ze stali klasy B500SP.

Komin ponad pokryciem dachowym okuty blachą trapezową powlekaną T-6 gr. 0,5 mm, mocowaną na ruszcie drewnianym z tarcicy nasyconej. Nakrywa komina okuta płaszczem z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm.

Otwory wentylacyjne zabezpieczyć kratkami wentylacyjnymi z blachy powlekanej.

Konstrukcja dachu głównego Dach jednospadowy. Jako konstrukcję nośną dachu zastosowano więźbę dachową krokwiową, wykonaną z drewna sosnowego klasy C24. Krokwie w rozstawie osiowym co 0,90-1,00 m. Nachylenie połaci dachowych wynosi 10o = 18%.

Przekroje elementów drewnianych konstrukcji dachu:

- murłaty									14 x 14 cm,

- krokwie – budynek gospodarczy			 8 x 20 cm,

- krokwie – wiata śmietnikowa			 	 8 x 16 cm.

Impregnacja elementów drewnianych dachu preparatem solnym trójfunkcyjnym. Impregnacja powinna się odbywać wg wskazań producenta aż do osiągnięcia stopnia NRO.

Murłaty do wieńców mocować kotwami stalowymi średnicy ø 16 mm, rozstawionymi co ~1,50-1,70 m.

Pokrycie dachu z blachy panelowej na rąbek, powlekanej, gr. 0,7 mm, na deskowaniu ażurowym z desek gr. 25 mm z tarcicy nasyconej. Łaty bite na kontrłatach z desek gr. 22 mm, pod którymi należy zamocować membranę dachową wysokoparoprzepuszczalną (dla wiaty śmietnikowej – niskoparoprzepuszczalną).

Obróbki blacharskie wykonywane indywidualnie oraz prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50 mm.

Podbitka okapu z listew drewnianych z drewna liściastego, malowanych lakierobejcą.

Odwodnienie dachu Rynny dachowe ø 150 mm i rury spustowe ø 100 mm z blachy powlekanej, wykonane jako systemowe.

    - Elementy wykończeniowe

Tynki i okładziny wewnętrzne Tynki wewnętrzne zwykłe cementowo-wapienne kat. III.

Okładzina stropodachu nad parterem z blachy trapezowej powlekanej T-6 gr. 0,50 mm na ruszcie z listew drewnianych z tarcicy nasyconej.

Malowanie ścian dwukrotne farbą emulsyjną, po uprzednim zagruntowaniu tynków gładkich. Zaleca się stosowanie kolorów jasnych pastelowych.

Podłogi i posadzki Posadzki z płytek gresowych na kleju do płytek ceramicznych.

Pod warstwy wykończeniowe podłóg parteru wykonać jastrych cementowy gr. 7 cm zatarty na gładko, zbrojony siatką z drutu gr. 3 mm o oczkach 15x15 cm.

Jako warstwę izolacji cieplnej posadzki na gruncie zastosowano styropian odmiany EPS 100 gr. 8 cm, ułożony na zaprawie.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma – 1x papa termozgrzewalna podkładowa.

W wiacie śmietnikowej posadzka betonowa gr. 15 cm z betonu klasy C20/25 W8.

Podkład pod posadzkę na gruncie gr. 15 cm z betonu klasy C12/15, ułożony na podsypce piaskowej zagęszczanej mechanicznie warstwami. Wymagany wskaźnik zagęszczenia podsypki piaskowej Is ≥ 0,99.

Stolarka okienna Okna z profili drewnianych o głębokości zabudowy min. 76 mm, wyposażonych w termookapnik ułatwiający odprowadzanie wody. Pakiet szklenia dwukomorowy, trzyszybowy, Ug ≤ 0,6 [W/m2K]. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uw ≤ 0,9 [W/m2K]. Okucia: w standardzie dwa zaczepy antywyważeniowe; okno wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki i podnośnik skrzydła; mikrowentylacja w rozwórce.

Parapety aglomarmurowe gr. 20 mm. Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej gr. 0,50 mm.

Ślusarka drzwiowa Drzwi zewnętrzne stalowe pełne, przylgowe, gr. skrzydła 54(±2) mm. Materiał: blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem w kolorze brązowym. Wypełnienie: pianka poliuretanowa bezfreonowa. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U ≤ 1,30 [W/m2K].

Izolacje Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ław fundamentowych – 1x papa termozgrzewalna podkładowa.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzek na gruncie i ścian fundamentowych – 1x papa termozgrzewalna podkładowa.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych – masa bitumiczna powłokowa R+2xP na tynku cementowym rapowanym.

Ochrona pionowej izolacji termicznej od strony zewnętrznej z folii kubełkowej gr. 0,5 mm, o gramaturze > 200 g/m2.

Izolacja cieplna posadzek na gruncie z płyt styropianowych EPS 100 gr. 8 cm, ułożonych na zaprawie.

Izolacja cieplna stropodachu nad parterem z wełny mineralnej gr. 20 cm, układana na sucho na paroizolacji z folii polietylenowej.

    - Elewacja

Elewacja – ściany nadziemia Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 70 gr. 14 cm, z wyprawą z tynku cienkowarstwowego silikonowego o ziarnie 2 mm, wykonanego ręcznie.

Ościeża okien i drzwi oraz naroża budynku zabezpieczone narożnikami aluminiowymi z warstwą siatki. Listwa startowa aluminiowa szer. 14 cm.

Do wykonania izolacji termicznej należy stosować styropian o gęstości pozornej ≥ 15,0 kg/m3, samogasnący, zawierający środki obniżające palność. Wymagany współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,035 W/mK.

Materiały pomocnicze obejmują wszystkie elementy montażowe dla wykonania izolacji termicznej, tj. kleje do styropianu, kołki montażowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokołowe i narożne aluminiowe. Klej do przyklejania styropianu o przyczepności: do betonu: > 0,6 MPa, do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu). Jako warstwy zbrojącej zaleca się stosowanie siatki z włókna szklanego o gramaturze ≥ 145 g/m2. Zaleca się stosowanie kołków kotwiących z trzpieniami plastikowymi ø 10 w ilości 4 sztuk/m2. Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej biały lub zbliżony z kolorystyką tynków, o gęstości objętościowej ~1,35 kg/dm3. Wyprawy tynkarskie silikonowe o granulacji ~1,5-3,0 mm, barwione w masie, o gęstości objętościowej ~1,7 kg/dm3. Mozaikowa masa tynkarska do nakładania ręcznego o granulacji 2,0 mm, o gęstości objętościowej ~1,7 kg/dm3, o oporze dyfuzyjnym 0,31 m, nasiąkliwości powierzchniowej 0,48 kg/m2h.

Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia, musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów tynku i innych czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwa styropianu.

Elewacja – ściany fundamentowe Ocieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi ekstrudowanymi XPS gr. 10 cm.

Cokół obłożony tynkiem mozaikowym dekoracyjnym gr. 2 mm, wykonanym ręcznie.

Do wykonania izolacji termicznej należy stosować styropian XPS o gęstości pozornej ≥ 30,0 kg/m3, samogasnący. Wymagany współczynnik przewodzenia ciepła λ < 0,035 W/mK.

    - Elementy zewnętrzne

Podest zewnętrzny i opaska przy budynku z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Obramowanie podestu i opaski z obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Ława pod obrzeża betonowa z oporem, z betonu klasy C12/15.

Koryta odwadniające pod rury spustowe z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.

    - Zabezpieczenie ściany szczytowej obiektu zabytkowego

Po rozebraniu budynku gospodarczego ścianę szczytową budynku zabytkowego należy oczyścić, usunąć fragmenty zaprawy lub/i tynku.

Ubytki w murze wyszpałdować cegłą ceramiczną pełną klasy 10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M2,5.

W pasmie przy gruncie wykonać tynk cementowy rapowany kat. I.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ściany fundamentowej – masa bitumiczna powłokowa R+2xP na tynku cementowym rapowanym.

  - Dane instalacyjne

Instalacje elektryczne obejmują projekt instalacji oświetleniowej, gniazdowej. Szczegółowe rozwiązania wg projektu branżowego (PT).

  - Właściwości cieplne przegród budowlanych

Wymagania izolacyjności cieplnej przegród budowlanych przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dla budynków użyteczności publicznej.

| Lp. | Przegroda | Współczynnik obliczony [W/m2·K] | Współczynnik wymagany [W/m2·K] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ściana nadziemia dwuwarstwowa (pustak ceramiczny szczelinowy gr. 25 cm + styropian gr. 14 cm) | 0,19 | 0,20 |
| 2. | Stropodach nad parterem | 0,15 | 0,15 |
| 3. | Podłoga na gruncie | 0,21 | 0,30 |
| 4. | Okna zewnętrzne | 0,78 | 0,90 |
| 5. | Drzwi zewnętrzne | 1,20 | 1,30 |

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Projektowany budynek nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

UWAGA!

- Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wiedzą i sztuką budowlaną.

- Roboty budowlane mogą być prowadzone jedynie pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Przy realizacji obiektu powinny być zastosowane materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za które uznaje się, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadające:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą,

- aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono obowiązującej normy.

Opracował: