SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Wzmocnienie części stropu oraz wykonanie wentylacji w piwnicy budynku

przy ul. Hawelańskiej 5 w Gorzowie Wlkp.

KOD CPV: 	45000000 - 7	Roboty budowlane

45223200 - 8	Roboty konstrukcyjne

Inwestor:  Administracja Domów Mieszkalnych Nr 4

66 – 400 Gorzów Wlkp.  ul. Drzymały 10

Gorzów Wlkp. październik 2024r.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

  - Nazwa zamówienia:  wzmocnienie części stropu oraz wykonanie wentylacji w piwnicy budynku

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Wzmocnienie części stropu wraz z wykonaniem wentylacji w piwnicy budynku użytkowego przy ul. Hawelańska 5 w Gorzowie Wlkp.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Przedmiotem opracowania są wymagania odnośnie właściwości materiałów, wykonania    robót oraz ich odbiorów.

W zakres zamówienia , którego dotyczy Specyfikacja Techniczna, wchodzą poniższe roboty:

● oczyszczenie i przygotowanie podłoża stropu

● oczyszczenie podciągów wraz ze skuciem tynku z powierzchni podciągów

● wykonanie podparć wraz z warsztatowym przygotowaniem do montażu

● zabezpieczenie metalowych elementów przed korozją

● umocowanie siatki Rabitza pod sufitem

● przygotowanie kanałów wentylacyjnych

● montaż wentylacji wraz z osadzeniem kratek

● wywóz odpadów

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót:

● specyfikacja techniczna  oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej

dokumentacji.

● wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność

ze specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

● dostarczone materiały mają być zgodne ze specyfikacją techniczną.

● podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

● wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas

prowadzenia robót.

1.5 Dokumentacja robót

Dokumentację robót :

● specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

● kosztorys inwestorski - ślepy

● dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U.  z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów

lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów,

● protokóły odbiorów robót,

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Materiały stosowane  powinny:

a) posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych,

b) posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

● Polską Normą  lub aprobatą techniczną ,

● w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a i które spełniają wymogi ST.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Materiały niezbędne do wykonania robót należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST,             i poleceniami inspektora nadzoru.

5.2 Wykonanie robót.

Kolejność i sposób wykonywania robót:

● oczyszczenie i przygotowanie podłoża stropu z luźnych elementów

● oczyszczenie podciągów wraz ze skuciem tynku z powierzchni podciągów

● wykonanie podparć wraz z warsztatowym przygotowaniem do montażu

● zabezpieczenie metalowych elementów przed korozją farba ftalową lub olejną

● umocowanie siatki Rabitza na belkach stalowych pod sufitem w celu zabezpieczenia przed odpadającym tynkiem

● przygotowanie kanałów wentylacyjnych tzw. zetki

● montaż wentylacji wraz z osadzeniem kratek

● wywóz  odpadów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrolę jakości robót wykonawca powinien zapewnić poprzez:

● stworzenie odpowiedniego systemu kontroli, w ramach którego będzie przeprowadzać

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w specyfikacji   technicznej

● sprawdzenie certyfikatów i deklaracji zgodności użytych wyrobów i materiałów,

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                        z zestawieniem  ofertowym i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych                           w zestawieniu.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w zestawieniu ofertowym  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Roboty podlegać będą następującym rodzajom odbiorów:

● odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

● odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

● odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Odbiór po upływie okresu i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych         z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie i gwarancji.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadamiając Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia tego faktu Inspektorowi Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z kosztorysem i specyfikacją techniczną.

Odbiór ostateczny przeprowadzi komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określi umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

● specyfikacje techniczne z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

● dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych

materiałów i wyrobów budowlanych,

● ewentualne wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

● jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności                      z wymaganiami określonymi w  specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie              do odbioru,

● jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości   zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

● w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany  jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

● ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

● wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

● stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą.

8.4 Odbiór po upływie okresu gwarancji

Celem odbioru po okresie gwarancji jest ocena stanu robót po użytkowaniu   w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych       z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego będzie podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający będzie zgłaszać wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest oferta złożona przez wykonawcę, przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy i Rozporządzenia obowiązujące w budownictwie i zamówieniach

publicznych

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy