- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

- I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa inwestycji:  MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ MAGAZYNU NR 1 W SKŁADNICY RZĄDOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W LEŚMIERZU

INWESTOR:  		 RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

UL. GRZYBOWSKA 45
00-844 WARSZAWA

Opracował : mgr inż. Dariusz Olczyk upr. bud LOD/0176/POOS/04

SPIS TREŚCI:

str.

I.	WSTĘP	3

I.1. Przedmiot i zakres opracowania	3

I.2. Lokalizacja	3

I.3. Podstawa opracowania	3

I.4. Inwestor	3

II.	ZAKRES ROBÓT DLA OMAWIANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW	3

III.	Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjno - budowlanych	4

IV.	ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI	4

V.	PROJEKTOWANE SIECI WRAZ Z UZBROJENIEM.	5

VI.	WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH	5

VII.	WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU DLA PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH	7

VIII.	OPIS ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA, LUB W ICH SĄSIEDZTWIE	8

VIII.1. Łączność	8

VIII.2. Ruch kołowy i pieszy na terenie budowy	8

VIII.3. Drogi ewakuacyjne	9

VIII.4. Prace szczególnie niebezpieczne	9

VIII.5. Informacje niezbędne w razie nagłych sytuacji	9

# WSTĘP

# I.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacjia sieci grzewczej w magazynie nr 1 Składnicy Rządowych Rezerw Strategicznych w Leśmierzu gm. Ozorków. Opracowanie jest częścią projektu budowlano-wykonawczego.

# I.2. Lokalizacja

Składnica i przedmiotowy budynek magazynowy nr 1 zlokalizowane są w miejscowości Leśmierz 6 k/ Ozorkowa.  Teren jest ogrodzony i poddany ciągłemu dozorowi służb ochrony.

# I.3. Podstawa opracowania

Opracowanie sporządzono na podstawie następujących głównych materiałów:

[1] Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:1000 terenu Składnicy

[2] Inwentaryzacji budowlanej obiektu magazynowego

[3] Przepisów prawnych (przytoczone w tekście), danych literaturowych, norm branżowych

[4] Wizji lokalnej w terenie.

# I.4. Inwestor

Inwestorem modernizacji sieci grzewczej w magazynie nr 1 jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 45.

# ZAKRES ROBÓT DLA OMAWIANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Przewiduje się następujący zakres robót :

-    Wykonanie przyłącza CO z magazynu nr 2 do magazynu nr 1 z rur PEX

- Instalacja rurociągów zasilających i powrotnych CO ze stali wewnątrz budynków wraz z przejściami przez ściany działowe,

- Instalacja uzbrojenia rurociągów – zaworów, pomp obiegowych,

- Instalacja nagrzewnic wodnych na ścianach budynków,

- Instalacja kabli elektrycznych i urządzeń zasilających.

- Przeprowadzenie prób szczelności.

# Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjno - budowlanych

Wykonanie poszczególnych elementów obejmuje następujące fazy robót :

- prace przygotowawcze w  terenie – pomiary geodezyjne, wytyczenie osi rurociągu i obiektów sieciowych, przekopy próbne celem lokalizacji przewodów istniejących, ustalenie miejsc do odkładania ziemi rodzimej i urobku,

- roboty ziemne – wykonanie wykopów,  montaż szalunków w miejscach wymagających umocnień, w razie konieczności wykonanie podsypek pod posadowienie rurociągów i kabla,

- roboty montażowe

- inwentaryzacja geodezyjna,

- zasypywanie  wykopów – zasypywanie prowadzone warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem warstw i ewentualną rozbiórką szalunków,

- odtworzenie stanu pierwotnego terenu.

- roboty betonowe i montażowe – po wykonaniu podłoża z chudego betonu, montaż szalunków, betonowanie poszczególnych elementów fundamentów, elementów prefabrykowanych wraz z armaturą, wykonanie przejść szczelnych rurociągów oraz próby szczelności,

- roboty montażowe elementów układów ogrzewania- rurociągów, nagrzewnic, zaworów,

- roboty montażowe elektryczne – rozprowadzenie kabli zasilających i połączenie ich ze źródłem prądu.

# ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Podczas realizacji omawianego zamierzenia budowlanego będą wykonywane niektóre roboty wymienione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo budowlane. Występowanie tych robót wymaga sporządzenia przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Poniżej zestawiono te elementy zagospodarowania terenu omawianego zamierzenia budowlanego przy realizacji których wystąpią roboty wymienione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo budowlane.

# PROJEKTOWANE INSTALACJE WRAZ Z UZBROJENIEM.

Obiekty technologiczne, elementy sieci wraz z występującym uzbrojeniem, przy realizacji których wystąpią roboty wymienione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo budowlane :

- roboty budowlane, których charakter i miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości :

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej

niż 1.5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m,

- roboty na wysokości powyżej 3m,

- roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych, których masa przekracza 10kg.

# WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Poniżej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrożeń mogących występować podczas realizacji robót budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

| Lp | Rodzaj zagrożenia | Przyczyny Zagrożenia | Skutki zagrożenia | Sposoby zmniejszania ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Upadek z drabiny | - Brak zabezpieczenia drabiny przed poślizgnięciem się jej stóp. - Brak stopek gumowych. - Brak wyposażenia w cięgno lub pręt uniemożliwiający rozsunięcie drabiny. - Ustawienie drabiny na nieodpowiednim podłożu. - Brak asekuracji. | Złamania kończyn, urazy głowy, kręgosłupa, ogólne potłuczenia. | Stosować właściwe drabiny, w dobrym stanie technicznym, ustawiać drabiny na równym podłożu. |
| 2. | Skaleczenia kończyn lub tułowia | Pozostawienie w dowolnym miejscu elementów montażowych, budowlanych, maszyn, sprzętu, opakowań, desek itp. | Rany kłute lub cięte, stłuczenia, złamania. | Opakowania, zbędne materiały produkcyjne i odpady usuwać ze stanowiska pracy i składować w wyznaczonym miejscu, ostre elementy chwytać w rękawicach. |
| 3. | Urazy i schorzenia wywołane trudnymi warunkami atmosferycznymi | - Wykonywanie prac budowlanych i montażowych przy wietrze ponad 10 m/s, złym oświetleniu nocnym, mrozie, intensywnych opadach atmosferycznych. - Chodzenie po zaśnieżonych lub oblodzonych drogach i koleinach. | Ogólne potłuczenia, stłuczenia, urazy wewnętrzne, złamania. | - Wstrzymać wykonywanie prac przy wietrze 10 m/s, złym oświetleniu nocnym, mrozie, intensywnych opadach atmosferycznych. - Utwardzać nawierzchnie dróg, oczyszczać drogi ze śniegu i lodu. |
| 4. | Urazy wywołane podczas rozładunku materiałów | - Nieuwaga, brak koordynacji przy pracach wyładunkowych lub transporcie ręcznym. - Wyciąganie od spodu materiałów. - Nierówne ustawienie, ułożone materiałów składowanych lub transportowanych. | Zranienia, potłuczenia i przygniecenia kończyn, tułowia. | Prowadzić prace rozładunkowe przy ścisłej koordynacji prac w zespołach. Materiały układać dopuszczalną liczbę warstw. Materiały układać w wyznaczonym miejscu. Zabezpieczać elementy przed upadkiem. Stosować dodatkowe wyposażenie do dźwigania i przenoszenia. Oznaczać teren pracy dźwigu. |
| 5. | Stosowanie klejów, farb i innych substancji o właściwościach trujących, łatwopalnych, wybuchowych | - Prace w pomieszczeniach zamkniętych lub źle wentylowanych. - Stosowanie substancji o właściwościach łatwopalnych i wybuchowych przy nieprzestrzeganiu zakazu używania otwartego ognia i urządzeń iskrzących. | Zatrucia, obrażenia spowodowane pożarem lub wybuchem. | - Eliminować z procesu technologicznego substancje o właściwościach trujących, łatwopalnych, wybuchowych. - Wentylować pomieszczenia. - Wystrzegać się otwartego ognia. - Stosować indywidualne środki ochrony. |
| 6. | Eksploatacja narzędzi powodujących nadmierny hałas i wibracje | - Używanie narzędzi wyeksploatowanych. - Ponadnormatywny czas ekspozycji. - Niestosowanie indywidualnych środków ochrony słuchu. | Osłabienie słuchu, choroby narządów słuchu, zaburzenia naczyniowe i ruchowe. | - Używać narzędzi w dobrym stanie technicznym. - Przestrzegać czasu ekspozycji w warunkach hałasu. - Stosować indywidualne środki ochrony słuchu. |
| 7. | Kontakt części metalowej urządzenia dźwigowego lub transportowego z linią elektryczną | - Skrzyżowanie linii elektrycznej z drogą transportową. - Nie zachowanie bezpiecznych odległości. | Porażenie prądem. | Ustawiać na drogach transportowych znaki określające maksymalną wysokość pojazdu. |
| 8. | Uszkodzenie linii elektrycznych podczas prac | Złe wykonanie ochron mechanicznych NN. | Porażenie prądem. | Stosować rury osłonowe i znaczniki trasy. |
| 9. | Pojawienie się napięcia w gruncie | - Przecięcie kabla pod napięciem na skutek przejechania. - Nie osłonięcie tras kablowych. | Porażenie prądem. | Obudowywać lub osłaniać kable płytami betonowymi, podwieszać kable. |

# WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU DLA PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W ramach przeprowadzanych instruktaży pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych szczególną uwagę należy zwrócić na następujące kwestie :

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagrożenia,

- ustalenie rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej,

- zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, w tym informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialności osób (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru, zasady przepływu informacji (wytycznych) dotyczących sposobu prowadzenia robot i koordynacji prac podwykonawców, zasady codziennego przeglądu stanowisk pracy przed rozpoczęciem robót, sposób przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp.,

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w szczególności dotyczącymi:

- wystąpienia awarii, pożaru lub innego  zagrożenia,

- zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza budowy,

- organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,

- bezpieczeństwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiałów i surowców, w tym o właściwościach pożarowych i wybuchowych,

- prac wykonywanych w wykopach,

- pracy mechanicznych środków transportu,

- postępowania w sytuacji, wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów : prądu elektrycznego i wody.

# OPIS ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA, LUB W ICH SĄSIEDZTWIE

## VIII.1. Łączność

W biurze kierownika budowy winien znajdować się aparat telefoniczny końcowy z faksem. Kierownik budowy i koordynator ds. bhp winni posiadać telefony komórkowe.

Każdy z podwykonawców ma obowiązek zgłosić kierownikowi budowy posiadanie telefonu komórkowego i podać jego numer.

Dodatkowo w aparaty krótkofalowe winni być wyposażeni :

- mistrzowie nadzorujący prace liniowe,

- mistrzowie nadzorujący prace w wykopach.

## VIII.2. Ruch kołowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kołowy na budowie odbywa się zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie budowy oraz wg ogólnych przepisów ruchu drogowego. Należy stosować oznakowanie przedstawione w projekcie organizacji ruchu. Ruch pieszy odbywa się poboczami wzdłuż dróg kołowych.

## VIII.3. Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, zaznaczone będą w części rysunkowej  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dla zachowania stałej przejezdności tych dróg ustala się następujące wymagania :

- nie dopuszczać do przebywania na drogach więcej niż dwóch samochodów,

- koparki nie mogą pracować „z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek,

- w przypadkach awaryjnych ruchem kierować będą osoby wyznaczone i upoważnione przez kierownika budowy.

## VIII.4. Prace szczególnie niebezpieczne

Do prac szczególnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza się:

- prace wykonywane w pobliżu dróg komunikacyjnych. Pracownicy wykonujący te roboty muszą być ubrani w kamizelki ostrzegawcze,

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,

- prace na wysokości powyżej 3m,

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów.

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów określonych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Przed przystąpieniem do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenia stanowiskowe (bez względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania pracowników z ryzykiem.

Kierownik budowy będzie zobowiązany do :

- zapewni udzielenie pracownikom instruktażu,

- ustali imienny podział pracy,

- ustali kolejność wykonywania zadań,

- zapewni sprawdzenie znajomości wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach.

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami będą sprawować odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

## VIII.5. Informacje niezbędne w razie nagłych sytuacji

Należy ustalić miejsce punktu pierwszej pomocy.

Należy ustalić miejsce najbliższego punktu lekarskiego, jednostki straży pożarnej, komisariatu policji.

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny być wywieszane na tablicy informacyjnej, a ponadto znane każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi zostać potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierającym informacje dla podwykonawców.

Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod jego nieobecność - koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku.

SPORZĄDZIŁ:

Dariusz Olczyk