Konin, dnia 02.08.2024 r.

ZDP.NUD.2230.39.2024

Zapytanie ofertowe

dotyczące zamówień poniżej kwoty 130 000,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zaprasza do złożenia oferty na:

„Remont promu górnolinowego o nr  BG-03-002 w m. Sławsk”

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Koniński
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
NIP: 665-290-61-78

Odbiorca:
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
ul. Świętojańska 20 d, 62-500 Konin

- Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu remontu promu BG-03-002 w m. Sławsk.

2.2. Zakres robót do wykonania:

2.2.1.Poszycie dna

- Wymiana poszycia dna LB ( po stronie sterówki ) 2,8 m² bl gr. 5 mm (obszar – patrz protokół pomiaru -długość od wr8 do wr5 – tj. 1,30 mb oraz na głębokość od burty LB  2 mb ). Całe arkusze wyciąć w miejscach spawu.

- Oczyszczenie  i  malowanie  poszycia całego dna i burt farbą antykorozyjną.

    - Klapy wjazdowe

- Remont końcówki (czoła) klapy wjazdowej od strony wsi. Wymiana płaskownika ślizgowego oraz zużytych elementów, spawanie pęknięć usztywnień, naprawa popękanych szczytów   ( miejsc mocowania liny mechanizmu podnoszenia klap )

- Remont końcówki ( czoła) klapy wjazdowej od strony rzeki. – analogicznie j.w.

    - Klapy naporowe

- Naprawa klapy naporowej od strony wsi. Wzmocnienie mocowania klapy do kadłuba. Odnalezienie nieszczelności i uszczelnienie poszycia klapy ( nabiera wody ).

    - Barierki przy sterówce

- Wymiana pokładu pod słupami barierek z zamontowanymi kołami pasowymi mechanizmu podnoszenia klap po stronie sterówki –  szt 2  (po obu stronach).    Remont tych słupów. Naprawa pozostałych słupów oraz barierek z pospawaniem pęknięć.

    - Pokład stalowy promu

- Spawanie pęknięć i nieszczelności pokładu  22 mb

- Wymiana poszycia pokładu  4 m²

- Założenie i przyspawanie nowego teownika na środku promu do montażu desek na długości 11 mb

- Obowiązki Wykonawcy

Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca składający ofertę powinien posiadać kompetencje, zdolność techniczną oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w miejscu objętym przedmiotem zamówienia w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do złożenia oferty.

5.Termin realizacji:

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 20.08.2024 r.

6.  Opis sposobu przygotowania oferty:

6.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin na stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 06.08.2024 r.  do godz. 7:20

6.2.  Do oferty tj. załącznik nr 1  należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO

6.3. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl lub przesłać zeskanowaną ofertę.

6.4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona.

6.5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

7.Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty (brutto).
Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

8.Ogłoszenie wyników:

8.1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ofert.

8.2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców którzy brali udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

Osoby wyznaczone do kontaktu:

Patrycja Dworzyńska

tel.63 243 02 80 wew. 22

p.dworzynska@zdp.konin.pl

………………………………….

(podpis)