Załącznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zakup pierwszego wyposażenia do żłobka w celu utworzenia 
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w ramach 
programu MALUCH+ 2022-2029

Część V – Organizacja placów zabaw 					Gwarancja (min. 36 miesięcy) …………

| Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Jednostka | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gminny żłobek „MAZURECZKI” w Prostkach |  |  |  |  |
| 1 | Ślizgawka dla najmłodszych | Wymagania minimalne: materiał:, stal oc. Malowana proszkowo, stal nierdzewna, płyta HDPE kolor: wielokolorowe. wymiary (szer., dł., wys.): 950÷1550 x 2000÷2450 x 700÷2500 mm wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Zjeżdżalnia o stylistyce nawiązującej do bajek, lub zwierząt (np. ślimak) Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo. Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie. Rury lub kształtowniki zakończone elementami zabezpieczającymi lub dekoracyjnymi. Ścianki zjeżdżalni, wieży i balustrad wykonane z płyty np. HDPE Strefa bezpieczeństwa: ok. 18÷23m2 Wysokość swobodnego upadku: ok. 0,59 m Grupa wiekowa 1 - 8 lat Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 | Szt. | 1 |
| 2 | Piaskownica + zabawki | Wymagania minimalne: materiał: stal, płyta HDPE/HPL kolor: wielokolorowe. wymiary (szer., dł., wys.): 1700÷1800 x 1700÷1900 x 320÷360 mm wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ - Piaskownica. Rama ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, ścianki i siedziska na rogach piaskownicy wykonane z płyty HDPE/HPL. Grupa wiekowa 1 - 12 lat. Ilość dzieci do 11 dzieci. Strefa bezpieczeństwa ok. 30 m2. Wysokość swobodnego upadku <60 cm - Zadaszenie. Płachta poliestrowa wraz z 3-ema słupkami z rur stalowych ocynkowanych. Zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 DOSTAWA - Zabawki. Kolorowy zestaw do piasku z motywem np. morskim i wieloma akcesoriami: - 1 wiaderko z sitkiem o wysokości 21 cm, - konewkę, - łopatkę, - grabki - foremek do piasku (6÷9 szt) - młynek do piasku i wody Zabawki przeznaczone dla dzieci w wieku od 18 miesięcy, aby pomóc im rozwinąć umiejętność wymyślania historii i budowania światów. | Kpl. | 1 |
| 3 | Podłoże na plac zabaw | Wymagania minimalne: materiał: płyty SBR i EPDM, kolor: wielokolorowe. wymiary (szer., dł., wys.): zgodnie z projektem zagospodarowania placu zabaw wykonanym przez dostawcę i wykonawcę placu zabaw. wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt SBR i EPDM na place zabaw wraz z obrzeżami. Jednolite płyty gumowe wraz z obrzeżami gumowymi. Podbudowa, zgodnie z technologią wskazaną przez producenta płyt SBR i EPDM, dostosowana do wysokości swobodnego upadku dla poszczególnych elementów placu zabaw. Płyty gumowe odporne na promienie UV, antypoślizgowe, mrozoodporne i wodoprzepuszczalne Wymagany atest higieniczny PZH oraz zgodność z normę dot. placów zabaw PN-EN 1177:2019. Ogrodzenie: Bezpieczne podłoże placu zabaw żłobka należy odgrodzić przestawnymi elementami modułowymi, które można ze sobą łączyć i rozłączać o wymiarach 600÷700 x 500÷600mm. Należy przewidzieć montaż w ogrodzeniu dwóch wejść. | m2 | 85 |
| 4 | Huśtawka | Wymagania minimalne: materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, kolor: wielokolorowe. wymiary (szer., dł., wys.): 2000÷2100 x 5600÷6000 x 2300÷2500 mm wymagania dodatkowe: DOSTAWA I MONTAŻ Huśtawka wahadłowa potrójna. Konstrukcja wykonana jest z rur lub kształtowników stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo, odpornych na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie. Urządzenie zawiera 2 ramy,1 siedzisko w formie deseczki, 1 siedzisko typu koszyk, 1 bocianie gniazdo. Strefa bezpieczeństwa: ok. 5,49 x 7,50 m Wysokość swobodnego upadku: ok. 1,36 m Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 | Szt. | 1 |
| 5 | Parasole przeciwsłoneczne | Wymagania minimalne: materiał: poliester, gramatura ok. 180 g/m2 kolor: wielokolorowe. wymiary (szer., dł., wys.): Średnica około 2000mm wymagania dodatkowe: DOSTAWA Okrągła czasza parasola, zakończona falbaną, wsparta jest na ok. 8 metalowych szprychach, które przymocowane są od stalowej rurki śr. ok 22÷25mm. Rurka ma element przegubowy, który umożliwia odchylanie czaszy parasola od pionu w zależności od kąta padania promieni słonecznych. Poliester czasy parasola odporny jest na działanie warunków atmosferycznych, dzięki czemu zachowuje swój estetyczny wygląd przez długi czas. | Szt. | 4 |

UWAGA:

W zakresie: Części V - „Organizacja placów zabaw” jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, a jednocześnie oznacza to, że zamawiający dopuszcza złożenia oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.