OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

---- CZĘŚĆ I  ---

Określenie przedmiotu zamówienia:

Rozbudowa  Systemu Monitoringu Wizyjnego  Miasta Poznania w obszarze  osiedli w oparciu o rozwiązania mobilne.

Część:

I – osiedle Stare Miasto

Adres inwestycji:

miasto Poznań, osiedle: Stare Miasto, ul. Składowa.

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień

Główny przedmiot

32323500-8	Urządzenia do nadzoru wideo

Dodatkowe przedmioty

71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

Zamawiający:  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Poznania,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

Użytkownik systemu: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, Straż Miejska Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- Uzgodnienie warunków instalacji kamery z modułami bateryjnymi z właścicielem słupa oświetleniowego – ENEA Oświetlenie.

- Wykonanie, na podstawie uzyskanych uzgodnień, projektu wykonawczego określającego zasilanie i montaż kamery oraz transmisję danych.

- Dostawa i instalacja kamery obrotowej z modułem bateryjnym na istniejącym słupie oświetleniowym – wymagane parametry urządzeń określono w Wytycznych do projektowania – załącznik nr 5 do umowy – w rozdziale III pkt 2.11. oraz dodatkowej anteny kierunkowej pracującej w paśmie 5GHz, kompatybilnej z urządzeniem radiowym określonym w pkt 2.11 d) Wytycznych rozdział III.

- Dostawa i instalacja na słupie kamery 0081o-Towarowa/Składowa urządzenia radiolinii kompatybilnego z określonym w pkt 2.11 d) Wytycznych rozdział III przystosowanego do pracy w warunkach zewnętrznych. Uruchomienie radiolinii pomiędzy dostarczaną kamerą a istniejącą 0081o-Towarowa/Składowa. W przypadku problemów z zestawieniem transmisji (brak bezpośredniej widoczności urządzeń) Zamawiający zapewni kartę SIM do transmisji w sieci komórkowej.  Wymagana agregacja 2 urządzeń w punkcie kamerowym 0081o-Towarowa/Składowa – Wykonawca dostarczy i wymieni istniejący mediakonwerter na sieciowy przełącznik przemysłowy DIN z min 2 portami SFP  100/1000Mbps i  4 portami RJ45 100/1000Mbps.

- Zestawienie połączenia i uruchomienie transmisji.

- Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji przewodów zasilających, impedancji pętli zwarcia oraz skuteczności zabezpieczeń różnicowoprądowych.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Wykonanie serwisu posprzedażowego tj. wykonanie 2  razy w roku (w marcu i wrześniu): czyszczenia obudowy i regulacji mechanizmów zamontowanych kamery oraz wykonanie na koniec okresu gwarancyjnego pomiarów elektrycznych zgodnie z pkt 6.  (w zależności od złożonej oferty)

- Informacje dodatkowe:

- Licencje do uruchomienia kamery w systemie, przestrzeń dyskową do rejestracji nagrań oraz zasoby serwera strumieniującego kamery mobilne zapewnia zamawiający.

- Prace projektowe i instalacyjne należy wykonać zgodnie z wytycznymi do projektowania i budowy infrastruktury teletechniczne, stanowiącymi załącznik nr 5 do umowy, w tym należy oznakować przestrzeń monitorowaną zgodnie z wymaganiami w Rozdziale II pkt 2.7.2

Rys 1.  Wizualizacja miejsca instalacji