#### OPINIA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM ROZBIÓRKI

##### DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY

ul. Szkolna 3A, Góra, 62 - 080 Tarnowo Podgórne, działka nr 117

- Dane ogólne:

  - Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie opinii technicznej budynku świetlicy znajdującego się w miejscowości Góra, nr działki 117. Jest to budynek parterowy o prostej bryle i rzucie prostokąta.

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji ze względu na planowaną inwestycję przez właściciela nieruchomości.

Zakres opracowania obejmuje:

- krótką charakterystykę przedmiotu opracowania

- ustalenie wizji lokalnej

- analiza stanu istniejącego, zalecenia

- wnioski

Wykonuje się opinię techniczną istniejącego budynku zgodnie z §206 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).

  - Podstawa opracowania:

Podstawą formalną opracowania jest pisemna umowa sporządzona z Inwestorem.

  - Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie opinii technicznej budynku świetlicy znajdującego się w miejscowości Góra, gm. Tarnowo Podgórne, nr działki 117.

W opracowaniu zostanie podana ocena stanu technicznego budynku zgodna na dzień wykonywania oględzin budynku.

Analiza i ocena nośności konstrukcji budynku będzie stanowiła podstawę do podjęcia określonych czynności projektowych.

  - Materiały wykorzystane w opracowaniu:

- inwentaryzacja i obmiary własne z dnia 13.03.2024r.,

- dokumentacja fotograficzna.

  - Akty normatywne:

Opracowanie wykonano w oparciu o aktualne przepisy prawne, normy techniczne i warunki techniczne wykonania robót budowlano-montażowych.

Polskie Normy:

- PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu

- PN-EN 1990:2004 /A1:2008 Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziaływanie na konstrukcje Część 1-1

- PN-EN 1991-1-2:2006 Oddziaływanie na konstrukcje Część 1-2

- PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziaływanie na konstrukcje Część 1-3

- PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziaływanie na konstrukcje Część 1-4

- PN-EN 1991-1-6:2007 Oddziaływanie na konstrukcje Część 1-6

- PN-EN 1993- 1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych

- PN-B-03002:2007 Projektowanie konstrukcji murowych

  - Literatura techniczna:

- dr inż. E. Masłowski, D. Spiżewska „Wzmacnianie konstrukcji budowlanych”,

- materiały własne.

- Opis techniczny istniejącego obiektu:

  - Charakterystyka obiektu

Budynek świetlicy to obiekt parterowy, który przekryty jest dachem płaskim. Przekrycie stanowi papa na podłożu betonowym. Cały budynek w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Budynek w rzucie prostokątnym o szerokości 11,64m i długości 19,53m.

  - Fotografia stanu zastanego

WIDOK OD FRONTU

- Opis elementów konstrukcyjnych budynku:

  - Stropodach

Dach płaski o kącie spadku ok. 3o, przekryty papą na podłożu betonowym. Zgodnie z informacją jaką otrzymano od właściciela nieruchomości konstrukcja stropodachu wykonana jest z płyty kanałowej o grubości 24 cm. Konstrukcja płyty jest w dobrym stanie technicznym. Pokrycie dachu w dobrym stanie technicznym. Rynny, rury spustowe oraz opierzenia w dobrym stanie technicznym.

  - Ściany

Ściany zewnętrzne budynku grubości 60 cm i  40 cm wykonane z elementów drobnowymiarowych, murowane na zaprawę zwykłą. Wykończenie zewnętrzne w postaci tynku cienkowarstwowego na styropianie. Ocieplenie grubości około 10 cm ze styropianu. Od wewnątrz ściany są otynkowane. Nie zauważono pęknięć czy zarysowań mogących świadczyć o przekroczeniu nośności. Ściany określa się, że są w dobrym stanie technicznym.

Ściany wewnętrzne budynku grubości 35 cm, 33 cm i 19 cm wykonane z elementów drobnowymiarowych, murowane na zaprawę zwykłą. Dwustronnie otynkowane. Nie zauważono pęknięć czy zarysowań mogących świadczyć o przekroczeniu nośności. Ściany są w dobrym stanie technicznym.

  - Zadaszenie nad wejściem

Zadaszenie wykonane w konstrukcji drewnianej. Krokiew 6/10 cm w rozstawie co 61 cm. Konstrukcja oparta na płatwiach drewnianych o przekroju 12/12 cm. Słupy o przekroju 12/12 cm. Miecze o przekroju 8/12 cm. Konstrukcja w dobrym stanie technicznym.

  - Fundamenty

Nie wykonano odkrywek i inwentaryzacji fundamentów.

- Kryteria oceny i wnioski:

Przyjęto następujące kryteria oceny:

- stan techniczny dobry: element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń; cechy i właściwości materiałów odpowiadają wymaganiom normy (0-15% zużycia technicznego),

- stan techniczny zadowalający: element budynku utrzymany jest należycie; celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach i konserwacji (16-30% zużycia technicznego),

- stan techniczny dostateczny: w elementach występują niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu użytkowania; celowy jest częściowy remont kapitalny, lub wzmocnienie elementów (31-50% zużycia technicznego),

- stan techniczny mierny (niezadowalający): w elementach występują silne uszkodzenia i lokalne ubytki; celowy jest remont kapitalny (51-70% zużycia technicznego),

- stan techniczny zły: w elementach występują znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy i właściwości wbudowanych materiałów maja obniżona klasę, nie pełnią swojej funkcji (71-100% zużycia technicznego).

Na podstawie ustaleń wizji lokalnej aktualny stan techniczny konstrukcji budynku określa się jako dobry. Stan budynku pozwala na wykonanie zaprojektowanej rozbudowy.

- Opis rozbiórki:

Zgodnie z wytycznymi architektonicznymi przewidziano do rozbiórki część budynku (strefa wejściowa z sanitariatem).

Projektuje się rozbiórkę w następującej kolejności:

- wygrodzenie terenu,

- odłączenie wszelkich instalacji, które zostaną wykryte podczas prac,

- ręczne usunięcie śmieci i pozostawionego wyposażenia,

- usunięcie elementów instalacji,

- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej,

- złożenie powstałych odpadów na tymczasowe miejsca składowania,

- ręczna i mechaniczna rozbiórka konstrukcji dachu,

- ręczna i mechaniczna rozbiórka konstrukcji głównej budynku: ścian, słupów, posadzek oraz ścian fundamentowych i fundamentów do poziomu -1,00m względem terenu,

- złożenie powstałych odpadów na tymczasowe miejsca składowania,

- załadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, szkła na składowisko odpadów,

- załadunek i transport złomu stalowego na składowisko złomu.

  - Dach

- Przed przystąpieniem do demontażu konstrukcji dachu należy zdemontować pokrycie dachowe. Rozbiórkę rozpoczynamy od usunięcia elementów ponad połacią (kominów, wywiewek kanalizacyjnych itp.) oraz demontażu rynien i obróbek blacharskich. Następnie należy zdemontować wierzchnie warstwy pokrycia.

- Projektuje się rozbiórkę metodą tradycyjną przy pomocy narzędzi prostych i lekkiego sprzętu mechanicznego.

- Przy demontażu zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny być opuszczane w bezpieczny sposób i składowane w wyznaczonym miejscu lub bezpośrednio na środek transportu.

  - Ściany

- Projektuje się rozbiórkę ścian metodą tradycyjną przy pomocy narzędzi prostych i lekkiego sprzętu mechanicznego. Przy demontażu zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny być opuszczane w bezpieczny sposób i składowane w wyznaczonym miejscu lub bezpośrednio na środek transportu.

  - Ściany fundamentowe i fundamenty

- Rozbiórka przy pomocy młotów pneumatycznych. Gruz z rozbieranych konstrukcji na bieżąco należy wywozić na wysypisko.

- Uwaga :

- Przed przystąpieniem do rozbiórki należy poodcinać wszystkie instalacje: elektryczne, wod.-kan. zabezpieczyć je i poinformować wszystkie zainteresowane instytucje. Rozbiórkę należy wykonywać zachowując wszelkie środki ostrożności. Należy przestrzegać przepisów BHP.

- Jeżeli omawiane prace są wykonywane bez zabezpieczenia murów, to należy stale obserwować budynek, a przy jakichkolwiek odkształceniach natychmiast zabezpieczyć ściany. Wszelkie elementy zakotwione, w części którą pozostawimy należy poodcinać. Nie wolno tych elementów wyrywać, gdyż może dojść do uszkodzenia konstrukcji. Wszelkie pęknięcia powstałe w wyniki rozbiórki należy zapełnić zaprawą cementową po ich uprzednim oczyszczeniu i przemyciu mlekiem cementowym. Częściowe lub całkowite przemurowanie stosuje się wtedy, gdy nośność pozostawionych elementów konstrukcyjnych zmniejszyła się w skutek powstania wielu rys i pęknięć. Teren rozbiórki należy zabezpieczyć ogrodzeniem. Na ogrodzeniu należy umieścić tablice informacyjne o zagrożeniu i zachowaniu ostrożności. Teren należy tak zabezpieczyć aby nie było możliwości ingerencji osób niepożądanych.

- Szczególnie należy zachować ostrożność przy części budynku, który pozostawiamy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy wykonać dodatkową ekspertyzę budowlaną.

- Wszelkie prace wykonywane na działce należy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy i zgodnie z przepisami BHP.

- Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia:

Podczas robót rozbiórkowych należy się bezwzględnie stosować do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

  - Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót

- Wykonać należy niezbędne zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczyć pas terenu do 2 m od budynku z zakazem przebywania. Plac rozbiórki zostanie ogrodzony taśmą ostrzegawczą i oznakowany tablicami informującymi „Prace na wysokości” oraz „Niezatrudnionym wstęp wzbroniony” w celu uniknięcia wtargnięcia osób trzecich.

  - Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

- Należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed rozpoczęciem robót pracownicy odbędą szkolenie stanowiskowe przeprowadzone przez służby BHP.

- Każdy pracownik pracujący na wysokości powinien posiadać ważne badania wysokościowe.

- Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne.

  - Zasady prowadzenia robót rozbiórkowych

      - teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi,

      - przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci uzbrojenia, w tym elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej,

      - prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s,

      - w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonym terenie jest zabronione,

      - do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu,

      - przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione,

      - w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania za pomocą lin, długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne.

  - Przechowywanie i przemieszczenie materiałów porozbiórkowych

- Podczas wykonywania prac rozbiórkowych na bieżąco powinna być prowadzona segregacja materiału porozbiórkowego, załadunek za pomocą koparek i ładowarek na samochody skrzyniowe i wywóz na określone składowiska.

  - Zapobieganie niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych i w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

- Przestrzeganie zasad BHP przy realizacji zadań. Prace na wysokości będą wykonywane przy użyciu atestowanych szelek bezpieczeństwa z amortyzatorem i linką przymocowaną do elementu stałego przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych pracowników posiadających aktualne badania lekarskie do prac na wysokościach wymagane obowiązującymi przepisami BHP.

- Praca na rusztowaniach po ich odbiorze protokolarnym przez kierownika budowy.

| Opracowała: Szamotuły, sierpień 2024 r. |  |  |
| --- | --- | --- |