OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

---- CZĘŚĆ II  ---

Określenie przedmiotu zamówienia:

Rozbudowa  Systemu Monitoringu Wizyjnego  Miasta Poznania w obszarze  osiedli w oparciu o rozwiązania mobilne.

Część:

II – osiedle Fabianowo-Kotowo,

w szczególności plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Fabianowo

Adres inwestycji:

miasto Poznań, osiedle: Fabianowo-Kotowo, ul. Fabianowo.

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień

Główny przedmiot

32323500-8	Urządzenia do nadzoru wideo

Dodatkowe przedmioty

71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych, i linii energetycznych

Zamawiający:  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Poznania,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

Użytkownik systemu: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, Straż Miejska Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w obrębie 2 działek będących we władaniu Prezydenta Miasta. Zasilanie należy zaprojektować z obwodów wewnętrznych oświetlenia obiektu. Przewiduje się budowę rurociągu wzdłuż trasy istniejących przyłączy zasilania lamp oświetleniowych.

- Uzgodnienie warunków instalacji i zasilania 2 kamer z właścicielem obiektu – Zarządem Zieleni Miejskiej

- Wykonanie budowy rurociągu teletechnicznego 2xRHDPE 40/3,7 zgodnie z wytycznymi stanowiące załącznik nr 5 do umowy – w rozdziale II pkt 2.1.

- odcinek 1 od szafki energetycznej do słupa oświetleniowego nr 2 z wyprowadzeniami wewnątrz słupa oraz wewnątrz szafki – ok 85 mb.

- odcinek 2 od szafki energetycznej do słupa oświetleniowego nr 2 z wyprowadzeniami wewnątrz słupa oraz wewnątrz szafki z możliwością dostępu do słupa nr 1 poprzez rewizję w słupie – ok. 50 mb + 35 mb

- Wykonanie w oparciu o wybudowany rurociąg (RHDPE) przyłącza zasilającego od szafki energetycznej ZZM

- Wykonanie połączenia pomiędzy słupami kamer w oparciu o  wybudowany rurociąg (RHDPE) połączenia transmisyjnego kablem 2xUTP do stosowania zewnętrznego.

- Dostawa i instalacja skrzynki montażowej na jednym ze słupów kamer w celu zakończenia przyłącza zasilającego oraz instalacji urządzeń do agregacji sieciowej i transmisji danych w sieci GSM.

- Dostawa i instalacja dwóch kamer:

- kamery obrotowej – wymagane parametry urządzeń określono w Wytycznych do projektowania – załącznik nr 5 do umowy – w rozdziale III pkt 2.11. a)

- kamery stałopozycyjnej  – wymagane parametry urządzeń określono w Wytycznych do projektowania – załącznik nr 5 do umowy – w rozdziale III pkt 2.12

oraz przemysłowego przełącznika sieciowego POE+  przystosowanego do montażu DIN do agregacji kamer a także modemu GSM. Parametry modemu zawarto w Wytycznych do projektowania – załącznik nr 5 do umowy – w rozdziale III pkt 6.

- Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji przewodów zasilających, impedancji pętli zwarcia oraz skuteczności zabezpieczeń różnicowoprądowych.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Wykonanie serwisu posprzedażowego t.j. wykonanie 2  razy w roku (w marcu i wrześniu): czyszczenia obudowy i regulacji mechanizmów zamontowanych kamery oraz wykonanie na koniec okresu gwarancyjnego pomiarów elektrycznych zgodnie z pkt 6. (w zależności od złożonej oferty)

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Zinwentaryzowanie wybudowanej infrastruktury w bazie GEOPOZ. Wykonawca w terminie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest na podstawie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych prac, do złożenia wniosku do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu – Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu o naniesienie na mapę zasadniczą miasta Poznania (przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) wybudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wykonawca kopię złożonego wniosku załączy do opracowanej dokumentacji powykonawczej.

- Informacje dodatkowe:

- Licencje do uruchomienia kamery w systemie, kartę SIM do transmisji danych, przestrzeń dyskową do rejestracji nagrań oraz zasoby serwera strumieniującego kamery mobilne zapewnia zamawiający.

- Prace projektowe i instalacyjne należy wykonać zgodnie z wytycznymi do projektowania i budowy infrastruktury teletechniczne, stanowiącymi załącznik nr 5 do umowy, w tym należy oznakować przestrzeń monitorowaną zgodnie z wymaganiami w Rozdziale II pkt 2.7.2

- Prace należy skoordynować z wykonawcą wybranym w ramach postępowania przetargowego pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Fabianowo” którego inwestorem jest  Miasto Poznań Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych.

Rys 1.  Mapa poglądowa miejsca prac.

Rys 2.  Wizualizacja miejsca montażu – kamera stałopozycyjna

Rys 3.  Wizualizacja miejsca montażu – kamera obrotowa