Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie

„MBZ Andler, Tomczak” sp.j.   ul. Maślana 8/10   87-800 Włocławek   tel./fax: 54 413 60 00 e-mail: biuro@mbz.com.pl   www.mbz.com.pl

NR ARCH.

6

| NAZWA INWESTYCJI | Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAKRES INWESTYCJI | Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W – ETAP 1 |  |  |  |  |
| FAZA | PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |  |
| BRANŻA | Telekomunikacyjna |  |  |  |  |
| LOKALIZACJA | Obręb ewidencyjny 26 – Nowe Trzepowo Gmina Stara Biała: dz. nr 80, 108/2 (108/3,108/4,108/5), 123 (123/1,123/2,123/3), 107/1, 108/1. Obręb ewidencyjny 2 – Trzepowo Gmina Miasto Płock: dz. nr 21, 22, 24, 25 (25/1,25/2), 26 (26/1,26/2), 27/3, 28, 29, 30 (30/1,30/2,30/3), 65 (65/1, 65/2, 65/3), 68 (68/1,68/2,68/3), 69 (69/1,69/2), 70 (70/1,70/2), 71 (71/1,71/2), 72 (72/1,72/2,72/3), 73/1 (73/3,73/4), 74 (74/1,74/2), 75 (75/1,75/2), 76 (76/1,76/2), 77 (77/1,77/2), 78 (78/1,78/2), 79 (79/1,79/2), 80 (80/1,80/2), 81 (81/1,81/2), 84 (84/1,84/2), 120, 151, 152 (152/1,152/2), 153 (153/1,153/2), 154, 159, 161 (161/1,161/2), 162 (162/1,162/2,162/3,162/4,162/5), 163 (163/1,163/2,163/3,163/4), 164 (164/1,164/2,164/3),165 (165/1,165/2,165/3), 166 (166/1, 166/2,166/3), 167 (167/1,167/2,167/3), 169 (169/1,169/2,169/3), 170, 171 (171/1,171/2,171/3), 184, 185 (185/1,185/2), 191, 192, 193 (193/1,193/2), 194 (194/1,194/2,194/3,194/4), 195 (195/1, 195/2,195/3), 202/11, 203 (203/1, 203/2), 205/1 (205/3, 205/4), 206(206/1, 206/2), 207 (207/1, 207/2, 207/3), 208 (208/1, 208/2, 208/3). |  |  |  |  |
| INWESTOR | Prezydent Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock |  |  |  |  |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Uprawnienia do projektowania | Data | Podpis |  |
| Projektant branży telekom. | Maciej Weresiński | w specjalności telekomunikacyjnej 1800/99/U | 14-07-2017 |  |  |
| Sprawdzający branży telekom. | Ryszard Reclaff | w specjalności telekomunikacyjnej 1644/99/U | 14-07-2017 |  |  |

Projekt zawiera …… ponumerowanych stron

Włocławek, 14 lipiec 2017 rok

SPIS TREŚCI

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

| 1. Oświadczenia projektanta i sprawdzającego | 3 |
| --- | --- |
| 1.1. Oświadczenie projektanta branży telekomunikacyjnej | 4 |
| 1.2. Oświadczenie sprawdzającego branży telekomunikacyjnej | 5 |
| 2. Część opisowa | 6 |
| 2.1. Podstawa opracowania | 6 |
| 2.2. Uzasadnienie zadania | 8 |
| 2.3. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów | 8 |
| 2.4. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania | 9 |
| 2.5. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu | 10 |
| 2.6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego | 11 |
| 2.7. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 11 |
| 2.8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego | 11 |
| 2.9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi | 12 |
| 2.10. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych | 12 |
| 2.11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu | 12 |
| 2.12. Opinia geotechniczna | 13 |
| 3. Część rysunkowa | 14 |
| 1. Plan orientacyjny – lokalizacja zadania | 15 |
| 2. Plan sytuacyjny | 16 |
| 4. Część formalno-prawna (uprawnienia budowlane, zaświadczenia IIB) | 17 |
| 4.1. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektanta branży telekomunikacyjnej | 18 |
| 4.2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego branży telekomunikacyjnej | 20 |

- Oświadczenia projektanta i sprawdzającego

Włocławek, dnia …………………….

Maciej Weresiński

ul. Basztowa 10

09-410 Płock, Nowe Gulczego

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.      z 2016r. poz. 290, 961, 1165, 1250)  oświadczam, że projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku” – zakres inwestycji: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W – ETAP 1”, zlokalizowanego w Płocku, na działkach ewidencyjnych gruntu nr:

- 80, 108/2 (108/3, 108/4, 108/5), 123 (123/1, 123/2, 123/3), 107/1, 108/1 (obręb ewidencyjny 26 – Nowe Trzepowo Gmina Stara Biała);

- 21, 22, 24, 25 (25/1, 25/2), 26 (26/1, 26/2), 27/3, 28, 29, 30 (30/1, 30/2, 30/3), 65 (65/1, 65/2, 65/3), 68 (68/1, 68/2, 68/3), 69 (69/1, 69/2), 70 (70/1, 70/2), 71 (71/1, 71/2), 72 (72/1, 72/2, 72/3), 73/1 (73/3, 73/4), 74 (74/1, 74/2), 75 (75/1, 75/2), 76 (76/1, 76/2), 77 (77/1, 77/2), 78 (78/1, 78/2), 79 (79/1, 79/2), 80 (80/1, 80/2), 81 (81/1, 81/2), 84 (84/1, 84/2), 120, 151, 152 (152/1, 152/2), 153 (153/1, 153/2), 154, 159, 161 (161/1, 161/2), 162 (162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5), 163 (163/1, 163/2, 163/3, 163/4), 164 (164/1, 164/2, 164/3),165 (165/1, 165/2, 165/3), 166 (166/1, 166/2, 166/3), 167 (167/1, 167/2, 167/3), 169 (169/1, 169/2, 69/3), 170, 171 (171/1, 171/2, 171/3), 184, 185 (185/1, 185/2), 191, 192, 193 (193/1, 193/2), 194 (194/1, 194/2, 194/3, 194/4), 195 (195/1, 195/2, 195/3), 202/11, 203 (203/1, 203/2), 205/1 (205/3, 205/4), 206 (206/1, 206/2), 207 (207/1, 207/2, 207/3), 208 (208/1, 208/2, 208/3) (obręb ewidencyjny 2 – Trzepowo Gmina Miasto Płock)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Został skoordynowany pod względem międzybranżowym.

Projekt budowlany został sporządzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej: 1800/99/U.

____________________

Podpis i pieczęć projektanta

Włocławek, dnia …………………….

Ryszard Reclaff

Szosa Elbląska 19E

14-100 Ostróda

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.      z 2016r. poz. 290, 961, 1165, 1250)  oświadczam, że projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku” – zakres inwestycji: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W – ETAP 1”, zlokalizowanego w Płocku, na działkach ewidencyjnych gruntu nr:

- 80, 108/2 (108/3, 108/4, 108/5), 123 (123/1, 123/2, 123/3), 107/1, 108/1 (obręb ewidencyjny 26 – Nowe Trzepowo Gmina Stara Biała);

- 21, 22, 24, 25 (25/1, 25/2), 26 (26/1, 26/2), 27/3, 28, 29, 30 (30/1, 30/2, 30/3), 65 (65/1, 65/2, 65/3), 68 (68/1, 68/2, 68/3), 69 (69/1, 69/2), 70 (70/1, 70/2), 71 (71/1, 71/2), 72 (72/1, 72/2, 72/3), 73/1 (73/3, 73/4), 74 (74/1, 74/2), 75 (75/1, 75/2), 76 (76/1, 76/2), 77 (77/1, 77/2), 78 (78/1, 78/2), 79 (79/1, 79/2), 80 (80/1, 80/2), 81 (81/1, 81/2), 84 (84/1, 84/2), 120, 151, 152 (152/1, 152/2), 153 (153/1, 153/2), 154, 159, 161 (161/1, 161/2), 162 (162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5), 163 (163/1, 163/2, 163/3, 163/4), 164 (164/1, 164/2, 164/3),165 (165/1, 165/2, 165/3), 166 (166/1, 166/2, 166/3), 167 (167/1, 167/2, 167/3), 169 (169/1, 169/2, 69/3), 170, 171 (171/1, 171/2, 171/3), 184, 185 (185/1, 185/2), 191, 192, 193 (193/1, 193/2), 194 (194/1, 194/2, 194/3, 194/4), 195 (195/1, 195/2, 195/3), 202/11, 203 (203/1, 203/2), 205/1 (205/3, 205/4), 206 (206/1, 206/2), 207 (207/1, 207/2, 207/3), 208 (208/1, 208/2, 208/3) (obręb ewidencyjny 2 – Trzepowo Gmina Miasto Płock)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Został skoordynowany pod względem międzybranżowym.

Projekt budowlany został sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej: 1644/99/U.

____________________

Podpis i pieczęć sprawdzającego

2. Część opisowa

Do projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku” – zakres inwestycji: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W – ETAP 1”, zlokalizowanego w Płocku, na działkach ewidencyjnych gruntu nr:

- 80, 108/2 (108/3, 108/4, 108/5), 123 (123/1, 123/2, 123/3), 107/1, 108/1 (obręb ewidencyjny 26 – Nowe Trzepowo Gmina Stara Biała);

- 21, 22, 24, 25 (25/1, 25/2), 26 (26/1, 26/2), 27/3, 28, 29, 30 (30/1, 30/2, 30/3), 65 (65/1, 65/2, 65/3), 68 (68/1, 68/2, 68/3), 69 (69/1, 69/2), 70 (70/1, 70/2), 71 (71/1, 71/2), 72 (72/1, 72/2, 72/3), 73/1 (73/3, 73/4), 74 (74/1, 74/2), 75 (75/1, 75/2), 76 (76/1, 76/2), 77 (77/1, 77/2), 78 (78/1, 78/2), 79 (79/1, 79/2), 80 (80/1, 80/2), 81 (81/1, 81/2), 84 (84/1, 84/2), 120, 151, 152 (152/1, 152/2), 153 (153/1, 153/2), 154, 159, 161 (161/1, 161/2), 162 (162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5), 163 (163/1, 163/2, 163/3, 163/4), 164 (164/1, 164/2, 164/3),165 (165/1, 165/2, 165/3), 166 (166/1, 166/2, 166/3), 167 (167/1, 167/2, 167/3), 169 (169/1, 169/2, 69/3), 170, 171 (171/1, 171/2, 171/3), 184, 185 (185/1, 185/2), 191, 192, 193 (193/1, 193/2), 194 (194/1, 194/2, 194/3, 194/4), 195 (195/1, 195/2, 195/3), 202/11, 203 (203/1, 203/2), 205/1 (205/3, 205/4), 206 (206/1, 206/2), 207 (207/1, 207/2, 207/3), 208 (208/1, 208/2, 208/3) (obręb ewidencyjny 2 – Trzepowo Gmina Miasto Płock).

  - Podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlany został sporządzony w oparciu o:

- Umowę Nr 20/BIS-I/Z/1284/2016 zawarta w Płocku dnia 22 lipca 2016r. z Gminą    Miasto Płock z siedzibą w Płocku przy ul. Stary Rynek 1.

- Wytyczne Inwestora.

- Mapę sytuacyjno-wysokościową przeznaczoną dla celów projektowych

- Wizję lokalna terenu objętego opracowaniem.

- Dokumentację badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną wykonaną przez firmę „Geotest Łukasz Swat”.

- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 290, 961, 1165, 1250).

- Ustawę z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1440, 1920, 1948).

- Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. poz. 680 z 2015r.).

- Wytyczne dla kanałów technologicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31.01.2017r.

- Zarządzenie nr 581//11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, w pasach drogowych ulic Miasta Płocka.

- Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Normy i przepisy branżowe:

  - ZN 96/TP S.A.-004 pt. ,,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania”.

  - ZN-96/TP S.A.-008.	Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania.

  - ZN-96/TP S.A.-010 -Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1kV. Ogólne wymagania i badania.

  - ZN-96/TP S.A.-017. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania  i badania.

  - ZN 96/TP S.A.-023 pt. ,,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania”.

  - ZN-96/TP S.A.-024. Zasobnik złączowy. Wymagania i badania.

  - ZN-96/TP S.A.-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

  - ZN-96/TP S.A.-026. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

  - ZN-96/TP S.A.-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

  - ZN-96/TP S.A.-028 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania.

  - ZN-96/TP S.A.-029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania.

  - ZN-05/TP S.A.-030 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania.

  - ZN-96/TP S.A.-031 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe. Wymagania i badania.

  - ZN-05/TP S.A.-032 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania.

  - ZN-96/TP S.A.-037. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

  - ZN-96/TP S.A.-041    Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i badania.

  - w zakresie czynności geodezyjnych – zgodnie z rozporządzeniem M.G.P. i B. z dn. 21.02.95r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).

  - Uzasadnienie zadania

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych w rejonie jej budowy oraz, co jest z tym związane, przyczyni się do poprawy warunków bytowych mieszkańców i użytkowników terenów przyległych.

  - Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku” – zakres inwestycji: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W – ETAP 1”, zlokalizowanego w Płocku, na działkach ewidencyjnych gruntu nr:

- 80, 108/2 (108/3, 108/4, 108/5), 123 (123/1, 123/2, 123/3), 107/1, 108/1 (obręb ewidencyjny 26 – Nowe Trzepowo Gmina Stara Biała);

- 21, 22, 24, 25 (25/1, 25/2), 26 (26/1, 26/2), 27/3, 28, 29, 30 (30/1, 30/2, 30/3), 65 (65/1, 65/2, 65/3), 68 (68/1, 68/2, 68/3), 69 (69/1, 69/2), 70 (70/1, 70/2), 71 (71/1, 71/2), 72 (72/1, 72/2, 72/3), 73/1 (73/3, 73/4), 74 (74/1, 74/2), 75 (75/1, 75/2), 76 (76/1, 76/2), 77 (77/1, 77/2), 78 (78/1, 78/2), 79 (79/1, 79/2), 80 (80/1, 80/2), 81 (81/1, 81/2), 84 (84/1, 84/2), 120, 151, 152 (152/1, 152/2), 153 (153/1, 153/2), 154, 159, 161 (161/1, 161/2), 162 (162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5), 163 (163/1, 163/2, 163/3, 163/4), 164 (164/1, 164/2, 164/3),165 (165/1, 165/2, 165/3), 166 (166/1, 166/2, 166/3), 167 (167/1, 167/2, 167/3), 169 (169/1, 169/2, 69/3), 170, 171 (171/1, 171/2, 171/3), 184, 185 (185/1, 185/2), 191, 192, 193 (193/1, 193/2), 194 (194/1, 194/2, 194/3, 194/4), 195 (195/1, 195/2, 195/3), 202/11, 203 (203/1, 203/2), 205/1 (205/3, 205/4), 206 (206/1, 206/2), 207 (207/1, 207/2, 207/3), 208 (208/1, 208/2, 208/3) (obręb ewidencyjny 2 – Trzepowo Gmina Miasto Płock).

Prace budowlane – branży telekomunikacyjnej – prowadzone dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego polegać będą na:

- budowie kanału technologicznego.

  - Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania

Omawiany teren wchodzący w zakres opracowania zlokalizowany jest częściowo w granicach administracyjnych miasta Płock – woj.: mazowieckie, powiat: M. Płock, gmina: M. Płock oraz częściowo na terenie gminy Stara Biała – woj.: mazowieckie, powiat: płocki.

Omawiany teren znajduje się pomiędzy projektowaną obwodnicą północno – zachodnią miasta Płocka (działka ewidencyjna nr 201/1, 202/4, 202/5 – obręb ewidencyjny 2 Trzepowo Gmina Miasto Płock), a drogą powiatową nr 5205W (ulica Sierpecka, działka ewidencyjna nr 80 – obręb ewidencyjny 2 Trzepowo Gmina Miasto Płock) na terenie Gminy Stara Biała.

W zakres omawianego terenu wchodzą fragmenty dróg publicznych: ulica Rolna, ulica Szkolna i ulica Okólna. Ulice te na omawianych odcinkach posiadają nawierzchnie: z płyt betonowych typu MON, gruntową oraz bitumiczną. Szerokość pasa drogowego ~3m. Omawiane ulice nie są wyposażone w chodniki, drogi (ścieżki) rowerowe oraz zjazdy indywidualne.

Droga powiatowa nr 5205W posiada jezdnię o dwóch pasach ruchu o nawierzchni bitumicznej oraz pobocza gruntowe z odwodnieniem obustronnymi rowami przydrożnymi.

Omawiany teren przebiega głównie na terenach niezabudowanych,  przeznaczonych na cele rolnicze.

W zakresie omawianego terenu znajdują się obszary zielone: drzewa, krzewy, użytki rolne. Wszystkie drzewa oraz krzewy znajdujące się w zakresie inwestycji należy usunąć. Przewiduje się usunięcie 113 sztuk drzew oraz ~17 000m2 krzewów.

Po stronie wschodniej omawianego terenu przebiega Jar Rzeki Brzeźnicy, natomiast po stronie zachodniej znajdują się tereny PKN ORLEN S. A.

Ruch kołowy na omawianym terenie jest niewielki.

W zakresie omawianego terenu zlokalizowane są następujące, nadziemne i podziemne urządzenia infrastruktury obcej:

- odcinki sieci i przyłącza elektroenergetyczne (wraz ze słupami);

- odcinki sieci wodociągowej.

  - Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie następujących robót budowlanych:

- budowa kanału technologicznego;

  - kanał technologiczny KTu1 – ciąg złożony z jednej rury osłonowej RO125/108mm, trzech rur światłowodowych RS40/3,7mm i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur o średnicy zewnętrznej 40mm.

Prace ziemne związane z realizacją obiektu budowlanego wykonane będą jako wykop otwarty wykonywany ręcznie w terenie zawierającym urządzenia podziemne lub ich strefy ochronne. Do budowy sieci telefonicznej zostanie wykorzystana studnia prefabrykowana typu: SKR-1 zgodnie z normą ZN-96/TP S.A.-27. Budowa studni ma na celu umieszczenia w niej złączy kablowych.

Kanał technologiczny wykonany będzie z jednej rury osłonowej RO125/108mm, trzech rur światłowodowych RS40/3,7mm i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur o średnicy zewnętrznej 40mm.

Kanał technologiczny ułożony będzie na rzędnej -1,0/-1,05m (górna rzędna/dolna rzędna od poziomu otaczającego terenu w stanie docelowym) na podsypce piaskowej.

Prace będą prowadzone zgodnie z przepisami BHP, pod nadzorem przedstawiciela właściciela sieci telefonicznej.

Projektowane studnie telefoniczne będą wyposażone w dodatkowe pokrywy zabezpieczające przed ingerencją osób nieuprawnionych wyposażone w zamki patentowe zgodnie z normą ZN 96/TP S.A.-041.

  - Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zestawienie projektowanych elementów branży telekomunikacyjnej:

- kanał technologiczny – 2 860,00m;

- studnie SKR-1 – 67szt.

  - Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego „Trzepowo” w Płocku (Uchwała nr 836/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014r.).

Na obszarze przedmiotowej inwestycji znajduje się strefa ochrony stanowiska archeologicznego, figurującego w Krajowej Ewidencji Stanowisk Archeologicznych, podlegające ochronie bez względu na stan zachowania, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446 ze zm.).

Ustala się konieczność objęcia robót ziemnych na obszarze strefy ochrony stanowiska archeologicznego Płock nr 53 (wg oznaczenia w cytowanym wyżej planie miejscowym) badaniami archeologicznymi o charakterze nadzoru archeologicznego.

W przypadku odkrycia w trakcie robót budowlanych przedmiotu, co do którego będzie istniało przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy postępować zgodnie z art. 32 ustawy           o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Należy niezwłocznie zawiadomić Miejskiego Konserwatora Zabytków o wszelkich odkryciach, zagrożeniach lub nowych okolicznościach, jakie wystąpią podczas realizacji robót budowlanych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, który nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego.

  - Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Teren, na którym projektuje się przedmiotowe zamierzenie budowlane, nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

  - Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Przyjęte rozwiązania budowlane nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzkie i sąsiednie obiekty.

Przy projektowaniu wykorzystano wszystkie dostępne środki, które zmniejszą negatywny wpływ planowanego zamierzenia budowlanego na środowisko.

Inwestycja nie narusza interesów właścicieli działek sąsiednich i nie wywołuje negatywnego oddziaływania na środowisko.

Prezydent Miasta Płocka – decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (pismo z dnia 15.03.2017r., znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.73.2016.KK) – stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

  - Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

- Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać u Zarządcy drogi zezwolenie na   prowadzenie robót w pasie drogowym;

- O rozpoczęciu robót należy powiadomić zainteresowane strony;

- W czasie prowadzenia robót wykonawca powinien zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zgodnie z ustawą o ruchu drogowym;

- W miarę możliwości wykonawca powinien zapewnić dojście i dojazd mieszkańcom do swoich posesji;

- W trakcie robót należy zwrócić szczególną uwagę na media umieszczone w pasie drogowym;

- Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie wymogów normowych oraz przepisów przeciwpożarowych i BHP;

- Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

  - Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Zasięg oddziaływania zamyka się w granicach działek, na których przedsięwzięcie jest realizowane. W określeniu obszaru oddziaływania analizowano przepisy wynikające z następujących aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290):

  - Art. 5 ust.1;

Projektowane zamierzenie budowlane spełnia wszystkie warunki wymienione w powyższym artykule, bądź wyszczególnione warunki ich nie dotyczą.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124):

  - § 77;

Projektowane zamierzenie budowlane spełnia wszystkie warunki wymienione w powyższym paragrafie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 460):

  - Art. 35;

  - Art. 38;

  - Art. 43.

Projektowane zamierzenie budowlane spełnia wszystkie warunki wymienione w powyższych artykułach, bądź wyszczególnione warunki ich nie dotyczą.

  - Opinia geotechniczna

W ramach dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji wykonano dokumentację badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną. Wykonane badania miały      na celu rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w podłożu terenu objętego zakresem przedmiotowej inwestycji oraz ustalenie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463), geotechnicznych warunków jej posadowienia.

Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono:

- zasadniczy kompleks gruntowy stanowią w zdecydowanej większości plastyczne piaski gliniaste i średnio zagęszczone piaski drobne i średnie. Podrzędnie stwierdzono występowanie pyłów i piasków pylastych. Głębiej zalegają twardoplastyczne gliny zwałowe;

- występowanie wód gruntowych na głębokości 0,7÷3,5m p. p. t.;

- grupa nośności podłoża G1 (piaski) i G4 (gliny piaszczyste, piaski gliniaste, pyły piaszczyste);

- warunki gruntowe w podłożu sklasyfikowano jako proste;

- z uwagi na prowadzenie prac budowlanych poniżej głębokości 1,25m – dla projektowanych elementów stwierdzono II kategorię geotechniczną.

Podpis i pieczęć projektanta

3. Część rysunkowa

3.1

3.2

4. Część formalno – prawna (uprawnienia budowlane, zaświadczenia IIB)