Załącznik nr 7 do SWZ

Nr postępowania: 37/2023.

Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Zakup, dostawa i uruchomienie dwóch zestawów pomp ssąco-płuczących do małoinwazyjnej chirurgii ginekologicznej na potrzeby Bloku Operacyjnego w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

Przedmiot (poz. 1):

zestaw pomp ssąco-płuczących do małoinwazyjnej chirurgii ginekologicznej (HYS) – 1 szt. …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Model: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Producent i kraj pochodzenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Nazwa i typ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Fabrycznie nowy, rok produkcji (nie wcześniej niż 2021):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Przedmiot (poz. 2):

zestaw pomp ssąco-płuczących do małoinwazyjnej chirurgii ginekologicznej (LAP) – 1 szt. …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Model: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Producent i kraj pochodzenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Nazwa i typ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Fabrycznie nowy, rok produkcji (nie wcześniej niż 2021):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETR OFEROWANY (OPISAĆ LUB POTWIERDZIĆ SPEŁNIANIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy, rok produkcji: nie wcześniej niż 2021 | Tak |  |
|  | POMPA SSĄCO – PŁUCZĄCA HYS – 1 ZESTAW |  |  |
| 2 | Rolkowa pompa z oprogramowaniem HYS, przeznaczona do zastosowania w zabiegach histeroskopowych | TAK |  |
| 3 | Obsługa pompy poprzez kolorowy ekranem dotykowym | TAK |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy oprogramowania pompy o tryby stosowane np. w urologii, laparoskopii | TAK |  |
| 5 | Wybór trybu pracy pompy z menu wyświetlanego na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 6 | Pompa wyposażona w czujniki kontroli ciśnienia płukania | TAK |  |
| 7 | Regulacja prędkości płukania w zakresie min. 100 - 2000 ml/min. w procedurach z kontrolą przepływu | TAK |  |
| 8 | Wyświetlanie prędkości płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 9 | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren | TAK |  |
| 10 | Animacja wyświetlana na ekranie dotykowym instruująca sposób zakładania drenu | TAK |  |
| 11 | Zestaw drenu płuczącego wykorzystywany w procedurach z kontrolą ciśnienia, z igłami wielorazowy, autoklawowalny – 2 szt. | TAK |  |
|  | POMPA SSĄCO - PŁUCZĄCA LAP – 1 ZESTAW |  |  |
| 12 | Rolkowa pompa z oprogramowaniem LAP, przeznaczona do zastosowania w zabiegach laparoskopowych | TAK |  |
| 13 | Obsługa pompy poprzez kolorowy ekranem dotykowym | TAK |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy oprogramowania pompy o tryby stosowane np. w urologii, histeroskopii | TAK |  |
| 15 | Wybór trybu pracy pompy z menu wyświetlanego na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 16 | Pompa wyposażona w czujniki kontroli ciśnienia płukania | TAK |  |
| 17 | Regulacja prędkości płukania w zakresie min. 100 - 2000 ml/min. w procedurach z kontrolą przepływu | TAK |  |
| 18 | Wyświetlanie prędkości płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 19 | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren | TAK |  |
| 20 | Animacja wyświetlana na ekranie dotykowym instruująca sposób zakładania drenu | TAK |  |
| 21 | Zestaw drenu płuczącego wykorzystywany w procedurach z kontrolą przepływu, z igłami wielorazowy, autoklawowalny – 2 szt. | TAK |  |
|  | AKCESORIA EKSPLOATACYJNE DO DRENÓW WIELORAZOWYCH |  |  |
| 22 | Dren pompy kompatybilny z oferowanymi drenami wielorazowymi – 10 szt. | TAK |  |
| 23 | Membrana kompatybilna z oferowanymi drenami wielorazowymi – 20 szt. | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

............................................

podpis