Załącznik Nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych pojazdu

(Znak sprawy: GKI.271.10.2024)

UWAGA: Załącznik ten Wykonawca składa wraz z ofertą

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
|  | Wyszczególnienie |  |
|  | Spełnienie przepisów prawnych dla pojazdów. |  |
| 1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 2. | Podwozie pojazdu oraz jego podzespoły, a także całość wyposażenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. Podać markę, model, wersję (wersję wskazuje się, jeżeli dany model pojazdu oferowany jest w różnych konfiguracjach) rok produkcji) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Marka podwozia: Model: Wersja Rok produkcji: |
| 3. | Pojazd posiadający świadectwo homologacji zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym umożliwiające rejestrację. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 4. | Podwozie pojazdu wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 5. | Kolor pojazdu: - nadwozie pojazdu – czerwony RAL 3000 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6. | Wymiary: |  |
| 6.1. | Minimalna wysokość pojazdu 190 cm. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6.2. | Minimalna długość pojazdu 300 cm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6.3. | Prześwit pod osiami min 26 cm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6.4. | Rozstaw osi min 200 cm. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6.5. | Szerokość pojazdu minimum 120 cm. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 6,6, | Skok zawieszenia (przód, tył) min. 25 cm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 7. | Pojazd przystosowany do przewozu min. 2 osób + kierowca (homologacja) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 8. | Pojazd wyposażony w otwartą tylną skrzynię ładunkową. Dopuszczalne obciążenie tylnej skrzyni ładunkowej: minimum 450 kg. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 9. | Pojazd wyposażony w hak holowniczy kulowy oraz gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie oświetlenia ciągnionej przyczepy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 10. | Ładowność: minimum 600 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 11. | Silnik. |  |
| 11.1. | Silnik benzynowy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 11.2. | Pojemność sinika: minimum 900 cm3, maksimum 1100 cm3 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 11.3. | Moc min 24 KM (stanowi kryterium oceny ofert) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 11.4. | Rozruch elektryczny | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12. | Napęd. |  |
| 12.1. | Napęd dołączony 2x4/4x4 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12.2. | Blokada mechanizmu różnicowego | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12.3. | Skrzynia biegów automatyczna z biegiem wstecznym | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12.4 | Zawieszenie pojazdu niezależne podwójne wahaczowe | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12.5 | Hamulce tarczowe na obu osiach | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12.6 | Układ kierowniczy z elektrycznym wspomaganiem | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12.7 | Kierownica min. z regulacją kąta pochylenia | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12.8 | Zamontowane światła przednie i tylne | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12.9 | Pojemność zbiornika paliwa minimum 40 l | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 12.10 | Koła minimum 12 cali z oponami terenowymi | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 13. | Systemy wspomagania kierowania/bezpieczeństwa. |  |
| 13.1 | System hamowania silnikiem | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 13.2 | System kontroli zjazdu z góry | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 14. | Dokumentacja. Wraz z pojazdem należy dostarczyć : - wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, - instrukcję obsługi pojazdu oraz dodatkowego wyposażenia, - karty gwarancyjne Całość dokumentacji w języku polskim. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| Wyposażenie pojazdu |  |  |
| 15 | Pług do odśnieżania o szerokości min. 160 cm wraz z deflektorem i ramą montażową | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 16. | Nagłośnienie specjalne (generator): Moc minimum 80W 3 zmienne tony dźwięku manipulator w łatwo dostępnym miejscu mikrofon odporny na warunki atmosferyczne napięcie: 12V głośniki 2 szt. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 17. | Oświetlenie specjalne: - minimum 6 lamp błyskowych w technologii led - minimalna ilość lamp led w jednej lampi 4 szt. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 18. | Oświetlenie pola prac: - przednia belka led zamontowana na dachu pojazdu - tylne lampy led 2 szt. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 19. | Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka elektryczna 12V o sile uciągu min. 1000 kg z prowadnicą rolkową lub ślizgową. Sterowanie z kabiny pojazdu lub z pilota wyposażona w linę syntetyczną | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 20. | Orurowanie boczne paki ładunkowej dostosowane do parametrów technicznych pojazdu z możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 21. | Oznakowanie pojazdu poprzez oklejenie: logo i napis „OSP Mrzygłód” oraz logo programu z którego finansowany będzie zakup pojazdu. Szczegółowe dane w tym dane graficzne dotyczące miejsca oznaczeń o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu Zamawiający uzgodni z Wykonawcą po podpisaniu umowy na realizację zamówienia. Wykonane oznaczenia muszą być wysokiej jakości pokryte laminatem UV wzmacniającym odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV oraz zabezpieczone laminatem odpornym na działanie mycia pojazdu w myjni automatycznej. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 22. | Zabudowa. |  |
| 22.1. | Kabina pojazdu składająca się z dachu z podsufitką, szyby przedniej otwieranej z wycieraczką, szyby tylnej, drzwi pełne z szybą, lusterka boczne (prawe i lewe); | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 22.2. | Ogrzewanie z nawiewem | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 22.3. | Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu 1 kpl., gaśnica, trójkąt, apteczka samochodowa | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 23. | Gwarancja, serwis, eksploatacja. |  |
| 23.1. | Przeprowadzone zerowe badanie techniczne | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 23.2. | Minimum 24 miesiące pełnej gwarancji na wszystkie elementy dostawy, bez limitu kilometrów. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 23.3 | Konstrukcja pojazdu i zastosowane rozwiązania mają gwarantować co najmniej 7 lat eksploatacji. Zastosowane rozwiązania techniczne muszą być przetestowane przez producenta. Pojazd musi być produkowany seryjnie, tj. znajdować się w bieżącej ofercie sprzedaży. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |
| 23.4 | Zapewnienie dostępu do części oraz napraw pogwarancyjnych poprzez zapewnienie możliwości zakupu i wykonania napraw odtworzeniowych (powypadkowych), niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji pojazdu typu Quad UTV przez okres co najmniej 5 lat od daty odbioru pojazdu typu Quad UTV. W przypadku zaprzestania produkcji ww. części bądź zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę będzie on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, jak również wskazania nazwy i adresu innego Wykonawcy. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić poprzez skreślenie niewłaściwego słowa („spełnia” lub „nie spełnia”), zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji skreśli słowo „spełnia” (przez co przedmiot oferty nie będzie spełniał wskazanych parametrów) lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp).