Wrocław, dnia. 14.10.2024r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do wniosku  o udzielenie zamówienia publicznego

„ Wymiana pokrycia  dachu w Komędzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ul. Armii Krajowej 22

a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana pokrycia  dachu w Komędzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ul. Armii Krajowej 22

b. Opis robót do wykonania w ramach zadania

Wykonanie pokrycia dachu w systemie hydronylonu na budynku biurowym opow. 36,0 x 9,40 = 338,40 m2 . Do pokrycia istniejący dach,  obecnie pokrycie stanowi papa nawierzchniowa.

Wymagany okres udzielonej gwarancji min. 108 miesięcy ( 9 lat).

Technologia

Całość należy wykonać w jednym systemie , pokryć zarówno powierzchnię dachu jak i ogniomury, rynny. Poszczególne warstwy nanosić metodą natrysku lub pędzlem z zachowaniem kolejności warstw i wymaganych odstępów czasowych.

- Oczyszczenie podłoża

- Zagruntowanie podłoża gruntem systemowym do hydronylonów

- Położenie siatki poliestrowej zbrojonej

- Wykonanie warstwy podkładowej systemowej

- Wykonanie warstwy nawierzchniowej systemowej.

WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jedynie wyrobu budowlanego, wprowadzonego do obrotu przez jego producenta jako „zestaw” co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych (zgodnie z                art. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011z dnia 9 marca 2011 r.).

Wymagana przez Zamawiającego dokumentacja jakościowa:

1. Deklaracja właściwości użytkowych lub Krajowa deklaracja właściwości użytkowych wystawiona przez producenta dla wyrobu budowlanego zwanego dalej zestawem.

Wyroby budowlane nie posiadające wymaganej prawem dokumentacji jakościowej (dot. również dokumentów wystawionych niezgodnie z obowiązującym prawem, w których producent nie zawarł wymaganych prawem informacji lub podał nieprawdziwe) zostaną wykluczone z postepowania.

W przypadku stosowania oznakowania CE, zamawiający wymaga przedstawienia przez oferenta etykiety CE.

2. Europejka Ocena Techniczna (EOT-a) lub Krajowa Ocena Techniczna (KOT) wydana/y dla zestawu

Zamawiający wymaga przedstawienia przez oferenta dokumentacji w postaci Europejskiej Oceny Technicznej (EOT-a) lub Krajowej Oceny Technicznej (KOT), stwierdzającej jednoznacznie przydatność do stosowania proponowanego zestawu do hydroizolacji dachów stosowanej w płynie na podłożach z papy bitumicznej.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wyrobu budowlanego, dla którego nie wydano dokumentacji w postaci Europejskiej Oceny Technicznej (EOT-a) lub Krajowej Oceny Technicznej (KOT), a producent jako dokument odniesienia w punkcie 6. DWU wskazuje normę zharmonizowną o numerze PN-EN 1504-2, która ma zastosowanie wyłącznie dla  wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Wyroby budowlane nie posiadające wymaganej prawem dokumentacji jakościowej zostaną wykluczone z postepowania.

3. Raport klasyfikacyjny przy oddziaływaniu ognia zewnętrznego dla dachu papowego pokrytego powłokowym pokryciem dachowych nanoszonym w postaci płynnej.

Raport musi być wydane przez jednostkę posiadającą akredytację do wykonywania badań ogniowych wg. procedury PN-EN 13501-5+A1:2010. Raport musi odnosić się do całego zestawu proponowanego przez oferenta.

4. Karty charakterystyki chemicznej - sporządzone zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.

5. Karty techniczne wyrobów.

6. Sprawozdanie z oznaczenia zawartości lotnych substancji organicznych (VOC) Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. ( Dz. Ustaw poz. 1353 – załącznik nr 1).

WYMAGANIA TECHNICZNE

- Zamawiający wymaga stosowania wkładki zbrojącej w przewidzianej do zastosowania hydroizolacji na całej powierzchni istniejącego pokrycia dachu z papy bitumicznej w postaci siatki poliestrowej lub innego materiału o parametrach nie gorszych niż:

- wytrzymałości na rozciągnie ≥ 300 N (w obu kierunkach) – (wg. PN-EN ISO 13934-1:2013-07)

- wydłużenie przy zerwaniu ≥ 80 % (w obu kierunkach) – (wg. PN-EN ISO 13934-1:2013-07)

Nie dopuszczalne jest stosowanie wkładek zbrojących wyłącznie w miejscach zakładów papy – należy zastosować wkładkę zbrojącą na całej powierzchni dachu pokrytego papą bitumiczną.

Jeśli proponowana przez oferenta wkładka zbrojąca badana była wg. innej normy, to obowiązkiem oferenta będzie wykazanie, że deklarowane parametry są tożsame z wymaganymi w postepowaniu.

- Zamawiający dopuszcza jedynie wyroby posiadające klasę reakcji na ogień nie gorszą niż E. Zamawiający nie dopuszcza stosowania wyrobów o klasie reakcji na ogień F.

- Zamawiający dopuszcza jedynie wyroby dla których śliskość oznaczona dynamicznym współczynnikiem tarcia wynosi nie mniej niż μ >0,75 (wg. EAD 030350-00-0402 p. 2.2.14, PN-EN 13893:2004).

- Inne wymagania dotyczące właściwości proponowanego rozwiązania:

- Strefa klimatyczna: M

- Trwałość: min. W2

- Obciążenie użytkowe: P3

- Kat nachylenia dachu: S1-S4

- Najwyższa temperatura powierzchni: TH3

- Najniższa temperatura powierzchni: TL3

Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania.

c) Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

d) Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

e)  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

f) Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z  opisem ewentualnie dokonać wizji lokalnej.

g) Nie dopuszcza się ofert wariantowych;

h) Poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom.

i) Termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji do 15.12.2024r

j) Zakres przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie jest to budowa,  przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń a  bieżący remont.

k) Przedmiot zamówienia ze względu na proces technologiczny prac oraz  wąski zakres robót nie może być dzielony.