# Opis przedmiotu zamówienia

# do przetargu pn. Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu

# Znak: SO.271.36.2025.SOZ

| L.p. | Nazwa | Dane techniczne, minimalne wymagania | J.m. | Ilość | Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie, podać parametry techniczne | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto e x g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 1. | Skafander suchy techniczny | Wykonanie skafandra: wykonany z tkaniny nylon laminowany od spodu poliuretanem dodatkowo tkanina wzmacniająca cordura w kolorze czerwonym kryza szyjna lateksowa oraz kołnierz neoprenowy zapinany na rzep, zamek wejściowy gazoszczelny plastikowy na plecach przykryty patką zamykaną na rzep, rękawy zakończone „chlapaczami” z zamkiem plastikowym oraz wklejonymi kryzami lateksowymi, jedna kieszeń na nogawce, buty zintegrowane z nogawkami: 1. Wykonane z tworzywa polyurethan. 2. Wkładki stalowe w noskach i podeszwie butów. 3. Podeszwy butów antyelektrostatyczne, antypoślizgowe, olejo-odporne, z izolacją przed zimnem. 4. Ochrona stóp przed przebiciem o sile 1.100 N, ochrona palców stóp przed ściskaniem o sile 15 kN, ochrona palców stóp przed uderzeniem o energii 200 J. wzmocnienia z tkaniny zasadniczej na kolanach i siedzeniu, szelki wewnętrzne, taśmy odblaskowe naklejone na rękawach Rozmiar skafandra uzgodniony z zamawiającym | Szt. | 2 |  |  |  |
| 2. | Działko wodno - pianowe | Konstrukcja umożliwiająca łatwe i szybkie manewrowanie, stabilna podstawa Możliwa praca bezobsługowa Dysza o zmiennej wydajności Wydajność 750-950-1325 l/min | Szt. | 1 |  |  |  |
| 3. | Zapora olejowa | Wymiary 20cmx300cm. Zapory – rękawy ze specjalnej siatki wypełnione watą sorbentową. Podwójne zastosowanie – ograniczają i chłoną. Nie tonąca. Natychmiastowy efekt pochłaniania oleju. Możliwość stworzenia zapory o dowolnej długości dzięki karabińczykom. Wykonana z mocnej siatki, posiadająca wzmocnienie liną oraz karabińczyki zapewniające dużą trwałość połączenia, odporność mechaniczną, łatwe zamontowanie oraz proste usunięcie po nasączeniu. | Szt. | 10 |  |  |  |
| 4. | Głowica QR | Głowica do chłodzenia baterii samochodów elektrycznych Zapotrzebowanie na wodę 70 l/min Wsuwana od spodu pod samochód | Szt. | 1 |  |  |  |

Uwaga:

- Kolumnę „Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie, podać parametry techniczne” należy wypełnić wpisując zastosowane rozwiązania, parametry techniczne bądź  stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” bądź wskaże, że oferowany sprzęt nie spełnia wymaganych parametrów - oferta zostanie odrzucona.

Wypełnienie stanowi potwierdzenie zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego.

(Uwaga: niniejszy dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym)