.........................................................

(pieczątka Zamawiającego)

ISTOTNE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych na zadanie pn.:

Dostawa urządzenia medycznego–fotela ginekologicznego z dodatkowym wyposażeniem.

- ZAMAWIAJĄCY

Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej

## Al. Piłsudskiego 60

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. (032) 47-85-391

fax (032) 47-85-391

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia medycznego: fotela ginekologicznego
z dodatkowym wyposażeniem na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, o następujących parametrach technicznych:

- Fotel ginekologiczny sterowany elektrycznie z pamięcią,

- Fotel na podstawie mobilnej z centralną blokadą układu jezdnego,

- Wbudowane siłowniki elektryczne,

- Elektryczna regulacja: wysokości fotela, kąta siedziska, oparcia pleców.

- Sterownik nożny,

- Centralna blokada kół,

- Kolor tapicerki-wrzos

  - dodatkowe wyposażenie:

- misa ginekologiczna ze stali nierdzewnej,

- uchwyt na papier,

- kozetka lekarska standard – 2 sztuki. Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych farbą proszkową Leże i wezgłowie z płyty wiórowej pokrytej pianką poliuretanową i obszyte materiałem zmywalnym Leże dwusegmentowe Kozetka wyposażona w regulacje kąta nachylenia wezgłowia Możliwość zamontowania uchwytu do prześcieradła jednorazowego Nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa szerokość całkowita 550mm długość całkowita 1852mm wysokość 500mm. Kolor tapicerki: 1 sztuka -wrzos-fuksja, 1 sztuka pomarańcz.

  - Wymagania podstawowe urządzenia medycznego:

- Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2021.

2.2. Dodatkowe wymagania:

  - Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: do 17 grudnia 2021 r.

  - Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt do wskazanych pomieszczeń w siedzibie użytkownika tj.: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, al. Jana Pawła II nr 7  w Jastrzębiu-Zdroju, tel. 32 47 84 220, 691 110 616; e-mail awiktor@wss.pl (uzgodnienia).

  - Wykonawca winien dostarczyć przedmiot umowy po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu dostawy.

  - Strony ustalają, że dostawa odbędzie się w ustalonych przez Strony dniach roboczych,
w godzinach 8:00-15:00.

  - Dostawa przedmiotowego wyrobu medycznego kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

  - Przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

  - Wykonawca wraz z dostawą dostarczy:

- pisemną gwarancję w języku polskim na przedmiot umowy.

- instrukcję obsługi w języku polskim

- deklarację zgodność CE

- Wpis lub zgłoszenie wyrobu medycznego do URWMiPB lub oświadczenie o braku konieczności rejestracji w w/w urzędzie

- Certyfikat producenta wyrobu medycznego

  - Wykonawca zobowiązany jest podać: Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (adresy oraz telefony kontaktowe).

  - Wykonawca zobowiązany jest do szkolenia personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji, czynności sprawdzania stanu technicznego i podstawowej konserwacji technicznej

  - Cały montaż urządzeń po stronie Wykonawcy,

UWAGA:

W istotnych warunkach zamówienia opisano materiały mogące wskazywać na produkty konkretnych producentów. Wszystkie te wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego postępowania jak
 i w procesie realizacji, jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji powyżej.

3. POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

33162000-3 urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Do 17 grudnia 2021 r.

- WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO.

      - Wykonawca wraz z dostawą dostarczy pisemną gwarancję w języku polskim na przedmiot umowy.

      - Okres gwarancji wynosi: 24 miesiace, lat licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołu odbioru przedmiotu umowy.

      - Wykonawca z chwilą wykonania dostawy uruchomi serwis gwarancyjny.

      - Przeglądy okresowe wymagane przez Producenta (zgodnie z zaleceniami producenta) w okresie gwarancji ( dotyczy robocizny, części niezbędnych do wykonania przeglądu, części zamiennych oraz dojazdu )  w tym 1 w okresie miesiąca przed upływem gwarancji

      - Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania przedmiotu umowy
u Zamawiającego. W sytuacji, kiedy konieczne będzie przetransportowanie przedmiotu umowy do naprawy w warunkach warsztatowych, Wykonawca wykona transport na własny koszt oraz poniesie pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy w fazie demontażu, transportu, naprawy oraz montażu.

      - Zgłaszanie wady będzie następować w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. Zgłoszenie wady może być dokonane telefonicznie, poprzez mail lub za pomocą faksu.

      - Koszty transportu do i z siedziby Zamawiającego w trakcie okresu gwarancji ponosi Wykonawca.

      - Serwis gwarancyjny zapewni podjęcie naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuższym niż  do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia wady oraz zapewni usunięcie wady w terminie 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia, w przypadku przekroczenia terminu, konieczność zaoferowania urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach

      - Maksymalnie dopuszczalna liczba napraw gwarancyjnych – 3, w przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym wymiana elementu urządzenia na nowy.

      - Okres gwarancji przedmiotu umowy, w przypadku trwania przerwy w jego eksploatacji (liczonej od przyjęcia zgłoszenia do ponownego oddania do użytku), ulega przedłużeniu o pełną ilość dni trwania przerwy eksploatacyjnej.

      - W przypadku, w którym mowa w punkcie 10 wymiany wadliwego przedmiotu lub elementu wyposażenia na nowy termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia i zainstalowaniu użytkownikowi.

      - Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych oraz materiałów zużywalnych do dostarczonego przedmiotu umowy liczony przez okres minimum 10 lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

      - Naprawom gwarancyjnym nie podlegają wady wynikłe z nieprawidłowego użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

      - Możliwość zgłaszania usterek.

      - Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów transportu towaru (z siedziby odbiorcy do siedziby wykonawcy i z siedziby wykonawcy do siedziby odbiorcy), które zostały uznane jako podlegające reklamacji.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW

6.1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej w formie elektronicznej (skany).

- wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią istotnych warunków zamówienia i projektem umowy oraz aktualności dostarczonych zaświadczeń - zgodny w treści z wzorem stanowiącym - załącznik nr 1;

- oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 2,

- wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane – wg załącznika nr 3,

- dowody potwierdzające, że dostawy wykazane w załączniku nr 3 zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje itp.)

- opis urządzeń technicznych [...] w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej, jakości realizowanego zamówienia tj. opis, specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia medycznego oraz wymaganego dodatkowego wyposażenia – wg załącznika nr 4,

- Dokumenty  dopuszczające  do  obrotu- aktualne na dzień składania oferty. Zgodnie 
z  obowiązującą  Ustawą  z dnia 20 maja 2010 r. o  Wyrobach  Medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 j.t.) świadectwami dopuszczającymi do obrotu są:

- deklaracja zgodności CE producenta (dla wszystkich klas wyrobu medycznego),

- certyfikat zgodności jednostki notyfikującej (dotyczy klas wyrobu medycznego określonych

w ustawie o Wyrobach Medycznych),

- zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy o Wyrobach Medycznych.

Uwaga: jeśli przedmiot zamówienia nie podlega rejestracji w/w Urzędzie należy dostarczyć oświadczenie o braku obowiązku rejestracji wyrobu wraz z podaniem podstawy prawnej.

6.2.	Uwaga w/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania ofert.

6.3.	Dokumenty, o których mowa wyżej przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby do tego uprawnione. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność 
z oryginałem na każdej stronie.

6.4.	Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszystkie pozycje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia zawarte w pkt. 3 istotnych warunków zamówienia..

- Cenę końcową należy podać w zaokrągleniu do 1 grosza.

- Wszystkie wartości cenowe w ramach postępowania będą określone w złotych polskich (zł). Wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę ofert przyjmuje się cenę brutto (tj. z podatkiem VAT).

- W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, za prawidłową przyjmuje się cenę podaną słownie.

- Cena podana w ofercie może podlegać negocjacji.

8. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE

- Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium

cena brutto – 100%

- Opis kryterium „cena brutto”

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie jedynego kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem platformy zakupowej;

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Agnieszka Wiktor-Rupała–kierownik sekcji Elektroniki Medycznej tel. 32 47 85 220, 691 110 616, awiktor@wss.pl

- w sprawach dotyczących procedury: Jolanta Kluba-Wydział Polityki Społecznej 
i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

- numer faksu Zamawiającego: 32 47-85-391,

- adres poczty elektronicznej Zamawiającego: psm@um.jastrzebie.pl

11. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie do złożenia oferty cenowej bez ujawniania źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić istotne warunki zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

12. POSTAĆ OFERTY

- Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym.

- Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty).

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.

- Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty.

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

13.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1) Oferty składane są za pośrednictwem platformy zakupowej, na zadanie:

„Dostawa urządzenia medycznego– fotela ginekologicznego z dodatkowym wyposażeniem” do 13.12.2021 r.  godzina    10,00.

- Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.

- konsekwencje złożenia oferty niezgodne z w/w opisem ponosi Wykonawca.

14. OTWARCIE OFERT

- Ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 13.12.2021 r. godzina 10,15.

- Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przekazać informację z oceny ofert.

15.WYJAŚNIENIE BADANYCH OFERT, POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH I RACHUNKOWYCH

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Od Wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień.

16. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

17. WYBÓR WYKONAWCY

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym istotnych warunkach postępowania i została oceniona, jako najkorzystniejsza.

18. OGŁOSZENIE WYNIKÓW  POSTĘPOWANIA

O wyniku postępowania i wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy zostali zaproszeni do złożenia oferty cenowej.

19. POWIADOMIENIE WYKONAWCY O WYGRANIU POSTĘPOWANIA

Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego. Informacja zostanie wysłana za pośrednictwem platformy zakupowej bezzwłocznie po zatwierdzeniu wyników postępowania i nie później niż w czasie umożliwiającym podpisanie umowy.

20. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

  - Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie
z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą zamieszczone są w projekcie umowy – załącznik nr 5.

  - Przyjmuje się, że zapisy umowy, niezakwestionowane przed złożeniem oferty, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania.

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych istotnych warunkach zamówienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

22. KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca obowiązków zamawiającego wynikających z rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

- administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174;

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 18 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa urządzeń medycznych – zestawu narzędzi laparoskopowych”.

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres min. 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania udzielonej gwarancji przekracza okres 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz  gwarancji udzielonej przez Wykonawcę;

- obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

- osobie fizycznej, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”

Jastrzębie-Zdrój, dnia: 2021-12-08

…………………………………………………

Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

| ## Przedmiot zamówienia | „Dostawa urządzenia medycznego– fotela ginekologicznego z dodatkowym wyposażeniem” |
| --- | --- |
| ## Zamawiający | Miasto Jastrzębie-Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60 ## Jastrzębie-Zdrój |
| ## Wykonawca |  |
| ## KRS/CEIDG |  |
| ## Nr NIP |  |
| ## REGON |  |
| ## Nr telefonu , faksu, e-mail |  |
| Konto bankowe ## Nazwa banku i numer konta |  |
| ## Cena brutto za całość zadania (tj. z podatkiem VAT ) | ## ……………………….………..……………………zł |
|  | (Słownie: ……………………………………………………) |
| ## Gwarancja | ## Na okres …………………… |
| ## Termin realizacji | ## Zgodnie z pkt 4 IWZ |

Ponadto oświadczamy, iż:

- 	zapoznaliśmy się z istotnymi warunków zamówienia oraz wzorem umowy dotyczących zadania
 i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,

- 	zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

- dane zawarte w przedstawionych zaświadczeniach i wyciągu z rejestru stwierdzające stan prawny firmy są aktualne na dzień złożenia oferty.

- spełnimy wszystkie wyżej opisane warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego, 
a oferowane przez nas urządzenie medyczne spełnia określone wymagania.

………………………………………………………

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis i pieczątka osób/osoby uprawnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

###### Załącznik nr 2

.......................................

(pieczęć Wykonawcy)

Dotyczy postępowania pn.:  :  „Dostawa urządzeni   medycznego– fotela ginekologicznego z dodatkowym wyposażeniem”

OŚWIADCZENIE

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy / Konsorcjum* oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

………………………………………………………

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis i pieczątka osób/osoby uprawnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

*    niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  3

...............................................

(pieczęć wykonawcy)

Dotyczy postępowania pn.:  „Dostawa urządzeni   medycznego– fotela ginekologicznego z dodatkowym wyposażeniem”

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW

WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH  3– lat

| Nazwa prowadzonego zadania/Przedmiot zadania | Podmiot na rzecz, którego zadanie zostało wykonane | Wartość zadania | # Data wykonania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Rozpoczęcia | Zakończenia |

Uwaga: wykazane zadania należy potwierdzić dokumentami stwierdzającymi ich należyte wykonanie

………………………………………………………

(miejscowość, data)

………....................................................................

(podpis i pieczątka osób/osoby uprawnionych

do występowania  w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 4

(Pieczęć Wykonawcy)

| Lp. | Opis | Spełnienie warunku |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa/ symbol/ typ |  |
|  | Fotel ginekologiczny sterowany elektrycznie z pamięcią, |  |
|  | Fotel na podstawie mobilnej z centralną blokadą układu jezdnego, |  |
|  | Wbudowane siłowniki elektryczne, |  |
|  | Elektryczna regulacja: wysokości fotela, kąta siedziska, oparcia pleców. |  |
|  | Sterownik nożny, |  |
|  | Centralna blokada kół, |  |
|  | Kolor tapicerki-wrzos |  |
|  | dodatkowe wyposażenie: |  |
|  | misa ginekologiczna ze stali nierdzewnej, |  |
|  | uchwyt na papier, |  |
|  | kozetka lekarska standard – 2 sztuki. Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych farbą proszkową. Leże i wezgłowie z płyty wiórowej pokrytej pianką poliuretanową i obszyte materiałem zmywalnym. Leże dwusegmentowe. Kozetka wyposażona w regulacje kąta nachylenia wezgłowia. Możliwość zamontowania chwytu do prześcieradła jednorazowego Nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa szerokość całkowita 550mm długość całkowita 1852mm wysokość 500mm. Kolor tapicerki: 1 sztuka -wrzos-fuksja, 1 sztuka pomarańcz. |  |
|  | Wymagania podstawowe urządzenia medycznego: |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2021. |  |

W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w IWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

………………………………………………………

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis i pieczątka osób/osoby uprawnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 5

#### W Z Ó R

U M O W A nr PSM.272……..2021/W

zawarta w dniu....................... 2021 r. pomiędzy Miastem na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie- Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60, reprezentowanym przez:

……………………………………

……………………….....................

zwanym dalej Zamawiającym

a

Nazwa firmy (siedziba i adres) ……...................................................................................

NIP ............................................. REGON.......................................
reprezentowanym przez: ......................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 
z 2019 poz. 1843 z póź. zm.) została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca dostarcza a Zamawiający nabywa towar w postaci fabrycznie nowych urządzeń medycznych: fotela ginekologicznego z dodatkowym wyposażeniem na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, o następujących parametrach technicznych:

- Fotel ginekologiczny sterowany elektrycznie z pamięcią,

- Fotel na podstawie mobilnej z centralną blokadą układu jezdnego,

- Wbudowane siłowniki elektryczne,

- Elektryczna regulacja: wysokości fotela, kąta siedziska, oparcia pleców.

- Sterownik nożny,

- Centralna blokada kół,

- Kolor tapicerki-wrzos

1.1. Dodatkowe wyposażenie:

- misa ginekologiczna ze stali nierdzewnej,

- uchwyt na papier,

- kozetka lekarska standard – 2 sztuki. Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych farbą proszkową Leże i wezgłowie z płyty wiórowej pokrytej pianką poliuretanową i obszyte materiałem zmywalnym Leże dwusegmentowe Kozetka wyposażona w regulacje kąta nachylenia wezgłowia Możliwość zamontowania uchwytu do prześcieradła jednorazowego Nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa szerokość całkowita 550mm długość całkowita 1852mm wysokość 500mm. Kolor tapicerki: 1 sztuka -wrzos-fuksja, 1 sztuka pomarańcz.

1.2. Wymagania podstawowe urządzenia medycznego:

Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2021.

1.2. Dodatkowe wymagania:

  - Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: do 17 grudnia 2021 r. .

  - Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt do wskazanych pomieszczeń w siedzibie użytkownika tj.: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, al. Jana Pawła II nr 7  w Jastrzębiu-Zdroju, tel. 32 47 84 220, 691 110 616; e-mail awiktor@wss.pl (uzgodnienia).

  - Wykonawca winien dostarczyć przedmiot umowy po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu dostawy.

  - Strony ustalają, że dostawa odbędzie się w ustalonych przez Strony dniach roboczych, w godzinach 8:00-15:00.

  - Dostawa przedmiotowego wyrobu medycznego kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

  - Przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

  - Wykonawca wraz z dostawą dostarczy:

- pisemną gwarancję w języku polskim na przedmiot umowy.

- instrukcję obsługi w języku polskim

- deklarację zgodność CE

- wpis lub zgłoszenie wyrobu medycznego do URWMiPB

- certyfikat producenta wyrobu medycznego

  - Wykonawca zobowiązany jest do szkolenia personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji, podstawowych czynności sprawdzania stanu technicznego i podstawowej konserwacji technicznej.

  - Cały montaż urządzeń po stronie Wykonawcy.

§ 2

Okres realizacji zadania:

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy: 17 grudnia 2021 r.

§ 3

- Odbioru przedmiotu umowy dokona przedstawiciel Zamawiającego w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2, al. Jana Pawła II nr 7  w Jastrzębiu-Zdroju.

- O terminie dostarczenia i zamontowania sprzętu Wykonawca powiadomi przedstawiciela

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z transportem.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe zainstalowanie przedmiotu umowy wraz 
z wyposażeniem, prawidłowe uruchomienie wszelkich funkcji dostarczonego sprzętu.

- Koordynatorem wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie:................................................................................................

- Koordynatorem wykonania przedmiotu umowy i osobą odpowiedzialną za rozliczenia finansowo-rzeczowe ze strony Zamawiającego będzie: Jolanta Kluba – pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

- Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru w tym również adres gdzie zgłaszane będą ewentualne awarie sprzętu.

- Za termin oddania do eksploatacji przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania Protokołu odbioru przez Zamawiającego.

§ 4

1. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego.

      - Wykonawca wraz z dostawą dostarczy pisemną gwarancję w języku polskim na przedmiot umowy.

      - Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Protokołu odbioru przedmiotu umowy.

      - Wykonawca z chwilą wykonania dostawy uruchomi serwis gwarancyjny.

      - Przeglądy okresowe wymagane przez Producenta ( zgodnie z zaleceniami producenta ) w okresie gwarancji ( dotyczy robocizny, części niezbędnych do wykonania przeglądu, części zamiennych oraz dojazdu )  w tym 1 w okresie miesiąca przed upływem gwarancji

      - Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania przedmiotu umowy u Zamawiającego. W sytuacji, kiedy konieczne będzie przetransportowanie przedmiotu umowy do naprawy w warunkach warsztatowych, Wykonawca wykona transport na własny koszt oraz poniesie pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy w fazie demontażu, transportu, naprawy oraz montażu.

      - Zgłaszanie wady będzie następować w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. Zgłoszenie wady może być dokonane telefonicznie, poprzez mail lub za pomocą faksu.

      - Koszty transportu do i z siedziby Zamawiającego w trakcie okresu gwarancji ponosi Wykonawca.

      - Serwis gwarancyjny zapewni podjęcie naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuższym niż  do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia wady oraz zapewni usunięcie wady w terminie 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia, w przypadku przekroczenia terminu, konieczność zaoferowania urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach

      - Maksymalnie dopuszczalna liczba napraw gwarancyjnych – 3, w przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym wymiana elementu urządzenia na nowy.

      - Okres gwarancji przedmiotu umowy, w przypadku trwania przerwy w jego eksploatacji (liczonej od przyjęcia zgłoszenia do ponownego oddania do użytku), ulega przedłużeniu o pełną ilość dni trwania przerwy eksploatacyjnej.

      - W przypadku, w którym mowa w punkcie 10 wymiany wadliwego przedmiotu lub elementu wyposażenia na nowy termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia i zainstalowaniu użytkownikowi.

      - Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych oraz materiałów zużywalnych do dostarczonego przedmiotu umowy liczony przez okres minimum 10 lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

      - Naprawom gwarancyjnym nie podlegają wady wynikłe z nieprawidłowego użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

      - Możliwość zgłaszania usterek.

      - Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów transportu towaru (z siedziby odbiorcy do siedziby wykonawcy i z siedziby wykonawcy do siedziby odbiorcy), które zostały uznane jako podlegające reklamacji.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości: …….zł netto + 8 %  VAT tj.:….. zł = ……………zł brutto /słownie: ………………………………………………………………./.

Środki zostały zabezpieczone w: ………………………………………………………………………………

Zakup podlega*/nie podlega* rozliczeniu mechanizmem podzielonej płatności (split payment)

*należy wybrać właściwą opcję

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy …………………………….. W terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

Wykonawca oświadcza, iż:

a) wskazany rachunek bankowy należy do Wykonawcy umowy;

b) dla wskazanego rachunku bankowego został utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej**

** wykreślić, jeżeli nie dotyczy

- Podstawą rozliczenia będzie protokół potwierdzający odbiór i montaż  przedmiotu umowy oraz prawidłowo wystawiona na zamawiającego faktura VAT. Faktura musi zawierać wyszczególnienie sprzętu z podaniem ich wartości cen netto oraz brutto.

- Wymienione w Umowie dostawy są objęte 8 % podatkiem VAT.

- Ustalona w pkt 1 cena brutto jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji z wyłączeniem ustawowej zmiany podatku VAT (zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do umowy).

- W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji zarówno w zakresie podwyższenia, jak i obniżenia o kwotę wynikającą ze zmiany stawek.

- Wykonawca w zakresie o którym mowa w ust. 6 wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki VAT zostanie rozliczona i zafakturowana przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie

- Zapis o zmianie źródła finansowania może zostać zmieniony w formie pisemnego, jednostronnego oświadczenia Zamawiającego, który w terminie 7 dni od jego sporządzenia, prześle go Wykonawcy.

- W przypadku zmiany numeru konta bankowego, na które Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie objęte umową, Wykonawca składa niezwłocznie oświadczenie po zaistnieniu tej okoliczności, ze wskazaniem aktualnego konta, a umowa w tym zakresie nie wymaga zmiany w formie aneksu.

- Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji, w której wystąpi konieczność wykonania prac związanych z realizacją niniejszej umowy przez Podwykonawcę.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny – 
NIP 633 221 66 15.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny – 
NIP …………...

- Płatnika należy oznaczyć w następujący sposób:

Jastrzębie-Zdrój – Miasto na prawach powiatu

Aleja Józefa Piłsudskiego 60

44-335 Jastrzębie-Zdrój.

§ 6

Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania warunków umowy Zamawiający potrąci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy.

  - W przypadku stwierdzenia nieterminowego wykonania warunków umowy Zamawiający potrąci Wykonawcy karę umowną w wysokości:

    - za opóźnienie do 7 dni od dat wykonania umowy, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy - 5% wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy;

    - za opóźnienie od 8 do 14 dni od dat wykonania umowy, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy - 10% wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy;

    - za opóźnienie powyżej 14 dni od dat wykonania umowy, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy - 15% wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy.

  - W przypadku odstąpienia od realizacji zadania z winy wykonawcy w wysokości 50% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

  - W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje całej szkody Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

- W przypadku stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

- W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wyrażonych w pkt. 1 Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu zapłaty kary umownej lub odszkodowania.

- W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Wykonawcy z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.

§ 8

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

      - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

      - W przypadku stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

      - W razie zaistnienia, w związku z realizacją  niniejszej umowy, nieprzewidzianej wcześniej  konieczności przetwarzania danych  osobowych, strony oświadczają, iż zawrą stosowną umowę powierzenia przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami RODO.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego, a 1 dla Wykonawcy.

…………………………                                                                   ………..……………

Zamawiający				 		                Wykonawca