SPIS TREŚCI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ..............................1

  - Część opisowa ………………………………………………..1

  - Część rysunkowa - mapa geodezyjna w skali 1:500 …..6

  - Dokumenty dołączone do projektu ………………………8

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1. Część opisowa

  - Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego z przeznaczeniem na przedszkole oraz świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu.

Kategoria obiektu budowlanego – IX.

Lokalizacja – działka nr ew. 164, położona w Januszewicach, 62-066 Granowo.

Zleceniodawca – GMINA GRANOWO, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo.

  - Istniejący stan zagospodarowania działki, w tym informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiórki

Działka obecnie jest zabudowana budynkiem gminnym, wykorzystywanym na cele świetlicy wiejskiej ( część użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem ). Część budynku ( dotyczy pomieszczeń sklepu ) nie jest użytkowana.

Do budynku doprowadzone są następujące media : wody, energii elektrycznej, gazu ziemnego. Ścieki bytowe z budynku są odprowadzone instalacją rurową do zbiornika bezodpływowego, zlokalizowanego w tylnej części nieruchomości. Ze względu na zły stan techniczny zbiornika oraz lokalizację niezgodną z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ( Dz. U. 2022.1225. t.j. z dnia 2022.06.09. ) obiekt zostanie rozebrany – zgodnie z pkt 10. Decyzji nr 6/2023 z dnia 30 listopada 2023r., wydanej przez Wójta Gminy Granowo. Nawierzchnię utwardzoną wykonano z kostki betonowej oraz płyt betonowych ( nawierzchnia do rozbiórki ). Powierzchnia biologicznie czynna zlokalizowana jest od frontowej i tylnej części budynku ( trawa, zieleń niska ). Obsługa komunikacyjna – istniejący zjazd z drogi publicznej powiatowej nr 2456P ( działka nr ew. 167/2 ).

Nieruchomość jest ogrodzona od strony tylnej ( słupki + siatka metalowa do rozbiórki ). Frontowa strona działki jest bez ogrodzenia. Istniejące lampy na masztach metalowych, zlokalizowane od frontowej strony działki do demontażu.

  - Projektowane zagospodarowanie działki

Projektowana inwestycja zlokalizowana zgodnie z graficzną częścią niniejszego projektu ( istniejący budynek, obrys zewnętrzny obiektu – bez zmian ). Budynek będzie wykorzystywany na cele przedszkola dwuoddziałowego oraz świetlicy wiejskiej.

Wjazd i wejście na działkę od strony drogi publicznej ( nr 2456P, działka nr ew. 167/2 ), istniejące, bez zmian.

Ogrodzenie terenu od tylnej części nieruchomości oraz ogrodzenie placu zabaw : płot panelowy – siatka zgrzewana w kolorze zielonym o wysokości 1.20m z podmurówką prefabrykowaną ( element żelbetowy ) o wysokości 25cm. Furtka metalowa na plac zabaw ( z elementów zgrzewanych w kolorze

zielonym ) o szerokości 1.20m. Plac zabaw o nawierzchni : mineralnej ( grys granitowy, serpentynit o frakcji 8 – 16mm ), utwardzonej płytami gumowymi,

biologicznie czynnej ( trawnik siany lub z rolki ). Plac zabaw zostanie wyposażony w : ławki, piaskownicę, huśtawkę dwuosobową, huśtawki

sprężynowe, zestaw 3 wieżowy, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z obiektu.

Dojścia do budynku utwardzone nawierzchnią z kostki betonowej o grubości 6 i 8cm.

Do budynku ( od frontowej i bocznej, lewej strony ) będzie zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Wodę opadową z rur spustowych należy odprowadzić pełną instalacją rurową fi 100mm połączoną z rurą drenarską fi 100mm ( zabezpieczoną włókniną ) o długości około 70m ( rura drenarska zasypana żwirem ). Na końcu rury drenarskiej należy wykonać wyprowadzenie przelewowe w poziomie trawnika.

Na przedmiotowej działce należy chronić i zachować ewentualne urządzenia drenarskie. Na działce przewidziano miejsce gromadzenia odpadów stałych w formie wiaty śmietnikowej. Odpady stałe ( komunalne – zmieszane, papier, folie i szkło ) będą przechowywane w zamykanych pojemnikach. Przyłącza mediów do budynku : wodociągowe ( istniejące ), gazu ziemnego ( istniejące poddane przebudowie ), kanalizacji sanitarnej z rur tworzywowych z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego, żelbetowego o pojemności 10m3, energii elektrycznej ( istniejące ). Wyprowadzono rurociąg kanalizacyjny przygotowany do połączenia w przyszłości z gminną kanalizacją sanitarną. Zbiornik bezodpływowy na ścieki odpowietrzyć rurą PCV fi 100mm, wyprowadzoną ponad teren na wysokość 1.00m.

Powierzchnia biologicznie czynna – trawniki ( siane lub z rolki ), zieleń niska i wysoka. W części ściany fundamentowej należy wykonać opaskę żwirową o szerokości 60cm. Na działce zaprojektowano dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych ( pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową ), wymiary miejsca postojowego 3.60m/5.00m. Na działce zaprojektowano dwa miejsca postojowe dla użytkowników stałych oraz przebywających okresowo, wymiary miejsca postojowego 2.50m/5.00m. Schody zewnętrzne do budynku należy wykonać z kostki betonowej ograniczonej palisadą betonową. Kontrola dostępu na nieruchomość ( od lewej strony budynku ) za pomocą szlabanu automatycznego. Dostęp dla pojazdów samochodowych obsługi przedszkola do miejsc postojowych zlokalizowanych w tylnej części nieruchomości w rozdziale czasowym ( przed otwarciem obiektu dla użytkowników przedszkola ). Świetlica wiejska będzie funkcjonowała po godzinach pracy przedszkola. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych będą odprowadzone na teren biologicznie czynny ( trawnik ) zlokalizowany na przedmiotowej nieruchomości.

Teren nieruchomości zostanie oświetlony lampami wolnostojącymi oraz oprawami mocowanymi do ścian zewnętrznych budynku.

  - Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej działki budowlanej

Powierzchnia zabudowana budynkiem przedszkola oraz świetlicy

wiejskiej 24.37% …………………………………………………...……………...	398.76m2,

Nawierzchnia utwardzona kostką betonową o grubości 6cm 5.47% …..	89.46m2,

Nawierzchnia utwardzona kostką betonową o grubości 8cm 31.37% …	513.18m2,

Powierzchnia podestów wejściowych do budynku 0.58% ……………...	9.45m2,

Powierzchnia palisady ( od frontowej strony budynku ) 0.11% …………	1.75m2,

Powierzchnia utwardzeń ( nawierzchnia tworzywowa ) 7.01% …………………..…	114.70m2,

Powierzchnia biologicznie czynna ( trawnik, zieleń niska i wysoka ) 31.09% …..	508.70m2,

Powierzchnia zainwestowana działki nr ew. 164 ( Bi ) ( 100.00% )……...	1636.00m2.

Obszar zgodny z częścią graficzną Decyzji Nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30 listopada 2023r. wydanej przez Wójta Gminy Granowo.

Powierzchnia placu zabaw – 185.00m2, powierzchnia biologicznie czynna placu zabaw – 91.00m2 ( 49.19% powierzchni placu zabaw ).

Pozostała powierzchnia działki ( RIVa ) niezainwestowana, biologicznie czynna

( nawierzchnia gruntowa - grunt rodzimy, trawa, roślinność łąkowa ).

  - Informacje i dane

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu oraz ich najbliższego otoczenia.

Projektowana inwestycja nie znajduje się na terenie ujętym w ewidencji zabytków. Jeżeli podczas prowadzenia prac budowlanych zostanie odkryty przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy wstrzymać roboty oraz powiadomić Urząd Gminy w Granowie oraz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Na działce należy chronić i zachować urządzenia drenarskie, które mogą zostać ujawnione podczas realizacji robót ziemnych na przedmiotowej nieruchomości.

Projektowana inwestycja nie znajduje się na obszarze eksploatacji górniczej.

  - Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi

Drogi pożarowe – nie dotyczy. Dojazd wozu bojowego jednostki OSP do nieruchomości – drogą powiatową nr 2456P, działka nr ew. 167/2.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę – z hydrantu ulicznego, zlokalizowanego w odległości około 18.00m od przedmiotowej inwestycji.

  - Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się zagrożenia dla otaczającego środowiska przyrodniczego. Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na : ewentualny drzewostan w otoczeniu obiektu, powierzchnię ziemi ( gleby ), wody powierzchniowe i podziemne.

  - Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

- wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie;

3. Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty

budowlane nie będące budynkami, służące obronności państwa i ich usytuowanie;

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7

października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie;

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych;

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie;

8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie;

11. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie;

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych;

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie;

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

16. Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze;

18. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

19. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;

20. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe;

21. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie    składowisk odpadów, wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

23. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne;

24. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze;

25. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

- zasięg obszaru oddziaływania obiektu – obszar oddziaływania obiektu :

- działka nr ew. 164, Januszewice, 62-066 Granowo,

- działka nr ew. 165, Januszewice, 62-066 Granowo.

2. Część rysunkowa – mapa geodezyjna w skali 1:500

Legenda :

- Projektowana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego z przeznaczeniem na przedszkole oraz świetlicę wiejską

( jedna kondygnacja nadziemna – parter )

- Podest wejściowy do budynku

- Projektowany, żelbetowy, bezodpływowy zbiornik na ścieki o pojemności 10.0m3 ( obiekt zrealizować zgodnie z danymi zawartymi w projekcie technicznym ). Zbiornik odpowietrzony rurą PCV fi 100, wyprowadzoną ponad przyległy teren na wysokość około 1.0m.

- Wiata śmietnikowa ( pojemniki na odpady stałe : zmieszane – komunalne, papier, folię i szkło )

- Plac zabaw należący do przedszkola ( ogrodzony i zamykany furtką )

Przyłącza do budynku :

  - sieć wodociągowa – kolor niebieski,

  - sieć energetyczna – kolor czerwony,

  - sieć kanalizacyjna – kolor brązowy,

  - sieć gazu ziemnego – kolor żółty.

-  wejście do budynku

Rzędna poziomu terenu przed wejściem głównym do budynku ( frontowa strona obiektu, przez podestem wejściowym ) ~ 79.00m n.p.m.

Projektowana rzędna poziomu posadzki parteru budynku ± 0.00 = ~ 79.33m n.p.m.

Istniejący poziom terenu : 78.41m n.p.m. - 79.24m n.p.m.

Obiekty zlokalizowane na przedmiotowej nieruchomości spełniają wymagania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004r. Nr 109, poz. 1156).

3. Dokumenty dołączone do projektu