## SPIS TREŚCI

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ………….….….1

  - Część opisowa

  - Część rysunkowa

INWENTARYZACJA :

- Rzut parteru	 - inwentaryzacja		1:50

rys. nr I-01

- Rzut połaci dachowej - inwentaryzacja	1:50

rys. nr I-02

- Przekrój A-A - inwentaryzacja		1:50

rys. nr I-03

- Przekrój B1-B1 - inwentaryzacja		1:50

rys. nr I-04

- Przekrój B2-B2 - inwentaryzacja		1:50

rys. nr I-05

- Elewacje - inwentaryzacja			1:100

rys. nr I-06

PROJEKT :

- Rzut parteru 	 			1:50

- Technologia				1:50

- Rzut połaci dachowej 			1:50

- Przekrój A-A 				1:50

- Przekrój B1-B1				1:50

- Przekrój B2-B2				1:50

- Elewacje					1:100

###### DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU ............................26

  - Strona koordynacyjna

  - Kserokopia wpisu projektanta / osoby sprawdzającej projekt do izby samorządu zawodowego

  - Kserokopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

  - Oświadczenie projektanta

  - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

  - Ekspertyza techniczna

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- Część opisowa

  - Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego z przeznaczeniem na przedszkole oraz świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu.

Kategoria obiektu budowlanego – IX.

Lokalizacja – działka nr ew. 164 położona w Januszewicach, 62-066 Granowo.

Zleceniodawca – GMINA GRANOWO, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo.

  - Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu   budowlanego

Budynek obecnie jest wykorzystywany do celów świetlicy wiejskiej, część handlowa ( lewa strona budynku ) nie jest obecnie użytkowana.

Po przeprowadzeniu inwestycji pierwotna funkcja obiektu ulegnie częściowej zmianie na dwuoddziałowe przedszkole, w części budynku przewiduje się pomieszczenia świetlicy wiejskiej.

  - Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących

Stan istniejący

Istniejący budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia.

Konstrukcja ścienna wykonana z drobnowymiarowych elementów ściennych ( pustaków, cegieł ), strop – nad częścią budynku  z płyt żelbetowych, kanałowych. Nad wyższą częścią budynku – wiązar stalowy. Stropodach z pustką powietrzną, spadek z płyt korytkowych.  Pokrycie połaci dachowej – papa asfaltowa. Obróbki blacharskie oraz orynnowanie wykonano z blachy ocynkowanej. Stolarka otworowa : okienna z elementów tworzywowych, drewnianych i metalowych, drzwi

do budynku aluminiowe, drewniane i metalowe. Kominy wykonano z cegły ceramicznej pełnej, bez czap.

Tynk wewnętrzny cementowo – wapienny, zatarty na gładko. Ściany zewnętrzne zaizolowane termicznie styropianem, licowane tynkiem cienkowarstwowym. Posadzki betonowe, pokryte płytkami lastrykowymi i ceramicznymi.

Stan projektowany

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej – parter. Fundamentowanie bezpośrednie za pomocą ław fundamentowych, bez zmian. Fundamentowanie pod nowe ściany wewnętrzne – bezpośrednie za pomocą ław fundamentowych. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych – istniejące, bez zmian, projektowane z bloczków betonowych. Ściany zewnętrzne – istniejące. W projektowanych miejscach należy wykonać przekucia i przemurowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Stropodach należy poddać termorenowacji. Stolarka otworowa – okienna i drzwiowa do wymiany. Parapety wewnętrzne – konglomerat, parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej w kolorze szarym. Istniejące posadzki należy rozebrać i wykonać nowe. Nad częścią pomieszczeń projektuje się sufity podwieszone. Budynek wyposażony w instalacje : wodną, kanalizacyjną, gazową, grzewczą, elektryczną, fotowoltaiczną ( na dachu budynku ) oraz wentylacyjną.

Część przedszkola dwuoddziałowego, jedna kondygnacja

nadziemna – parter.

Liczba stałych użytkowników przedszkola dwuoddziałowego :

- SALA NR 1 : maksymalnie 25 dzieci + nauczyciel wychowania przedszkolnego + pomoc nauczyciela;

- SALA NR 2 : maksymalnie 25 dzieci + nauczyciel wychowania przedszkolnego + pomoc nauczyciela.

Część świetlicy wiejskiej, jedna kondygnacja nadziemna – parter.

Przewidywana maksymalna liczba osób przebywających w pomieszczeniach świetlicy – do 20.

Charakterystyczne wyroby wykończeniowe związane z projektowaną inwestycją :

- papa termozgrzewalna w kolorze szarym na połaci dachowej,

- kominy – tynk cienkowarstwowy, silikonowy o gr. 1.5mm, pomalowany farbą silikonową w kolorze białym, czapy betonowe, zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi blachą tytanowo – cynkową o grubości 0.65mm ( kolor naturalny ),

- obróbki blacharskie z blachy tytanowo – cynkowej o grubości 0.65mm ( kolor naturalny ),

- orynnowanie : rynny i rury spustowe z blachy tytanowo – cynkowej o grubości 0.65mm ( kolor naturalny ),

- okna z elementów PVC w kolorze białym,

- parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej w kolorze szarym,

- drzwi zewnętrzne aluminiowe w kolorze białym,

- elewacja : ściany parteru – tynk cienkowarstwowy, silikonowy, pomalowany farbą silikonową w kolorze białym, miejscowo przewidziano na elewacji kolorowe pasy.

  - Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności

- kubatura ………………………………….…	939.99m3,

- zestawienie powierzchni :

- powierzchnia zabudowy …………..	398.76m2,

- powierzchnia całkowita …………...	398.76m2,

- powierzchnia użytkowa ……………	310.52m2,

( część przedszkola dwuoddziałowego )…….	246.92m2,

( część świetlicy wiejskiej )……………………….	63.60m2,

c) wysokość ( do attyki przed wejściem głównym  ) …….	5.48m,

długość ………………………………….....	21.74m,

szerokość elewacji frontowej……………	19.11m,

- liczba kondygnacji ………………………..	1 nadziemna – parter, inne dane niż wskazane w lit. a-d niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej ………………………..	nie dotyczy.

Parametry geometryczne budynku jak : wysokość budynku, szerokość elewacji frontowej oraz wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu, attyki – bez zmian, zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  - Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Obiekt posadowiony w prostych warunkach gruntowych przy zwierciadle wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu posadowienia.

Projektowany budynek zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej – niewielkie obiekty budowlane posadowione w prostych warunkach gruntowych.

W poziomie posadowienia ław fundamentowych założono następujący układ warstw gruntu :

1. Ziemia urodzajna - humus				: 0.00m – 0.50m,

2. Glina piaszczysta / piasek gliniasty / piasek średni	: 0.50m – 1.70m.

Geometria fundamentów ( ścian wewnętrznych ) przedstawiona w projekcie budowlanym spełnia założenia I i II stanu granicznego dla założonych warunków wodno-gruntowych.

UWAGA :

Wykopy fundamentowe pod ściany wewnętrzne należy prowadzić pod nadzorem projektanta celem konsultacji warunków wodno-gruntowych.

Podczas realizacji wykopów fundamentowych należy dokładnie określić rodzaj i stan gruntu. Jeżeli zostanie stwierdzony układ warstw o innych parametrach geotechnicznych niż określono to powyżej, geometrię fundamentów należy przeprojektować.

W razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych podczas prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć znalezisko oraz powiadomić Urząd Gminy w Granowie lub Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

  - Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

W budynku nie przewiduje się lokali mieszkalnych.

W budynku zaprojektowano dwa lokale użytkowe : przedszkole dwuoddziałowe oraz świetlicę wiejską.

  - W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczba lokali mieszkalnych

dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w

Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych

Nie dotyczy.

  - Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Budynek z dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ( dotyczy części świetlicy wiejskiej ). W części budynku przewidzianej na świetlicę wiejską zaprojektowano  pomieszczenie WC przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Część przedszkola dwuoddziałowego dostępna dla dzieci niepełnosprawnych ( w pomieszczeniu węzła sanitarnego przewidziano kabinę ustępową oraz umywalkę przystosowana dla

dzieci niepełnosprawnych ). Dostęp do budynku – bezpośredni z nawierzchni utwardzonej kostką betonową.

  - Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem :

- zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Zapotrzebowanie na wodę - około 1.5 - 2.5m3/dobę. Jakość wody – do celów spożywczych z gminnej sieci wodociągowej.

Ilość ścieków bytowych – około 1.5 – 2.5m3/dobę. Ścieki z budynku będą odprowadzone do zbiornika bezodpływowego o pojemności 10.0m3 zlokalizowanego w tylnej części nieruchomości. Wywóz ścieków będzie realizowany przez odpowiednio uprawnioną firmę.

Wody opadowe z orynnowania połaci dachowej należy odprowadzić na teren działki nr ew. 164 poprzez układ rozsączający ( rury drenarskie ) w grunt ( na teren biologicznie czynny ). Wody opadowe z nawierzchni utwardzonej kostką betonową zostaną odprowadzona na powierzchnię biologicznie czynną.

- emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Nie dotyczy.

- rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

Odpady stałe : komunalne ( zmieszane ), papier, folie, szkło  będą gromadzone w pojemnikach tworzywowych ( 240l x 4 sztuki ), zlokalizowanych w wiacie śmietnikowej.

Ilość wytwarzanych odpadów – około 1000l na jeden miesiąc.

- właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Nie dotyczy.

- wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na ewentualny istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjęte w projekcie architektoniczno – budowlanym rozwiązania  techniczne wykazują ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami.

  - Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła, określającą

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej :

- roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji – około 25 600.00kWh energii elektrycznej,

- roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania c.w.u. – 2 500.00kWh;

b) dostępne nośniki energii :

- energia elektryczna z sieci gminnej;

c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej :

– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego;

Piece gazowe zasilane gazem ziemnym z sieci gminnej - system konwencjonalny oraz pompy ciepła ( powietrze – woda ) – system alternatywny.

- obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię

Piece zasilane paliwem gazowym ( z sieci gminnej )

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku  – 63.64kWh/m2rok,

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową – 8.05kWh/m2rok,

Zapotrzebowanie na energię urządzeń pomocniczych – 5.60kWh/m2rok.

Pompy ciepła ( powietrze – woda )

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku – 54.40kWh/m2rok,

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową – 6.80kWh/m2rok,

Zapotrzebowanie na energię urządzeń pomocniczych - 4.50kWh/m2rok.

- wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

Piece zasilane paliwem gazowym ( z sieci gminnej )

Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie

na nieodnawialną energię pierwotną EP ………………..	77.29kWh/m2rok

Pompy ciepła ( powietrze – woda )

Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie

na nieodnawialną energię pierwotną EP ……………..… 	65.70kWh/m2rok

Na podstawie w/w analizy wybrano system zaopatrzenia

w energię – piece zasilane paliwem gazowym ( z sieci gminnej ). Instalacja jest zgodna z wytycznymi przedstawionymi w projekcie technicznym.

Wymagania minimalne w zakresie wartości wskaźnika EP, o których mowa w ust. 1*, uznaje się za spełnione dla budynku podlegającego przebudowie, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia* – warunek spełniony.

* - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  - Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Regulacja temperatury w pomieszczeniach budynku będzie  odbywać się za pomocą termostatów zintegrowanych z grzejnikami

wodnego ogrzewania. Przewiduje się możliwość regulowania temperatury w budynku za pomocą sterowników bezprzewodowych do kotłów gazowych c.o. i c.w.u.

  - Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje wewnętrzne :

- instalacja elektryczna – oświetleniowa oraz gniazd wtykowych,

- instalacja ogrzewcza – grzejniki przyścienne połączone instalacją rurową z piecami gazowymi,

- c.w.u. przygotowywana przez piece gazowe zasilane gazem ziemnym z sieci gminnej,

- instalacja wodno – kanalizacyjna,

- instalacja wentylacyjna.

Instalacje zewnętrzne :

- instalacja odgromowa ( połać dachowa i ściany zewnętrzne ),

- instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku,

- zbiornik bezodpływowy na ścieki o pojemności 10.00m3.

  - Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

    - Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji budynku

- wysokość budynku do attyki			:	5.48m,

( budynek niski h < 12.00m )

- powierzchnia użytkowa			:	310.52m2,

- powierzchnia całkowita			:	398.76m2 ,

- powierzchnia zabudowana			:	398.76m2,

- liczba kondygnacji		:	1 nadziemna –

parter.

    - Odległość od obiektów sąsiadujących

- od istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ew. 165 ~ 0.00m – budynki stykające się ścianami zewnętrznymi,

- od istniejącego budynku gospodarczego  zlokalizowanego na działce  nr ew. 165 - budynki stykające się ścianami zewnętrznymi oraz w odległości ~ 2.50m,

- od istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego  na działce nr ew. 163 ~ 3.91m.

    - Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W budynku nie występują substancje palne.

    - Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Nie dotyczy.

    - Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na

każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach

ZL II ( część przedszkola dwuoddziałowego ) oraz ZL III

( część świetlicy wiejskiej ).

ZL II (część przedszkola dwuoddziałowego ), jedna kondygnacja nadziemna – parter.

Liczba stałych użytkowników przedszkola dwuoddziałowego :

- SALA NR 1 : maksymalnie 25 dzieci + nauczyciel wychowania przedszkolnego + pomoc nauczyciela;

- SALA NR 2 : maksymalnie 25 dzieci + nauczyciel wychowania przedszkolnego + pomoc nauczyciela.

ZL III ( część świetlicy wiejskiej ), jedna kondygnacja nadziemna – parter.

Przewidywana maksymalna liczba osób przebywających w pomieszczeniach świetlicy – do 20.

    - Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz

przestrzeni zewnętrznych

Nie dotyczy.

    - Podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek o dwóch strefach pożarowych : ZL II ( część przedszkola dwuoddziałowego ) / ZL III ( część świetlicy wiejskiej ).

    - Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa

odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Klasa odporności pożarowej budynku – D.

Klasa odporności ogniowej elementów budynku ( dla klasy odporności pożarowej budynku - D ) :

- główna konstrukcja nośna R 30,

- strop REI 30,

- ściany zewnętrzne EI 30,

- ściany wewnętrzne – ( - ),

- przekrycie dachu – ( - ).

Parametry użytych materiałów budowlanych przewidzianych do realizacji inwestycji spełniają w/w założenia.

    - Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne

( bezpieczeństwa i ewakuacyjne ) oraz przeszkodowe

Warunki ewakuacji w budynku są spełnione za pomocą drzwi zewnętrznych.

Na ścianach w poszczególnych pomieszczeniach budynku zamontować znaki ochrony przeciwpożarowej oraz oświetlenie ewakuacyjne. Należy odpowiednio oznakować miejsce lokalizacji gaśnic i hydrantu wewnętrznego.

    - Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji

użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Nie dotyczy.

    - Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie,

dostosowanych do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności : stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

W pomieszczeniu komunikacyjnym części przedszkola przewiduje się lokalizację hydrantu wewnętrznego dn 25

z wężem półsztywnym.

    - Wyposażenie w gaśnice

Na ścianie w pomieszczeniu komunikacji części przedszkola zamontować gaśnicę proszkową ABC 6kg.

Na ścianie w pomieszczeniu świetlicy zamontować gaśnicę proszkową ABC 6kg.

Miejsca lokalizacji gaśnic należy odpowiednio oznakować.

    - Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Z istniejącego hydrantu ulicznego, zlokalizowanego około 18.00m od przedmiotowego budynku.

    - Drogi pożarowe

Dostęp pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do budynku z drogi powiatowej, asfaltowej ( nr 2456P, działka nr ew. 167/2 ).

Prace budowlane należy wykonać zgodnie z powyższą dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej – kierownika budowy.

Materiały budowlane przeznaczone do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiadać wymagane atesty, certyfikaty, itp. – dokumenty poświadczające

o dopuszczeniu danego materiału do stosowania w budownictwie.

Zmiany projektowe lub materiałowe w trakcie realizacji inwestycji można wprowadzić po konsultacji i za zgodą PRACOWNI PROJEKTOWEJ „ABAKUS”.

Projektu nie wolno kopiować, powtarzać, udostępniać osobom trzecim do realizacji bez zgody PRACOWNI PROJEKTOWEJ „ABAKUS”.

Pozostałe elementy nie ujęte w powyższym opisie wykonać zgodnie z rysunkami budowlanymi, zaleceniami : kierownika budowy i projektanta.

Ewentualne zapytania dotyczące powyższej dokumentacji prosimy kierować do zespołu projektowego PRACOWNI „ABAKUS” tel. 600-024-979 lub 600-030-086.

Opracował		:	mgr inż. Maciej Pecold

Opracował		:	mgr inż. Michał Wieczorek

Projektant		:	mgr inż. arch. Bartosz Minge

/ architektura /			nr ew. upr. 24/WPOKK/2019

Sprawdzająca	:	mgr inż. arch. Natalia Krawcewicz

/ architektura /			nr ew. upr. 15/WPOKK/2022

BUK

MARZEC 2024r.

- Część rysunkowa

INWENTARYZACJA :

- Rzut parteru	 - inwentaryzacja		1:50

rys. nr I-01

- Rzut połaci dachowej - inwentaryzacja	1:50

rys. nr I-02

- Przekrój A-A - inwentaryzacja		1:50

rys. nr I-03

- Przekrój B1-B1 - inwentaryzacja		1:50

rys. nr I-04

- Przekrój B2-B2 - inwentaryzacja		1:50

rys. nr I-05

- Elewacje - inwentaryzacja			1:100

rys. nr I-06

PROJEKT :

- Rzut parteru 	 			1:50

- Technologia				1:50

- Rzut połaci dachowej 			1:50

- Przekrój A-A 				1:50

- Przekrój B1-B1				1:50

- Przekrój B2-B2				1:50

- Elewacje					1:100

II. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1. Strona koordynacyjna

| L.P. | CHARAKTER WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | WYKONAWCY / DATA / PODPIS |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Opracował | Maciej Pecold mgr inż. budownictwa Buk, dnia 14.03.2024r. |
| 2. | # Opracował | Michał Wieczorek mgr inż. budownictwa Buk, dnia 14.03.2024r. |
| 3. | # Projektant / architektura / | mgr inż. arch. Bartosz Minge nr ew. upr. 24/WPOKK/2019 Buk, dnia 14.03.2024r. |
| 4. | # Sprawdzająca / architektura / | mgr inż. arch. Natalia Krawcewicz nr ew. upr. 15/WPOKK/2022 mgr inż. architekt Buk, dnia 14.03.2024r. |

2. Kserokopia wpisu projektanta / osoby sprawdzającej projekt do izby samorządu zawodowego

3. Kserokopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

4. Oświadczenie projektanta

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

6. Ekspertyza techniczna