Załącznik  Nr 2  do SWZ

SPECYFIKACJA DOSTAWY

(SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- WYMAGANIA MINIMALNE DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 6X6)

| L.p. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Wypełnia Wykonawca podając wymagane informacje lub parametry albo potwierdzając spełnienie warunków |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 |
| 1 | Wymagania formalne |  |
| 1.1. | Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2021 r. poz. 450) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.2. | Pojazd spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami). |  |
| 1.3. | Świadectwo dopuszczenia na pojazd obejmuje minimum wyposażenie ratownicze zgodne z wymaganiami załącznika nr 2 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej”. Wykonawca przedłoży świadectwo dopuszczenia wraz ze sprawozdaniem z badań najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. |  |
| 1.4. | Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami). Wykonawca przedłoży świadectwa dopuszczenia najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. |  |
| 1.5 | Pojazd spełnia wymogi Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594). |  |
| 1.6. | Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej): S (ciężka), kategoria pojazdu: 2 (uterenowiona). |  |
| 1.7. | Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową. Wykonawca przedłoży świadectwo homologacji najpóźniej w dniu odbioru pojazdu |  |
| 2 | Oznakowanie, sygnalizacja |  |
| 2.1 | Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3). |  |
| 2.2 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne |  |
| 2.2.1 | Urządzenie dźwiękowe, wytwarzające dźwięki ostrzegawcze, umożliwiające podawanie komunikatów słownych min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem sygnału przy kierownicy wyposażone w funkcję megafonu. Równoważna wartość (LeqA) poziomu ciśnienia akustycznego dla sygnalizacji dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego powinna wynosić od 100 dB(A) do 115 dB(A), mierzona w odległości 7 metrów przed pojazdem na wysokości 1 metra od poziomu podłoża, zgodnie z załącznikiem F normy PN–EN 1846–2 (lub równoważnej). Maksymalna wartość (LAmax) poziomu ciśnienia akustycznego wewnątrz kabiny pojazdu przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej nie powinna przekraczać 85 dB(A), mierzona na wysokości 0,8±0,05 m od siedziska miejsca kierowcy. Pomiary wykonać dla każdego rodzaju sygnału (z wyłączeniem dodatkowej sygnalizacji pneumatycznej) |  |
| 2.2.2 | Belka sygnalizacyjna LED niska bez napisu STRAŻ dostosowana do 2/3 szerokości kabiny pojazdu lub rozwiązanie równoważne z modułami LED na całej długości belki, montowana na dachu kabiny pojazdu |  |
| 2.2.3 | Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z tyłu pojazdu na narożach zabudowy, widoczne zarówno z tyłu jak i z boku pojazdu z możliwością wyłączenia podczas jazdy w kolumnie. |  |
| 2.2.4 | Na bokach pojazdu zamontowane po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie |  |
| 2.2.5 | Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu na atrapie przedniej |  |
| 2.2.6 | Wszystkie lampy ostrzegawcze przednie oraz głośnik zabezpieczone lub wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne. |  |
| 2.2.7 | Całość sygnalizacji świetlnej wykonana w technologii LED. |  |
| 2.2.8 | Zamontowany sygnał pneumatyczny uruchamiany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy |  |
| 2.2.9 | Dodatkowo zamontowane sygnały niskotonowe na przedzie pojazdu Zestaw dodatkowych głośników nisko tonowych typu „RUMBLER” lub równoważnych, poprzez równoważne Zamawiający rozumie głośniki o wielkości, masie oraz natężeniu dźwięku porównywalnym z proponowanym, współpracujące z sygnalizacją dźwiękową podstawową, uruchamiane osobnym włącznikiem (2 głośniki minimum 100 W każdy + przetwornik). Uruchamianie przyciskiem ręcznym na miejscu dowódcy i oddzielnym w bliskim zasięgu kierowcy. |  |
| 2.2.10 | Na dachu pojazdu zamontowane dodatkowe sygnały pneumatyczne wysokotonowe |  |
| 3. | Podwozie z kabiną |  |
| 3.1 | Podst. informacje | Należy podać parametry podwozia: Producent: ............................. Typ: ........................................ Model: .................................... |
| 3.2. | Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia i zabudowy 2021 | Rok produkcji podwozia i zabudowy ……….. |
| 3.3. | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy Rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |  |
| 3.4. | Podwozie samochodu z silnikiem wysokoprężnym z turbodoładowaniem o zapłonie samoczynnym |  |
| 3.5. | Moc silnika - minimum 300 kW | Podać moc silnika w kW ……………………………… |
| 3.6. | Norma emisji spalin - pojazd spełnia wymogi normy EURO 6D |  |
| 3.7. | Moment obrotowy min. 2000 Nm. | Podać wartość momentu obrotowego ………………………… |
| 3.8. | Wymiary maksymalne pojazdu nieprzekraczające: - wysokość maksymalna 3200 mm (potwierdzona w świadectwie dopuszczenia) Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie podestów sygnalizowane jest w kabinie kierowcy. Otwieranie/zamykanie podestów wspomagane siłownikami. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników. | Podać wysokość maksymalną ……………………………… |
| 3.9 | Podwozie z układem napędowym 6x6 – uterenowionym, z przekładnią rozdzielczą z przełożeniem terenowym i szosowym oraz blokadą mechanizmów różnicowych w mostach napędowych. Blokowanie i rozłączanie wszystkich wymienionych mechanizmów musi odbywać się podczas jazdy z kabiny kierowcy oraz winno być sygnalizowane w miejscu widocznym dla kierowcy |  |
| 3.10 | Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem pojazdu masą środków gaśniczych i wyposażenia |  |
| 3.11 | Zawieszenie wyposażone w stabilizatory przechyłów bocznych oraz amortyzatory na osi przedniej i tylnej |  |
| 3.12 | Rezerwa masy nie mniejsza niż 10% |  |
| 3.13 | Pojazd posiada na osi przedniej koła pojedyncze Na osiach tylnych koła bliźniacze |  |
| 3.14 | Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w różnych warunkach atmosferycznych, jak również w warunkach terenowych wielosezonowe M+S Ogumienie pneumatyczne o nośności dopasowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla zakładanych warunków eksploatacyjnych trwale oznaczone nad kołami. |  |
| 3.15 | Pełnowymiarowe koło zapasowe z bieżnikiem jak dla opon kół przednich, bez konieczności montażu w pojeździe na stałe |  |
| 3.16 | Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana. Skrzynia biegów dostosowana parametrami do oferowanego pojazdu z uwzględnieniem jego przeznaczenia, bez pedału sprzęgła. |  |
| 3.17 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewnia możliwość szybkiego wyjazdu od chwili uruchomienia silnika samochodu. |  |
| 3.18 | Instalacja pneumatyczna przystosowana do poboru powietrza z układu, szybkozłącze pneumatyczne zamontowane za kabiną. Na wyposażeniu dwa przewody pneumatyczne o długości min. 6 m, pistolet do przedmuchiwania, pistolet do pompowania kół z manometrem. |  |
| 3.19 | Układ hamulcowy pojazdu z hamulcami bębnowymi wszystkich kół |  |
| 3.20 | System zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny |  |
| 3.21 | Hamulec postojowy działający na koła wszystkich trzech osi |  |
| 3.22 | Układ stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny |  |
| 3.23 | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, wykonana w technologii zgrzewania, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). |  |
| 3.24 | Wyposażenie kabiny |  |
| 3.24.1 | Fabryczny układ klimatyzacji kabiny |  |
| 3.24.2 | Niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku |  |
| 3.24.3 | Indywidualne oświetlenie nad siedzeniami kierowcy i dowódcy oraz w części załogi |  |
| 3.24.4 | Fotele w kabinie załogi (z wyłączeniem fotela kierowcy i dowódcy) wyposażone w mocowania jednobutlowych aparatów powietrznych umożliwiające: -jednoczesne przewożenie aparatów z butlami różnego rodzaju, -odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu) |  |
| 3.24.5 | Siedzisko fotela dzielone na dwie części |  |
| 3.24.6 | Uchwyty/ poręcz do trzymania się podczas jazdy dla tylnego przedziału załogi |  |
| 3.24.7 | Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa (bez stosowania przedłużek do pasów) i zagłówki |  |
| 3.24.8 | Siedzenia foteli pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie |  |
| 3.24.9 | Fotel dla kierowcy i dowódcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo zawieszony pneumatycznie |  |
| 3.24.10 | Dodatkowy schowek na sprzęt w skrzyni pod fotelami załogi W schowku zamontowane 4 skrzynki na sprzęt podręczny |  |
| 3.24.11 | Pomiędzy fotelem kierowcy i dowódcy zamontowana zamykana skrzynka na dokumenty o formacie minimum A4 |  |
| 3.24.12 | Lusterka boczne zewnętrzne główne elektrycznie sterowane i ogrzewane zabezpieczone przed uszkodzeniem osłonami z materiałów nierdzewnych Lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony Lusterko rampowe dojazdowe, przednie |  |
| 3.24.13 | Szyby boczne z przodu i z tyłu opuszczane i podnoszone elektrycznie |  |
| 3.24.14 | Zewnętrza osłona przeciwsłoneczna z przodu kabiny |  |
| 3.24.15 | Reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków |  |
| 3.24.16 | Główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek |  |
| 3.24.17 | Sygnalizacja otwarcia podestów i skrytek |  |
| 3.24.18 | Radioodtwarzacz MP3 + AUX wraz z instalacją głośnikową i instalacją antenową z możliwością podłączenia megafonu urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawczego |  |
| 3.24.19 | Kolorowy monitor kamery cofania w zasięgu wzroku kierowcy |  |
| 3.24.20 | Wyprowadzona instalacja do zamontowania radiotelefonów przenośnych oraz latarek LED |  |
| 3.24.21 | Zamontowana półka kabinowa na podręczny sprzęt załogi. |  |
| 3.24.22 | Półka wyposażona w dodatkowe gniazda ładowania 12V oraz USB minimum: gniazdo zapalniczki 12V/10A i gniazdo 2xUSB 5V/3,1A zainstalowane pomiędzy fotelami kierowcy i dowódcy; gniazdo zapalniczki 12 V/10A i gniazdo 4xUSB 5V/3,1A zainstalowane w części przedziału załogi na szafce wyposażenia indywidualnego |  |
| 3.24.23 | Miejsce na hełmy i odzież ochrony osobistej (uchwyty/wieszaki) w przedziale kierowcy i dowódcy |  |
| 3.24.24 | Dostarczony i zamontowany wideo-rejestrator wraz kartą pamięci min. 32GB (zasilanie podłączone na stałe do instalacji elektrycznej pojazdu) uruchamia się automatycznie podczas uruchomienia zapłonu |  |
| 3.24.25 | W kabinie 6 kompletów radiotelefonów przenośnych: - 2 szt. zamontowane w przedziale dowódcy/kierowcy, - 4 szt. zamontowane w pozycji pionowej na dedykowanym panelu wraz z latarkami w przedziale załogi. Radiotelefony tego samego producenta, co radiotelefon przewoźny, spełniające minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. Wymagania szczegółowe: Nie mniej niż 250 kanałów, Ochrona radiotelefonu i akumulatora przed pyłem i wodą IP 68. Akumulator o pojemności min. 2000 mAh. Zaczep (klips) do pasa. Dedykowana samochodowa ładowarka jednopozycyjna o napięciu zasilana zgodnym z napięciem instalacji elektrycznej pojazdu; zapewniającą: sygnalizację cyklu pracy, ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Mikrofonogłośniki w wykonaniu min. IP 57. Zamawiający wymaga dostarczenia 2 kpl. ładowarek jednopozycyjnych tzw. „szybkich”, zasilanych z sieci 230 V. Interfejs do programowania radiotelefonu wraz z niezbędnym aktualnym oprogramowaniem – szt.1 Wszystkie podzespoły zestawu fabrycznie nowe, jednego producenta lub zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu | Podać producenta, typ i model |
| 3.24.26 | W kabinie sześć kompletów latarek akumulatorowych wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu: - 2 szt. zamontowane w przedziale dowódcy/kierowcy, - 4 szt. zamontowane na dedykowanym panelu w przedziale załogi Latarki w wykonaniu udaroodpornym, przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem „0”, stopień ochrony min. IP 67, źródło światła LED o mocy strumienia świetlnego min 200 lm. Latarki kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego. Dodatkowo do latarek należy dostarczyć ładowarki sieciowe – 2 kpl. Wszystkie latarki zamontowane w uchwytach/gniazdach/ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie | Podać producenta, typ i model |
| 3.24.27 | Dostarczone i zamontowane 2 szt. szperaczy z ładowarkami samochodowymi. - źródło światła: LED, - czas świecenia: min. 7 godzin. - zasięg światła: min. 450 m - moc światła: min. 180 lm - przystosowane do stref zagrożonych wybuchem (gaz i pył) - zasilanie akumulatorowe - barwa światła – biała naturalna | Podać producenta, typ i model |
| 3.24.28 | Sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego oraz zabezpieczenie przed ruszeniem z wysuniętym masztem |  |
| 3.24.29 | Wskaźnik poziomu oleju silnikowego umiejscowiony na desce rozdzielczej pojazdu |  |
| 3.24.30 | Wskaźnik temp. zewnętrznej z wyświetlaczem zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy |  |
| 3.25 | Instalacja elektryczna |  |
| 3.25.1 | Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewniająca pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy ich maksymalnym obciążeniu (praca na postoju, włączone oświetlenie alarmowe, pojazdu, pola pracy i skrytek, itp.) |  |
| 3.25.2 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania |  |
| 3.25.3 | Główny wyłącznik zabudowy pojazdu instalacji elektrycznej i elektro pneumatycznej, umiejscowiony na desce rozdzielczej w miejscu dostępnym dla kierowcy |  |
| 3.25.4 | Ładowarki latarek i radiotelefonów przenośnych zasilane tylko podczas pracy silnika lub przy ładowaniu akumulatorów pojazdu z sieci 230 V |  |
| 3.25.5 | Pojazd wyposażony w urządzenie zapobiegające przed nadmiernym spadkiem napięcia akumulatorów, uniemożliwiającym uruchomienie pojazdu |  |
| 3.25.6 | Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. |  |
| 3.25.7 | Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza, złącza dla pojazdów - automatyczne wypięcie złącza po załączenia stacyjki pojazdu strażackiego. System samowypięcia zabezpieczający przed uszkodzeniem złącza i pojazdu Zastosowane złącza w jednostce to Rettbox Air - dostarczone złącza muszą być kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego systemem, do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania silnika pojazdu. W kabinie kierowcy świetlna sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 6 m. Umiejscowienie złącza: za kabiną, z lewej strony pojazdu. Dopuszcza się umiejscowienie złącza na lewej ścianie kabiny pomiędzy drzwiami kierowcy, a drzwiami kabiny załogowej. |  |
| 3.26 | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. Tryb analogowo-cyfrowy o parametrach min.: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 5÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz | Podać producenta, typ i model |
| 3.27 | W kabinie zamontowany podest do ładowania przenośnych radiostacji i latarek |  |
| 3.28 | W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy |  |
| 3.29 | Pojazd wyposażony w sygnalizacje świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna może służyć światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Dodatkowo - lampy biegu wstecznego, doświetlające teren wokół pojazdu podczas cofania – miejsce montażu do ustalenia na etapie realizacji zamówienia. Dodatkowo zamontowana kamera cofania, umożliwiająca obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera powinna być załączana automatycznie przy wstecznym biegu oraz mieć możliwość włączenia ręcznego oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. Obraz z kamery cofania musi być wyświetlany na wyświetlaczu minimum 7''. Kamera cofania powinna umożliwiać pomiar odległości od przeszkody (np. za pomocą linii parkowania) |  |
| 3.30 | W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolne pracy autopompy: - wskaźnik niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - sterowanie otwarciem/zamknięciem zaworu klapowego i uruchomienia autopompy |  |
| 3.31 | Kolor: - elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare (fabryczny kolor elementów podwozia), - błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe RAL 9010, - kabina, zabudowa – RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium |  |
| 3.32 | Podwozie zabezpieczone przed korozją |  |
| 3.33 | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 90 km/h. |  |
| 3.34 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |
| 3.35 | Wylot spalin nie jest skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, umieszczony z lewej strony pojazdu, pomiędzy osiami. Wylot spalin skierowany w dół. |  |
| 3.36 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temp. od -25°C do +50°C. |  |
| 3.37 | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |
| 3.38 | Pojemność zbiornika paliwa (min. 200 litrów) zapewniająca przejazd min. 300 km lub 4 godz. ciągłej pracy autopompy | Podać pojemność zbiornika paliwa |
| 3.39 | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju przez min. 4 godziny |  |
| 3.40 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10 t. Zaczep posiadający homologację lub certyfikat dopuszczenia. |  |
| 3.41 | Pojazd wyposażony w szekle z przodu i z tyłu, umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |
| 3.42 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy |  |
| 3.43 | Doświetlająca lampa/ lampy dalekosiężne zamontowane z przodu pojazdu. |  |
| 3.44 | W samochodzie zamontowany system AVL wraz z graficznym terminalem statusów i nawigacją samochodową spełniający poniższe minimalne wymagania: • jednostka centralna, • graficzny terminal statusów – terminal typu tablet, • zasilanie z niezależnego akumulatora, umożliwiając pracę modułu w przypadku braku zasilania głównego, • zewnętrzna antena GPS zamontowana w miejscu i w sposób umożliwiający niezakłócony odbiór sygnału GPS (np. antena zamontowana na podszybiu kabiny kierowcy), • zewnętrzna antena GSM zamontowana w miejscu i w sposób umożliwiający niezakłócony odbiór sygnału w standardzie co najmniej GPRS (na podszybiu kabiny kierowcy), • czujnik użycia (działania) sygnału uprzywilejowania (świetlnego i dźwiękowego), • stacja dokująca do montażu graficznego terminala statusów w pojeździe, zasilana z instalacji pojazdu, • rejestracja włączenia/wyłączenia stacyjki samochodu. • Moduł wraz z urządzeniami współpracującymi musi zapewniać pełną gotowość do pracy w czasie poniżej 60 sekund. a) Jednostka centralna odpowiedzialna za komunikację samochodu z aplikacją zarządzającą musi posiadać: • pamięć podręczną o pojemności co najmniej 2 MB, która zapamiętuje wszystkie parametry pojazdu (w szczególności: wysyłane statusy, prędkość pojazdu, położenie pojazdu), • co najmniej 4 wejścia analogowe i 6 wejść cyfrowych, • wejście anteny GPS, • wejście anteny GSM, • port do komunikacji z zewnętrznym graficznym terminalem, • wejście mikrofonowe, • wyjście głośnikowe. b) Jednostka centralna musi posiadać następującą funkcjonalność: • lokalizować pojazd w oparciu o system GPS w co najwyżej 5 sekundowych odstępach czasu, • wysyłać standardowo dane o lokalizacji pojazdu do aplikacji zarządzającej systemem monitoringu min. co 30 sek., przy czym częstotliwość ta może być w dowolny sposób zdefiniowana przez użytkownika lub poprzez aplikację zarządzającą, • umożliwiać wysyłanie danych o lokalizacji pojazdu na żądanie uprawnionego dyspozytora, • umożliwiać wysyłanie informacji z czujnika o załączeniu i używaniu sygnałów uprzywilejowania przez pojazd, • wysyłać statusy do dyspozytora właściwej aplikacji z systemu SWD-ST niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez kierowcę pojazdu, • pozwalać na aktualizowanie oprogramowania jednostki centralnej za pomocą GPRS-u oraz bezpośrednio po podłączeniu jednostki centralnej do komputera, • zapamiętywać ostatnie znane położenie pojazdu. c) Graficzny terminal statusów –typu tablet musi: • posiadać kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7”, • spełniać standardy: MIL-STD-810F (lub równoważnej) oraz IP56, • być odporny na upadki z wysokości co najmniej w przedziale od 0 do 1,8 metra, na silne wibracje, kurz oraz zanurzenie w wodzie, • umożliwiać niezależną pracę od systemu lokalizacji pojazdu w warunkach temperatury (od -21°C do 50°C) min. przez , • posiadać czterordzeniowy procesor co najmniej: N3530, • posiadać co najmniej 2 GB pamięci RAM, • posiadać wbudowany modem obsługujący standard min. 3G, • posiadać dysk SSD o pojemności co najmniej 64GB, • posiadać co najmniej 2 porty USB, • posiadać własny autonomiczny system operacyjny niezależny od Wykonawcy, celem zapewnienia otwartości systemu i uniezależnienia się Zamawiającego od oprogramowania jednego dostawcy, • umożliwiać wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, • umożliwiać przesyłanie statusów, • pracować jako nawigacja samochodowa, • posiadać zainstalowaną samochodową mapę Polski (licencję na oprogramowanie należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą), • nawigować pojazd z ostatniej, zapamiętanej przez jednostkę centralną pozycji, • automatycznie wyznaczać trasę dojazdu do punktu wyznaczonego przez właściwego dyspozytora (tzn. do konkretnego adresu, ulicy lub współrzędnych geograficznych), • mieć możliwość zdalnej rekonfiguracji systemu statusów, • odbierać i umożliwić przeglądanie plików w formatach: PDF, JPG, GIF i BMP, • mieć ustawione następujące statusy : - Kod/status 1 – wyjazd do miejsce zdarzenia, - Kod/status 2 – przyjazd na miejsce zdarzenia, - Kod/status 3 – sytuacja opanowana, - Kod/status 4 – koniec działań (ratowniczych) - Kod/status 5 – powrót do bazy, - Kod/status 6 – awaria, wyłączenie (samochodu z działań ratowniczych), - Kod statusu 7 – wyjazd gospodarczy, - Kod statusu 8 – tankowanie. d) Moduł integrujący system wysyłania statusów i lokalizacji pojazdów z aplikacją dyspozytorską wykorzystywaną na stanowiskach kierowania PSP Użytkowników – aplikacja SWD-ST: • niezbędne licencje dla dostarczanych urządzeń umożliwiających ich współpracę z systemem SWD-ST pracującym w jednostce Użytkownika, • alarmowanie pojazdów poprzez automatyczne przekazywanie karty zdarzenia, zarejestrowanej w systemie dyspozytorskim, do dysponowanego pojazdu, • przekazywanie do pojazdów informacji o miejscu zdarzenia w postaci współrzędnych geograficznych lub danych adresowych, • rejestrowanie potwierdzenia dotarcia karty zdarzenia do zadysponowanego pojazdu, • wysyłanie dodatkowych informacji tekstowych do zadysponowanych pojazdów, • odbiór potwierdzeń z wysłanych informacji tekstowych, • rejestrowanie w systemie dyspozytorskim czasów operacyjnych związanych statusem poszczególnych pojazdów, • odczyt zarejestrowanych współrzędnych geograficznych lokalizowanych pojazdów w zadanym przedziale czasowym lub na żądanie, • odczyt zarejestrowanych współrzędnych geograficznych lokalizowanych pojazdów w zadanym przedziale czasowym. Wymagania dodatkowe: • wykonawca zapewni pełną funkcjonalność urządzenia i współpracę z oprogramowaniem serwerów komunikacyjnych systemów monitoringu ruchu pojazdów zgodnie z wykorzystywanym rozwiązaniem technicznym Użytkowników; • zamawiający przekaże Wykonawcy telemetryczne karty SIM niezbędnych do wykonania konfiguracji dostarczanych urządzeń; • miejsce montażu terminala graficznego statusów należy uzgodnić z Zamawiającym; • przekazania instrukcji montażu, obsługi i programowania sterowników GPS oraz terminali statusów; • przekazania dokumentów licencyjnych na dostarczone oprogramowanie. | Podać producenta, typ i model |
| 3.45 | Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. | Podać wymiary |
| 3.46 | Podesty posiadające lampki ostrzegawcze LED koloru żółtego, automatycznie uruchamiające się w momencie otwarcia podestu. Lampki (po dwie sztuki na każdy podest) należy zamontować na skrajnych zewnętrznych rogach podestów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie podczas normalnego użytkowania. |  |
| 3.47 | Podesty robocze o szerokości mniejszej bądź równej 550mm muszą być tak skonstruowane, aby wytrzymywać obciążenie min. 140 kg. Podesty o szerokości większej niż 550 mm muszą wytrzymywać obciążenie min. 280 kg. |  |
| 3.48 | Podest do obsługi autopompy zamontowany min. na szerokości otworu dostępowego do przedziału autopompy |  |
| 3.49 | Podesty wyposażone zabezpieczenia uniemożliwiające samoczynne otwarcie |  |
| 3.50 | Podwozie wyposażone w regulowaną, unoszoną tylną belkę zapobiegającą wjechaniu innych pojazdów pod podwozie, opuszczanie/podnoszenie belki możliwe bez odkręcania elementów i stosowania dodatkowych narzędzi, zabezpieczona trzpieniami zespolonymi ze sprężyną powrotną. |  |
| 4 | Zabudowa pożarnicza |  |
| 4.1 | Zabudowa wykonana w całości w technologii kompozytowej jako konstrukcja samonośna o nieograniczonej odporności antykorozyjnej. |  |
| 4.2 | Na każdym boku pojazdu po 3 skrytki sprzętowe. |  |
| 4.3 | Podłoga skrytek ze stali nierdzewnej, bez progu, z możliwością łatwego odprowadzenia wody na zewnątrz. |  |
| 4.4 | Pomiędzy kabiną a zabudową zintegrowana z zabudową owiewka maskująca. |  |
| 4.5 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Krawędzie dachu zabezpieczone nadbudową zintegrowaną z zabudową, z zamontowanymi lampami roboczymi. Z tyłu pojazdu aluminiowa drabinka do wejścia na dach. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. W pobliżu górnej części drabiny zamontowane uchwyt (y) ułatwiające wchodzenie. Na dachu umieszczone uchwyty do zamocowania drabiny. Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na sprzęt, wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej. Skrzynia musi posiadać oświetlenie LED. Mieszcząca minimum sprzęt tj.: - nosze typy deska, pachołki ostrzegawcze, widły miotły łopaty mieszczące się w podstawowym standardzie wyposażenia samochodu typoszeregu GCBA 7//40. |  |
| 4.6 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję , wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków |  |
| 4.7 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane w kabinie kierowcy lub automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie wykonane w technologii LED. |  |
| 4.8 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy. |  |
| 4.9 | W skrytkach zamontowanie 3 szuflady wysuwane na sprzęt. Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic) |  |
| 4.10 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 4.11 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, są tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 4.12 | Konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 4.13 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 4.14 | Zbiornik wody o pojemności min. 8 m3 (±5%) wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. |  |
| 4.15 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. W górnej części powinien znajdować się zamykany wlew do grawitacyjnego napełniania zbiornika z dachu pojazdu. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe także z poziomu terenu. Zbiornik napełniony środkiem pianotwórczym syntetycznym posiadającym świadectwo dopuszczenia 3 %. |  |
| 4.16 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi, posiadającym niezależne ogrzewanie i oświetlenie. |  |
| 4.17 | Autopompa jednozakresowa o wydajności min A50/8. | Należy podać parametry autopompy: Producent: ............................. Model: ................................... Wydajność: ............................. |
| 4.18 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m |  |
| 4.19 | Samochód wyposażony w jedną niskociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża nie mniejszej niż 40 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie. Na narożnikach zabudowy zamontowane osłony ze stali nierdzewnej zabezpieczające przed uszkodzeniem. |  |
| 4.20 | Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 2 nasad tłocznych 110, po 1 z każdej strony oraz 4 nasad tłocznych 75, po 2 z każdej strony pojazdu, zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, niskociśnieniowej linii szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego na dachu, instalacji zraszaczowej. |  |
| 4.21 | Układ wodno-pianowy posiada tj.: Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być umieszczone wewnątrz zabudowy, wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem, oznaczone odpowiednimi kolorami: 4 nasady tłoczne DN 75 umieszczone wewnątrz zabudowy po dwie na stronę, 2 nasady tłoczne DN 110 umieszczone wewnątrz zabudowy po jednej na stronę, 2 nasady zasilające z zaworami DN 75 umieszczone wewnątrz zabudowy po jednej na stronie. 2 nasady zasilające z zaworami DN 110 umieszczone wewnątrz zabudowy po jednej na stronie. 3 nasady ssawne DN 110 umieszczone wewnątrz przedziału autopompy lub na zewnątrz pod przedziałem autopompy z możliwością jednoczesnego podłączenia oferowanych zaworów przepływowych DN 110. 3 zawory przepływowe zakończone obustronnie nasadą DN 110. |  |
| 4.22 | Autopompa umożliwia podawanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 4.23 | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: • z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, • z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s, W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - awaryjny wyłącznik silnika pojazdu, - włącznik autopompy - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. |  |
| 4.24 | Zbiornik wody musi być wyposażony w min. 2 nasady 75 oraz 1 nasadę 110 z zaworami zabezpieczone przed przedostaniem się zanieczyszczeń i zawór służący do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |
| 4.25 | Nasady tłoczne i ssawne powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem |  |
| 4.26 | Autopompa wraz z układem wodno-pianowym wyposażona w automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń min. 3 i 6%, dostosowany do wydajności autopompy |  |
| 4.27 | Autopompa wyposażona w system sterowania umożliwiający regulacje automatyczną i ręczną ciśnienia pracy |  |
| 4.28 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji są odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów |  |
| 4.29 | Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów (nie wliczając w to zaworów odwadniających linie tłoczne). |  |
| 4.30 | Przedział autopompy musi być wyposażony w autonomiczny system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do „- 25ºC” |  |
| 4.31 | Dodatkowo autopompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie z układu chłodzenia silnika pojazdu, z możliwością wyłączenia w okresie letnim (zabezpieczenie przez rozmrożeniem) oraz zapewniającym dogrzanie autopompy do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gaśniczej, przed jej rozpoczęciem (wydłużenie żywotności autopompy) |  |
| 4.32 | Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. Dodatkowo zamontowany zawór ręczny. |  |
| 4.33 | Pojazd wyposażony w działko wodno- pianowe klasy min. DWP32 o regulowanej wydajności, podnoszone hydraulicznie na czas pracy. Działko wysuwane do pozycji roboczej, tak aby w pozycji transportowej nie zwiększało maksymalnej wysokości pojazdu. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 75°. Z pozycji obsługującego działko musi istnieć możliwość sterowania zaworem działka oraz regulacją obrotów autopompy. |  |
| 4.34 | Samochód wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego pneumatyczny maszt oświetleniowy o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30.000 lm. Dwie najaśnice LED. Maszt zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 4,5 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt co najmniej 180º w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. |  |
| 4.35 | Pojazd wyposażony w min. 6 zraszaczy o wydajności w przedziale 50÷100 dm3/ minutę przy ciśnieniu 8 bar, zasilanych autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, kolejne cztery po bokach pojazdu. Zraszacze powinny być tak ustawione, aby pole zraszania obejmowało pas przed kabiną o szerokości min. 6m oraz pasy po bokach pojazdu na całej jego długości. Instalacja wyposażona w zawory odcinające, uruchamiane z kabiny kierowcy. |  |
| 4.36 | Przewidziane miejsce i uchwyty do montażu wyposażenia dostarczonego przez Zamawiającego. Drobny sprzęt umieszczony w skrzynkach. |  |
| 4.37 | Pojazd wyposażony we wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu o uciągu min. 8000 kg, z liną o długości min. 30m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny, komplet zbloczy oraz osłonę kompozytową w kolorze nadwozia. |  |
| 4.38 | Zestaw sanitarny zamontowany w zabudowie w formie wysuwanej tacy/szuflady, wyposażony w: zbiornik z czystą wodą o pojemności min. 10 l z kranikiem, pojemnik z dozownikiem na mydło w płynie, dozownik na płyn do dezynfekcji rąk, pojemnik przystosowany do umieszczania ręczników papierowych, lustro odporne na wstrząsy i uderzenia np. z folii PCV. Pojemniki z dozownikiem w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. |  |
| 4.39 | Pojazd wyposażony w : - Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500 – 6 szt. - Smok ssawny 110 – 2 szt. - Pływak z zatrzaśnikiem – 2 szt. - Węże tłoczne W52 – 6 szt. - Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75 – 10 szt. - Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-110 – 6 szt. |  |
| 5 | Pojazd dostarczony z wyposażeniem podwozia, w skład którego powinny wchodzić co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa 2 kg. |  |
| 6 | Do oferty należy dołączyć dokument producenta pojazdu potwierdzający co najmniej podstawowe wskazane w niniejszej tabeli parametry podwozia i silnika (karta katalogowa, specyfikacja techniczna). W przypadku, gdyby dokument producenta nie prezentował identycznego pojazdu jak oferowany w Załączniku nr 2 należy tę rozbieżność wskazać i oświadczyć, czy zaoferowany produkt spełnia wymogi określone w SWZ |  |

Jeśli w opisach występują nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym