Załącznik nr 12 do SWZ

Standardy zimowego utrzymania dróg oraz terenów gminnych w okresie zimowym na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój

| Standard (w kolejności od najwyższego do najniższego) | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | po ustaniu opadów od stwierdzenia śniegu | po stwierdzeniu występowania zjawisk |
| I | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości wraz z poboczami. Jezdnia posypana na całej długości (ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań oraz podjazdów). | Dotyczy jezdni i poboczy: - luźny 4 godz. - błoto pośniegowe - 4 godz. - pobocza – 6 godz. (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu ). | - gołoledź - 3 godz. - szron – 3 godz. - Szadź – 3 godz. - śliskość pośniegowa – 3 godz. - lodowica – 4 godz. |
| II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości wraz z poboczami . Jezdnia posypana na całej długości (ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań oraz podjazdów | Dotyczy jezdni i poboczy: - luźny 6 godz. - błoto pośniegowe - 6 godz. - pobocza – 8 godz. (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu ). | - gołoledź – 4 godz. - szron – 4 godz. - szadź – 4 godz. - śliskość pośniegowa – 4 godz. - lodowica – 5 godz. |

Definicje:

- Śnieg luźny należy rozumieć jako nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

- Błoto pośniegowe należy rozumieć jako zalegający luźny śnieg który przy dodatnich temperaturach z domieszką wody przyjmuje formę błota śniegowego.

- Szron należy rozumieć jako osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0 °C.

- Szadź (sadź) należy rozumieć jako osad lodu powstający przy zamarzaniu małych, przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury) w momencie zetknięcia kropelki z powierzchnią przedmiotu lub już narosłej szadzi.

- Gołoledź należy rozumieć jako cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu.

- Śliskość pośniegowa należy rozumieć jako rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów.

- Lodowica należy rozumieć jako warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.