Załącznik nr 2 do SWZ

Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych (SZUD)

| Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu |  |  | Od stwierdzenia występowania zjawisk |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. |  |  | 4. |  |  |  |  |
| I. | Jezdnia czarna: - sucha - mokra Przejezdność całodobowa | Dotyczy jezdni i poboczy |  |  | gołoledź szron szadź pośnieg lodowica | - - - - - |  | do 2 godz. do 2 godz. do 2 godz. do 4 godz. do 4 godz. |  |
|  |  | luźny śnieg błoto pośn. zajeżdżony zaspy | - - - - | do 2 godz. do 4 godz. nigdy nigdy |  |  |  |  |  |
| II. | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości. | luźny śnieg błoto pośn. zajeżdżony | - - - | do 4 godz. do 6 godz. występuje -cienka warstwa nieutrudniająca ruchu | gołoledź szron szadź pośnieg lodowica | - - - - - |  | do 3 godz. do 3 godz. do 3 godz. do 4 godz. do 4 godz. |  |
| III. | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypania na: - skrzyżowania z drogami - skrzyżowania z koleją - odc. o pochyl. > 4% - przystanki autobusowe - inne miejsca ustalone przez zarządcę drogi. | luźny śnieg zajeżdżony zaspy, języki śniegowe (lokalnie) | - - - | do 6 godz. występuje do 6 godz. | W miejscach wyznaczonych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | gołoledź szron szadź pośnieg lodowica | - - - - - |  | do 5 godz. do 5 godz. do 5 godz. do 6 godz. do 5 godz. |  |
|  |  | Utrudnienia dla samochodów osobowych |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | luźny śnieg zajeżdżony zaspy języki śniegowe | - - - - | do 6 godz. występuje do 8 godz. występują | W miejscach wyznaczonych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | gołoledź pośnieg lodowica | - - - |  | do 8 godz. do 10 godz. do 8 godz. |  |
|  |  | Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jedne pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | luźny śnieg zajeżdżony zaspy nabój śnieżny | - - - - | do 16 godz. występuje występują do 24h występuje | W miejscach wyznaczonych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | gołoledź pośnieg |  | - - |  | do 8 godz. do 8 godz. |
|  |  | Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę dróg | luźny śnieg zajeżdżony zaspy nabój śnieżny | - - - - | występuje występuje występuje do 48 godz. występuje | W miejscach wyznaczonych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | wszystkie rodzaje śliskość |  | - - |  | po odśnieżaniu do 2 godz. |