Załącznik nr 1

....................................., dnia ...................................

O F E R T A

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację syren alarmowania dla SOiA

woj. małopolskie

Przystępując do udziału w ww. postępowaniu

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

/nazwa i adres Wykonawcy, telefon, NIP, REGON, KRS, e-mail, adres strony internetowej,/

Oferujemy dostawę i instalację syren alarmowania dla SOiA woj. małopolskie

| L.p. | Nazwa zadania | Wartość netto (ZŁ) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (ZŁ) | Gwarancja (ILOŚĆ MIESIĘCY) | sterownik wyposażony w port Ethernet (podać ilość) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zadanie N – 92 obiekty |  |  |  |  |  |
| 2 | Zadanie E – 90 obiektów |  |  |  |  |  |
| 3 | Zadanie W – 86 obiektów |  |  |  |  |  |
| 4 | Zadanie S – 32 obiekty |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

      - Zapoznaliśmy się ze SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

      - Składając ofertę w postępowaniu akceptujemy treść SWZ oraz wszystkich wyjaśnień złożonych podczas prowadzonego postępowania i zobowiązujemy się dostarczyć i zamontować sprzęt, zgodny z dokumentami wymienionymi w SWZ, w tym w szczególności opisie przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą.

      - W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ oraz zgodnych ze złożoną ofertą.

      - Czujemy się związani ofertą przez 90 dni od dnia otwarcia ofert.

      - Zamówienie zrealizujemy w terminach przewidzianych w SWZ i ofercie.

      - W przypadku wniesienia wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego powyższe wadium lub zabezpieczenie należy zwrócić na  konto nr ………………………………………………. (W przypadku, gdy Wykonawca nie poda numeru konta, o którym mowa powyżej wadium/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na rachunek bankowy Wykonawcy z którego został zrealizowany przelew).

      - Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

      - Jesteśmy jednoosobową /mikroprzedsiębiorstwem/ małym / średnim/ dużym przedsiębiorstwem*)

      - Przy realizacji zamówienia 	nie przewidujemy udziału podwykonawców. *)

przewidujemy udział podwykonawców, którym powierzone zostaną następujące części zamówienia: *)

| Rodzaj powierzonej części zamówienia | Nazwa i adres podwykonawcy |
| --- | --- |

*) niepotrzebne skreślić

- Na podstawie art. 225  ustawy PZP oświadczamy, że:

- wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

- wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………………1 objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ……………………………………2  złotych. Stawka podatku wynosi………%

*) niepotrzebne skreślić

Do oferty załączamy:

- JEDZ.

- Potwierdzenie spełnienia wymagań opisu przedmiotu zamówienia …………………………….

Załącznik nr 2

OPIS PRZEDNIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i instalacja cyfrowych syren alarmowych dla SOiA –  woj. małopolskie

I. Informacje ogólne

Wprowadzenie

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP) realizuje projekt "Rozbudowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności (SOiA)" w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz programu MSWiA "Odporność na kryzys – optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiadających za bezpieczeństwo". Numer umowy: "1/KPO/2023". Projekt w Zadaniu B2 zakłada instalację w województwie małopolskim 300 cyfrowych syren alarmowych oraz wdrożenie systemów zarządzania sygnalizacją i ostrzeganiem.

Nazwa przedmiotu zamówienia

„Dostawa i instalacja cyfrowych syren alarmowych dla SOiA woj. małopolskie”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja cyfrowych syren alarmowych, które będą elementem Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOiA). Realizacja zamówienia odbywa się w ramach projektu „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania”, stanowiącego część Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Zamówienie jest podzielone na 4 zadania obejmujące następujące obszary administracyjne:

Zadanie N – 92 obiekty - m. Kraków, powiat krakowski, chrzanowski, proszowicki, miechowski, olkuski, wielicki.

Zadanie E – 90 obiektów – m. Tarnów, powiat tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski.

Zadanie W – 86 obiektów – powiat myślenicki, oświęcimski, wadowicki, suski, tatrzański, nowotarski.

Zadanie S – 32 obiekty – m. Nowy Sącz, powiat nowosądecki.

II. Wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia

Wykonawca dostarczy urządzenia obejmujące: głośniki szczelinowe, wzmacniacze, jednostki sterujące, akumulatory rezerwowe, moduły GSM oraz sterowniki lokalne. Dostarczony System musi zapewniać emisję dźwięku o wymaganej mocy i ciśnieniu akustycznym, niezawodność działania w różnych warunkach atmosferycznych oraz ciągłość pracy w przypadku awarii zasilania głównego.

Integracja z infrastrukturą PSP: System będzie zdalnie aktywowany z poziomu Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury (integracja z istniejącymi systemami), wiadomości SMS (poprzez moduł GSM) oraz lokalnie w remizie OSP (lokalny sterownik)

Funkcjonalność dźwiękowa: System musi generować predefiniowane sygnały alarmowe, umożliwiać wgrywanie i odtwarzanie plików dźwiękowych z nośnika SD oraz posiadać wejście audio typu „minijack” (line-in/AUX).

Jakość wykonania i zgodność z wymaganiami: Komponenty Systemu muszą być wykonane z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne i korozję. Komponenty muszą spełniać wymagania producenta oraz być zgodne z dobrymi praktykami inżynierskimi w tym obszarze. Montaż urządzeń w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Zmiana lokalizacji montażu wynikająca z przyczyn technologicznych wymaga zgody Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z prawem obowiązującym na ternie Rzeczypospolitej Polskiej. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, zgód i uzgodnień.

Utylizacja odpadów: Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie i utylizację odpadów powstałych podczas montażu.

Gwarancja: System musi być objęty gwarancją.

Parametry akustyczne

SOIA-1.2025 – Wymagania dla wzmacniaczy akustycznych i syren

Wzmacniacz dźwięku powinien posiadać minimalną moc na poziomie 600 [W] (łącznie dla wszystkich wzmacniaczy). Dopuszczalne wahania mocy akustycznej wynoszą ±3 [dB] w całym zakresie temperatur pracy urządzenia. Syreny muszą generować dźwięk o minimalnym poziomie ciśnienia akustycznego (SPL) określonym w punkcie SOIA-2.2025. Wymagana moc akustyczna powinna być utrzymywana przez co najmniej 3 minuty.

SOIA-2.2025 - Minimalne poziomy ciśnienia akustycznego (SPL) syren cyfrowych

System musi zapewniać minimalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL), mierzonego w odległości 30 m od źródła dźwięku, na wysokości 1,5 [m] nad ziemią, na otwartej przestrzeni z twardą, płaską nawierzchnią (np. beton, asfalt), w następujących konfiguracjach:

- Dwukierunkowa emisja (180°): co najmniej 109 dB(A).

- Jednokierunkowa emisja (0°): co najmniej 115 dB(A), mierzone na osi głównej głośnika.

SOIA-3.2025 - Głośniki szczelinowe i ciśnieniowe

Głośniki szczelinowe lub drivery ciśnieniowe z wylotem szczelinowym (kompresyjne) muszą być wykonane ze stopu aluminium. Wymagany minimalny stopień ochrony to IP65, a zakres temperatur pracy wynosi od -30°[C] do +65°[C]. Kąt rozproszenia dźwięku dla pojedynczej tuby powinien wynosić: w płaszczyźnie poziomej: 60°[C] – 90°[C], w płaszczyźnie pionowej: 40°[C] –60°[C].

SOIA-4.2025 - Minimalna liczba i konfiguracja głośników w syrenach cyfrowych

Minimalna liczba głośników szczelinowych w syrenach cyfrowych wynosi 4. Głośniki muszą być rozmieszczone w konfiguracji czterokierunkowej, zapewniającej pełne, dookólne pokrycie dźwiękiem w zakresie 360°. Dopuszcza się modyfikację rozmieszczenia głośników szczelinowych, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. Głośniki szczelinowe muszą być w pełni kompatybilne z systemem wzmacniaczy, zapewniając zgodność wymaganych parametrów akustycznych.

SOIA-5.2025 - Minimalna liczba i moc wzmacniaczy w syrenach cyfrowych

Minimalna liczba wzmacniaczy w syrenach cyfrowych wynosi 2, przy czym każdy z nich musi posiadać moc co najmniej 300 [W] RMS. Każdy wzmacniacz powinien zasilać minimum 2 głośniki. Wzmacniacze muszą działać niezależnie od siebie, zapewniając redundancję i ciągłość działania systemu.

SOIA-6.2025 - Częstotliwości dźwięków alarmowych typu „dual tone” w syrenach cyfrowych

Sygnał alarmowy w syrenach cyfrowych musi być typu „dual tone” i składać się z dwóch równocześnie emitowanych tonów sinusoidalnych o różnych częstotliwościach:

- Niższy ton: 400–417 [Hz], z tolerancją ±2 [Hz],

- Wyższy ton: 425–430 [Hz], z tolerancją ±2 [Hz].

SOIA-7.2025 - Wymagania dotyczące pasma przenoszenia dźwięku w syrenach cyfrowych

Pasmo przenoszenia dźwięku w syrenach cyfrowych musi wynosić co najmniej 300–5000 [Hz], z tolerancją ±3 [dB] względem poziomu ciśnienia akustycznego przy częstotliwości 1 [kHz]. Charakterystyka przenoszenia w tym zakresie nie może wykazywać nierównomierności większych niż ±3 [dB].

Zasilanie

SOIA-8.2025 – Zasilanie główne syren cyfrowych

System musi być zasilany napięciem sieciowym 230 [V] AC, z tolerancją ±10% (207 [V] –253 [V]), przy częstotliwości 50 [Hz] ±1 [Hz]. Zasilanie musi obsługiwać minimalną moc wyjściową wzmacniaczy 600 [W] RMS, zapewniając współczynnik mocy PF ≥ 0.9 oraz zniekształcenia harmoniczne THD ≤ 5%. Wymagane zabezpieczenia obejmują ochronę przeciwprzepięciową, ochronę przed spadkami napięcia oraz wbudowany układ zabezpieczający przed zwarciem i przeciążeniem.

SOIA-9.2025 – Zasilanie rezerwowe syren cyfrowych

System musi być wyposażony w minimum dwa akumulatory 12 [V] o pojemności co najmniej 30 [Ah] każdy, typu AGM, połączone szeregowo. Akumulatory muszą pracować w zakresie temperatur od -20°[C] do +50°[C], zapewniając:

- Czas pracy w trybie stand-by: minimum 10 dni, przy poborze mocy do 10 [W].

- Liczbę cykli alarmowych: minimum 12 cykli po 3 minuty każdy, w trybie pełnego obciążenia.

System musi mieć funkcję automatycznego przełączania zasilania oraz wbudowany układ kontroli stanu akumulatorów, zapewniający monitorowanie naładowania i komunikaty o ich stanie. Wymagane zabezpieczenia obejmują ochronę przed głębokim rozładowaniem, przeładowaniem, zwarciami i przeciążeniami.

SOIA-10.2025 – Pobór mocy w trybie stand-by

Pobór mocy w trybie stand-by nie może przekraczać 10 [W], bez uwzględnienia dodatkowego wyposażenia (np. modułów GSM, GPS, czujników). W tym trybie aktywne są jedynie podstawowe funkcje systemu.

SOIA-11.2025 – Pobór prądu podczas ładowania akumulatorów

Podczas ładowania akumulatorów system nie może pobierać więcej niż 1000 [W] mocy pozornej (prąd ok. 4.35 [A] przy napięciu 230 [V] AC ±10%). Układ ładowania musi realizować ładowanie akumulatorów AGM metodą CC/CV z ograniczeniem prądu do 5 [A] oraz sprawnością co najmniej 85%.

Konstrukcja i wymiary

SOIA-15.2025 - Wymiary i masa komponentów systemu syren cyfrowych

Wymagania dotyczą maksymalnych wymiarów i masy komponentów systemu syren cyfrowych. Określone wymiary są wartościami bazowymi, natomiast masa uwzględnia tolerancję wynoszącą +15% względem wartości bazowej. Szczegóły:

Głośnik szczelinowy:

- Maksymalne wymiary (szerokość × wysokość × głębokość): 700 mm × 710 mm × 170 mm.

- Maksymalna masa: 11 [kg].

Blok sterujący:

- Maksymalne wymiary (szerokość × wysokość × głębokość): 700 mm × 700 mm × 300 mm.

- Maksymalna masa (bez akumulatorów i wyposażenia dodatkowego): 40 [kg].

SOIA-16.2025 – Materiały i zabezpieczenia komponentów systemu syren cyfrowych

Materiały użyte do wykonania komponentów systemu syren cyfrowych muszą zapewniać trwałość oraz odporność na warunki atmosferyczne. Szczegółowe wymagania dla poszczególnych elementów:

- Głośniki szczelinowe:

  - Wykonane ze stopu aluminium.

- Blok sterujący:

  - Materiał wykonania: Obudowa metalowa lub kompozytowa, zabezpieczona przed korozją.

  - Stopień ochrony: Co najmniej IP65.

  - Konstrukcja: Wyposażona w co najmniej jeden zamek zabezpieczający.

Wszystkie elementy metalowe systemu muszą być zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych.

Warunki pracy i odporność

SOIA-14.2025 - Temperatura pracy Systemu.

Zakres temperatur pracy systemu syren cyfrowych musi zapewniać pełną funkcjonalność oraz utrzymanie parametrów akustycznych i operacyjnych w wymaganych warunkach środowiskowych:

- Głośniki szczelinowe: Zakres temperatur od –30°[C] do +65°[C].

- Blok sterujący: Zakres temperatur od 0°[C] do +45°[C].

SOIA-36.2025 - Zabezpieczenie antykorozyjne komponentów instalacji syren cyfrowych

Wszystkie elementy instalacji systemu syren cyfrowych, które są narażone na działanie czynników atmosferycznych, muszą być skutecznie zabezpieczone przed korozją.

III. Wymagania dotyczące funkcjonalności i sterowania

Sterowanie i Interfejsy

SOIA-19.2025 – System sterowania i interfejsy syren cyfrowych

System sterowania syren cyfrowych musi umożliwiać sterowanie zarówno bezprzewodowe, jak i lokalne, z zachowaniem kompatybilności z systemami alarmowania i komunikacji. Moduł sterujący musi być zasilany z układu zasilania systemu. Wymagane funkcje i interfejsy:

Uniwersalny interfejs RS-232:

- System musi być wyposażony w interfejs RS-232 (złącze typu DB9), umożliwiający integrację z zewnętrznymi systemami sterowania i monitorowania.

- Interfejs umożliwia przesyłanie komend sterujących oraz danych diagnostycznych.

Wejścia cyfrowe do aktywacji alarmów:

- Minimalna liczba wejść: 3 galwanicznie izolowane.

- Każde wejście musi umożliwiać przewodowe sterowanie alarmami i być przypisywalne do konkretnego typu alarmu.

- Parametry wejść:

  - Styk bezpotencjałowy.

  - Zakres napięć: 12–24 [V] DC.

  - Prąd aktywacji: ≤10 [mA].

  - Czas reakcji: ≤10 [ms].

SOIA-25.2025 – Lokalny sterownik

System musi być wyposażony w lokalny sterownik z manipulatorem oraz wyświetlaczem LCD lub ekranem dotykowym.

Lokalny sterownik systemu syren cyfrowych musi umożliwiać obsługę i zarządzanie funkcjami systemu poprzez menu. Menu powinno być dostępne w języku polskim i umożliwiać:

Prezentacja stanu systemu:

Sterownik musi wyświetlać:

- Rodzaj zasilania.

- Poziom naładowania akumulatorów.

- Stan wzmacniaczy.

- Wyniki przeprowadzonych testów.

- Stan modułu GSM i wejść cyfrowych.

- Aktualną datę i godzinę.

- Aktywny tryb pracy.

- Komunikaty diagnostyczne i wyniki operacji.

Zakres funkcji operacyjnych:

- Włączanie i wyłączanie syreny.

- Wybór i aktywacja predefiniowanych sygnałów alarmowych.

- Dostęp do funkcji diagnostycznych:

- Test głośników.

- Test wzmacniaczy.

- Test zasilania.

- Test modułu GSM.

- Monitoring parametrów pracy.

- Konfiguracja parametrów operacyjnych systemu.

- Ręczne uruchomienie testu syreny.

- Ustawianie i zmiana kodu dostępu do menu konfiguracyjnego.

- Rejestrowanie zdarzeń i błędów w pamięci nieulotnej (min. 100 ostatnich zdarzeń).

Zabezpieczenia i odporność:

- Obudowa sterownika: materiał odporny na korozję, stopień ochrony IP65 lub wyższy.

- Sterownik musi być odporny na warunki środowiskowe.

- Zasilanie sterownika realizowane z bloku sterującego syreny.

Moduł GSM

SOIA-20.2025 - Moduł GSM do sterowania syreną

Moduł GSM musi umożliwiać zdalne uruchamianie alarmów oraz sterowanie funkcjami systemu za pomocą wiadomości SMS. Wymagane jest, aby moduł obsługiwał co najmniej 20 różnych zdarzeń, z możliwością wysyłania potwierdzeń SMS po odebraniu komendy i wykonaniu akcji.

Funkcjonalność modułu GSM:

- Zdalne wzbudzanie alarmów i innych zdarzeń poprzez wiadomości SMS.

- Wykorzystanie czterocyfrowego kodu dostępu dla zabezpieczenia.

- Automatyczne wysyłanie potwierdzeń SMS po odebraniu komendy i po wykonaniu akcji.

- Monitorowanie stanu modułu GSM oraz sygnalizowanie problemów operacyjnych.

Forma wiadomości SMS:

- Wiadomości muszą zawierać czterocyfrowy kod dostępu oraz numer zdarzenia (np. 4323*01 dla uruchomienia zdarzenia „syrena alarmowa”).

- Szczegółowy format wiadomości SMS zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

Parametry techniczne modułu GSM:

- Obsługiwane pasma:

  - GSM: 900/1800 [MHz],

  - UMTS: 900/2100 [MHz],

  - LTE.

- Rodzaj karty SIM: Obsługa standardowej karty SIM, micro-SIM lub nano-SIM.

- Antena GSM:

  - Typ: Zewnętrzna, dookólna, zysk energetyczny min. 2 [dBi]. W przypadku braku zasięgu sieci GSM w danej lokalizacji Wykonawca dostarczy i zamontuje zewnętrzną antenę typu Yagi o zysku energetycznym > 5 [dBi]

  - Złącze: SMA.

  - Przewód antenowy 50 [], min. 2,5 [m] długości, możliwość zastosowania wzmacniacza, jeśli wymagany.

- Zasilanie: Z układu zasilania syreny cyfrowej.

SOIA-39.2025 - Dostarczenie i obsługa karty SIM GSM

Zamawiający dostarczy kartę SIM GSM przeznaczoną do modułu sterowania syreną. Wykonawca jest odpowiedzialny za jej aktywację i konfigurację w urządzeniu.

W przypadku braku zasięgu sieci GSM dla dostarczonej karty SIM, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym uzgodni wymianę, aktywację i konfigurację w urządzeniu karty SIM na kartę operatora posiadającego pokrycie zasięgiem sieci GSM na danym obszarze.

Sygnały dźwiękowe

SOIA-22.2025 - Generowanie predefiniowanych sygnałów alarmowych

System syren cyfrowych musi generować predefiniowane sygnały alarmowe zgodne z wymaganiami operacyjnymi systemu ostrzegania i alarmowania.

Predefiniowane sygnały alarmowe:

- ALARM 1 – Ogłoszenie alarmu:

- Sygnał akustyczny o modulowanej częstotliwości.

- Czas trwania: 3 minuty.

- ALARM 2 – Odwołanie alarmu:

- Sygnał akustyczny o ciągłym, stałym tonie.

- Czas trwania: 3 minuty.

- ALARM 3 – Alarmowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej:

- Sygnał akustyczny o charakterystyce zmiennej w czasie (powtarzany cykl).

- Czas trwania: 3 minuty (3 powtórzenia cyklu).

Parametry dźwięku:

Generowane sygnały muszą spełniać wymagania dotyczące częstotliwości i natężenia dźwięku, zgodnie z SOIA-2.2025.

Obsługa i wybór:

- Operator musi mieć możliwość wyboru i uruchamiania alarmów:

- Za pomocą lokalnego sterownika.

- Poprzez zdalne mechanizmy sterowania.

- Sygnały muszą być przechowywane w pamięci urządzenia jako predefiniowane wzorce.

- System musi umożliwiać zdefiniowanie priorytetów dla poszczególnych alarmów.

Możliwość rozbudowy:

- System musi umożliwiać dodawanie co najmniej 10 nowych sygnałów alarmowych w przyszłości.

SOIA-23.2025 - Wgrywanie i odtwarzanie dźwięków z karty SD

System syren cyfrowych musi umożliwiać wgrywanie, przechowywanie i odtwarzanie dźwięków oraz alarmów z karty SD. Wykonawca dostarczy kartę SD o minimalnej pojemności 4 GB, kompatybilną z systemem i odpowiednio sformatowaną.

Obsługa karty SD:

- Minimalna obsługiwana pojemność karty SD: 4 GB.

- Karta SD musi być sformatowana w systemie plików kompatybilnym z urządzeniem.

Wgrywanie i aktualizacja dźwięków:

- Użytkownik musi mieć możliwość wgrywania i aktualizacji plików dźwiękowych na karcie SD za pomocą kompatybilnych urządzeń.

- Pliki dźwiękowe muszą być zorganizowane w strukturze katalogów.

- Nazwy plików: maksymalna długość 25 znaków, dopuszczalne znaki: litery, cyfry i podkreślnik.

- System musi automatycznie rozpoznawać nowe pliki po ich dodaniu.

Odtwarzanie dźwięków z karty SD:

- System musi umożliwiać odtwarzanie dowolnych dźwięków zapisanych na karcie SD zarówno lokalnie, jak i zdalnie.

- Czas dostępu do pliku (od wydania komendy do odtworzenia) nie może przekraczać 2 sekund.

Obsługiwane formaty i parametry plików dźwiękowych:

- Obsługiwane formaty: MP3, WAV.

- Maksymalna długość pliku dźwiękowego: bez ograniczeń, zależna jedynie od pojemności karty SD lub urządzenia.

Bezpieczeństwo i niezawodność:

- System musi być odporny na błędy odczytu karty SD i zabezpieczony przed jej usunięciem podczas pracy.

- W przypadku błędów odczytu system powinien:

  - Wyświetlać ostrzeżenie o problemie (np. błąd pliku lub uszkodzenie karty).

  - Automatycznie przełączyć się na odtwarzanie predefiniowanych sygnałów alarmowych.

Testowanie i diagnostyka

SOIA-27.2025 – Testowanie systemu

System syren cyfrowych musi umożliwiać ręczne testowanie podzespołów oraz zapewniać rejestrację wyników testów w pamięci urządzenia, z podaniem daty, godziny, rodzaju testu i kodu błędu (jeśli wystąpił).

Funkcja testowania:

- System musi być wyposażony w funkcję ręcznego testu podzespołów, takich jak:

  - Głośniki.

  - Wzmacniacze.

  - Moduł GSM.

  - Zasilanie (główne i rezerwowe).

  - Wejścia cyfrowe i interfejsy komunikacyjne.

Sygnalizacja błędów:

W przypadku wykrycia usterki, system musi zasygnalizować błąd poprzez:

- Wyświetlenie komunikatu błędu na ekranie sterownika.

- Wysłanie powiadomienia do nadrzędnego systemu monitoringu.

- Opcjonalnie emisję sygnału dźwiękowego wskazującego na błąd.

Rejestracja wyników testów:

- Wszystkie wyniki testów, w tym błędy, muszą być zapisywane w pamięci nieulotnej urządzenia.

- Zapis powinien zawierać:

  - Datę i godzinę testu.

  - Rodzaj przeprowadzonego testu.

  - Kod błędu i opis, jeśli wystąpił.

IV. Wymagania dotyczące instalacji i montażu

Zasady ogólne

SOIA-29.2025 - Zasady montażu systemu syren cyfrowych

Prace montażowe systemu syren cyfrowych muszą być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z:

- Wytycznymi producentów poszczególnych komponentów systemu.

- Ogólnie przyjętymi dobrymi praktykami w odpowiednich dziedzinach instalacji i montażu.

Osoby dokonujące montażu muszą posiadać uprawnienia autoryzowanego instalatora oferowanego systemu.

SOIA-35.2025 - Zabezpieczenie i kalkulacja materiałów do montażu syren cyfrowych

Wykonawca musi zabezpieczyć i uwzględnić w kalkulacji wszystkie elementy niezbędne do zawieszenia syren oraz montażu systemu.

Wymagania dla materiałów:

- Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania techniczne określone przez producentów dostarczonych komponentów.

- Materiały muszą posiadać deklarację zgodności CE.

Lokalizacja i montaż

SOIA-30.2025 - Lokalizacja montażu syren cyfrowych

Montaż syren cyfrowych w lokalizacjach wskazanych w dokumentacji

Montaż syren musi być przeprowadzony zgodnie z lokalizacjami określonymi w dokumentacji. Ostateczne miejsca instalacji, w tym wysokość i orientację głośników, wskazuje właściciel, zarządca lub osoba uprawniona w porozumieniu z Wykonawcą.

Kluczowe aspekty:

- Precyzyjne wskazanie lokalizacji:

- Miejsca montażu muszą być zgodne z dokumentacją przetargową.

- Lokalizacja i sposób montażu muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

- Ostateczne decyzje dotyczące lokalizacji i orientacji głośników podejmowane są wspólnie z właścicielem, zarządcą lub osobą uprawnioną.

- Obiekty montażowe:

- Montaż syren preferowany jest na strażnicach, nad poziomem dachu lub na istniejącej infrastrukturze technicznej.

- Dopuszcza się montaż na konstrukcjach wsporczych lub innych obiektach, pod warunkiem uzgodnienia z Zamawiającym.

- Głośniki muszą być umieszczone nad poziomem dachu, aby uniknąć zakłóceń propagacji dźwięku.

- Dostosowanie do warunków lokalnych:

- Wykonawca musi uwzględnić lokalne uwarunkowania, dokonując weryfikacji lokalizacji przed montażem.

- Decyzje dotyczące montażu muszą być podejmowane w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za obiekt.

- Odpowiedzialność za szkody:

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich.

- Uszkodzenia muszą być naprawione przez Wykonawcę w sposób przywracający pierwotny stan elementów infrastruktury lub budynków.

- Naprawy muszą być zgodne z normami i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz osobę odpowiedzialną za obiekt.

- Uzgodnienia i odbiór:

- Po zakończeniu montażu, Wykonawca przeprowadzi testy funkcjonalne i odbiory końcowe wspólnie z Zamawiającym, potwierdzając zgodność z wymaganiami OPZ.

V. Integracja z Systemem PSP

Kompatybilność i integracja

SOIA-18.2025 - Kompatybilność i integracja systemu syren cyfrowych z systemem alarmowania PSP

System syren cyfrowych musi być w pełni kompatybilny z systemem alarmowania PSP 
i umożliwiać zdalne wyzwalanie alarmów z poziomu Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP. Maksymalny czas reakcji systemu nie może przekraczać 
10 sekund.

1. Ogólne działanie systemu:

System musi umożliwiać integrację z istniejącą infrastrukturą radiową PSP.

2. Sposób integracji:

System selektywnego wywołania:

- W lokalizacjach z systemem selektywnego wywołania (np. Digitex DSE, DSP, Select5), integracja musi zapewniać:

  - Odbiór sygnałów wywoławczych z manipulatorów lub radiotelefonów 
SK KP/KM PSP.

  - Interpretację kodów wywoławczych i realizację komend zdalnego uruchamiania.

  - Przesyłanie potwierdzeń odbioru sygnału wywoławczego do systemu PSP.

Brak systemu selektywnego wywołania:

- Jeśli w danej lokalizacji taki system nie funkcjonuje, zdalne sterowanie syrenami może odbywać się:

  - Za pomocą modułu GSM (zgodnie z SOIA-20.2025).

  - Innymi metodami (np. zdalne sterowanie przez sieć IP), uzgodnionymi z Zamawiającym.

  - Wykonawca dostosuje konfigurację systemu syren do lokalnych uwarunkowań.

Lokalne sterowanie i testowanie:

- System musi umożliwiać lokalne uruchamianie i testowanie syren za pomocą sterownika lokalnego (zgodnie z SOIA-25.2025).

3. Tryb analogowy:

- System musi wspierać awaryjny tryb komunikacji analogowej, zgodny z systemami lokalnych jednostek PSP.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - Weryfikacji istniejącego systemu analogowego w danej lokalizacji.

  - Zapewnienia kompatybilności systemu syren z sygnałami analogowymi (odbiór, dekodowanie i realizacja komend).

  - Dostarczenia odpowiednich interfejsów (np. przekaźników) do integracji z istniejącym systemem.

4. Wyjątki:

- Wymaganie integracji z systemem selektywnego wywołania nie dotyczy lokalizacji, w których taki system nie istnieje.

5. Kompatybilność:

- System syren musi być kompatybilny z systemem selektywnego wywołania stosowanym w PSP w danej lokalizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - Współpracy z Zamawiającym lub przedstawicielem PSP w celu określenia szczegółowych wymagań.

  - Konfiguracji systemu zgodnie z parametrami technicznymi istniejącego systemu i lokalnymi uwarunkowaniami.

  - Uzyskania zgody Zamawiającego na sposób podłączenia i dostosowanie systemu.

VI. Wymagania dotyczące trwałości i niezawodności

Gwarancja i trwałość

SOIA-17.2025 - Trwałość i gwarancja systemu syren cyfrowych

Wymagania dotyczące minimalnych okresów gwarancji, przewidywanej trwałości komponentów oraz realizacji przeglądów gwarancyjnych.

1. Głośniki szczelinowe:

- Przewidywany okres eksploatacji: minimum 25 lat.

- Okres gwarancji: minimum 24 miesiące (2 lata).

2. Pozostałe komponenty (z wyłączeniem akumulatorów):

- Okres gwarancji: minimum 24 miesiące (2 lata).

3. Akumulatory:

- Okres gwarancji: minimum 24 miesiące (2 lata).

- Gwarancja obejmuje:

  - Wady produkcyjne akumulatorów AGM.

  - Spadek pojemności poniżej 80% wartości nominalnej w okresie gwarancyjnym.

4. Przeglądy gwarancyjne:

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich wymaganych przeglądów gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji.

- Zakres przeglądów obejmuje weryfikację i konserwację:

  - Głośników szczelinowych.

  - Wzmacniaczy i innych komponentów systemu.

  - Akumulatorów (pomiar pojemności, kontrola stanu technicznego).

  - Systemu sterowania i zasilania.

- Przeglądy muszą być realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym, a ich wyniki powinny być udokumentowane w formie protokołów.

- Wszelkie usterki wykryte podczas przeglądów muszą być usunięte przez Wykonawcę w ramach gwarancji.

VII. Wymagania niefunkcjonalne

Utylizacja odpadów

SOIA-38.2025 - Utylizacja odpadów powstałych podczas montażu

Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania i utylizacji odpadów powstałych w trakcie prac montażowych, zgodnie z przepisami prawa i standardami ochrony środowiska obowiązującymi na terenie RP.

SOIA-41.2025 - Tablica informacyjna

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i zamontowania tablicy informacyjnej o wymiarach 120 × 60 [cm], zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi Zamawiającego. Lokalizacja tablicy zostanie wskazana przez Zamawiającego.

https://www.cupt.gov.pl/wp-content/uploads/2022/07/ksiega-identyfikacji-wizualnej-kpo-small_996.pdf - str. 41

Załącznik A - Wzór tablicy 120 x 60 [cm].

Tablica informacyjna musi być wykonana z trwałych materiałów.

Tablica musi zostać zamontowana nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia fizycznej realizacji zadania lub zakupu środków trwałych.

SOIA-42.2024 - Plakat informacyjny

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i umieszczenia w miejscu realizacji zadania, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej w formacie A3 (lub elektronicznego wyświetlacza o zbliżonych wymiarach) zgodnego z wytycznymi zawartymi w "Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki KPO" (strona 43),

link: https://www.cupt.gov.pl/wp-content/uploads/2022/07/ksiega-identyfikacji-wizualnej-kpo-small_996.pdf

Wzór plakatu jest obowiązkowy. Plakat musi zostać umieszczony nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia fizycznej realizacji zadania. Lokalizacja plakatu zostanie wskazana przez Zamawiającego (każdy punkt wyposażony w urządzenia).

Załącznik B - Wzór plakatu 420 x 297 [mm].

VIII. Dokumentacja

Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim oraz hasła i loginy umożliwiające konfigurację i zarządzanie systemem. Instrukcja obsługi powinna zawierać w szczególności:

- Opis funkcjonalności systemu, w tym opis sygnałów alarmowych, trybów pracy, funkcji sterowania i konfiguracji.

- Opis interfejsu użytkownika (sterownika lokalnego), w tym opis menu, przycisków, wyświetlanych komunikatów i sposobu nawigacji.

- Instrukcję konfiguracji i programowania, w tym opis parametrów konfiguracyjnych, sposobu ich ustawiania i przykładowych konfiguracji.

- Instrukcję obsługi, w tym opis procedur uruchamiania alarmów, testowania systemu, diagnostyki i rozwiązywania problemów.

- Instrukcję konserwacji i przeglądów okresowych, z podaniem zalecanej częstotliwości i zakresu czynności konserwacyjnych.

- Wykaz kodów błędów i komunikatów diagnostycznych wraz z ich interpretacją i zalecanymi działaniami.

Dokumentacja może być dostarczona w formie papierowej i/lub elektronicznej (plik PDF na nośniku USB). Dokumentację należy dostarczyć w 6 egzemplarzach.

Wykonawca dostarczy oświadczenie, że zrealizowane przez niego prace zostały wykonane zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik nr 2A

Potwierdzenie spełnienia wymagań opisu przedmiotu zamówienia

(wypełnia WYKONAWCA i załącza do oferty)

Nazwa Wykonawcy	............................................................................................................

….........................................................................................................

Adres: 			..............................................................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę i instalację syren alarmowania dla SOiA

woj. małopolskie

OŚWIADCZAM

że oferowany system syren cyfrowych spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącego część Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Potwierdzenie spełniania wymagań (należy zaznaczyć TAK lub NIE przy każdym punkcie, a w wyznaczonych miejscach wprowadzić wymagane informacje):

Sekcja II: Wymagania techniczne dotyczące syren cyfrowych

1. Parametry akustyczne:

| Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE) | Uwagi/Załączniki |
| --- | --- | --- |
| SOIA-1.2025 SOIA-2.2025 SOIA-3.2025 SOIA-4.2025 SOIA-5.2025 SOIA-6.2025 SOIA-7.2025 | TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE | Proszę oświadczyć spełnienie wymagań (skreślić nie właściwą odpowiedź) |

2. Zasilanie:

| Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE) | Uwagi/Załączniki |
| --- | --- | --- |
| SOIA-8.2025 SOIA-9.2025 SOIA-10.2025 SOIA-11.2025 | TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE | Proszę oświadczyć spełnienie wymagań (skreślić nie właściwą odpowiedź) |

3. Konstrukcja i wymiary:

| Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE) | Uwagi/Załączniki |
| --- | --- | --- |
| SOIA-15.2025 SOIA-16.2025 | TAK/NIE TAK/NIE | Proszę oświadczyć spełnienie wymagań (skreślić nie właściwą odpowiedź) |

4. Warunki pracy i odporność:

| Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE) | Uwagi/Załączniki |
| --- | --- | --- |
| SOIA-14.2025 SOIA-36.2025 | TAK/NIE TAK/NIE | Proszę oświadczyć spełnienie wymagań (skreślić nie właściwą odpowiedź) |

5. Sterowanie i interfejsy:

| Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE) | Marka i typ urządzenia | Uwagi/Załączniki |
| --- | --- | --- | --- |
| SOIA-19.2025 | TAK/NIE |  | Proszę podać markę i typ systemu. Proszę oświadczyć spełnienie wymagań (skreślić nie właściwą odpowiedź) |
| SOIA-25.2025 | TAK/NIE |  | Proszę podać markę i typ sterownika/ sterowników lokalnych oraz ich ilość w przypadku zastosowania wielu typów Proszę oświadczyć spełnienie wymagań (skreślić nie właściwą odpowiedź) |
| SOIA-20.2025 | TAK/NIE |  | Proszę podać markę i typ modułu GSM. Proszę oświadczyć spełnienie wymagań (skreślić nie właściwą odpowiedź) |
| SOIA-39.2025 | TAK/NIE | Nie dotyczy | Proszę oświadczyć spełnienie wymagań (skreślić nie właściwą odpowiedź) |

6. Sygnały dźwiękowe:

| Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE) | Uwagi/Załączniki |
| --- | --- | --- |
| SOIA-22.2025 SOIA-23.2025 | TAK/NIE TAK/NIE | Proszę oświadczyć spełnienie wymagań (skreślić nie właściwą odpowiedź) |

7. Testowanie i diagnostyka:

| Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE) | Uwagi/Załączniki |
| --- | --- | --- |
| SOIA-27.2025 | TAK/NIE | Proszę oświadczyć spełnienie wymagań (skreślić nie właściwą odpowiedź) |

Sekcja IV: Wymagania dotyczące instalacji i montażu

8. Zasady ogólne:

| Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE) | Uwagi/Załączniki |
| --- | --- | --- |
| SOIA-29.2025 SOIA-35.2025 | TAK/NIE TAK/NIE | Proszę oświadczyć, że montaż zostanie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami (skreślić nie właściwą odpowiedź) |

9. Lokalizacja i montaż:

| Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE) | Uwagi/Załączniki |
| --- | --- | --- |
| SOIA-30.2025 | TAK/NIE | Proszę oświadczyć, że montaż zostanie przeprowadzony w lokalizacjach wskazanych w dokumentach postępowania (skreślić nie właściwą odpowiedź) |

Sekcja V: Integracja z Systemem PSP

10. Kompatybilność i integracja:

| Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE) | Uwagi/Załączniki |
| --- | --- | --- |
| SOIA-18.2025 | TAK/NIE | Proszę oświadczyć możliwość integracji z systemem PSP, w tym z systemem selektywnego wywołania (jeśli dotyczy) oraz modułem GSM (skreślić nie właściwą odpowiedź). |

Sekcja VI: Wymagania dotyczące trwałości i niezawodności

11. Gwarancja i trwałość:

| Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE) | Uwagi/Załączniki |
| --- | --- | --- |
| SOIA-17.2025 | TAK/NIE | Proszę oświadczyć spełnienie wymagań (skreślić nie właściwą odpowiedź). |

Sekcja VII: Wymagania niefunkcjonalne

12. Utylizacja odpadów:

| Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE) | Uwagi/Załączniki |
| --- | --- | --- |
| SOIA-38.2025 | TAK/NIE | Proszę oświadczyć, że odpady zostaną zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami (skreślić nie właściwą odpowiedź). |

13. Produkcja tablicy informacyjnej:

| Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE) | Uwagi/Załączniki |
| --- | --- | --- |
| SOIA-41.2025 SOIA-42.2025 | TAK/NIE TAK/NIE | Proszę oświadczyć, że tablica informacyjna zostanie wykonana i zamontowana zgodnie z wymaganiami (skreślić nie właściwą odpowiedź). |

Załącznik nr 3

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej

w Krakowie

U M O W A

Na dostawę i instalację syren alarmowania dla SOiA

woj. małopolskie

(zadanie ….)

Kraków

UMOWA DOSTAWY - projekt

nr WZP.2373.…...

zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków, NIP 675-00-07-386, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- …………………………………………………………………………………………

a

Firmą …………………………………………………….……………………………….…..

ul .………………….., …………………, NIP ………………….., REGON …………….., KRS ………………… zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

- ……………………………………………………………………………………..

W wyniku wyboru przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty WYKONAWCY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. z 2024 r., poz. 1320 z póżń. zm.) zawiera się umowę o następującej  treści:

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

- O ile w umowie jest mowa o:

- UŻYTKOWNIKU – należy przez to rozumieć Jednostki PSP, OSP lub inne podmioty wskazane w załączniku nr 1 do umowy.

- PRODUCENCIE należy przez to rozumieć podmiot, który jest bezpośrednim wytwórcą przedmiotu umowy.

- DOKUMENTACJI – należy przez to rozumieć wszelką dokumentacje do której dostarczenia zobowiązany jest WYKONAWCA w ramach realizacji umowy. Wszelka dokumentacja dostarczana będzie w języku polskim w formie papierowej i/lub elektronicznej (plik PDF na nośniku USB).

- Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP) realizuje projekt "Rozbudowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności (SOiA)" w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz programu MSWiA "Odporność na kryzys – optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiadających za bezpieczeństwo". Numer umowy: "1/KPO/2023".

- Przedmiot umowy winien posiadać uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM oznakowanie, zgodne z wytycznymi programu KPO.

- WYKONAWCA po podpisaniu umowy zobowiązany jest do uzgodnienia z ZAMAWIAJACYM szczegółowego harmonogramu realizacji zadania. Wszystkie lokalizacje oraz sposób montażu syren cyfrowych muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac przez WYKONAWCE.

- WYKONAWCA oświadcza, że dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym, kadrowym i finansowym, pozwalającym na zgodne z umową zrealizowanie przedmiotu umowy. WYKONAWCA oświadcza, że osoby dokonujące montażu posiadają uprawnienia autoryzowanego instalatora oferowanego systemu. ZAMAWIAJĄCY na każdym etapie wykonywania umowy może wezwać WYKONAWĘ do przedstawienia stosownych dokumentów na potwierdzenie posiadania ww. uprawnień. W przypadku braku osób z ww. uprawnieniami ZAMAWIAJĄCY wezwie do natychmiastowej wymiany personelu. W razie niezastosowania się WYKONAWCY do żądania ZAMAWIAJACEGO ma on prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części, bez wyznaczania terminu dodatkowego z winy WYKONAWCY. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie. Za dopuszczalną formę złożenia oświadczenia uznaje się przesłanie stosownego pisma podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym emailem na adres…………… Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia przyczyn odstąpienia. Mają zastosowanie przepisy § 9 ust. 3.

- WYKONAWCA zobowiązuje się realizować przedmiot umowy z należytą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. W związku z powyższym WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewniania kompetentnego personelu do realizacji zamówienia, który będzie współpracował z osobami wskazanymi przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów. Transport materiałów do miejsca montażu odbywa się na koszt WYKONAWCY.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do zagospodarowania i utylizacji odpadów powstałych w trakcie prac montażowych, zgodnie z przepisami prawa i standardami ochrony środowiska obowiązującymi na terenie RP. Z tytułu powyższych prac WYKONAWCY nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe.

- WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w mieniu ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich. Uszkodzenia muszą być naprawione przez WYKONAWCĘ w sposób przywracający pierwotny stan elementów infrastruktury lub budynków. WYKONAWCA musi dokonać naprawy zgodne z normami i musi uzyskać akceptację ZAMAWIAJĄCEGO oraz osoby odpowiedzialnej za obiekt.

- W czasie realizacji umowy WYKONAWCA na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązuje się do pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o postępach w pracach lub o ewentualnych powstałych problemach, czy opóźnieniach oraz do udzielenia wszelkich wyjaśnień.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do posiadania i utrzymywania ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej obejmującej cały przedmiot zamówienia, w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i przez cały okres jej obowiązywania, tj. od daty rozpoczęcia prac do daty ich protokolarnego odebrania. Wysokość polisy 6 000 000,00 zł.

- W razie wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowej polisy w terminie 3 dni przed zakończeniem jej obowiązywania. W razie niewykonania tego obowiązku Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub Zamawiający uprawniony będzie do ubezpieczenia przedmiotu niniejszej umowy oraz obciążenia WYKONAWCY na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO na kwotę zapłaconej składki ubezpieczeniowej oraz innych kosztów z tym związanych.

§ 2.  PRZEDMIOT UMOWY

- WYKONAWCA zobowiązuje się do dostawy i instalacji cyfrowych syren alarmowych, zgodnych ze specyfikacją warunków zamówienia nr WZP.2371.1.5.2025.RT z dnia ………… oraz ofertą WYKONAWCY z dnia ………… r. stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązany są do zapłacenia WYKONAWCY ceny, o której mowa w § 3 oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 6.

- Wszystkie dostarczone w ramach umowy systemy będą podlegały procedurom w zakresie testów funkcjonalnych. Upoważnione osoby ze strony ZAMAWIAJĄCEGO będą obecne przy wszystkich przeprowadzanych testach.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia własnych testów lub powtórzenia procedur dostarczonych przez WYKONAWCĘ.

- Każda ze Stron zobowiązana jest do zachowania informacji poufnych do których będzie miała dostęp przy realizacji umowy. Strony zobowiązują się do zachowania co najmniej takiej samej staranności przy ochronie informacji poufnych jak przy ochronie własnych informacji m.in.:

- Informacje poufne mogą być wykorzystywane jedynie do realizacji niniejszej umowy.

- Ujawnianie informacji poufnych może następować wyłącznie osobom, które z ramienia Strony zobowiązane zostały do zachowania poufności.

- Przestrzegania stosowania regulacji prawnych w zakresie ochrony takich informacji, w przypadku, gdy przekazywane informacje poufne będą stanowić informacje chronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 3.  CENA

Wartość całkowita brutto przedmiotu umowy wynosi …………. zł (słownie ……………zł):

A.	Wartość netto ………………………….

B.	Stawka podatku VAT ………………….

§ 4.  WARUNKI PŁATNOŚCI

- WYKONAWCA wystawi na Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie fakturę za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 3 umowy.

- Płatność odbędzie się przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury (w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym przesyłanej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego) z zastrzeżeniem, iż faktura musi wpłynąć do ZAMAWIAJĄCEGO najpóźniej na 21 dni przed upływem terminu płatności. Płatność zostanie zrealizowana po dokonaniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru z wynikiem „pozytywny”. Data sprzedaży widniejąca na fakturze nie może być wcześniejsza od daty przeprowadzenia odbioru.

- Datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego ZAMAWIAJACEGO.

- Cesja wierzytelności WYKONAWCY w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO może wystąpić wyłącznie za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 5.  TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- WYKONAWCA zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Termin, o którym mowa w ust. 1 zostaje zastrzeżony na korzyść obu stron umowy.

- Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy jest podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 6.

- Jeżeli opóźnienie wykonania przedmiotu umowy przekroczy 10 dni kalendarzowych ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczania terminu dodatkowego. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie. Za dopuszczalną formę złożenia oświadczenia uznaje się przesłanie stosownego pisma podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym emailem na adres…………… Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia przyczyn odstąpienia. Mają zastosowanie przepisy § 9 ust. 3.

# § 6. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się zgodnie z uzgodnionym z WYKONAWCĄ harmonogramem.

- Miejscem odbioru poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia będzie każda lokalizacja wymieniona w załączniku nr 1.

- Odbioru dokona komisja, w skład, której będzie wchodziło co najmniej 3 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie należy przesłać do Wydziału Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie drogą elektroniczną na adres przetargi@malopolskie.straz.gov.pl.

- Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, ZAMAWIAJĄCY wyznaczy termin przeprowadzenia odbioru, podczas którego zostaną wykonane testy funkcjonalne.

- Do protokołu odbioru dołączone będą w języku polskim:

- Instrukcja obsługi oraz hasła i loginy umożliwiające konfigurację i zarządzanie systemem. Instrukcja obsługi powinna zawierać w szczególności:

  - opis funkcjonalności systemu, w tym opis sygnałów alarmowych, trybów pracy, funkcji sterowania i konfiguracji,

  - opis interfejsu użytkownika (sterownika lokalnego), w tym opis menu, przycisków, wyświetlanych komunikatów i sposobu nawigacji,

  - instrukcję konfiguracji i programowania, w tym opis parametrów konfiguracyjnych, sposobu ich ustawiania i przykładowych konfiguracji,

  - instrukcję obsługi, w tym opis procedur uruchamiania alarmów, testowania systemu, diagnostyki i rozwiązywania problemów,

  - instrukcję konserwacji i przeglądów okresowych, z podaniem zalecanej częstotliwości i zakresu czynności konserwacyjnych,

  - wykaz kodów błędów i komunikatów diagnostycznych wraz z ich interpretacją i zalecanymi działaniami.

# Dokumentacja może być dostarczona w formie papierowej i/lub elektronicznej (plik PDF na nośniku USB). Dokumentację należy dostarczyć w 6 egzemplarzach.

- Oświadczenie WYKONAWCY, że zrealizowane przez niego prace zostały wykonane zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- Dokument gwarancyjny zgodny z postanowieniami SWZ oraz umową.

- Protokoły końcowy obejmujący całość przedmiotu umowy zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli wszystkich stron.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu umowy usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek. W przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY uzna, że nie jest możliwe zapewnienie zgodności przedmiotu umowy z wymaganiami w niej określonymi może odstąpić od umowy z winy WYKONAWCY, naliczając przy tym karę umowną. Mają zastosowanie odpowiednie zapisy § 5 ust. 4 i § 9 ust. 3.

- W przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie niezwłocznie usunąć usterek, o których mowa w ust. 7 odbiór zostaje przerwany. Po usunięciu usterek dalszy tok postępowania zgodny z ust. 1 - 7.

- WYKONAWCA poniesie wszelkie koszty związane z przemieszczeniem przedmiotu umowy  z siedziby WYKONAWCY do miejsca instalacji wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności: koszty paliwa, przewozu, ubezpieczenia w transporcie, opłat celnych.

§ 7.  GWARANCJA I SERWIS

- WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU:

- …… miesiące gwarancji jakości oraz rękojmi na przedmiot umowy (gwarancja na akumulatory wynosi…). Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Udzielona gwarancja i rękojmia za wady oznaczają, że WYKONAWCA ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu ZAMAWIAJĄCEGO i UŻYTKOWNIKÓW, będące następstwem ujawnionych wad przedmiotu umowy.

- WYKONAWCA odpowiedzialny jest względem ZAMAWIAJĄCEGO za wady przedmiotu umowy, powstałe w okresie gwarancyjnym.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania lub wymiany w okresie gwarancji wad, usterek dostarczonego sprzętu w szczególności: podzespołów, wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.

- WYKONAWCA w okresie gwarancji zobowiązany jest do wymiany części i podzespołów na nowe, nie regenerowane. W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJACY może wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie części regenerowanych.

- Strony zgodnie ustalają, że WYKONAWCA usunie przez autoryzowany serwis WYKONAWCY/ PRODUCENTA wady przedmiotu umowy - ujawnione w okresie gwarancji, w terminie 3 dni od daty doręczenia mu zgłoszenia przez ZAMAWIAJACEGO za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres………. Do okresu usuwania wad nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmuje się, że dni ustawowo wolne od pracy to dni określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. O dniach wolnych od pracy. W szczególnych warunkach gdy WYKONAWCA nie będzie mógł dotrzymać powyższego terminu, warunki szczegółowe naprawy ustali indywidualnie z ZAMAWIAJĄCYM.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia przedmiotu umowy do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego przedmiotu umowy.

- Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 6 terminie, ZAMAWIAJĄCY może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w wybranym przez siebie serwisie - na koszt i ryzyko WYKONAWCY. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY wystawi WYKONAWCY notę obciążeniową równą kosztom poniesionym na usunięcie wad przedmiotu umowy lub jego części przez osobę trzecią, a WYKONAWCA zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym w tej nocie. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego przypadku. Usunięcie wad przedmiotu umowy przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ na przedmiot umowy.

- W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych STRONY mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie STRONA, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy STRONY w terminie 14 dni nie ustalą wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie ZMAWIAJĄCEMU. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko ZAMAWIAJACEGO wówczas WYKONAWCA zobowiązany będzie do zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU całości kosztów wykonania ekspertyzy.

§ 8. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- WYKONAWCA wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę …………. zł (słownie:  ………………………………..).

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

- Zabezpieczenie wraz z należnymi odsetkami stanie się własnością ZAMAWIAJĄCEGO
w przypadku: niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez WYKONAWCĘ 
umowy.

§ 9.  KARY UMOWNE

- Jeżeli WYKONAWCA dopuści się zwłoki w realizacji umowy w stosunku do terminu ustalonego w § 5 ust. 1, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy rozpoczęty dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,05 % ceny brutto umowy, o której mowa w § 3,  jednakże nie więcej niż 20 % ceny brutto przedmiotu umowy, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

- Jeżeli WYKONAWCA dopuści się zwłoki w usunięciu wady w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 5, zapłaci ZAMAWIAJACEMU za każdy rozpoczęty dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,01 % ceny brutto umowy, o której mowa w § 3, jednakże nie więcej niż 20 % ceny brutto przedmiotu umowy, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, obowiązany jest on zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 30 % ceny brutto umowy określonej w § 3.

- Łączna wysokość naliczonych kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, ze wszystkich tytułów nie może być większa niż 20% wynagrodzenia brutto umowy określonego w § 3.

- Termin zapłaty kar, o których mowa w ust. 1 – 4 wynosi 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.

- W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.

- Jeżeli ZAMAWIAJĄCY opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe od kwot niezapłaconych w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez WYKONAWCĘ na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

§ 10.  ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

- Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez polski sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

- W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.

- Dopuszczalne zmiany umowy określa rozdział XXI SWZ.

- Przeniesienie przez WYKONAWCĘ praw i obowiązków, w tym wierzytelności, wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

- Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia na niej ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamawiający						Wykonawca

..............................................				...............................................

Załączniki:

- Wykaz użytkowników.

- Oferta wykonawcy.

- SWZ.

Załącznik nr 5

INSTRUKCJA

pobierania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Na stronie

https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings?input_proceedings_search=&globalMode%5B%5D=all&proceeding_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&search-in%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&search-in%5B%5D=4&company-divisions%5B%5D=1784

znajduje się plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”. Żeby móc go otworzyć i wypełnić należy:

- Ściągnąć i zapisać ww. plik na komputerze.

- Wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl/

- Zaznaczyć opcje „jestem wykonawcą” i chce „zaimportować ESPD”.

- Następnie wybrać ikonkę „przeglądaj” i zaimportować ww. plik.

- Otworzy się edytowalna wersja JEDZ, którą należy wypełnić.

# Załącznik nr 6

Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów o której mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

dostawę i instalację syren alarmowania dla SOiA

woj. małopolskie

w trybie  przetargu nieograniczonego,  oświadczam,  że podmiot który reprezentuję należy/nie należy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innymi Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu.

Oświadczam, że w przypadku przynależenia do tej samej grupy kapitałowej, powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu oraz, że złożone oferty zostały przygotowane niezależnie od siebie.

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody, że powiązania z Wykonawcą (nazwa adres)………………………………………………….... nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA!

Jeśli zachodzą przesłanki określone w art. 108 ust. 1 pkt 5 lub 6 Wykonawca podlega wykluczeniu.

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące aktualności informacji

zawartych w JEDZ

Nazwa Wykonawcy	............................................................................................................

….........................................................................................................

Adres: 			..............................................................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę i instalację syren alarmowania dla SOiA

woj. małopolskie

OŚWIADCZAM, że informacje zawarte w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazane przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4), 7) – 10)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póżń. zm.) są aktualne.

Załącznik nr 8

Oświadczenie Wykonawcy /

Podmiotu udostępniającego zasoby

dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowaniana

na podstawie rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie  (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)

Nazwa Wykonawcy	............................................................................................................

….........................................................................................................

Adres: 			..............................................................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym na:

na dostawę i instalację syren alarmowania dla SOiA

woj. małopolskie

OŚWIADCZAM, że:

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie  Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)*

- Podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie  Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)*

W stosunku do mnie zachodzą odstępstwa wskazane w rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie  Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1):

…..……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………............……………………………………………………………………………………………………………………

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 9

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU ZASOSÓB

Nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby ...............................................................................

Adres: .......................................................................................................................................

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę i instalację syren alarmowania dla SOiA

woj. małopolskie

zobowiązuję się do udostępnienia następujących zasobów na zasadach określonych art. 118 ustawy Pzp:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby  – co zostaje konkretnie udostępnione np. osoba, środki finansowe itp.)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia - podać konkretnie np. czy została zawarta umowa o współpracy i na jaki czas )

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą – podać konkretnie np. kto i jaki zakres zrealizuje )

Data:.................................

Załącznik nr 10

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW/USŁUG

Nazwa Wykonawcy	............................................................................................................

….........................................................................................................

Adres: 			..............................................................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym na:

dostawę i instalację syren alarmowania dla SOiA

woj. małopolskie

przedkładamy poniższy wykaz zrealizowanych dostaw/usług:

| Rodzaj zrealizowanych zamówień (nazwa lub krótki opis pozwalający na identyfikację przedmiotu zamówienia) | Wartość w PLN | ## Data i miejsce wykonania ## (rrrr.mm.dd) | ## Podmiot na rzecz którego zrealizowano zamówienie ## (firma, adres) |
| --- | --- | --- | --- |